滑环审〔2023〕35号

安阳市生态环境局滑县分局

关于滑县堤上乡村旅游专业合作社枣村乡堤上村饺子初加工村集体经济发展扶持项目

环境影响报告表的批复

滑县堤上乡村旅游专业合作社：

你单位（统一社会信用代码：93410526MA9K9XCD3R）上报的由河南丛宇环保科技有限公司聂京花（职业资格证书管理号：2017035410352016411801000758）主持编制完成的《滑县堤上乡村旅游专业合作社枣村乡堤上村饺子初加工村集体经济发展扶持项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。该项目位于滑县枣村乡堤上村4号，占地面积450㎡，总投资120万元，环保投资10万元。该环评审批事项已在我县政府网站公示期满。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，同意批准该《报告表》。你单位应按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护规范要求，落实防治环境污染和环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设和运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1. 废气：

施工期：必须严格按照《滑县2023年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环委办〔2023〕11号），严格落实工程建设工地扬尘“六个百分之百”措施；禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆；每天定期不定期洒水，4级以上大风天气严禁作业；落实县环境污染攻坚办发布的重污染天气应急管控要求。

运营期：投料、和面工序二次密闭，废气经集气罩收集由袋式除尘器处理通过15m高排气筒排放；炒鸡蛋油烟经集气罩+静电油烟净化器+专用烟道高出屋顶排放；废食材密闭暂存、日产日清，污水处理设施加盖密闭、加强绿化、定期喷洒除臭剂；废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）通用行业颗粒物排放要求；《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型相关标准《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）、《 恶 臭 污 染 物 排 放 标 准 》（GB14554-93）排放限值要求。

- 废水：

施工期：施工废水经临时沉淀池收集沉淀后回用于施工或洒水降尘；生活污水依托原有化粪池（5m³）处理后，定期清掏用于肥田。

运营期：生活污水经化粪池（5m³）处理后，生产废水经水格栅+隔油池+混凝沉淀池（5m³）预处理，两者混合废水进入堤上村污水处理站处理处理后进入玉带溪最终流入金堤河；污水处理站出水水质满足《污水综合排放标准》三级标准，同时满足堤上村污水处理站进水水质。

- 噪声：

施工期：采用低噪声、低振动的设备与方式进行地基施工与结构施工；对有固定基座的设备应作单独地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递；规范操作，并加强对设备的维护保养，以维持其正常运转；夜间（22:00至次日6:00之前）禁止施工作业。

运营期：经采取在鼓风机、冷库压缩机加装隔声罩，和面机、制馅机、风机等设备上安装减振垫、厂房隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值。

- 固体废物：

施工期：建筑垃圾外运至指定的垃圾处置场进行处理，生活垃圾经垃圾桶收集后交环卫部门处理。

运营期：除尘灰、废包装物收集后暂存一般固废暂存间（5㎡）外售物资回收单位；废食材、隔油池废油、沉淀池沉渣经收集后暂存于一般固废暂存间（5㎡），外售养殖场综合利用；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求。

（四）落实各项生态恢复措施。在施工过程中，强化生态环境保护意识，规范施工行为，优化施工布置，控制施工作业范围。施工后及时采取生态修复措施，最大限度减缓生态环境影响。

（五）本项目建成后主要污染物排放总量控制指标为：COD：0.02t/a、氨氮：0.002t/a、颗粒物0.00345t/a。颗粒物排放使用滑县王庄镇金豆环保节能建材厂的颗粒物减排56.95t 进行倍量替代，COD排放使用 2021年滑县美洁垃圾处理厂的化学需氧量减排1087.7t进行等量替代，氨氮排放使用2021年滑县美洁垃圾处理厂的化学需氧量减排85.775t进行等量替代。

四、在项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，并按规定程序开展竣工环境保护验收。

六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环境影响评价手续。

七、如果今后国家或我省颁布新标准或对治污设施有新要求，你单位应按新标准、新要求执行。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：安阳市人民政府

2023年11月20日

主办：环境影响评价科               督办：环境影响评价科

抄送：滑县环境监察大队、枣村乡环保所。

安阳市生态环境局滑县分局办公室     2023年11月20日印发