- 目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 12 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 23 -

四、生态环境影响分析	- 32 -

五、主要生态环境保护措施	- 42 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 52 -

七、结论	- 55 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 滑县景观河、城关河、幸福湾河道水域调蓄设施能力提升工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-410526-04-01-980467 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨森伟 |  | 联系方式 | 15518836388 |  |
| 建设地点 | 滑县城关河河道（滑州路—未来大道），长2265.74米； 景观河河道湘江路段（政通大道—未来大道），长5938.55米； 幸福湾公园（未来大道与湘江路交叉口西北角），水域面积约35000平方米。 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （1）城关河：起点114°34'14.414"E、35°31'58.099"N，终点114°34′11.761″E、35°33′08.570″N； （2）景观河：起点114°30'03.492"E、35°32'08.783"N，终点114°33′56.262″E、35°32′07.194″N； （3）幸福湾公园：中心坐标114°33′47.217″E、35°32′13.696″N |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，127防洪除涝工程中的其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  |  | 不新增用地，整治城关河河道2265.74米，整治景观河河道5938.55米，整治幸福湾，公园水域面积约35000平方米 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 |  |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 滑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |  | 滑发改〔2023〕247号 |
| 总投资（万元） | 6500 | 环保投资（万元） |  |  | 140 |
| 环保投资占比（%） | 1.58 | 施工工期 |  |  | 10个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）及国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）的规定，本项目属于第一类鼓励类中的第二条水利第9款“城市积涝预警和防洪工程”，符合当前国家产业政策要求。滑县发展和改革委员会对本项目可行性研究报告进行批复，批复文号为：滑发改〔2023〕247号（详见附件3）。 根据《滑县景观河、城关河、幸福湾河道水域调蓄设施能力提升工程可行性研究报告》，建设目标：滑县景观河、城关河、幸福湾河道水域调蓄设施能力提升工程为滑县城市内涝治理工程的重要组成部分，通过项目的建设，提升滑县的防洪抗涝能力，实现城市内涝防治标准为20年一遇；河道防洪标准为20年一遇。 建设任务：对滑县景观河、城管河河道进行护坡护岸建设，设置生态混凝土护坡；对幸福湾公园水域进行清淤，设置护岸、种植水保植被，综合提升滑县城区的调蓄与防洪抗涝能力。 按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本项目为防洪工程，堤防级别为4级。本项目主要对景观河、城管河河道进行护坡护岸建设，设置生态混凝土护坡；对幸福湾公园水域进行清淤，设置护岸、种植水保植被，不属于小型沟渠的护坡、城镇排涝河流水闸、排涝泵站。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令的要求，本项目须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“五十一、水利-127防洪除涝工程”中的“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，应该编制环境影响报告表。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的原则，编制完成了该项目环境影响报告表。 2.“三线一单”环保管理符合性分析 本项目“三线一单”相符性分析如下： （1）生态保护红线 依据《河南省生态保护红线划定方案》，安阳市生态红线为两大类：太行山水土保持生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。未纳入生态保护红线的各级各类法定保护地，生态公益林、重要湖库、极小种群物种分布栖息地、重要湿地滩涂等其他生态保护区划入一般生态空间。 根据安阳市生态环境局关于调整《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的函（安环函〔2023〕60号），本项目不在生态红线保护范围内。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目在“三线一单”划定的滑县城镇重点管控单元。 ①环境空气质量底线 根据安阳市生态环境局滑县分局公布的《2022年滑县生态环境状况公告》数据，项目所在评价区域，PM2.5、PM10、O3均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目营运期无废气产生，施工期废气经治理后能够达标排放，因此本项目建设满足环境空气质量底线。 ②水环境质量底线 涉及水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类；项目所在区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类和3类标准。 ③土壤环境质量底线 本项目主要是清除原有河道混凝土护底护岸，砌石护坡护岸，修建栏杆，建设滨河道路，清淤开挖以及外运土方，种植环水水保植被，施工期加强物料管理后对土壤影响很小，营运期对土壤无影响，因此本项目建设满足土壤环境质量底线。 本工程是防洪防涝工程，施工过程产生的废水、废气、噪声经治理之后对环境污染较小。采取本环评提出的污染防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 综上所述，建设项目满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本工程为防洪防涝工程，所占用的资源较少，项目对环境影响主要在施工期，利用资源为水和电，通过施工管理、设备选择、施工材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入条件 根据安阳市生态环境局关于调整《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的函（安环函〔2023〕60号），项目属于滑县城镇重点管控单元，环境管控单元编码：ZH41052620002，根据对比结果，项目符合生态环境准入管控要求。 具体管控要求见下表。 |  |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-1 项目与滑县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 区县; 乡镇. ZH41052620002; 滑县城镇重点单元; 滑县; 城关街道、道口镇街道、小铺乡; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、禁止新建、扩建高污染、高风险建设项目（符合园区产业定位的项目除外）。 2、在禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 3、鼓励该区域内现有工业企业退城入园。; 1、本项目为防洪防涝工程，不属于禁止新建、扩建的高污染、高风险建设项目； 2、本项目不涉及高污染燃料； 3、本项目不属于工业项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 2、持续开展“散乱污”企业动态管理，实现平原地区散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。; 1、本项目不涉及高污染燃料； 2、本项目不属于散乱污企业。; 相符. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 综上，本项目符合安阳市生态环境局关于调整《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的函（安环函〔2023〕60号）环境准入管控要求。 3.与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评﹝2018﹞2 号）相符性分析 本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评﹝2018﹞2号）相符性分析如下。 表1-2 项目与审批原则相符性分析 序号; 审批要求; 本项目情况; 相符性. 1; 本原则适用于河湖整治与防洪除涝工程环境影响评价文件的审批，工程建设内容包括疏浚、堤防建设、闸坝闸站建设、岸线治理、水系连通、蓄（滞）洪区建设、排涝治理等（引调水、防洪水库等水利枢纽工程除外）。其他类似工程可参照执行。; 本项目为防洪除涝工程，适用于此审批原则。; 相符. 2; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本项目符合《河南省生态功能区划》的要求，不新增占地，在原有河道上进行建设，不涉及岸线调整，最大限度维护了河道生态系统功能和生物多样性。; 相符. 3; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。; 相符. 4; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。 在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 本项目属于恢复原有水动力条件过程。; 相符. 5; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。 在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 本项目不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生态环境。; 相符. 6; 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 项目不会对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响； 不存在珍稀濒危保护植物和陆生珍稀濒危保护动物；建成后对区域景观无不利影响。; 相符. 7; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 本项目施工方案合理可行，对各项污染物采取了合理的防治措施。; 相符. 8; 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。 针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 本项目不涉及。; /. 9; 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 本项目不涉及。; /. 10; 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本项目不涉及。; /. 11; 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。 根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 制定了施工期环境监测计划，明确了监测点位、因子和频次等。; 相符. 12; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 本项目环境保护设施科学有效、安全可行、绿色协调。; 相符. 13; 按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 本项目不涉及。; /. 14; 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。; 本环评严格按照环境影响评价文件编制，符合相关管理规定和环境技术标准要求。; 相符. 综上，本项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评﹝2018﹞2 号）要求。 4.与《中华人民共和国河道管理条例（2018 修正版）》相符性分析 本项目与《中华人民共和国河道管理条例（2018 修正版）》相符性分析见下表。 表1-3 项目与《中华人民共和国河道管理条例》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 第十条; 河道的整治与建设，应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。; 本项目为防洪除涝工程，符合流域综合规划，国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，能维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅。; 相符. 第十八条; 河道清淤和加固堤防取土以及按照防洪规划进行河道整治需要占用的土地，由当地人民政府调剂解决。; 本项目不涉及占用土地。; 相符. 本项目符合《中华人民共和国河道管理条例（2018 修正版）》的相关要求。 5.本项目与《滑县2023年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环委办〔2023〕11号）相符性分析 表1-4 项目与滑环委办〔2023〕11号相符性分析 方案内容; 相符性分析. 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，全面做好建筑工地、线性工程、城乡接合部等关键部位和重点环节综合治理，对公共区域、未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、停车场等进行排查，因地制宜，采取硬化、绿化、净化措施，做到“黄土不见天，地面无积尘”。逐月开展降尘量监测排名，降尘量不得高于7吨/月·平方公里。; 本项目施工时应做好扬尘防治措施。. 加强管理。全县各类施工工地严格落实“六个百分之百”扬尘防治措施和“三员管理”等制度。加强拆迁项目湿法作业扬尘防治措施，专人负责全程监督，强化开复工验收、“两个禁止”等扬尘治理制度机制。监督建成区施工工地杜绝使用“黑渣土车”、拖拉机、柴油三轮车等高污染车辆。; 本项目施工期应严格落实“六个百分之百”扬尘防治措施和“三员管理”等制度。施工工地杜绝使用“黑渣土车”、拖拉机、柴油三轮车等高污染车辆。. 规范设施。施工工地围挡顶部安装喷淋系统；脚手架上应沿架体周长方向设置一道喷雾装置，喷头水平间距不宜大于5m。落地式脚手架应在距地面10m高度左右设置；附着式升降脚手架、悬挑式脚手架应在架体最底部设置，减少作业面扬尘污染；工地工程车辆出入口应设置全封闭自动洗车装置，确保车辆冲洗干净。电源水源不具备条件或受场地局限等特殊情况无法安装自动喷淋设施的，可采用移动式冲洗设备。; 本项目施工工地围挡顶部安装喷淋系统；脚手架上应沿架体周长方向设置一道喷雾装置，喷头水平间距不宜大于5m。工地工程车辆出入口应设置全封闭自动洗车装置，确保车辆冲洗干净。电源水源不具备条件或受场地局限等特殊情况无法安装自动喷淋设施的，可采用移动式冲洗设备。. 由上表分析可知，本项目符合《滑县2023年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环委办〔2023〕11号）文件的相关要求。 6.本项目与《滑县2023年碧水保卫战实施方案》（滑环委办〔2023〕12号）相符性分析 表1-5 项目与滑环委办〔2023〕12号相符性分析 方案内容; 相符性分析. 建立完善长效机制。持续推进县城建成区黑臭水体排查整治，进一步提高标准，严格落实“四级网格化”日常管理和河长长效监管机制，定期开展城市黑臭水体巡查抽查，发现一处、整治一处，实施城市黑臭水体动态清零。已完成整治任务的辖区，要持续开展整治后水体水质监测、评估，巩固“长制久清”效果，防止返黑返臭或新增城市黑臭水体。; 本项目不涉及黑臭水体。. 严格落实河长制。持续推进河湖“清四乱”常态化、规范化、制度化建设。坚决遏增量、清存量，做到“四乱”问题动态清零。重点加强考核断面上游5公里、下游1公里和水质自动监测站周边巡查，及时清除“四乱”问题，确保监测数据的准确性。; 本项目涉及河流应持续推进河湖“清四乱”常态化、规范化、制度化建设。. 由上表分析可知，本项目符合《滑县2023年碧水保卫战实施方案》（滑环委办〔2023〕12号）文件的相关要求。 7.饮用水源保护区划 7.1与滑县县城集中式饮用水水源保护区相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）及《河南省人民政府关于取消滑县一水厂地下水井群饮用水水源保护区的批复》（豫政文〔2018〕157号）的相关要求，滑县饮用水源地划分保护范围如下： 滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南段，共7眼井）： 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、 南至新飞路、北至振兴路的区域。 本项目距离滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区约2.712km，不在其保护范围之内。 7.2乡镇级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2020]99号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政办[2020]99号），本项目距离乡镇级集中饮用水水源保护区均较远，不在其饮用水源保护区范围内。 7.3 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区 根据《滑县人民政府办公室关于划定滑县“千吨万人”集中式引用水源 保护范围（区）的通知》（滑政办〔2019〕40号），本项目距离滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区均较远，不在其饮用水源保护区范围内。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于河南省安阳市滑县，为线性工程，属于黄河流域。 滑县城关河河道（滑州路—未来大道），长2265.74米； 景观河河道湘江路段（政通大道—未来大道），长5938.55米； 幸福湾公园（未来大道与湘江路交叉口西北角），水域面积约35000平方米。 项目地理位置图见附图一。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.工程任务及相应的建设内容 1.1工程任务 # 建设任务：对滑县景观河、城管河河道进行护坡护岸建设，设置生态混凝土护坡；对幸福湾公园水域进行清淤，设置护岸、种植水保植被，综合提升滑县城区的调蓄与防洪抗涝能力。 # 1.2建设内容 本项目建设内容包括：对滑县景观河、城管河河道进行护坡护岸建设，设置生态混凝土护坡；对幸福湾公园水域进行清淤，设置护岸、种植水保植被，综合提升滑县城区的调蓄与防洪抗涝能力。 2.主体工程 项目整治城关河河道2265.74米，清除原有河道混凝土护底护岸约7250.37m², 砌石护坡护岸26962.31m³，修建栏杆4531.48米，滨河道路9062.96m²；整治景观河河道5938.55米，清除原有河道混凝土护底护岸约19003.36m², 砌石护坡护岸64136.34m³；整治幸福湾公园水域面积约35000平方米，清淤开挖以及外运土方35000m³、浆砌石护岸约2500m²，种植水保植被60000m²。 # 3.辅助工程 本项目施工人员租用民房居住，无需新建临时生活区；本项目直接外购商品混凝土，不设混凝土搅拌站。临时工程包括施工便道、临时施工场地和淤泥临时堆场。 （1）施工便道 本项目周围道路纵横，交通便利完善，部分河段干涸，在河道内设置施工便道即可，可不单独在河道两岸设置施工便道。 （2）临时施工场地 本项目施工场地主要位于河道内和两岸，建设1个临时施工场地。 （3）淤泥临时堆场 1）设置情况：本项目设置1个淤泥临时堆场，利用天然坑塘或荒林地设置1座70000 立方米的排泥池，用来堆放清理出来的淤泥。 2）淤泥堆放场设置的合理性 临时堆场为空地，周围500m范围无居住区和学校、医院、政府等单位。选址不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和自然保护区。 # 4.公用工程 本项目涉及的公用工程主要为供电、供水，沿线有国家电网通过，工程用电可向由沿线市政供电网络提供。 施工用水和生活用水可依托市政供水管网。 5.搬迁安置 本项目不涉及搬迁安置。 # 6.环保工程 本项目环保工程见下表。 表2-1 环保工程一览表 项目; 措施; 投资（万元）. 第一部分环境保护措施; 树立宣传栏、刷写标语等宣传教育; 0.5. 第二部分：环境保护仪器设备及安装; 综合在线监测仪（扬尘、噪声、PM2.5监测）、监测仪运行; 12. 第三部分：环境保护临时措施; 废气; 施工粉尘; 施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生；在大风日要加大洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道及时清扫、洒水，以减少机动车行驶扬尘；运输车进入施工场地低速或限速行驶。加强扬尘防治教育培训，粘贴扬尘防治标识牌，彩钢围挡，雾泡抑尘。; 60. 车辆运输扬尘. 燃油尾气; 进入施工现场的机动车辆全部达到尾气排放标准，所有施工机械尽量使用环保型施工机械，燃油机车和施工机械必须使用符合国家标准的燃料，对排烟大的施工机械安装消烟装置。. 废水; 生活污水; 移动式生态厕所、8m³玻璃钢化粪池. 混凝土养护废水; 修建沉淀池，废水经沉淀池处理后回用于施工场地和道路喷洒抑尘，不外排。. 车辆冲洗废水; 车辆冲洗轮胎设置沉淀池，废水沉淀后循环使用，不外排。. 噪声; 设备噪声; 使用低噪声机械设备，同时设专人对设备进行定期保护和维护；设置围挡、限速禁鸣标志；合理安排施工时间，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》。. 固体废物; 施工人员生活垃圾; 项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运至垃圾焚烧厂进行处置。. 淤泥; 由淤泥运输车辆运至淤泥临时堆场，经自然干化后外售。. 建筑垃圾; 收集后运至指定建筑垃圾填埋场进行处置。. 弃土; 收集后外售综合利用。. 生态; 水土保持及绿化; 施工期间加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及水土流失。并力求避免在晨昏及夜间施工；严格控制施工范围、禁止越界施工；施工场地要安排合理，布局紧凑，加强施工人员的环保教育；重点施工区域和主要影响区域增加巡护频率。. 其他; 建设管理费、环境监理费、基本预备费等; 30. 合计; 102.5. # 7.依托工程 本项目无依托工程。 8.建设规模及主要工程参数 本项目具体工程参数见下表。 表2-2 主要工程参数一览表 序号; 工程名称; 单位; 数量. 1; 城关河河道提升改造(滑州路-未来大道); m; 2265.74. 1.1; 现状混凝土护底、护岸拆除; m2; 7250.37. 1.2; 护坡护岸; m2; 26962.31. 1.3; 栏杆; m; 4531.48. 1.4; 滨河走道; m2; 9062.96. 2; 湘江路河道提升改造(政通大道-未来大道); m; 5938.55. 2.1; 现状混凝土护底、护岸拆除; m3; 19003.36. 2.2; 护坡护岸; m2; 64136.34. 3; 幸福湾公园水域及沿岸的提升改造; m2; 35000. 3.1; 清淤开挖; m3; 70000. 3.2; 土方外运; m3; 70000. 3.3; 浆砌石护岸; m2; 2500. 3.4; 水保绿植; m2; 60000. 工程区域内建筑材料市场货源充足、物资丰富。本项目主要建筑材料可由就近的市场采购，项目在地域上分布较分散，各沟道工程施工所需建筑材料的采购数量对当地建筑材料市场影响较小。 |
| 总平面及现场布置 | 1.布置原则 本项目施工总布置规划应遵从以下原则： （1）施工临时设施与永久工程统一规划，临时设施尽量与永久设施相结合；尽可能利用现有施工场地或工程永久占地作为施工期临时用地，减少临时征地范围。 （2）充分利用工程所在地现有的设施，如修配加工等设施，简化和减少临建规模。 （3）合理利用开挖出的土石料，做好土石方平衡。 （4）避开不良地质区域或滑坡体危害的地区，不在重点保护文物、古迹、名胜区设置临时设施；主要施工场地和临时设施的防洪标准，采用5 年一遇。 （5）各区以建筑物为核心进行布置，控制临时设施规模，采用区内集中布置方案。 （6）在保证生产、生活的前提下，作好三废处理，保护施工环境，减少施工后果，达到文明生产，安全施工。因地制宜，因时制宜，利用弃渣填平河滩或冲沟作为施工场地，作到有利生产，方便生活，经济合理，最大限度利用现有场地。 2.施工分区规划 根据工程布置、地形条件，结合进场道路、施工干线、工程施工情况和施工生产规模，对施工场地进行分区。每个施工区自成体系，都独立进行施工布置和施工安排。 为便于建设管理和施工管理，综合考虑临时设施规模、施工机械投入数量、场内运输距离、机械调动范围、以及施工管理方便等因素，本项目施工分区以建设内容为单位分区。本次评价建议临时设施在满足工程需要的前提下不占或少占农田，施工临时道路应进行压实，定期洒水，临时堆放的表土采用土工布覆盖，待本项目完成后进行复垦各种临时房屋采取因地制宜、简易方便的原则就近设置，充分利用荒地、线路附近的既有道路或者房屋场地；临时工程的设置，要合理紧凑，严禁随意搭建，尽量减少对植被的损坏。 |
| 施工方案 | 1.施工工艺 1.1河道整治 1.1.1河道治导线设计 河道治理的目标就是确定合理的治导线最终形成固定而平顺的河床，使两岸形成固定的河岸。治导线是否合理，直接关系到河道整治中工程规模，投资多少和整治后河流的稳定情况，因此治导线的确定是河道规划中一项重要内容，本次河道治理治导线的规划遵守以下原则： (1)因势利导，顺应天然河流的流势，尤其是比较稳定的河段，它们是流域水沙和河床边界长期作用的产物，是确定治导线的基本依据。 (2)河槽尽量顺直，但应遵循河流走势的自然规律，保持必要的弯道，不强求裁弯取直。 (3)结合河道岸边的特点，在可能的情况下尽量使河道依托在基岩、陡岸，以便减少工程量，降低工程投资。 (4)以河道主河堤间中心点和主要建筑物中点作为河道治理设计横断面的中心点。 (5)尽可能利用已建堤坝，节约投资，但已建工程影响到行洪要求时，应予以拆除。 1.1.2河道纵坡设计 河道纵坡设计和河道中心线的设计皆为河道整治规划设计的重中之重，其设计的原则是： (1)规划的河道纵坡要和原河道纵坡基本一致，可以在局部地段进行调整，使河道纵坡变化趋小，纵坡趋于更合理。 (2)河道纵坡设计要兼顾上下游，尽可能使河道纵坡变化小一些，较陡和较缓的坡段要给予适当的调整，以利水流平稳过渡，避免出现流态发生大的不均匀性，以利于河床的相对稳定。 (3)考虑到近年来，降雨偏少，没有发生过较大的洪水，河道多数是淤积，而不是下切的情况，在设计纵坡时，尽可能不要填方或少数地点填方，挖深一般控制在2m左右。纵坡从上游到下游依次为1/160、1/200、1/400、1/700。 (4)河道纵坡变化起始端不允许放在弯道内，尽可能远离弯道。 1.1.3河道过水断面的设计 河道设计采用明渠均匀流公式计算出设计水深。 1.1.4工程设计 河底开挖主槽设计比降为1/8800,设计河道主槽底宽3.0m，口宽7~10m，主槽边坡1:2，混凝土强度等级C25、抗冻等级F150、抗渗等级W4。 主槽断面采用混凝土衬砌，主槽边坡衬砌至现状浆砌石挡墙底板顶面高程，并采用混凝土护砌两侧滩地，作为挡墙护脚，混凝土强度等级C25、抗冻等级F150、抗渗等级W4。 主槽开挖前应拆除现状硬质河底， 硬质段起止桩号为C2+164~C5+9 44，混凝土护底厚约20cm，施工前应复核。 现状河底测积深度约为80cm，资泥应密闭运输至指定场所合规处理，主槽开挖后对基底压实，压实度不应小于0.90，弃土优先用于岸顶景观绿化。 护坡面板中间设一道纵缝，每隔1m设一道横缝，齿墙间隔5m分缝，分缝宽20mm，采用闭孔泡沫板填缝。 1.1.5河道治理 对河道治理范围内河床进行清淤疏浚，清淤疏浚工程遵守了以下原则。 (1)河道行洪能力达到20年一遇防洪标准。 (2)设计河道清淤要尽量与上下游进、出口河段平顺连接，尽量维持河道自然坡度。不对河道作过多挖填，不过大改变河道自然纵坡。 (3)对河道内部分地段进行裁弯取直，疏浚后的河底高程需满足现有桥梁基础的防护。 (4)对河道内已有的但未经河道管理部门及防汛部门批准的影响行洪的建筑物予以拆除。 本治理段采用20年一遇的防洪标准，上游段与城市建设结合，充分利用滩地、河道以复式断面为主，按20年一遇洪峰流量筑堤；下游段河道尽量减少占地，以梯形断面为主，按20年洪峰流量开挖疏浚、修筑堤防。 本治理段转角较大的弯曲段，为减少水流对岸坡冲刷，保障河道行洪安全，设计对弯道凹岸采用M7.5 水泥砂浆浆砌石进行护砌，厚度0.3m, 护砌下部铺设土工布，护砌顶部高程按照主河槽口地面高程控制。 1.1.6堤防工程 根据河道现状，项目将相应河道堤防布置在河口处并与两岸道路相结合；其余河段以梯形断面为主，为避免拆迁及尽量减少占地，堤防堆筑于疏浚河槽两岸或现状河口处。堤顶高程为设计水深加堤顶超高确定，根据《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013), 本项目堤防级别为4级，堤防超高取1m。 河堤工程主要工作包括土方开挖及回填、岸坡护砌等。 (1)土方工程 土方开挖：采用机械及人工开挖，双脚轮胎车运输，运至指定的地点。 土方回填：采用双脚轮胎车运输，人工平整，蛙式打夯机夯实的施工方法。 (2)护岸型式比较 防洪堤工程型式应按照因地制宜，就地取材的原则，根据地段所在地理位置、地质条件、筑堤材料等，结合考虑各种地形结构特点、水流及风浪特性、施工条件、环境景观等各方面因素，经技术、经济比较后综合确定。 ①斜坡式 优点：堤身基础面积大，地基应力较小，在松软地基上易保持稳定；斜坡面对浪潮的冲击较有适应性，斜面能消散大部分波浪能量；护面结构及施工技术简单，维修养护方便。 缺点：断面大，占地多，受地形条件影响大，土石方工程量也较大；波浪爬高较直墙大，工程造价高，不适宜城市规划与建设。 ②直立式 优点：断面小，占地少，土方工程量较少；受地形条件影响小，施工进度容易保证，施工不需要围堰，美观性能较好，游览功能较强。 缺点：断面大、占地少、造价高。 根据以上方案的优劣比较，采用斜坡式断面。 (3)护砌结构比较 现有防洪堤重要堤段主要采用混凝土、砌石、混凝土栅栏板等形式。混凝土防护包括砌石混凝土、素混凝土和钢筋混凝土；砌石防护包括干砌石和浆砌石；混凝土栅栏板防护为干砌石与混凝土预制构件相结合的防护方式。 ①混凝土防护 优点：防护糙率较砌石小，抗冲刷能力强，坚固耐久；材料可塑性好，防护造型机动灵活；结构简单，施工方便。 缺点：防护糙率较砌石小，波浪爬高值大，湖面损坏，修复较困难；投资较砌石护面大。 ②砌石护面 优点：较混凝土护面糙率大，波浪爬高值小；可因地制宜，就地取材，投资较省；干砌石护面堤坝变形能力强，修复较简单；施工技术简单，易于操作。缺点：护面整体性差，抗冲刷能力低，易被破坏；工程量大，管理维护费用高。 ③混凝土栅栏板防护 优点：防护抗冲刷能力强，坚固耐久；坡面糙率大，透水性好；波浪爬高值小。 缺点：施工难度高，需预制，吊装；工程量大，造价高。 根据以上方案的优劣比较，岸坡护砌设计主要采用浆砌石护砌或生态护砌的结构形式，浆砌石护砌建议选择M7.5 水泥砂浆浆砌石，生态护砌推荐采用植草护坡。 1.2幸福湾公园清淤 1.2.1工程规划 根据现有堤防和河道建筑物工程水毁的各种经验教训，综合考虑地质条件，水流条件、施工条件、投资、管理运行等方面的因素，按照因地制宜，就地取材的原则，确定治理规划方案。幸福湾水体和湖泊的生态性较低，无法承载高质量的生态系统服务功能，因此应进行湖泊进行生态化修复或改造，以增加水体的生态和景观功能。 对幸福湾水体进行河道清淤和扩挖，设置生态混凝土护岸，同时进行湖岸水保植被，环湖道路和亮化工程建设。整治项目主要内容包括河道的土方开挖、护岸砌筑及防汛道路修建等。堤防工程以20年一遇洪水标准设计。 1.2.2工艺选择原则 (1)标本兼治原则，既治理现有底泥等污染，又修复并恢复水体的自净能力，使水系统达到一个长期平衡稳定的状态。 (2)美学原则，治理水质污染的同时，注重水下、水面及周边环境的景观营造，使最终的效果达到“碧水”与“美景”兼收。 (3)最小风险原则，充分考虑水系统污染的普遍性和特殊性，建立适当的技术组合，应对治理过程中可能出现的各种情况，做到把所有的系统工程维持在可控的范围之内，减少工程的风险性。 (4)实施经济环保的治理原则，以废治废，充分利用现有的环境条件，尽量减少对周边环境的影响，注重人与环境的生态协调性。 1.2.3幸福湾生态清淤工程 (1)工程作用 对幸福湾水系底泥进行局部的疏浚和改善，以控制氮、磷营养盐的释放，减少蓝藻、黑臭的发生。本工程是幸福湾“生态修复”的另一重要举措。同时也是增加幸福湾行洪排涝能力的重要措施。 (2)工程亮点 本工程采用生态清淤，又称环保清淤，是为改善水质和水生态环境而进行的清淤，目的是减少二次污染，不仅限于为改善航行和排涝行洪条件而进行的疏浚。 (3)工程设计方案 通过对幸福湾水系底泥污染物的监测和分析，确定进行底泥清淤的区域和清淤深度，既清除部分底泥，又不对底泥中的微生物系统的正常运行造成威胁。 幸福湾生态清淤工程将采用环保生态清淤，介绍如下： ①清淤工艺流程 底泥清淤首先需要将底泥从水底挖出，再将其输送到堆放区域妥善处置。采用机械挖除底泥时，底泥含水率较低，可采用车辆输送到岸边堆放地；筛选清洗，废物再利用，再创经济。 ②清淤量确定 根据幸福湾底泥污染调查得出的底泥污染物空间分布规律，按照以下原则确定清淤区域和清淤深度： 依据底泥释放试验成果，选择底泥释放强度高、处于释放期的区域和层位。 以清除表层污染严重的近代沉积物为主，主要清除可能导致“河泛”现象的表层底泥和流泥。在有效清除表层重污染流泥的同时，不影响河流天然的硬质基底。 依据主要污染物含量垂直分布规律，主要污染物含苣分层变化，清淤深度尽量包含污染物含量高的部分，同时保证疏浚后的新出露层面污染物含量较低。 要考虑施工设备疏浚深度、精度控制和设备效率等因素。目前生态清淤的设备主要采用环保机械设备，其最低控制清淤厚度为1.5m，并且在不足1.5m清淤厚度工况下，设备工作效率较低，因此，根据施工设备的运行要求，清淤厚度一般不低于1.5m。 经综合分析，确定幸福湾平均生态清淤深度为2.0m，总清淤面积为35000平方米，则清淤总量为70000m3。 ③清淤设备选择 清淤设备包括挖泥设备和输泥设备。挖泥方法包括水力冲挖、机械疏挖、绞吸式疏挖。水力冲挖需要将河水抽干，用高压水将底泥冲刷成泥浆，再用泥浆泵将泥浆抽走，对于幸福湾这样的河道是不适用的。机械疏挖是用挖泥机、抓斗机械疏挖工作效率高，对环境污染较少。 ④淤泥及余水处理 清出的淤泥，鹅卵石，护堤使用以外，经过筛选，清洗，自建桥修路使用。多余部分交当地江淮砂石公司处理，用于工程费用支出。 本次清淤共设置1个排泥场，主要利用幸福湾外侧的坑塘或荒林地，运距约10公里，总容泥量7万m3。从排泥场排出的余水中仍含有较多的泥沙、有机物等污染物，不能直接排入自然水体，排入自然水体余水的含泥量为150mg/L。 1.3施工组织设计 （1）土方开挖 根据河道设计断面和土方施工技术规范所规定的加宽及增放坡度计算后，进行开挖，不得陡于设计坡比防止久挖，并严禁构挖施工，对发生超挖的断面，要根据监理工程师指示采用宜填料填筑并夯实到设计标准。 土方开挖时，在监理工程师复核认可的开挖线内进行机械施工，施工中定期测量校正开挖断面尺寸，对机械开挖的边坡和基坑标高，预留适当余量，再用人工修整、避免机械开挖找动下层土方、破坏边坡的坡度及平整度。 机械开挖应从上而下分层分段依次进行，严禁高度超过1m 或不稳定土体之下“偷岩”(无坡脚或负披脚)作业、在挖方边坡上如发现有土体或导致土体向一侧滑移的软弱夹层、裂隙时，应及时清除和采取相应措施，以防止土体崩塌与下滑。 （2）土方回填 根据各回填部位的施工进度安排及时组织施工，主要工序为：填土、平土、晾晒或酒水(含水量控制),土料压实，质检及修整边坡回填从最低洼部位开始，按水平分层向上铺土填筑，不得顺斜坡填筑施工时做到相邻的分段作业面均衡上升，以减少施工接缝，如段与段之间不可避免出现高差，应以斜坡相接并按规定要求处理。 回填前先对基础进行认真检查清理，清除所有的杂物、余土及积水且护啊浆确石墙身必须达到规定的强度，及时报监理工程师验收后方可施工回填前，先通过现场试验确定合理的压实机具、填料含水量控制范围，铺土厚度及压实遍数等参数，并报监理工程师批准后，方可实施。施工时严格按照确定的参数组织施工回填时，从底部逐层向上铺填。上下层错缝距离不小于1m，严禁从高处向下倾到，并严格控制填筑料的填筑位置后填筑厚度， 确保满足设计要求。 （3）护坡护岸工程 堤防岸线治理工程措施包括浆砌石护岸，植物生态护坡，通过工程实施有效降低岸坡垮塌几率，堤坡水土流失等造成水体堵塞，浆砌石护岸适合堤防岸线当冲地段适合岸坡当冲地段，植物生态护坡适合相对稳定堤防堤坡。项目选取单纯植物护坡(自然原型护岸)为主、浆砌石人工护坡为辅。 （4）水保绿化 主要活动场地以石材、砖为主要铺装材料，结合场地功能进行设计水土保持绿化设计，水面周边5米宽度范围。 2.施工时序 2.1施工进度安排的原则和依据 （1）施工进度安排的原则和依据 根据本项目施工特点、工程量以及主管部门对工程进度的要求，施工总进度的设计依据及原则确定如下： 1）严格执行基本建设程序，遵照国家政策、法令和有关规程规范。 2）上级主管部门对工期的要求； 3）工程施工要求由专业队伍施工； 4）工程安排在枯水期施工，汛期不施工； 5）投资、材料等投入能满足工程进度需要； 6）各分项工程施工前后兼顾，衔接合理，干扰少，施工均衡； 7）各交叉建筑物优先于交叉部位河沟施工。 在工程准备期，控制进度的主要因素是场内交通道路及其他临时建筑，主体工程施工期控制进度的主要为开挖、防护和回填。 （2）工程施工特点 1）宜分区施工。 2）建筑物类型单一，可充分利用同类型施工机械，发挥其最大的效率。 3）河沟汛期和非汛期洪水变化较大，充分利用非汛期施工，结合实际，因地制宜。 4）统筹安排、综合平衡、妥善协调各分部、分项工程。 （3）施工程序 由于地形条件不同、各施工区内具有不同的特点，为避免施工交叉干扰，节省投资，保证工程施工质量，各工程项目的施工顺序应合理安排。 1）交叉建筑物施工期长，优先安排施工。 2）河沟工程需进行土方挖填平衡的段（区）同时安排施工。 3）可相互平行作业的工程项目，按施工均衡性及合理的分年度投资进行安排。 2.2控制性工期工程 本工程工程施工总工期为10个月。施工机械、施工人员、建筑材料等物资供应强度是确定施工进度的一个主要因素，因而施工进度主要考虑均衡各期施工强度，以降低临时费用。 2.3施工分期 根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）的规定，工程分筹建期、准备期、主体工程施工期和工程完建期，其中筹建期不计入总工期。 （1）工程准备期 工程准备期是指准备工程开工至主体工程开工前的工期。主要完成场内主要交通道路建设、场地平整等工作，为主体工程顺利进行施工创造条件。 （2）主体工程施工期 主体工程施工期是指从基坑开挖开始至工程开始受益为止的期限。本期内主要完成土石方开挖、混凝土浇筑、土石方回填、砌石护岸等。 （3）工程完建期 工程完建期工程指从工程受益起至工程竣工止的工期，主要完成工程场地清理及竣工整理工作等。 2.4施工总进度 各区施工进度要满足总进度的要求，总工期包括施工准备期、主体工程施工期以及工程完建后的竣工、清场。在施工全过程中严格执行国家基本建设程序的有关规定。 本项目施工原则上以一班制施工，但现浇混凝土需连续作业，可不受一班制的限制。每年6～9月间汛期4个月降雨量较大，不安排大面积施工。鉴于本项目沟道独立性的特点，原则上均尽量早安排施工，完成后即可发挥效益。由于本项目沟道工程量均不大，安排在一个枯水期施工。因此，本项目施工总进度按10个月工期安排。 3.建设周期 本工程计划总工期10个月，主体工程施工均安排在非汛期施工。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.生态环境 1.1河南省主体功能区划 《河南省主体功能区规划》根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力以及全省发展战略布局，将河南省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，本项目位于安阳市滑县，属于农产品主产区。 农产品主产区是指以提供农产品为主体功能，承担国家粮食生产核心区建设重要任务的农业地区。具体包括黄淮海平原、南阳盆地和豫西山丘区的66个国家级农产品主产县。农产品主产区的功能定位是：国家重要的粮食生产和现代农业基地，保障国家农产品供给安全的重要区域，农村居民安居乐业的美好家园，新农村建设的先行区。以提高农产品供给能力为重点任务，重点实施高标准粮田“百千万”工程、现代农业产业化集群工程，着力保护耕地，建设全国粮食生产核心区，增强农业综合生产能力，大力发展现代农业，因地制宜地发展特色产业，增加农民收入，合理布局，优化开发，推进集约集聚，促进工业反哺农业、城市带动农村，加快社会主义新农村建设，引导农村人口逐步有序转移。加强水利设施建设，加快新建水库建设、病险水库水闸除险加固、大中型灌区建设、排灌泵站配套改造、河道治理以及水源工程建设。推进小型农田水利重点县建设，鼓励和支持农民开展小型农田水利设施建设、小流域综合治理。建设节水农业，推广节水灌溉技术，发展旱作农业。 本项目为防洪除涝工程中的河湖治理项目，本次通过对城关河、景观河、幸福湾公园等河湖治理，使各排涝沟道满足相应排涝标准，保障人民生命财产安全、满足区域内农民群众生产生活需要。与《河南省主体功能区规划》对于工程区域的功能定位、发展方向等相符合。 1.2河南省生态功能区划 根据《河南省生态功能区划》，河南省在全省范围内按照其地理位置和生态特征分为5个一级生态区、18个二级生态亚区和51个三级生态功能区。按各区的主要功能归类汇总为 8大类，分别为：生物多样性保护生态功能区、矿产资源开发生态恢复生态功能区、水源涵养生态功能区、农业生产功能区、 湿地生态功能区、洪水调蓄生态功能区、水资源保护生态功能区和自然及文化遗产保护 生态功能区等。 本项目位于安阳市滑县，属于太行山生态功能区，东部平原生态保护区——土壤沙 化控制区。气候属于暖温带，具有明显的大陆性季风气候特征，气候温和，四季分明。 本工程所在区域由于人类开发活动，过度捕猎野生动物，物种灭绝速度加快。生态保护 措施及目标是保护生物多样性，禁止违法采、伐、捕、猎，维持生态系统的完整性。 本项目为防洪除涝工程中的河湖治理项目，不属于工业项目，主要环境影响为施工期，且随着施工期的结束而消失，且项目的实施增加区域的防洪能力，有利于农业发展，同时改善水环境及生态环境，保护农业生态环境符合生态功能区要求。 1.3土地利用类型 本项目为改建工程，利用现有河道及渠道进行改建，不新增永久用地，占地范围内土地利用现状分别为河道用地、道路用地等。 1.4陆生生物 1.4.1陆生植被 根据现场调查，项目沿线植被主要为行道树，如杨树、泡桐、紫叶李等。 1.4.2陆生动物 陆生动物分为饲养动物和野生动物，饲养动物主要有狗、猫等，野生动物种类稀少，主要包括田鼠、黄鼠狼、野兔等小型兽类。鸟类均为常见种，有麻雀、灰喜鹊、黑乌鸦、白颈鸦、斑鸠、猫头鹰、啄木鸟、野鸽、鹌鹑、黄鹂、大雁、黑鸭子、蝙蝠等。 1.5水生生物 1.5.1水生植物 项目区域水草分布在幸福湾，水生植物主要为芦苇、香蒲、空心莲子草、菹草、轮叶黑藻、浮萍等，以芦苇和香蒲占优势。芦苇和香蒲属于常见的优势种群，对环境均具有良好的耐受性和适应性。 1.5.2浮游藻类 项目区域浮游藻类隶属于蓝藻门、金藻门、裸藻门、硅藻门、绿藻门、甲藻门等6门。以硅藻门和绿藻门为主体，小环藻、颗粒直链藻均为优势种藻类。 1.5.3水生动物 浮游动物有3个门类，分别是轮虫（晶囊轮虫、萼花臂尾轮、螺形龟甲轮虫），枝角类（短腹平直溞、秀体溞、象鼻溞和幼溞）和桡足类（剑水蚤）。 区域底栖动物主要包括寡毛类（霍甫水丝蚓、苏氏尾鳃蚓、中华颤蚓）、软体动物（萝卜螺、圆扁螺）、水生昆虫（隐摇蚊、羽摇蚊）等。 项目区域水生动物主要为鲫鱼、草鱼、鲤鱼等。 1.6重点保护野生动植物情况 经查阅相关资料和现场踏勘，本项目评价范围内未发现有重点保护野生动植物分布。 2.区域环境质量状况 2.1环境空气 根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在地为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次评价引用安阳市生态环境局滑县分局公布的《2022年滑县生态环境状况公告》数据分析区域的环境空气达标情况，统计结果见下表。 表3-1 项目所在区域环境空气质量监测结果统计（单位：ug/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 3; 44; 363; 100; 13; 一级; 31; 二级. NO2; 4; 63; 363; 100; 23; 一级; 57.04; 二级. PM2.5; 6; 270; 340; 82.8; 50＊; 超二级; 137.6; 超二级. PM10; 16; 356; 349; 91.2; 84＊; 超二级; 178; 超二级. 一氧化碳; 0.2; 1.7; 363; 100; --; --; 1.2; 一级. 臭氧; 13; 246; 363; 86.8; --; --; 168; 超二级. 备注; 带“＊”为剔除沙尘天气影响后数据. 由上表可知，本项目所在区域环境空气评价指标中PM2.5、PM10、臭氧不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境HJ2.2-2018》，项目所在区域判定为不达标区。 超标主要原因是随着滑县工业的快速发展，能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。 2.2地表水环境质量现状 项目所在区域纳污河流为金堤河，评价引用安阳市生态环境局滑县分局公布的《2022年滑县生态环境状况公告》中金堤河大韩桥自动站断面监测数据，见下表。 表3-2 2022年大韩桥自动站各评价因子监测浓度及评价结果 单位：mg/L（pH值除外） 项目; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 汞; 铅; 化学需氧量; 总磷; 总氮. 年均值; 8.2; 8.21; 6.9; 3.1; 0.586; 0.0175; 0.0007; 0.00002; 0.0008; 13; 0.16; 4.70. 类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅲ; --. 超标倍数; --; --; 0.15; --; --; --; --; --; --; --; --; --. 项目; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 电导率; 水温. 年均值; 0.0070; 0.0050; 0.7; 0.0002; 0.0013; 0.00004; 0.00300; 0.0020; 0.073; 0.0043; 107.2; 17.3. 类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; --; --. 超标倍数; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. 大韩桥自动站符合Ⅲ类水质标准。. 由上表可知，项目所在区域地表水水质因子除高锰酸盐指数超标外，其他因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。因此，企业所在区域为不达标区。 4.声环境 根据《滑县中心城区声环境功能区划分图（2021-2025年）》，项目城关河、景观河、幸福湾公园涉及区域执行1类、2类和3类声环境功能区。声环境质量级别为较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 城关河河道：现场河道多年经河水冲刷，部分已残破，加上附近村民开垦河堤严重，造成水土流失。 景观河河道：现场河道多年经河水冲刷，部分已残破，加上雨水渗透护坡，造成水土流失。由年久失修，现状残破严重致使河道严重堵塞，过水断面锐减，严重影响城市汛期排涝。 幸福湾公园建成后一直未清淤处理，导致容积降低，水面下降，调蓄能力大打折扣。需要进行清淤处理，恢复调蓄能力。 |
| 生态环境保护目标 | 本次评价中各要素评价范围和环境保护目标的识别根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中生态环境保护目标确定的要求，即“按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。”进行识别。具体如下： 1.评价范围 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目不设置大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境影响评价范围； 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境评价范围为项目边界外200m范围内。 2.环境保护目标 2.1 大气环境保护目标 本项目为生态类项目，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不设置大气环境评价范围。项目施工期会产生恶臭和扬尘等废气，会对周围敏感目标产生一定影响。故本次评价参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中大气环境保护目标确定的规定进行敏感目标识别。 本项目边界外500m 范围内大气环境保护目标见下表。 表3-3 本项目大气环境保护目标一览表 项目; 目标名称; 坐标; 保护对象; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. 经度; 纬度. 景观河; 小铺乡; 114.49452339; 35.53335268; 居民; 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚二类区; E; 380. 宏达未来城; 114.50208905; 35.53457067; 居民; S; 15. 滑县牧原之家; 114.50840410; 35.53321495; 居民; S; 242. 凤凰城; 114.52944683; 35.53449009; 居民; S; 10. 龙栖湾; 114.53222602; 35.53395825; 居民; S; 10. 锦和书苑; 114.53438551; 35.53477365; 居民; S; 10. 英民中学; 114.53434257; 35.53297404; 学校; S; 100. 南湾枫园; 114.53462092; 35.53683480; 居民; N; 43. 滑县裳华高级中学; 114.53096518; 35.53909861; 学校; N; 214. 华泰新都城; 114.53455694; 35.53847736; 居民; N; 214. 锦和新城瑞苑; 114.53889756; 35.53813403; 居民; N; 40. 锦和新城雅苑; 114.53853355; 35.53346976; 居民; S; 10. 锦和新城祥苑; 114.54535580; 35.53355769; 居民; S; 10. 锦和新城礼苑; 114.54522801; 35.53897448; 居民; N; 40. 锦和小学; 114.54135647; 35.53472067; 学校; S; 10. 尚林水苑; 114.54976244; 35.53471821; 居民; S; 10. 水木春天; 114.55352782; 35.53416835; 居民; S; 10. 住友璞园; 114.55995838; 35.53433901; 居民; S; 10. 仕和府; 114.56204527; 35.53449244; 居民; S; 10. 康桥九溪天悦; 114.56437854; 35.53446216; 居民; S; 10. 滑县美好生活家园; 114.55862113; 35.53804573; 居民; N; 40. 湘江路小学; 114.56066490; 35.53646937; 学校; N; 40. 幸福湾; 滑县美好生活家园; 114.55862113; 35.53804573; 居民; W; 20. 湘江路小学; 114.56066490; 35.53646937; 学校; W; 60. 东湖花园; 114.56618786; 35.53759548; 居民; E; 135. 西班牙小镇; 114.56611308; 35.53906325; 居民; E; 105. 东方国际城; 114.56435784; 35.54141610; 居民; NE; 170. 城关河; 东湖花园; 114.56618786; 35.53759548; 居民; W; 330. 西班牙小镇; 114.56611308; 35.53906325; 居民; W; 290. 东方国际城; 114.56435784; 35.54141610; 居民; W; 330. 嵩山路小学; 114.56816337; 35.54140119; 学校; W; 150. 正德万和城; 114.56896639; 35.54210318; 居民; W; 50. 众恒尚院; 114.56825469; 35.54458949; 居民; W; 55. 建业城; 114.57243107; 35.55090748; 居民; E; 98. 2.2 声环境保护目标 本项目边界外200m 范围内声环境保护目标见下表。 表3-4 本项目声环境保护目标一览表 项目; 目标名称; 坐标; 保护对象; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. 经度; 纬度. 景观河; 宏达未来城; 114.50208905; 35.53457067; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区; S; 15. 凤凰城; 114.52944683; 35.53449009; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区; S; 10. 龙栖湾; 114.53222602; 35.53395825; 居民; S; 10. 锦和书苑; 114.53438551; 35.53477365; 居民; S; 10. 英民中学; 114.53434257; 35.53297404; 学校; S; 100. 南湾枫园; 114.53462092; 35.53683480; 居民; N; 43. 锦和新城瑞苑; 114.53889756; 35.53813403; 居民; N; 40. 锦和新城雅苑; 114.53853355; 35.53346976; 居民; S; 10. 锦和新城祥苑; 114.54535580; 35.53355769; 居民; S; 10. 锦和新城礼苑; 114.54522801; 35.53897448; 居民; N; 40. 锦和小学; 114.54135647; 35.53472067; 学校; S; 10. 尚林水苑; 114.54976244; 35.53471821; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区; S; 10. 水木春天; 114.55352782; 35.53416835; 居民; S; 10. 住友璞园; 114.55995838; 35.53433901; 居民; S; 10. 仕和府; 114.56204527; 35.53449244; 居民; S; 10. 康桥九溪天悦; 114.56437854; 35.53446216; 居民; S; 10. 滑县美好生活家园; 114.55862113; 35.53804573; 居民; N; 40. 湘江路小学; 114.56066490; 35.53646937; 学校; N; 40. 幸福湾; 滑县美好生活家园; 114.55862113; 35.53804573; 居民; W; 20. 湘江路小学; 114.56066490; 35.53646937; 学校; W; 60. 东湖花园; 114.56618786; 35.53759548; 居民; E; 135. 西班牙小镇; 114.56611308; 35.53906325; 居民; E; 105. 东方国际城; 114.56435784; 35.54141610; 居民; NE; 170. 城关河; 嵩山路小学; 114.56816337; 35.54140119; 学校; W; 150. 正德万和城; 114.56896639; 35.54210318; 居民; W; 50. 众恒尚院; 114.56825469; 35.54458949; 居民; W; 55. 建业城; 114.57243107; 35.55090748; 居民; E; 98. 2.3 水环境保护目标 本项目涉及的水环境保护目标见下表。 表3-5 本项目水环境保护目标一览表 目标名称; 相对厂址方位; 相对厂界距离m; 环境 功能区. 景观河; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 城关河; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）环境空气 根据《滑县环境空气质量功能区划图（2021-2025年）》，项目所在区域为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。 - 表3-6 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 污染因子; 环境质量标准限值（μg/m3）. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. TSP; 200; 300; /. NO2; 40; 80; 200. SO2; 60; 150; 500. CO; /; 4mg/m3; 10mg/m3. O3; /; 160（日最大8小时平均）; 200. - 表3-7 环境影响评价技术导则大气环境附录D 污染因子; 环境质量标准限值（μg/m3）. 1小时平均. 氨; 200. 硫化氢; 10. （2）地表水质量标准 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 - 表3-8 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 评价因子; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷. 标准限值（mg/L，pH除外）; 6~9; 40; 10; 2.0; 0.4. （3）声环境 根据《滑县中心城区声环境功能区划分图（2021-2025年）》，本项目涉及区域声环境功能区划见下表。 表3-9 《声环境质量标准》（GB3096-2008）等效声级LAeq：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 2.污染物排放标准 （1）废气 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准。 - 表3-10 废气排放标准 项目; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 施工期臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中标准，即臭气浓度（无量纲）≤20，氨≤1.5mg/m3，硫化氢≤0.06mg/m3。 （2）噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准限值见下表。 - 表3-11 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 执行标准及级别; 项目; 标准限值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). （3）固废 项目施工期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）》中的相关标准。 |
| 其他 | 本项目为防洪防涝工程，运营期无污染源排放污染物，因此不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期产生的环境影响主要为施工废气、废水、噪声、固废、生态及景观等。 废气：主要包括土方开挖、土方填筑等施工扬尘，施工机械和车辆废气，河道清淤过程产生的少量恶臭； 废水：主要包括车辆冲洗废水、底泥干化尾水及施工人员生活污水； 噪声：主要包括施工设备噪声和运输车辆噪声； 固废：主要包括建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 1.施工期大气环境影响分析 本项目施工过程中主要的大气环境影响主要为运输建筑物料的车辆造成的道路扬尘；建筑材料装卸、堆放产生的扬尘；施工机械和运输车辆所排放的尾气；淤泥恶臭。施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地的周围，主要表面为空气中的总悬浮颗粒物浓度增加，尤其是在天气干燥、风速较大时影响较为显著。 1.1施工扬尘 （1）道路扬尘影响分析 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见下表。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 车速（m/h） P（kg/m2）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0526; 0.953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可知，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 根据项目提供资料，经过洒水抑尘，可降低扬尘70%左右，将其影响控制在20～50m范围内。一般而言，在城区中施工，在无降尘措施的情况下，当风速小于3m/s时，扬尘的影响范围小于施工场地外100m；当风速小于4m/s时，扬尘的影响范围小于施工场地外200m；当风速小于5m/s时，扬尘的影响范围小于施工场地外500m。评价认为施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须采取洒水抑尘等措施，以减少施工扬尘对周边居民日常生活的影响。 本项目通过设置施工围挡、在施工道路和施工现场洒水以及覆盖遮蔽物、运输车辆加盖等措施减少扬尘污染。 （2）施工场地的风力扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是施工场地的风力扬尘，再加上一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。 表4-2 粉尘粒径和沉降速度的关系 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.282; 4.624. 由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘，伴随着洒水抑尘和覆盖物料篷布，对周边环境影响很小。 （3）建筑施工扬尘 由于本项目涉及到对原有桥梁、涵洞等的拆除和修建等建筑工程，拆除的建筑垃圾外运至指定建筑垃圾填埋场处置。对原有桥梁、涵洞等的拆除和修建会产生建筑施工扬尘，根据类比资料，施工现场近地面的粉尘随地面风速、天气情况的变化而变化，一般影响范围在工地周围50m~100m的范围内。因此，施工过程产生的扬尘不可避免会对该区域造成一定的污染影响。 综上，本项目在施工过程中，应严格按照《河南省2023年大气污染防治攻坚战实施方案》、《安阳市2023年大气污染防治攻坚战实施方案》、《滑县2023年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求，针对本项目施工期间扬尘及运输车辆废气，评价建议施工期建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。严格落实“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆）要求。严格渣土运输车辆规范化管理，密闭运输、清洁运输；组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控等措施。具体措施如下： （1）项目不设搅拌站，均使用商品混凝土，施工场地应做到禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”的要求，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度和重污染天气应急响应等制度，加强对施工工地和拆迁（拆除）工程施工过程的监管，特别是对夜间施工工地的管理，“三员”现场管理要针对重点区域、重点时段进行不间断巡查，建立日监管台账，确保扬尘污染防治措施落实到位，“三员”管理到位且发挥作用。 （2）强化施工工地扬尘治理，项目施工工地将严格落实扬尘治理“六个百分之百”要求，做到：工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输等措施，并在工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控。 （3）施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，不得有间断、敞开，底边封闭严密，每组间隔不宜大于4m。 （4）对需要回填的土方及石子、砂子等进行网布或不透水的隔尘布完全遮盖抑尘，防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%。对易产尘的材料，实行轻卸慢放，用封闭式库存的办法，以减少扬尘的产生，存放油料必须有防止泄漏和防止污染的措施。 （5）项目施工过程中对施工场地进行勤洒水，保证地面湿润，降低扬尘产生。严格落实安阳市重污染天气运输管控措施，《河南省重污染天气应急预案》相关要求，启动Ⅱ级（橙色）以上预警或风速达到4级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除等易产生扬尘的作业，并对作业面进行覆盖。 （6）设置运输车辆冲洗装置：运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，施工场所车辆入口和出口30m内部分的路面上不应有明显的泥印、砂石、灰土等易扬尘物料，采取该措施后可降低10%左右的扬尘排放量。 （7）建设单位做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，也可减少运输车辆怠速产生的废气排放。 同时，为积极应对持续重污染天气，本项目的施工作业应遵照《安阳市重污染天气应急预案》采取不同的回应措施。 通过加强管理，切实落实好上述扬尘治理措施，可最大程度减缓施工扬尘对周边环境的影响。本项目施工期较短，施工期结束后，施工场地扬尘也将随着施工期的结束而消失。 1.2施工机械和运输车辆所排放的尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较少，且项目施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。为了有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；加强施工车辆管理，选用尾气排放符合国家环保排放标准的施工机械、运输车辆，保证施工车辆尾气完全达标，减少施工车辆尾气对大气环境造成污染。经采取以上措施后，施工机械、运输车辆尾气对周围环境影响较小，随着施工期的结束，此影响随即消失。 1.3淤泥恶臭 由于本项目需要对幸福湾疏挖清淤，因此需要考虑到底部淤泥恶臭在挖掘过程和运输过程中对周边环境的影响。 清淤底泥富含腐殖质，在受到扰动和堆置地面时会引起恶臭（主要是氨、硫化氢等），呈无组织状态释放，从而影响周边环境空气。其产生量与恶臭源组分、施工搅动条件、含水率等有关。用嗅觉感觉出来的臭气强度，用嗅觉阈值来表示，所谓嗅觉阈值就是人所能嗅觉到某种物质的最小刺激量。恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，参考日本对恶臭强度的6级划分，见下表。根据类比工程可知，河沟清淤时作业区和淤泥堆场均能感受到恶臭气味，强度约为2～3级，影响范围在50m左右，有风时，下风向影响范围大一些。 表4-3 恶臭强度6级表示法(参照日本) 级别; 嗅觉感觉. 0; 无臭. 1; 能稍微感觉出极微弱的臭味，对应检知阈值的浓度范围. 2; 能勉强辨别出臭味的品质，对应确认阈值的浓度范围. 3; 可明显感觉到有臭味. 4; 强烈的臭味. 5; 让人无法忍受的强烈臭味. 表3-15 底泥恶臭强度影响距离表 距离; 恶臭感觉强度; 级别. 堆放区; 有明显臭味; 3级. 堆放区外30m; 轻微; 2级. 堆放区外50m; 极微; 1级. 堆放区外80m; 无; 0级. 由上表可知，该项目施工过程中，紧邻岸边臭气强度为3级，有较明显的臭味；在距离岸边30m处的臭气强度降为2级，有轻微的臭味，对居民的影响较小，距离岸边80m处臭气强度降为0，对距离岸边80m以外的范围无影响。 2施工期水环境影响分析 2.1施工人员生活污水 施工生活污水主要污染物为人体排泄物，依托城区公共卫生间收集排放。 2.2车辆冲洗废水 本项目施工过程中使用的工程机械包括挖掘机、自卸汽车等，施工机械场地不设置维修点，所有施工机械维修均依托市区专业的车辆维修单位，本项目车辆冲洗废水仅是少量的轮胎冲洗废水，主要污染物为石油类和悬浮物，根据类比调查石油类浓度约为1~6mg/L、悬浮物浓度约为1000mg/L，本次评价建议在施工场地内设置临时隔油沉淀池（做好防渗措施），施工机械及车辆维修、冲洗废水经收集后经隔油沉淀池沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不外排。同时应安排专人监管，确保施工废水能够完全综合利用。车辆冲洗废水不会对河道水质产生明显不利影响。 2.3底泥干化尾水 本项目河道底泥对于堤防加固工程属于无用层，疏浚清淤过程产生的底泥采用边清淤边装车运走的方式，运至淤泥临时堆场。本项目清淤总量约7万m3，含水率约75%。底泥干化过程会产生干化尾水，经与设计单位沟通，本项目不在夏季施工，冬季自然晾干周期为10天，晾干后的底泥含水率约20%。经计算，底泥干化尾水产生量为48125万m3，其中约60%水分自然挥发，外排水量约19250m3。 项目淤泥临时堆场内设计多条格埂，并修建截流沟、沉淀池，让干化尾水在干化区内经过长距离、长时间（不低于10h）沉淀后，再从退水口排出，降低干化尾水泥浆浓度。就近用于农田灌溉。 2.4施工期对水体扰动的影响 河道清淤过程中将直接扰动河床底泥中的底栖动物，另外，施工所产生的悬浮物也会影响到附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动。由于这些底栖动物移动缓慢，多为定居生活，因此，工程水下施工会对底栖动物有一定的影响。本项目采用分段施工，影响范围较小，不会对底栖生物造成明显影响。 3.施工期声环境影响分析 3.1施工期噪声源 施工期产生的主要噪声源为：挖掘机、铲运机、平地机、推土机、装载机等施工机械运行以及运送土石方的汽车行驶时产生的噪声等。类比同类设备，这些机械在满负荷运行时、没有降噪措施情况下，距声源5m处的噪声值在85～90dB（A）之间。 （1）施工噪声影响范围 根据点声源噪声衰减模式，估算出距声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： LP(r)=LP(r0)−20lg(r/r0) 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围，在设备没有增加降噪措施情况下，施工机械噪声预测结果见下表。 表4-4 主要阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB(A) 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 贡献叠加值; -; 79.7; 73.6; 70.1; 67.6; 64.0; 61.5; 59.6; 55.4; 53.6; 50.1. 由上表可知，在没有采取降噪措施情况下，昼间单个施工机械的噪声在距施工场地20m外可以达标，夜间在100m外可以达标。但在施工现场往往是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械的噪声以及进出施工现场的各种车辆引起的噪声的叠加值，其噪声达标距离要大于昼间40m、夜间200m的距离。为进一步降低项目施工期对周边居民的影响，评价建议建设单位优化施工机械布局，施工设备尽量远离环境敏感点。另外评价建议项目白天分时段施工，夜间禁止施工，避免高噪声设备同时施工，最大程度上减少对周围环境的影响。且施工期噪声对环境的影响是短期的，随着施工期结束其影响也随之消失。 4施工期固体废物对环境影响分析 4.1施工人员生活垃圾 本项目不设置施工营地，施工现场生活垃圾产生量极少，评价建议在施工场地设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后定期交由各区域环卫部门处理。 综上，施工期固体废弃物不会对环境造成不利影响。 4.2淤泥 开挖疏浚中的淤泥质土、腐殖土等不能作为填筑土料使用。根据检测报告，底泥监测指标均能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值要求， 同时能够满足《农用污泥污染物控制标准（GB4284-2018）A 级污泥污染物限值要求，河道底泥中污染物含量较低，可回用于耕地、园地、牧草地等，对农作物生长或土壤环境的风险低。 本项目河道淤泥对于堤防加固工程属于无用层（淤泥质土、腐殖土等），采用淤泥运输车运至底泥干化场，经自然干化达到设计和规范要求的复耕条件时，组织挖掘机、推土机进场，将高出吹填平面的围堰土方以及贴补在围堰外侧的表层土覆盖在吹填土表层，完成面平整度控制在30～50cm以内。采用机器进行压实后进行覆土复耕。 4.3建筑垃圾 拆除建筑物产生的垃圾，首先考虑项目自身利用，不能利用的，按照政府规定运至建筑垃圾处置场。施工建筑耗材加工过程中产生的废料，如废铁、废钢筋等，应堆放至作业区指定位置，统一收集回收，集中外售。 由以上分析可知，本工程产生的固体废物均能妥善处置或综合利用，对环境的影响较小。 5.对生态环境的影响 5.1工程占地影响 本次工程不新征永久占地，原址改建的方式对土地利用方式的影响较小，受影响植被以人工种植的景观植被为主，工程区域内无重点保护野生动植物。 临时占地主要为林地、草地，其影响主要集中在施工期，对人工种植的作物、人工林产生不利影响，施工结束通过复垦可以基本恢复原貌，临时占地的影响具有暂时性、可逆性，总体影响较小。 本工程河道、渠道用地为永久用地，不新增永久占地。施工便道、表土临时堆场占地为临时用地。临时占地在施工结束后将恢复其原来的用地性质，临时性工程占地短期内将影响沿线土地的利用状况，施工结束后，随着生态补偿或生态恢复措施的实施，影响将逐渐减小或消失。 5.1对水土流失的影响 建设过程中地表开挖、场地平整等必然扰动原地表，损坏原地表土壤、植被，并形成松散堆积体，易造成新的水土流失。本项目新增水土流失主要来自施工期间各主体工程施工过程中所产生的水土流失。 本项目所带来的效益是显著的，但可能造成的水土流失危害也是不容忽视的。根据本项目所在地区的地形、地质、土壤、植被以及施工特点，施工过程中施工用地将不同程度地破坏植被，使受植被保护的地表土壤抗侵蚀能力下降，能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面： 污染水体：工程施工过程中将进行大量土方开挖和搬运，地表清理，开挖的土方和清理的土方若不及时处理，随意堆置，暴雨时会被冲至项目区周围的水体、河流，造成水体污染。 诱发多种形式的水力侵蚀：本项目涉及到土方开挖，各区域建设引起的水土流失如不进行有效的防治，必将引发沟蚀、面蚀等多种形式的水力侵蚀发生。如不及时清理，会加剧水土流失的进一步发展。工程施工期间是水土流失最严重的时期，如不做好施工期间的临时防护和相应的管理措施，在施工区域内将产生雨滴击溅侵蚀、面蚀等多种形式的水土流失。 降低土壤肥力，影响周边景观工程：建设导致地表植被遭到破坏，可能使表层土壤流失，从而导致土壤肥力降低。施工期对生态环境的影响主要是由于水体SS浓度增加所导致的，水体SS增加主要为清淤过程引起，此外淤泥处理场作业区余水回流也会使水体SS浓度增加，SS浓度增加对水生生物的生存环境带来一定的影响。 由于本项目会造成以上这些水土流失危害，制定了相应的水土保持方案，采取相应的水土保持措施。 5.2对陆生植物的影响 根据现场调查，本项目占地范围主要为人工栽植生态系统。多为林木，人工绿化带，草地等。 临时占地区的植被全部遭到毁灭性破坏，周边的植被则受到不同程度的破坏和影响，造成生物量损失，使自然生态系统的生产能力受到影响。 评价提出在施工结束后，及时采取临时占地生态恢复措施，使得占地造成的植物损失尽快得到缓解和恢复。由于工程施工占地面积与区域总面积来说相对较小，因此工程建设对区域内植被数量与分布不会造成较大的影响。 此外，施工过程中产生的扬尘等废气会影响植物的光合作用，不利于植物的生长。水泥等若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分和矿物质的吸收。但考虑到扬尘、土壤污染多发生在施工期，进入运营期后污染源基本消失，对周边植被的影响也随之减小或消失。 5.3对陆生动物的影响 施工期对陆生动物的影响，主要体现在临时占地改变了动物的栖息环境，运输车辆及施工人员的频繁活动，施工机械噪声对野生动物生存的人为干扰，水土流失、环境污染等对野生动物栖息地的影响等。动物因栖息环境改变被迫迁移它处，但项目区附近均为同类生境，因此，工程建设期，虽然对该区域的动物产生一定的干扰，对野生动物种群、数量不会有明显影响。 施工结束后，施工区可以通过落实土地平整、生态恢复等措施，使施工区基本恢复原貌，因此不会造成动物活动空间及觅食环境的明显变化，对动物影响较小。施工过程中应加强施工人员宣传教育工作，禁止捕捉野生动物。 5.4对水生生物的影响 （1）对浮游生物的影响 施工期间，清淤将会搅动底泥，使施工区悬浮物浓度增加，对附近水域的浮游生物的生存造成影响，并有可能改变施工区附近水域的浮游生物的种类组成和群落结构，造成浮游生物种类和数量的减少，但由于浮游动植物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，且工程施工对浮游生物的影响只是局部的、暂时性的。浮游生物的损失主要集中在工程河沟疏挖段、河沟施工段。影响范围河沟与流域相比所占比例较小，因此工程施工不会对河沟相连河段流域浮游生物类群有较大的改变。 （2）对底栖动物的影响 由于底栖动物移动缓慢，多营定居生活，并且其主要栖息在沿岸浅水及洲滩滩坡附近水域，而河沟疏挖等施工主要集中在这些区域，因此，工程河沟疏挖施工对底栖动物的影响较大。工程施工期间要进行岸坡整治、河沟清淤的建设等将会直接伤害到底栖动物，同时也直接改变了其栖息环境，施工所产生的悬浮物也会影响到附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动。因为这种影响范围有限，多局限于施工区域内，不会造成底栖动物种群数量的改变，且此类影响将随着施工活动的结束而消失。 （3）对水生植物的影响 生态护坡工程的修建，将使施工区域的水生维管束植物受到长期或永久破坏，使水生维管束植物生物量减少，功能衰退或丧失。研究表明大型植物在悬浮物浓度达到8mg/L时，初级生产力下降3–13%，悬浮物浓度达到40mg/L时，初级生产力下降13-50%。工程对于水生植物的初级生产力有一定影响。工程施工会使水生维管束植物的生物量有一定的减少，但由于受影响的水生维管束植物多为多年生挺水草本植物，根状茎粗壮，在评价区分布广泛，适应性较强，工程施工期在枯水期进行，此时植物上部分枯萎，种子传播已经完成，随着工程的结束，在施工区周围可形成替代性生境。因此，工程施工对水生维管植物的影响较小，河沟整治工程施工范围与评价区植被相比，所占比例较小，因此工程施工不会使整个河段的水生植被产生明显改变。 6.景观影响分析 项目施工过程中势必会对沿河环境和景观造成负面影响，建成后对人文景观有较大的正面提升。由于工程均距离水域较近施工，评价要求，施工过程中必须加强管理，防止施工导致等机油污染物“跑冒滴漏”导致水体污染，加强对废石、废渣土的管理，防止入河。土方开挖、堆存，对区域的环境空气、景观均存在一定的负面影响。遇雨季，可能对河水也存在一定的不良影响。评价要求，土方作业工程尽量避免在雨季施工，土石方临时堆存时尽量覆盖处理，远离河道，另外施工场地应设置围挡阻隔，以降低对景观的不良影响。建设完成后，立即清运多余的土石方或将土石方用于绿化、地势塑造等，优化景观。 总之，项目施工期对周边景观产生的影响，是短期的，项目建成后，不利影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 结合项目特点，本项目运营期无废气、废水、固废、噪声产生，不会对周围环境造成影响，对生态环境的影响也为正面的影响。 本项目实施后水中淤泥和各种污染物含量大幅降低，水流速度会加快水中溶氧量提高，河水水质得到改善，有利与各种水生生物的生存和繁殖，增加水生生物多样性。同时通过对河道的治理，使其恢复防洪防涝功能，增强防灾减灾能力，发挥防洪效益，保障人民生命财产安全，满足区域内农民群众生产生活需要。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目符合国家产业政策，不在生态空间管控区域范围内，在落实本报告提出的各污染防治措施的前提下，污染物排放能达到相应标准，对环增境影响较小。本项目河道疏浚用地、河坡防护等用地基本位于现状河道范围内，不涉及新增永久征地和征迁实物量；本工程采取分段施工，对周边敏感点影响随施工管段施工期完毕而结束。 通过沟道治理，提高排涝标准，补强水利工程薄弱环节，使各排涝沟道工程满足相应排涝标准，增强水利工程防灾减灾能力，发挥防洪效益，保障人民生命财产安全、满足区域内农民群众生产生活需要。 综上，本项目选址选线合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.施工期大气环境保护措施 1.1施工扬尘保护措施 本项目在施工过程中，施工单位应严格按照《河南省2023年大气污染防治攻坚战实施方案》、《安阳市2023年大气污染防治攻坚战实施方案》、《滑县2023年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求，针对本项目施工期间扬尘及运输车辆废气，评价建议施工期建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。严格落实“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆）要求。严格渣土运输车辆规范化管理，密闭运输、清洁运输；组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控等措施。具体措施如下： （1）项目不设搅拌站，均使用商品混凝土，施工场地应做到禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”的要求，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度和重污染天气应急响应等制度，加强对施工工地和拆迁（拆除）工程施工过程的监管，特别是对夜间施工工地的管理，“三员”现场管理要针对重点区域、重点时段进行不间断巡查，建立日监管台账，确保扬尘污染防治措施落实到位，“三员”管理到位且发挥作用。 （2）强化施工工地扬尘治理，项目施工工地将严格落实扬尘治理“六个百分之百”要求，做到：工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输等措施，并在工地主要扬尘产生点安装视频监控装置，实行施工全过程监控。 （3）施工现场应沿周边连续设置硬质围挡，不得有间断、敞开，底边封闭严密，每组间隔不宜大于4m。 （4）对需要回填的土方及石子、砂子等进行网布或不透水的隔尘布完全遮盖抑尘，防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%。对易产尘的材料，实行轻卸慢放，用封闭式库存的办法，以减少扬尘的产生，存放油料必须有防止泄漏和防止污染的措施。 （5）项目施工过程中对施工场地进行勤洒水，保证地面湿润，降低扬尘产生。严格落实安阳市重污染天气运输管控措施，《河南省重污染天气应急预案》相关要求，启动Ⅱ级（橙色）以上预警或风速达到4级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除等易产生扬尘的作业，并对作业面进行覆盖。 （6）设置运输车辆冲洗装置：运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路，施工场所车辆入口和出口30m内部分的路面上不应有明显的泥印、砂石、灰土等易扬尘物料，采取该措施后可降低10%左右的扬尘排放量。 （7）建设单位做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，也可减少运输车辆怠速产生的废气排放。 同时，为积极应对持续重污染天气，本项目的施工作业应遵照《安阳市重污染天气应急预案》采取不同的回应措施。 通过加强管理，切实落实好上述扬尘治理措施，可最大程度减缓施工扬尘对周边环境的影响。本项目施工期较短，施工期结束后，施工场地扬尘也将随着施工期的结束而消失。 1.2施工机械和汽车尾气控制措施 施工单位应采用尾气排放符合国家环保排放标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染，禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 1.3恶臭控制措施 施工单位尽量缩短施工工期，减少淤泥在现场停留时间。运输淤泥时运输车辆密闭，淤泥运输时要避开城市中心区，避开运输高峰期，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响。 2.施工期水环境保护措施 施工期机械车辆车轮冲洗废水经沉淀池收集处理，回用于车辆冲洗使用和弃土降尘，不外排。施工期场地生活废水排依托城区公共卫生间收集排放。底泥干化尾水就近用于农田灌溉。 3.施工期声环境保护措施 项目施工期采取以下噪声防治措施，最大限度地减少噪声对环境的影响： （1）合理安排施工时段。中午（12:00-14:00）避免多台高噪声设备同时施工，若临近敏感目标，禁止施工，并加强管理；夜间（22:00～6:00）禁止施工；高噪声不得同时作业； （2）合理布局施工场地，避免在同一地点附近安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高，并尽可能选择在远离噪声敏感点。 （3）采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机构，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对于个别高噪音设备在使用时，可采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 （4）降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （5）施工场界建立施工围挡，在高噪声设备周围设置高硬质围挡以减轻噪声对周围环境的影响。 通过采取以上措施后，评价认为本次工程施工期不会对周围环境产生较大影响。 4.施工期固废污染防治措施 根据《城市建筑垃圾管理规定》，建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。国家鼓励建筑垃圾综合利用，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用产品。本项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。为妥善处理施工过程产生的固体废物，针对项目固体废物产生特点，确保项目建设过程产生的固体废物得到妥善处置，应采取如下措施： （1）对于产生的弃土，收集外售综合利用，工程建设单位将会同有关部门，为本项目的弃土制定处置计划，分散于各个建设工地的弃土运输计划，将与公路有关部门联系，避免在行车高峰时运输弃土； （2）建筑施工过程中将产生一定量的建筑垃圾，建筑垃圾能够回用的回用，不能回用的运至指定建筑垃圾填埋场进行处置； （3）在施工期间，施工人员生活垃圾及河沟清理过程产生的垃圾及时收集，定期交由各区域环卫部门处理； （4）河道淤泥富含有机质，经自然干化达到设计和规范要求的复耕条件压实后复耕 5.生态环境保护措施 5.1陆生生态保护措施 5.1.1陆生植物保护措施 （1）避让措施 ①严格控制施工边界，尽量减少施工占地；优化布局，在各保护区内减少工程占地。 ②优化施工方案，尽可能地减轻在施工过程中运输造成扬尘污染以及雨季施工潜在的水土流失。 ③优化施工时序，尽量避开雨季，尽可能避免水土流失，从而缓解其对植物的影响；同时，尽可能选择枯水季节施工，避免植物生长及繁殖期。 （2）减缓措施 ①在施工过程中必须做到对施工区土壤的表层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填（即将表层比较肥沃的土壤分层剥离，集中堆放；在施工结束后回填土必须按次序分层覆土，最后将表层比较肥沃的土铺在最上层）。尽可能降低对土壤养分的影响，最快使土壤得以恢复。 ②划定施工活动范围，严禁越界施工。沿线施工作业带不得随意扩大范围和破坏周围农田、林地植被。 ③防止外来入侵种的扩散。加大宣传力度，加强施工人员对评价区内外来入侵植物的认识；对现有的外来种，利用工程施工的机会，对有种子的植物要现场烧毁，以防种子扩散，在临时占地的地方要及时绿化等。 （3）恢复和补偿措施 ①对必须要毁坏的树木，予以经济补偿或者易地种植，种植地通常可选择在铁路、公路两旁、河渠两侧等。 ②施工结束后要及时对临时占地进行植被恢复工作，根据因地制宜的原则视沿线具体情况实施。原为林地段，原则上复垦后恢复林地；不能恢复的应结合当地生态环境建设的具体要求，可考虑植草绿化。 ③岸堤以植草绿化为主，必要时可考虑浅根性半灌木、灌木绿化。其中堤坝防护林绿化植物种选择要考虑实际固堤效果，有限选择表层根系发达的浅根性植物种。农田防护林穿越段绿化植物种选择即要考虑实际防护效果，也要考虑对农田作物的影响，建议选择表层根系一般发达的浅根性半灌木、灌木树种，可适当稀植。上述绿化植物种选择应对原有林分树种不产生共同寄生病害。绿化树种选择原则上以原有林分树种为主，可适当考虑异林分树种绿化，但要考虑实际固堤或生态防护效果的同时，也要考虑该树种在当地的种植经验。异林分树种绿化一定程度上有利于提高当地生物多样性，树种尽量选择树冠开阔型，一定程度上有利于弥补因工程穿越所造成的林带景观分割，异林分树种选择应与原有林分树种不产生共同寄生病害。 5.1.2陆生动物保护措施 （1）避让和减缓措施 ①施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》。提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工前对施工人员进行宣传教育，严禁捕杀野生动物，施工过程中如遇到要尽量保护。 ②合理安排施工顺序，尽量避免在两爬和兽类冬眠期进行施工开挖、土地开方等挖掘活动。 ③鉴于鸟类对噪声、振动和施工灯光有很强的敏感性，施工尽可能在白天进行，晚上做到少施工或不施工；严禁高噪声设备在夜间施工，尽量减少鸣笛；施工动土时对幼鸟或受伤的鸟类采取救助措施。 ④在各施工区设置警示牌或拦网，标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动。 ⑤在进场施工前，向施工人员发放手册，宣传动物保护有关的法律和法规。建议在主要施工场地设置警示牌，提醒施工人员保护野生动物。 （2）恢复和补偿措施 ①生物群落的完整性是维持生态系统和食物网稳定性的重要因素，要切实加强保护动物赖以生存的植物群落。除了必要的施工占地以外尽量减少对植被的破坏，对在工程建设区域内的生物群落予以保护。 ②工程施工完成后，应尽快恢复施工区植被，采取一些人工辅助的生态恢复措施，使临时占地尽快恢复植被，以有利于野生动物栖息繁殖。 5.2水生生态保护措施 （1）生态影响的避让与减缓措施 ①涉水工程的施工尽量避开水生生物的繁殖季节如4、5月份鱼类的繁殖季节；避免生活垃圾和生活污水的直接排放，且不得排入河（沟）。施工场地应尽量远离水体，其产生的施工废水严禁向河（沟）直接排放。冲洗废水尽量循环使用，多余的废水用于降尘洒水。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送城市垃圾场。 ②施工用料的堆放应远离水源和其他水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方。工程建设中的弃土弃渣若能尽量回用到土石方平衡中，若不能平衡应及时外售或综合利用。 ③严格控制施工行为，水下施工时，禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。 ④淤泥堆放应远离水体，应在场地四周挖明沟、沉沙井、设挡墙等，防止被暴雨冲刷后径流进入水体，影响水质，同时应备有防雨遮雨设施。 （2）生态影响的恢复与补偿措施 河流疏浚对水生生物造成一定量的损失，施工结束后需对工程区水生植被进行恢复。在浅水区和缓坡地带进行水生植被恢复，整体配置格局遵循陆生-湿生-沼生植物-挺水植物-浮水植物-沉水植物（由河岸带至水域）的规律。 （3）生态管理等措施 应对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育，合理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工。 5.3生态景观环境影响减缓措施 （1）加强施工人员环保教育，规范施工人员行为，保护施工场地及周围的作物和树木。 （2）严格划定施工作业范围，在施工带内施工，在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积。在林地内施工，应少用机械作业，最大限度的减少对树木的破坏，对景观的破坏。 （3）施工中应执行分层开挖的操作规范，而且施工带不宜过长，施工完毕后，立即按土层顺序回填，同期绿化，减轻对景观生态环境的破坏。 5.4临时用地恢复措施 ①在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地。在农田地段的建筑材料堆放场地应禁止进行地貌景观改造作业，施工结束后立即进行复垦改造。 ②施工建筑材料堆放场周围一定范围内，应采取一定的防护措施，避免含有害物质的建材、化学品等污染物扩散，加强施工期工程污染源的监督工作。 ③临时道路等临时用地，尽量不占用基本农田，以减少当地土地资源利用的矛盾。工程完工后，尽快结合景观绿化工程开展护坡工程以及施工迹地植被恢复措施；施工便道部分路段两侧的裸露地表进行植被恢复；为保护表土资源，先将占地部分表土进行剥离，施工结束后，回覆表土，表面撒播草籽临时防护；场区施工完毕后，将表土返还，表面平整复垦，撒播草籽绿化。 ④施工前作业带场地清理，应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境。临时用地使用完后，立即实施复垦措施。加强临时性占地复垦的监理工作。 6.水土保持防治措施 ⑴主体工程区 临时措施：根据主体工程设计，土方回填需预留部分土方，临时堆放于河道附近，临时堆放的土方周边布设编织袋装土拦挡，拦挡形式为编织袋装土，高0.5m，宽0.5m，拦挡内土方堆置不高于3m；拦挡外布设临时排水沟，排水沟断面采用梯形，底宽0.3m，深0.3m，边坡1:1，排水沟末端汤河；并采用土工布覆盖。 ⑵施工生产区 工程措施：施工前期，将场区表土剥离，剥离厚度0.3m，堆置场区一角。待施工后期，将表土回覆至场区，对场区进行土地整治。 临时措施：在施工生产区周边布设临时排水沟，排泄场区雨水，排水沟断面采用梯形，底宽0.3m，深0.3m，边坡1:1，排水沟末端汤河；临时堆放的表土周边布设编织袋装土拦挡，拦挡形式为编织袋装土，高0.5m，宽0.5m，拦挡内土方堆置不高于3m；并采用土工布覆盖。 ⑶临时道路区 工程措施：施工前期，对河道两岸临时道路占用耕地范围进行表土剥离，堆至临时道路一侧，施工后期，将表土回覆后对占用耕地区域进行土地整治。 临时措施：施工期间，临时道路内侧布设临时排水沟，排水沟断面采用梯形，底宽0.3m，深0.3m，边坡1:1，排水沟末端设置沉沙池，最终排入汤河。临时堆放的表土采用土工布覆盖。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.运营期生态环境影响保护措施 评价建议运行期对生态恢复植被定期维护，加强绿化，在此情况下，项目运营期对生态环境的影响较小。 2.运营期大气环境保护措施 本项目运营过程中无废气产生及排放，不会对大气环境造成影响。 3.运营期水环境保护措施 本项目运营过程中无废水产生，不会对水环境造成影响。 4.运营期声环境保护措施 本项目运营过程中不涉及噪声设备运行，无噪声产生，不会对周围声环境造成影响。 5.运营期固体废物环境保护措施 本项目运营过程中的不涉及固体废物产生，不会对周围环境造成影响。 |
| 其他 | 1.环境管理 （1）环境管理目的 环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。环境管理目的主要是保证本工程各项环境保护措施的顺利落实，符合环保“三同时”的要求，使工程建设对环境的不利影响得以减免和控制，保护好项目区自然环境和生态环境，以保持工程地区生态系统的良性发展。 （2）环境管理原则 ①预防为主、防治结合的原则 在施工和运行过程中，环境管理要预先采取防范措施，防止环境污染和生态破坏的现象发生，并把预防作为环境管理的重要原则。 ②分级管理原则 工程建设和运行应接受各级环境保护行政主管部门的监督，而在内部则实行分级管理制，层层负责，责任明确。 ③相对独立性原则 环境管理是工程管理的一部分，需要满足整个工程管理的要求。但同时环境管理又具有一定的独立性，必须依据我国的环境保护法律法规体系，从环境保护的角度对工程进行监督管理，协调工程建设与环境保护的关系。 ④针对性原则 工程建设的不同时期和不同区域可能会出现不同的环境问题，应通过建立合理的环境管理结构和管理制度，针对性地解决出现的问题。 （3）环境管理目标 ①保证各项环境保护措施按照环境保护设计的要求实施，使各项环境保护设施正常、有效运行。 ②预防污染事故发生，保证各类污染物合理回用或达标排放，使工程区及其附近的水环境、环境空气和声环境质量达到相应的环境功能要求。 ③生态破坏得到有效控制，并采取措施恢复原有水土保持功能和生态环境质量。 ④理清工程建设与环境保护的关系，保障工程建设顺利进行，促进工区环境美化。 2.环境监测 环境监测是建设项目环境保护管理的基本的手段和基础，通过对汤阴县汤永河及其支流排涝能力提升建设项目涉及环境因子的监测，掌握工程影响范围内各环境因子的变化情况，及时发现环境问题，并及时采取处理措施提供依据；验证环保措施的实施效果，根据监测结果及时调整环保措施，为工程环境建设、监督管理及工程竣工验收提供依据，使工程影响区的生态环境呈良性循环。为保证各项环保措施的落实，环境监测应委托具有环境监测资质的单位实施。 2.1环境监测 表5-1 施工期环境监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 环境空气; 施工场地; TSP; 施工场地设置在线. 噪声; 附近敏感点; 等效连续A声级Leq; 距离敏感点较近的施工处施工高峰期. 地表水; 幸福湾; COD、SS、石油类; 涉水工程施工时进行监测，每月1次. 2.2生态监测 2.2.1.施工期 （1）对施工场地及运输道路等工程的建设严格按照设计控制土石方开挖方式，对弃方的运输、堆存应每日一查，严格控制轮对乱倒，对可利用的弃方做好监控、监督并及时予以利用。对施工场地周边的林木植被保护应每日一查，严格控制占压毁坏周边林木植被。 （2）监督建设单位对施工结束后及时实施生态恢复工程，并检查工程质量的进度。 2.2.1运营期 （1）对施工场地、道路等施工期结束后表面覆土恢复植被等工程进行监督，并协助有关部门对工程完成质量进行检查、验收。 （2）编制生态恢复年度计划，随生产任务下达到实施单位，落实到人。保证生态恢复的各项目标按计划完成。 （3）对各期完成的生态工程项目要组织验收，建立档案，加强正常管理，保证生态恢复的各项目标按计划完成。 |
| 环保投资 | 项目环保投资共计6500万元，环保投资102.5万元，占总投资的1.58%。这部分环保设施和环保措施的投入，将可以使各种污染物达标排放，符合国家规定的环保要求，具有一定的社会效益和环境效益。 表5-2 环保工程一览表 项目; 措施; 投资（万元）. 第一部分环境保护措施; 树立宣传栏、刷写标语等宣传教育; 0.5. 第二部分：环境保护仪器设备及安装; 综合在线监测仪（扬尘、噪声、PM2.5监测）、监测仪运行; 12. 第三部分：环境保护临时措施; 废气; 施工粉尘; 施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生；在大风日要加大洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道及时清扫、洒水，以减少机动车行驶扬尘；运输车进入施工场地低速或限速行驶。加强扬尘防治教育培训，粘贴扬尘防治标识牌，彩钢围挡，雾泡抑尘。; 60. 车辆运输扬尘. 燃油尾气; 进入施工现场的机动车辆全部达到尾气排放标准，所有施工机械尽量使用环保型施工机械，燃油机车和施工机械必须使用符合国家标准的燃料，对排烟大的施工机械安装消烟装置。. 废水; 生活污水; 移动式生态厕所、8m³玻璃钢化粪池. 混凝土养护废水; 修建沉淀池，废水经沉淀池处理后回用于施工场地和道路喷洒抑尘，不外排。. 车辆冲洗废水; 车辆冲洗轮胎设置沉淀池，废水沉淀后循环使用，不外排。. 噪声; 设备噪声; 使用低噪声机械设备，同时设专人对设备进行定期保护和维护；设置围挡、限速禁鸣标志；合理安排施工时间，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》。. 固体废物; 施工人员生活垃圾; 项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运至垃圾焚烧厂进行处置。. 淤泥; 由淤泥运输车辆运至淤泥临时堆场，经自然干化后外售。. 建筑垃圾; 收集后运至指定建筑垃圾填埋场进行处置。. 弃土; 收集后外售综合利用。. 生态; 水土保持及绿化; 施工期间加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及水土流失。并力求避免在晨昏及夜间施工；严格控制施工范围、禁止越界施工；施工场地要安排合理，布局紧凑，加强施工人员的环保教育；重点施工区域和主要影响区域增加巡护频率。. 其他; 建设管理费、环境监理费、基本预备费等; 30. 合计; 102.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | ①严格按设计样式要求开挖； ②合理安排施工时段，避免在暴雨季节进行开挖、填筑等扰动较大的施工活动； ③加强对施工人员的环境保护教育；施工车辆要按照规划的施工道路行驶； ④对堆土区采取防尘网苫盖；表土单独堆放，采取挡坎等临时防护措施，避免雨水冲刷流失和盗用； ⑤施工结束后，将剥离的表土进行覆土回填，对临时占地进行绿化或复耕。 | 临时占地做好绿化或复耕，河道两侧基本恢复原本生态 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 机械车辆车轮冲洗废水经沉淀池收集处理，回用于车辆冲洗使用和弃土降尘，不外排。施工期场地生活废水排依托城区公共卫生间收集排放。底泥干化尾水就近用于农田灌溉。 | 废水不外排 | 无废水外排 | 无废水外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）合理安排施工时段。中午（12:00-14:00）避免多台高噪声设备同时施工，若临近敏感目标，禁止施工，并加强管理；夜间（22:00～6:00）禁止施工；高噪声不得同时作业； （2）合理布局施工场地，避免在同一地点附近安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高，并尽可能选择在远离噪声敏感点。 （3）采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机构，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对于个别高噪音设备在使用时，可采用固定式或活动式隔声罩或隔声屏障进行局部遮挡。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 （4）降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （5）施工场界建立施工围挡，在高噪声设备周围设置高硬质围挡以减轻噪声对周围环境的影响。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 采用洒水、防尘用具和建设围挡来减轻对大气环境的污染影响；运输淤泥时运输车辆密闭，淤泥运输时要避开城市中心区，避开运输高峰期，尽量减小臭气对运输线路附近大气环境的影响；严格按照《河南省2023年大气污染防治攻坚战实施方案》、《安阳市2023年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求，针对本项目施工期间扬尘及运输车辆废气，评价建议施工期建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。严格落实“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆）要求。严格渣土运输车辆规范化管理，密闭运输、清洁运输；组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控等措施；加强施工车辆管理，选用尾气排放符合国家环保排放标准的施工机械、运输车辆，保证施工车辆尾气完全达标，减少施工车辆尾气对大气环境造成污染。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中标准 | 无废气排放 | 无废气排放 |
| 固体废物 | 清淤淤泥采用淤泥运输车运至底泥干化场，经自然干化达到设计和规范要求的复耕条件压实后复耕； 在施工营地设置垃圾箱，生活垃圾经集中收集后定期运至垃圾处理场处置； 建筑垃圾密闭运至建筑垃圾填埋场处置，建筑耗材垃圾集中收集后定期外售。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 敏感点大气环境、声环境 | 敏感点大气环境和声环境质量达标 | 按监测计划进行监测 | 大气、地表水、声环境均满足质量标准要求 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

从环境保护角度来看，本项目既是防治洪涝灾害的兴利工程，又是促进区域生态环境持续良性发展的环境工程，不存在制约工程实施的环境问题。通过本次河湖整治，可使河湖水质得到进一步改善，水生生态系统的质量、稳定性及服务功能将得到大幅提升，有利于减缓水生生态环境的恶化，故项目的选址和建设是可行的。