- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  辰美新材料（河南）有限公司年产10000吨

MC新材料建设项目

建设单位（盖章）：    辰美新材料（河南）有限公司

编制日期：                 2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 辰美新材料（河南）有限公司年产10000吨MC新材料建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2401-410526-04-01-784403 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨勇闯 | 联系方式 | 15716333981 |
| 建设地点 | 河南省安阳市滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 34 分 52.064 秒， 35 度 32 分 28.033 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 滑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2401-410526-04-01-784403 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 64 |
| 环保投资占比（%） | 1.28% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6303.48 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》 审批机关：滑县人民政府 审批文件名称：《滑县人民政府关于滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案的批复》 审批文件文号：滑政文[2018]92号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》 召集审查机关：河南省环境保护厅 审查文件名称：《河南省环境保护厅关于滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书的审查意见》 审查文件文号：豫环函﹝2019﹞19号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》相符性分析 （1）规划范围 滑县产业集聚区规划区北起新鑫路，南至大广高速快速通道，东至东环路，西以大宫河为界，东西长约8km，南北宽约3.5km，规划面积24.2km2。 （2）规划期限 近期：2018~2020年。 （3）产业定位 调整后规划以农副产品加工、装备制造业为主导产业，煤化工和服装纺织业为辅助产业，其他产业为基础产业。主导产业不变，辅助新增服装纺织业，其他产业作为基础产业增加区域产业多元化。 ①农副产品加工：支持农产品精深加工，提高农产品加工能力，延长农业产业链条，挖掘农产品增值潜力，结合滑县农产品资源丰富优势，确定农副食品加工为产业集聚区的首选主导产业。滑县素有“豫北粮仓”的美誉，同时，滑县养殖业也具有一定的基础，这些都为农副食品加工业提供了很好的发展条件。农副食品加工中，主推道口烧鸡的生产加工。道口烧鸡历史悠久，具有明显的地域特色，已成为滑县的名片和招牌产业，与周边县市产业没有重复，具有极大的潜在经济效益。同时拉长农副食品加工产业链条，进一步带动种植、养殖、饲料加工、食品加工、相关制造业、运输等配套产业的协调发展。 ②装备制造业：装备制造业发展水平是一个国家和地区综合实力的重要体现，国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。滑县具有一定的机械制造业基础，应当合理整合集聚区装备制造业资源，培育产业龙头，提高创新和带动能力，拓宽产品链条，提高产品附加值，促进全县装备制造业的壮大提升。调整后规划滑县产业集聚区装备制造业发展方向为金属制品、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和金属制品、机械和设备修理业。 ③煤化工产业：依然以河南中科辉煌化工有限公司年产60万吨尿素项目和河南滑浚热电联产项目为依托，引进下游废物回收及综合利用企业，形成热电及煤化工产业集群。 ④服装纺织业：滑县以优势的棉花生产和棉纺织业为基础，已发展成为豫北地区较大规模、技术较为先进的服装纺织业基地，按照河南省服装纺织基地定位，滑县将服装纺织业作为单独划分一个功能区。 ⑤其他产业：按照滑县总体发展要求和产业集聚区发展现状，对滑县鼓励“退城入园”项目留出空间，同时对光伏高科、物流商务等基础产业保留发展空间。 本项目位于滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内10#厂房，项目用地为规划的工业用地，用地性质符合规划要求（见附图4）。滑县产业集聚区目前已经更名为滑县先进制造业开发区，滑县先进制造业开发区管理委员会和滑县先进制造业开发区投资促进局出具了入驻证明（附件4），同意本项目入驻。项目所在区域位于产业集聚区污水管网收水范围内，所在区域污水管网已敷设完毕，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入产业集聚区污水处理厂进一步处理，区域自来水管网、天然气管网和道路已建设完成，滑县产业集聚区基础设施配套基本完善，满足项目建设需要。综上，本项目符合《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》要求。 2、项目与《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》及审查意见相符性分析 （1）环保准入门槛原规划： 1）产业：根据滑县产业集聚区的产业定位以及资源承载力分析，综合考虑国家政策、滑县地域品牌优势及集聚区现状，建议产业集聚区以农副食品加工、装备制造业为主导产业，并优先发展其相关配套产业。 2）生产规模和工艺先进性要求 生产规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；工艺水平达到国内同行业领先水平。 3）清洁生产水平：符合国家和行业的环境保护标准和清洁生产标准要求。 4）污染物排放总量控制 新建项目的SO2和COD排放指标必须在滑县现有工业企业污染负荷消减或城市污染负荷消减量中调剂；搬迁项目其SO2和COD排放量不能超过搬迁前的污染物排放量。 5）土地投资强度：满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业项目建设用地控制指标的通知》要求。 本次调整后：调整后除污染物排放总量控制要求发生变化外，其他要求保持一致。按照“减量置换”或“等量替换”的原则，对重点重金属和VOCs进行控制。新建指标的SO2、NOx和COD、NH3-N必须在滑县现有工业企业污染负荷消减或城市污染负荷消减量中调剂；搬迁项目的SO2、NOx和COD、NH3-N不能超过搬迁前的污染物排放量。 （2）鼓励引进的项目和优先发展的行业 原规划： 1）农副食品加工业 利用滑县自身具有的农业优势及农副食品加工业也已有一定的产业基础，现有的永达实业、河南蓝宇啤酒、神华面业、诚润食品等企业均有良好运营，借助滑县“道口烧鸡”品牌所具有的极大潜在效益，鼓励集聚区大力发展滑县烧鸡产业链，鼓励引进粮食存储、烧鸡加工、冷鲜肉储存、熟肉制品加工等项目。 2）装备制造业 依托现有安阳旺起起重设备有限公司、郑州企鹅粮油机械有限公司、河南雅宝通风设备有限公司、安阳市东风电器厂、河南中煤矿业科技发展有限公司，借助滑县农业大县的优势，鼓励农业机械制造业，通用装备制造业等企业入驻。 3）煤化工 依托为河南中科辉煌化工有限公司年产60万吨尿素项目和河南滑浚热电联产项目，引进下游废物回收及综合利用企业，形成煤化工产业集群。 具体引进的企业在属于上述行业外，还需要遵循以下原则： ①项目应是科技含量高的，产品附加值大的项目。 ②项目生产工艺、设备和环保设施应达到同类国内先进水平。 ③污染物排放能实现达标排放。 ④采用了有效的回收、回用技术，包括物料回收套用、各类废水回用等。 本次调整后，调整后农副产品加工和煤化工与原规划要求一致，其他要求如下： 装备制造业：装备制造业依托现有机械装备制造企业，向金属制品、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和金属制品、机械和设备修理业等方向拓展。促进装备制造业内工业技术与信息技术的有机融合，一方面产生新的技术，另一方面推动技术创新。将信息技术或产品渗透到装备类产品中，增加其技术含量。将信息技术应用到管理流程、业务流程和设计、制造的各个环节，推动装备制造业企业业务创新和管理升级。将滑县装备制造业发展至高端装备水平，淘汰落后产能，加快产业转型升级。 服装纺织业：依托已入驻的玉花纺织、常青服饰、波司登等大型企业，进一步发展上下游产业，要求入驻企业需具备高端技术装备，善于开发新产品，提高服装纺织标准。要求入驻企业拥有较高的品牌理念，有先进的企业管理方式。 （3）限制和禁止入驻项目 本次调整后： ①不符合国家及河南省相关产业政策的项目，以及与产业集聚区产业定位相冲突的项目； ②排放废水中含“三致”污染物且通过环保措施不能消除其污染，或废水中含有高浓度盐分且没有有效环保措施消减盐分的项目； ③排放恶臭气体且无有效防护措施的项目； ④不能通过有效技术手段提高企业用水重复利用率的高耗水项目； ⑤采用落后生产工艺和设备，清洁生产水平低下的项目； ⑥含有一类污染物且没有可靠消减措施的项目； ⑦污染严重的“十五小”及“新五小”企业； ⑧符合产业定位，但属于大气、水污染严重的企业，且没有可靠的治理措施消减其污染的项目。 ⑨违反国家及河南省相关控制建设要求的煤化工项目。 本项目不属于鼓励引进的项目和优先发展的行业，不属于限制和禁止入驻项目，项目的建设满足滑县产业集聚区环保准入门槛，符合滑县产业集聚区发展规划要求。综上所述，本项目建设符合《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》及审查意见的相关要求。 3、项目与《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035 年）》相符性分析 2022年2月《河南省发展和改革委员会关于同意安阳市开发区整合方案的函》（豫发改工业函[2022]40 号）中，同意以滑县产业集聚区作为整合范围组建滑县先进制造业开发区，并成立了滑县先进制造业开发区管理委员会。2022年11月，依据省开发区建设工作领导小组文件《关于开展开发区发展规划编制工作的通知》（豫开[2022]8号）和《安阳市开发区建设工作领导小组文件》（安开[2022]2 号）要求，《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035 年）》编制工作正式启动。 目前，《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》和《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》处于编制阶段，尚未审批。 根据规划和规划环评征求意见稿，本项目用地为二类工业用地（见附图5），位于东园智能制造装备组团（见附图6），滑县先进制造业开发区管理委员会和滑县先进制造业开发区投资促进局出具了入驻证明（附件4），同意本项目入驻滑县先进制造业开发区。因此，本项目符合滑县先进制造业开发区规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”相关内容的符合性分析 （1）与生态红线相符性分析 项目位于河南省安阳市滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内10#厂房，根据现场勘察，项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水源保护区等环境敏感区。根据河南省三线一单综合信息应用平台成果查询，该项目无空间冲突。因此，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）环境质量底线 根据滑县2022年环境空气质量数据，SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单中二级标准要求；PM2.5年平均浓度、PM10年平均浓度、O3日最大 8小时滑动平均值的第 90百分位数不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求。滑县目前正在实施《滑县2023年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环委办[2023]11号）等大气污染防治文件的指令，滑县环境空气质量将得到较大的改善，区域PM10、PM2.5、O3等污染物浓度将逐步降低。 本项目的主要纳污水体为金堤河，根据《2022年滑县生态环境状况公报》，滑县金堤河大韩桥自动站断面污染因子除高锰酸盐指数外均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备，基础减振，优化布局，加装减震垫，厂房隔声等措施，对周围声环境影响很小。 项目废气、噪声经治理后可达标排放；生活污水经化粪池处理后排入市政管网；固体废物全部妥善处理，项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目运营过程中能源消耗主要为水、电、天然气等清洁能源，本项目位于滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内，为工业用地，对土地资源影响较小。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，本项目不会对区域资源利用造成负面影响。 （4）环境准入清单 根据河南省三线一单综合信息应用平台成果查询（见附图7），本项目所在区域属于滑县重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH41052620001，环境管控单元名称为：滑县先进制造业开发区。本项目与所在单元管控要求相符性分析见下表。 表1-1 本项目与所在单元管控要求相符性分析一览表 单元编码; 环境管控单元名称; 单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH410 52620001; 滑县先进制造业开发区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、空间布局要求以产业开发区规划环评批复文件为主，禁止新建不符合开发区规划和规划环评要求的建设项目。其中位于煤化工产业园的，应符合煤化工产业园产业定位、规划环评和规划环评批复文件的相关要求。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目（符合园区产业定位的项目除外）。 3、禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。拆除现有已建成的燃用高污染燃料的设施。 4、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 # 6、鼓励粮油加工、肉制品加工；服装制造业、纺织织造产业；现代农机制造、医疗器械；高性能复合材料、先进碳材料相关产业入驻。 # 7、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。; 1、本项目位于东园智能制造装备组团，与开发区空间布局要求不冲突，根据入驻证明，同意项目入驻，符合开发区规划要求。 2、本项目为其他建筑材料制造，不属于高排放、高污染项目。 - 本项目恒温一体机使用清洁能源天然气，不建设燃用高污染燃料的设施。 - 本项目建设符合规划环评及批复文件要求。 # 本项目不属于“两高”项目。 - 项目不属于鼓励入驻的相关产业，为允许入驻类产业。 # 7、本项目符合园区规划或规划环评的要求。; 相符. 污染物排放管控; 1、开发区内企业废水必须实现全收集、全处理。 2、排入开发区区集中污水处理厂的企业废水执行相关行业标准，并同时满足符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂尾水排放必须满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）的要求达标排放。 3、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，应执行大气污染物特别排放限值。河南省出台更严格排放标准的，应按照河南省有关规定执行。 4、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 6、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7、化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放。; 1、本项目生产废水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后达标排入市政管网，可以实现全收集、全处理。 2、本项目排放的废水为生活污水，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足符合集中处理设施的接纳标准。 3、本项目废气污染物满足相关标准要求达标排放。 4、本项目恒温一体机采用清洁能源天然气，不使用高污染燃料。 5、本项目不属于“两高”项目。 6、本项目不属于耗煤项目。 7、本项目不属于化工项目，不在化工园区内。; 相符. 环境风险防控; 对土壤重点监管单位企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。; 本项目不属于土壤重点监管单位企业。; 相符. 资源开发利用效率; 依托开发区污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 待开发区污水处理厂再生水回用配套设施建设完成后，项目产品搅拌配料用水和设备清洗用水采用再生水。; 相符. 综上，本项目符合“三线一单”的管理要求。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类，应为允许类项目，符合国家产业政策。本项目已在滑县发展和改革委员会备案，项目代码：2401-410526-04-01-784403（详见附件2）。因此，本项目符合国家有关产业政策。 3、与《滑县2023年大气污染防治攻坚实施方案》（滑环委办 [2023]11号）符合性分析 # 摘要：（一）强力推进结构减排 3、强化项目环评及“三同时”管理。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉、炉窑的其他行业，新建、扩建项目达到 A 级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平；大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上全部修建铁路专用线；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。 （二）强力推进工业深度治理工程减排 18、开展低效治理设施全面提升改造。2023年4月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施，建立清单台账；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。2023年9月底前，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。 （三）强化挥发性有机物治理减排 25、持续深化VOCs无组织排放整治。 （1）2023年3月底前，动态更新有机废气收集设施、泄漏与检测(LDAR)、挥发性有机液体储罐、有机液体装卸、敞开液面清单台账。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒;鼓励使用推拉式等硬质围挡进行封闭，尽可能缩小集气罩和污染源点的距离。 26、强化治理设施运维监管。采用活性炭吸附工艺的，原则上VOCs产生浓度不超过300 毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟(油雾)、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650 毫克/克，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、质检报告等支撑材料保存3年以上；2023年4月底前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产生量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70%的，完成一轮活性炭更换工作；使用移动脱附治理设施的企业，活性炭吸附效率低于70%的，完成一轮活性炭脱附再生工作。 相符性分析：项目为涉及工业炉窑和印刷行业的新建项目，拟按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》涉颗粒物和VOCS企业基本要求和炉窑A级企业要求和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中印刷工业A级企业要求进行建设，本项目恒温一体机采用天然气为燃料，设置低氮燃烧装置；项目生产过程中采用水性330软瓷乳液，3D打印设备使用高固化油墨，VOCs废气采用集气罩收集和负压收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附后达标排放，活性炭为碘值不低于650 毫克/克蜂窝状活性炭，储料仓呼吸废气、投料、搅拌和切割产生的粉尘经袋式除尘器处理后达标排放，综上，本项目建设与《滑县2023年大气污染防治攻坚实施方案》相符。 4、与《滑县2023年碧水保卫战实施方案》（滑环委办 [2023]12号）符合性分析 19.实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理，推动地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。积极创建废水循环利用标杆企业、标杆园区。 相符性分析：本项目生产废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政管网。综上，本项目建设《滑县2023年碧水保卫战实施方案》相符。 5、项目与《滑县2023年深入打好净土保卫战实施方案》（安环委办〔2023〕 22 号）符合性分析 全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。 相符性分析：本项目设置危险废物暂存间，危险废物及时交由有资质单位处置。综上，本项目建设与《滑县2023年深入打好净土保卫战实施方案》相符。 6、与《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》符合性分析 主要摘要： 有组织排放：有色金属冶炼及压延、玻璃、耐火材料、铸造、陶瓷、碳素、石灰等行业全面实现河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值要求。 无组织排放：无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）；涉及挥发性有机物无组织排放的企业挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求。 符合性分析：本项目生产车间封闭，矿粉仓呼吸废气通过管道负压收集，投料粉尘在投料箱上方设集气罩，三侧设置遮挡帘进行收集，搅拌粉尘通过管道负压收集，收集的废气进入袋式除尘器进行处理。贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭，可全面实现“五到位、一密闭”。本项目挥发性有机物无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）的要求。 # 7、与“河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知(豫环委办[2023]3号)”的相符性 # 表1-2 与豫环委办[2023]3号文相符性分析 与本项目有关的文件; 本项目情况; 相符性. 《秋冬季重污染天气消除攻坚战实施方案》. 二、大气减污降碳协同增效行动。遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到 A 级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到 B 级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量 150 万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到 80%以上。; 本项目为其他建筑材料制造，不属于“两高”项目，符合产业政策要求，项目为新建项目，污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等拟按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》A级企业和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中印刷工业A级企业要求进行建设，生产采用电能、天然气为能源。项目不属于大宗货物运输。; 相符. 依法依规淘汰落后产能。修订《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实国家《产业结构调整指导目录》，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，实施落后产能“动态清零”。; 本项目为允许类项目，符合国家产业政策的要求。; 相符. 开展低效治理设施提升改造。全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理设施，对无法稳定达标排放的,通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式实施分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造,取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺，2023年底前基本完成。重点行业环境绩效A、B级企业按照绩效分级指标要求安装分布式控制系统(DCS)等，实时记录生产、治理设施运行、污染物排放等关键参数，妥善保存相关历史数据。; 本项目恒温一体机采用天然气为能源，恒温一体机设置低氮燃烧装置。使用水性软瓷乳液和高固化油墨，VOCs废气采用集气罩收集和负压收集后经UV光催化氧化+活性炭吸附后达标排放，活性炭为碘值不低于650毫克/克蜂窝状活性炭，储料仓呼吸废气、投料、搅拌和切割产生的粉尘经袋式除尘器处理后达标排放。. 《夏季臭氧污染防治攻坚战实施方案》. 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，摸清涉VOCs产品类型、原辅材料使用量，建立清单台账，每年指导企业制定低VOCs原辅材料替代计划。工程机械制造、家具制造、钢结构、包装印刷、制鞋、人造板及其他含涂装工序行业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs原辅材料；汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 本项目不涉及涂料、清洗剂的使用。项目涉VOCS物料为水性330软瓷乳液和油墨，水性330软瓷乳液为水性粘胶剂，油墨为高固化油墨，均为低VOCs含量材料。; 相符. 持续深化VOCS无组织排放整治。动态更新有机废气收集设施、泄露检测与修复（LDAR）、挥发性有机液体储罐、有机液体装卸、敞开液面清单台账，实施含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理，对达不到无组织排放治理要求的实施限期治理，提升废气收集率，在保证安全生产前提下，做到“应收尽收”。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒；鼓励使用推拉式等硬质围挡进行封闭，尽可能缩小集气罩和污染源点的距离。载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业，按照技术规范和检测频次要求，开展LDAR工作，建立电子台账记录。石化、现代煤化工、制药、农药等行业加强储罐配件失效检修、装载和污水处理密闭收集效果治理、装置区废水预处理池和废水储罐废气收集；焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪（FID）等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏。优化VOCs储罐选型和浮盘边缘密封方式，鼓励使用高效、低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，并定期进行检修维护。产生含VOCs废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少VOCs无组织排放。; 本项目涉及的水性330软瓷乳液和油墨，在成型和打印过程中会产生VOCs；本项目成型工序产生VOCs采用集气罩收集，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒。打印工序在密闭车间中进行，保持负压运行收集废气，项目不涉及含VOCs废水排放，项目废气收集效率较高，可做到“应收尽收”；距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒。; 相符. 大力提升VOCS治理设施去除效率。全面排查VOCS治理设施，动态更新治理设施清单台账，分析治理技术与VOCS废气排放特征、组分等匹配性。低浓度、大风量有机废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCS浓度后采用高温焚烧、催化燃烧等技术；高浓度废气，有限进行溶剂回收预处理，难以回收的，采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用催化燃烧工艺的企业使用合格的催化剂并足额添加，高温焚烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置温度不低于300摄氏度，相关温度参数自动记录存储，储存时间不少于1年。采用活性炭吸附工艺的，原则上VOCS产生浓度不超过300毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟（油雾）、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上；每年开展活性炭监督抽查，每年夏季对活性炭质量进行抽检，对活性炭质量不合格的企业依法追究责任。; 本项目成型、打印废气经收集后由“UV催化氧化+活性炭吸附”处理，处理措施可行，评价要求建设单位使用活性炭碘值不低于650毫克/克，填充量、更换频次满足要求，各项支撑材料保存3年以上。; 相符. 加强非正常工况废气排放管控。石化、化工、钢铁、焦化等行业企业提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按照规程进行操作，火炬、煤气放散管须安装自动引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，鼓励安装热值检测仪，排放废气热值达不到要求时及时补充助燃气体，燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量等相关数据引入DCS系统，数据至少保留1年以上。除保障安全生产必须保留的应急类旁路外，应采取彻底拆除、切断、物理隔离等方式取缔旁路（含生产车间、生产装置建设的直排管线等），对于确需保留的应急类旁路，企业应向当地生态环境部门报备，在非紧急情况下保持关闭并铅封，通过安装自动监测设备、流量计等方式加强监管，并保存历史记录，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。; 本项目生产设备及环保设备定期检修。; 相符. 《柴油车污染防治攻坚战实施方案》. 推进传统汽车清洁化。2023 年7 月1 日，实施轻型车和重型车国六b排放标准。严格执行机动车强制报废标准规定，符合强制报废情形的交报废机动车回收企业按规定回收拆解。2025年底前，全面淘汰国三及以下排放标准的柴油和燃气货车（含场内作业车辆）。; 本项目物料运输车辆满足国六b排放标准，不涉及国三及以下排放标准的货车。; 相符. 综上，本项目与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知(豫环委办[2023]3号)相符。 8、与《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号）的相符性分析 表1-3 与豫环办〔2022〕24号文相关治理方案相符性分析一览表 治理方案; 本项目情况; 符合性分析. 三、强化收集效果，减少无组织排放 各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行：采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业。距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；含VOCs物料输送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式。2022年5月底前，各地对辖区内采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业的企业开展一轮风速实测，达不到要求的，一周内加装增压风机。; 本项目打印工序废气采用负压进行收集，成型工序采用集气罩收集，距集气罩开口面最远处风速不低于0.3米/秒。; 相符. 四、提升治理水平，全面达标排放 各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800豪克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克），或建设RCO/RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。 各地要在5月底前全面排查采用活性炭吸附工艺企业，活性炭装填量、更换时间、废活性炭暂存转运情况、活性炭购买发票、活性炭碘值等，无法提供活性炭更换记录、碘值报告或活性炭碘值不满足要求的，一周内按要求更换新活性炭；根据废气量、活性炭箱截面积及长度核算废气停留时间及风速，不满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求的，一周内更换活性炭箱：严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月。; 本项目成型、打印工序废气采用“UV光催化氧化+活性炭吸附”治理技术，不属于单一低效VOCs治理工艺。废活性炭危废间暂存，厂内暂存时间不得超过一个月。项目建成后按要求登记活性炭更换记录，提供碘值报告。; 相符. 综上，本项目的建设符合《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》的要求。 9、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号）相符性分析 表1-4 本项目与国发〔2023〕24 号文相符性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性分析. 二、 优化 产业 结 构，促进 产业 产品 绿色 升级; （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到 2025 年，短流程炼钢产量占比达 15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在 0.4 左右。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目；项目建设符合国家产业政策、“三线一单”管控要求、开发区规划和规划环评，涉及的重点污染物实行区域总量消减替代，采用清洁运输方式。; 相符. （七）优化含 VOCs 原辅材料和产品结构。 严格控制生产和使用高 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs 含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs 含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs 含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs 含量限值标准。; 本项目含VOCs物料为水性330软瓷乳液和油墨，水性330软瓷乳液为水性粘胶剂，油墨为高固化油墨，均为低VOCs含量材料，满足VOCs含量限值标准。; 相符. （八）推动绿色环保产业健康发展。加大政策支持力度，在低（无）VOCs 含量原辅材料生产和使用、VOCs 污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目采购水性330软瓷乳液和高固化油墨，均为低VOCs含量材料，废气采取VOCs治理措施进行处理。; 相符. 10、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）符合性分析 本项目建设性质为新建，属于C3039其他建筑材料制造，企业建设过程中应严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》通用行业基本要求和涉锅炉/炉窑排放差异化管控要求A级企业建设。 表1-5 本项目与通用行业要求相符性分析 序号; 涉颗粒物企业基本要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 物料装卸：车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目运输车辆采用苫布覆盖，外购的原料均为袋装，不涉及散装物料，袋装原料均在生产车间内装卸。; 相符. 2; 物料储存：一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目矿粉储存在密闭的储料仓内，其他为袋装原料，不涉及散装物料，均储存在封闭生产车间内，车间地面全部硬化，设有硬质门，在无车辆出入时将门关闭。本项目拟建设符合标准的危废暂存间。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 相符. 3; 物料转移和输送：粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目物料通过全密闭气力输送或螺旋输送机输送至搅拌机内，物料在投料时设置有集气罩收集，并经袋式除尘器除尘后经15m排气筒达标排放。; 相符. 4; 成品包装：卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目车间全密闭，产品不会产生粉尘废气，地面及时进行清扫，地面无明显积尘。; 相符. 5; 工艺过程：各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目储存、投料、搅拌、切割等过程均在封闭厂房内进行，储料仓、投料口、搅拌、切割区设置集气罩或负压管道收集。生产车间无积料、积灰现象，无可见粉尘外逸。; 相符. 序号; 涉VOCS企业基本要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 物料储存：涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过 VOCs物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉 VOCs 物料应密闭储存。; 本项目水性330软瓷乳液和油墨在均采用桶装密闭储存，废包装容器和废活性炭等通过加盖、封装等方式密闭储存。; 相符. 2; 物料转移和输送：采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目水性330软瓷乳液和油墨在均采用密闭管道输送。; 相符. 3; 工艺过程：原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作；涉 VOCs 原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至 VOCs 处理系统。; 本项目水性330软瓷乳液和油墨不需要调配，使用在密闭设备或密闭空间内操作。本项目成型、打印产生的有机废气全部收集引至VOCS处理系统。; 相符. 序号; 其他基本要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 运输方式及运输监管; /; /. - 运输方式 - ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; 本项目运输严格执行如下规定： ①物料公路运输使用国六b排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例为100%； ②厂内运输车辆达到国六b排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例为100%； ③本项目危险品运输使用国五及以上或新能源车辆比例为100%； ④厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例为100%。; 相符. - 运输监管 - 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 根据原辅材料用量和产品产量，本项目日均进出货物不高于150吨，建议企业参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账，且安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 相符. 2; 其他控制要求; /; /. - 生产工艺和装备 - 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目生产工艺和装备不属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 相符. - 污染治理副产物 - 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 项目除尘器卸灰区四周封闭，采用袋子卸灰，不直接卸落到地面，暂存在封闭的固废暂存间，定期外售。不涉及脱硫石膏和脱硫废渣。; 相符. - （3）用电量/视频监管 - 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备(有自动在线监控系统的企业除外)，用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器:安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备(投料口、卸料口等位置)安装视频监控设施，相关据数保存三个月以上。; 项目严格按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求，安装用电监管设备，在主要生产设备(投料口、卸料口等位置)安装视频监控设施，相关数据可以保存三个月以上。; 相符. （4）厂容厂貌厂区 内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保特清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目租赁已建好闲置厂房，生产车间和道路均已进行硬化，无成片裸露土地，每天安排职工对道路进行清扫、洒水，并做好记录，路面无明显可见积尘。; 相符. 序号; 涉锅炉/炉窑排放差异化管控A级企业要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 能源类型; 以电、天然气为能源; 项目以天然气为能源。; 相符. 2; 生产工艺; - 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； - 2.符合相关行业产业政策； - 3.符合河南省相关政策要求； - 4.符合市级规划。; 1.本项目属于允许类； 2.本项目建设符合国家和行业产业政策； 3.本项目建设符合河南省相关政策要求； 4.本项目符合滑县先进制造业开发区规划要求。; 相符. 3; 污染治理技术; 电窑：PM 采用袋式除尘、电袋复合除尘、湿电除尘、静电除尘等高效除尘技术。 燃气锅炉/炉窑：（1）PM采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等高效除尘技术；（2）NOx【2】采用低氮燃烧或 SNCR/SCR 等技术。 其他工序（非锅炉/炉窑）：PM 采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; 本项目恒温一体机采用低氮燃烧技术，储料仓呼吸废气、投料、切割工序采用袋式除尘器进行处理。; 相符. 4; 排放限值; 加热炉、热处理炉、干燥炉：PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：燃气：5、10、30mg/m3（基准含氧量：3.5%）；; 本项目恒温一体机废气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3。; 相符. 其他工序：PM排放浓度不高于10mg/m3。; 本项目PM排放浓度不高于10mg/m3。; 相符. 5; 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口【6】安装CEMS，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 本项目不属于重点排污企业，按照自行监测方案进行监测，记录生产设施运行情况，数据保存一年以上。; 相符. 综上，本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）通用行业基本要求和涉锅炉/炉窑排放差异化管控要求A级企业指标相符。 11、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》符合性分析 本项目涉及印刷工序，企业在建设过程中应严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中印刷工业A级企业要求进行建设，详见下表。 表1-6 本项目与印刷工业A级企业符合性分析 差异化指标; A级企业要求; 本项目情况; 符合性分析. 原料材料; 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低 VOCs 含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达30%及以上； 2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）的比例达 60%及以上； 3、平板印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs比例达100%；100%使用无（免）醇润版液（润版液原液中VOCs≤10%），或使用无水印刷技术，或使用零醇润版胶印技术； 4、丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达 60%及以上； 5、印铁制罐生产过程100%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料； 6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上； 7、上光：使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达到100%； 8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的VOCs含量清洗剂比例达到100%。; 本项目采用3D打印机进行喷墨打印，为无印版的印刷，全部使用能量固化油墨（VOCs≤10%）。项目成型过程中使用水性330软瓷乳液，属于符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的水基型胶粘剂。; 相符. 无组织管控; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、调配过程：胶印工艺使用自动配墨系统；凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至 VOCs 废气收集处理系统； 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具； 4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集； 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器； 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集； 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等 VOCs 物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含 VOCs 的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。; 1、项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； - 本项目不需要调配； - 在密闭设备内操作；向墨槽中加油墨时采用软管；4、印刷机整体排风收集； - 5、本项目不需要清洗； - 6、本项目无复合过程； - 7、项目油墨桶装密闭存储，存放于无阳光直射的厂房内，废活性炭等含VOCs 的废物分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。; 相符. 污染治理技术; 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%； 2、采用平板印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%; 本项目采用非溶剂型的能量固化油墨，建设有末端治污设施，处理效率≥80%。; 相符. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3，TVOC为40-50mg/m3；2、厂区内无组织排放监控点 NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m3、任意一次浓度值不高于20mg/m3；3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 本项目废气污染物满足相应排放限值要求。; 相符. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆；2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准；3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准。; 相符. 12、项目与饮用水水源保护区的关系 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）内容可知，滑县共2个县级集中式饮用水水源保护区，目前滑县一水厂地下水井群(道口镇西南，共10眼井)已取消；滑县二水厂地下水井群(道口镇人民路南段，共7眼井)，一级保护区范围：取水井外围30m的区域，二级保护区范围：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域。 本项目位于滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内，本项目距离最近的水源井为滑县二水厂地下水井群保护区，距离滑县二水厂地下水井群保护区距离5.3km，不在其保护范围内。 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号，滑县共9个乡镇集中式饮用水水源保护区，分别为滑县半坡店乡地下水井群(共2眼井)，滑县牛屯镇地下水井群(共2眼井)，滑县焦虎乡地下水井群(共2眼井)，滑县瓦岗寨乡地下水井群(共2 眼井)，滑县留固镇地下水井群(共2眼井)，滑县赵营乡地下水井群(共2眼井)；滑县桑村乡地下水井群(共2眼井)；滑县万古镇地下水井群(共2眼井)；滑县高平镇地下水井群(共2眼井)。 经调查，滑县产业集聚区无乡镇集中式饮用水水源保护区，本项目不在滑县乡镇集中式饮用水水源保护区范围内。 根据滑县人民政府办公室《关于划定滑县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）的通知》滑政办〔2019〕40号，对全县37个日供水在1000吨或供水人口在10000人以上的地下水集中式饮用水水源地划定了保护范围（区）。产业集聚区水源保护区内饮用水水源保护区为滑县新区董固城地下水井群（共2眼井），一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 本项目距离滑县新区董固城地下水井群（共2眼井）约4km，不在其保护范围内。 13、项目与《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》豫发改环资〔2023〕38号的相符性 第一类：煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤(等价值)及以上项目。第二类：以下19个细分行业中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目。钢铁（长流程炼钢）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用炭素、铜铅锌硅冶炼（不含铜、铅锌、硅再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石19个细分行业。 相符性分析：本项目为C3039其他建筑材料制造，对照《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），本项目不属于第二类19个细分行业，本项目用电5.5×105kw·h/a，天然气用量100.8万m3/a，折合标煤1291.6809t，不属于第一类8个行业的项目，所以本项目不属于“两高”项目。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 辰美新材料（河南）有限公司年产10000吨MC新材料建设项目位于河南省安阳市滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内，租赁滑县智汇产业运营服务有限公司已建闲置厂房，占地面积6303.48m2，主要产品为MC新材料。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令的要求，本项目应进行环境影响评价工作。经查阅《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》（2019年修订），本项目所属行业类别为C3039其他建筑材料制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303中的“粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”项目，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目主要建设内容 辰美新材料（河南）有限公司年产10000吨MC新材料建设项目位于河南省安阳市滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内，租赁滑县智汇产业运营服务有限公司已建闲置厂房，占地面积6303.48m2，建筑面积7566.96m2，建设有原料库、成品库、办公区，生产区等。本项目为新建MC新材料建设项目，并配套建设相应环保措施。 本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设规模. 主体工程; 生产厂房; 1层，钢混结构，建筑面积5040m2，包含生产区及包装区、原辅材料储存区、成品储存区、办公室等. 储运工程; 成品储存区; 建筑面积680m2，位于生产厂房内. 原辅材料储存区; 建筑面积650m2，位于生产厂房内. 辅助工程; 办公室; 总建筑面积40m2，位于生产厂房内. 展厅; 2层，钢混结构，建筑面积2526.96 m2. 公用工程; 给水; 由开发区市政供水管网提供. 排水; 生活污水经化粪池处理后排入开发区污水管网，进入滑县第二污水处理厂和滑县先进制造业开发区污水处理厂（共用一套污水管网，在管网末端设置流量阀进行控制，实现两座污水处理厂污水的相互调配）. 供电; 由开发区电网提供. 供气; 由开发区燃气管道提供，使用管道天然气. 环保工程; 废气处理; 储料仓、投料和搅拌粉尘通过集气罩或负压管道收集后引入1套袋式除尘器处理，达标后经15m排气筒（DA001）排放。恒温一体机天然气燃烧采用低氮燃烧器，燃烧废气和成型有机废气在恒温一体机出口设置集气罩进行收集，危废暂存间废气负压收集，收集后经“UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，达标后经15m排气筒（DA002）排放。切割工序粉尘通过集气罩收集后引入1套袋式除尘器处理，达标后经15m排气筒（DA003）排放。打印废气车间内二次密闭，负压收集后经“UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，达标后经15m排气筒（DA004）排放。. 废水处理; 搅拌机清洗废水经循环沉淀池沉淀后循环利用，不外排。. 生活污水经化粪池处理后排入市政管网。. 噪声防治措施; 基础减振、厂房隔音等. 固体废物处理措施; 一般工业固废：除尘器收尘收集后回用；废包装收集后外售综合利用；沉淀池沉渣收集后外运作为铺路材料，废边角料和不合格产品收集后外售综合利用。项目生产厂房内设置一座20m2一般固废暂存间，分类存放。生活垃圾：设置垃圾桶，集中收集后由环卫部门统一处理。危险废物：设置一座10m2危废暂存间，废活性炭、废UV灯管、废油墨桶委托有资质的单位进行处置。. 3、项目产品方案 本项目产品规模见表2-2。 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 规格; 备注. 1; MC新材料; 10000t/a; 主要规格为2.4m×1.2m，根据市场需要切割成相应要求的尺寸，厚度约5mm，密度约为350kg/m3，每块约5kg。; 为柔性石材，具有天然石材肌理和纹路、并有一定柔性的新型饰面材料. 4、原辅材料和能源消耗 本项目所需原辅材料和能源消耗见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 项目; 名称; 消耗量; 备注. 原辅材料; 石英砂; 6000t/a; 外购，衬膜袋装，50kg/袋. 矿粉（无机粉）; 3000t/a; 外购，罐车运输，储料仓暂存. 水性330软瓷乳液（丙烯酸乳液）; 1000t/a; 外购，吨桶包装. 纤维素; 110t/a; 外购，衬膜袋装，25kg/袋. 色粉（粉末）; 200t/a; 外购，衬膜袋装，25kg/袋. 高岭土; 50t/a; 外购，衬膜袋装，25kg/袋. 玻纤网; 210万m2/a; 外购，作为增强材料使用. UV油墨; 7t/a; 外购，桶装，20kg/桶. 纸箱; 200t/a; 外购，用于产品包装. 能源消耗; 天然气; 100.8万m3/a; 由开发区燃气管道提供. 水; 1724.4t/a; 由开发区市政供水管网提供. 电; 5.5×105kw·h/a; 由开发区电网提供. 本项目原辅材料主要成分及理化性质说明如下： 水性330软瓷乳液（丙烯酸乳液）：乳白色液体，带蓝光。固体含量40~48%主要为丙烯酸酯类，水为42~60%，粘度80~1500mPa-s，单体残留量(溴值)<0.5%，pH值7~9。丙烯酸乳液附着力好，胶膜透明，耐水、耐油、耐热、耐老化性能良好。以水为分散介质，加入颜料，填料及各类助剂制成多种用途的水性乳液，干燥速度快，粘结力强，施工安全、尤毒、不燃、不爆，成膜后防水、耐候、保光性均好，可直接涂饰在混凝土或木材、金属结构表面，适用于外墙涂料、真石涂料、浮雕涂料、透明防水涂料等各种建筑涂料的底涂、面涂使用，还可制作水性防锈漆、水性油墨、水性木器漆。丙烯酸乳液耐老化可达10年以上。丙烯酸乳液的挥发性物质主要是丙烯酸¦酯单体，由于丙烯酸乳液的单体残留量(溴值)<0.5%，因此挥发性较小。根据企业提供的挥发性有机物含量检测报告（附件5），项目使用的水性330软瓷乳液挥发性有机物（VOC）未检测，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)中水基型胶粘剂VOC含量限量（应用领域：其他 丙烯酸酯类 限量为50g/L）要求。 纤维素：纤维素是天然可再生木材经过化学处理、机械法加工得到的有机絮状纤维物质，无毒、无味、无污染、无放射性；不溶于水、弱酸和碱性溶液；PH值中性，可提高系统抗腐蚀性，广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海棉、沥青道路等领域，对防止涂层开裂、提高保水性、提高生产的稳定性和施工的合宜性、增加强度、增强对表面的附着力等有良好的效果。其技术作用主要是:触变、防护、吸收、载体和填充剂。 色粉：本项目使用的色粉为无机色粉，主要成分为氧化铁，不含重金属。根据产品颜色分为氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁黑、氧化铁棕等。此类颜料涉及的色谱较宽，具有均匀的粒度、良好的着色力和分散性。成本低、稳定性好且无毒。 UV油墨：UV油墨是一种不用溶剂，干燥速度快，光泽好，色彩鲜艳，耐水、耐溶剂、耐磨性好的油墨。UV油墨在紫外线照射下，利用不同波长和能量的紫外光使油墨连接料中的单体聚合成聚合物，使油墨成膜。根据企业提供的化学品安全技术说明书MSDS（附件6），主要成分为颜料5~15%，四氢呋喃丙烯酸酯10~40%，丙烯酸酯低聚物1~15%、丙烯酸酯单体10~30%，光引发剂5~15%，表面活性剂0.5~5%。根据企业提供的挥发性有机物含量检测报告（附件6），UV油墨挥发性有机物（VOCs）含量为1.4%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中可挥发性有机化合物含量的限值（能量固化油墨中喷墨印刷油墨≤10%）要求。 天然气：天然气为无色无味的易燃气体，其83%~99%的成分为甲烷。天然气液态相对密度（水=1）约为0.45，由液态变为气态体积扩大600倍，爆炸极限为5%~14%。遇火源、热源有着火爆炸危险，与氯气、次氯酸、液氧等强氧化剂接触剧烈反应。吸入高浓度的天然气能造成人窒息死亡。 表2-4 天然气主要成份一览表 项目; N2 （%）; CO2 （%）; CH4 （%）; C2H6 （%）; C3H8 （%）; C6 （%）; nC4H10 （%）; H2S（mg/m3）; 其他 （%）. 数据; 0.9564; 0.7832; 94.7896; 2.7498; 0.4714; 0.0592; 0.0768; 4.3100; 0.1136. 5、项目生产设备 本项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 本项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 矿粉仓; 60t; 2个. 2; 搅拌机; JB-5; 4台. 2; 高低速分散机; JB-1; 4台. 3; 恒温一体机（两段烘干成型，前段安装1套低氮燃烧器，后端安装2套低氮燃烧器）; MLL01; 14套. 4; 切割机; QH-013; 14台. 5; 3D打印设备; TL1200; 2台. 6; 空压机; SLD-20A; 1套. 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》(2019年本)等，本项目设备不存在国家和河南省明令淘汰的设备。 6、公用工程 （1）供水 本项目用水主要为生活用水、产品搅拌用水、搅拌机和高低速分散机设备清洗用水，由开发区市政供水管网提供。 生活用水：项目劳动定员60人，员工均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)中3.2.11可知，车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/（人·班）～50L/（人·班），本项目员工生活用水定额按照40L/（人·班）计算，则生活用水量为2.4m3/d，720m3/a。 产品搅拌用水：搅拌工序需加入一定量的水，根据企业提供资料，本项目生产产品10000t/a，用水量为1000m3/a，3.33m3/d。此部分水全部进入物料中，后续蒸发散失，无废水产生。 搅拌机和高低速分散机设备清洗用水：根据企业提供资料，本项目设备清洗频次为1次/天，当天收工时清洗，搅拌机用水量30L/次/台，高低速分散机用水量15L/次/台，总用水量为0.18m3/d，54m3/a。设备清洗水经沉淀池（5m3）沉淀后循环使用，不外排。损耗量约10%，损耗量为0.018m3/d，需补充新鲜水量为0.018m3/d，5.4m3/d。 （2）排水 生活污水排污系数取0.8计，生活用水量为2.4m3/d，720m3/a，则生活污水产生量为1.92m3/d，576m3/a。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 搅拌机和高低速分散机设备清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电量为5.5×105kw·h/a，由开发区电网提供，能够满足项目用电要求。 7、劳动定员和工作制度 本项目全年生产时间为300天，项目劳动定员60人，每天工作8小时，不在厂区食宿。 8、周围环境状况及平面布置 （1）项目周围环境概况 本项目位于河南省安阳市滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内，项目北侧为产业园内空置厂房，南侧为空置厂房，西侧为沟渠和锦华路，东侧为河南恩贝斯复合材料有限公司。项目东南侧220m为宣武村，项目东北侧450m为沙河头村。项目地理位置图见附图1，周边环境概况及环境保护目标分布图见附图2。 （2）厂区平面布置 项目厂房西南角和西北角为两个办公室，西侧为原辅材料储存区，原辅材料储存区东侧为通道，通道东侧为投料搅拌区，投料搅拌区东侧为14条生产线，生产线东南侧为2台3D打印设备，生产线东侧为包装区，包装区东侧为成品储存区。成品储存区东侧为两层的展厅。按照有利生产、功能集中原则，将生产区、包装区、储存区划分开，既相互独立又相互联系，各工段位置安排合理，减少物料的大范围调运，项目平面布置基本合理。项目平面布置图见附图3。 9、与备案符合性 项目建设情况与备案相符性详见表2-6。 表2-6 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 辰美新材料（河南）有限公司年产10000吨MC新材料建设项目; 辰美新材料（河南）有限公司年产10000吨MC新材料建设项目; 相符. 建设单位; 辰美新材料（河南）有限公司; 辰美新材料（河南）有限公司; 相符. 建设地点; 滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内; 滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 项目总投资; 5000万元; 5000万元; 相符. 建设内容; 租用10#厂房占地面积和建筑面积约6303.48平方米。; 租用10#厂房占地面积6303.48平方米，生产厂房为一层，展厅为二层，建筑面积为7566.96平方米。; 项目对建设内容进行了细化，基本相符. 工艺流程; 原料（石英砂、高岭土）—搅拌—入模—低温成型—成品; 原料—投料—搅拌—入模—低温成型—放网加料—低温成型—切割—打印—检验、包装—成品; 生产工艺进行了细化，基本相符. 主要设备; 恒温一体机、高低速分散机、切割机; 矿粉储仓、搅拌机、高低速分散机、恒温一体机、切割机、3D打印设备、空压机; 根据生产需要对生产设备进行了细化，基本相符. 综上，本项目的建设与备案基本相符。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述（图示）： 图2-2 生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： ①投料：项目矿粉通过专用运输罐车运至生产厂房内，通过气力输送至矿粉储存仓中储存，经计量后通过物料密闭输送系统投入搅拌机内。石英砂、纤维素、色粉、高岭土采用衬膜袋装，汽车运输到生产厂房内的原辅料暂存区分区分类进行储存，搅拌机前设置投料箱，投料箱密闭，只在上方设置一个投料口，袋装原料放至投料口处进行人工拆袋，按照配比进行投料，投料口上方设置集气罩对产生的粉尘进行收集。投料箱中的原料通过全封闭螺旋输送机送至搅拌机内。该工序会产生矿粉仓呼吸废气、投料废气、噪声和废包装材料。 ②搅拌：项目粉料按照配比投入搅拌机内，水性环保乳液、水按比例通过计量泵进入搅拌机。粉料、液体等按照一定的比例投放后，进入搅拌机进行搅拌，使物料充分搅拌均匀以待备用，搅拌过程为全密闭进行。搅拌过程会产生粉尘和噪声。 ③分散入模：项目搅拌后的物料进入高低速分散机，采用高速搅拌器可以在局部形成很强的紊流，对液—粉相物料进行高速的搅拌、溶解和分散，使物料充分混合。将充分搅拌均匀且检验合格物料通过泵送至恒温一体机的前端成型线模具上让其自然流平。此过程中产生的污染物主要为噪声。 ④低温成型：入模流平后的物料进入密闭的恒温一体机，在恒温一体机内进行烘干、成型，加热温度为80℃，加热时间为40min。烘干采用天然气燃烧提供热源，每台恒温一体机安装1台低氮燃烧器，天然气燃烧会产生燃烧废气，烘干时会产生有机废气，成型过程中还会产生噪声。 恒温一体机工作原理：俗称隧道式加热炉，由炉体、加热系统、控制系统等部分组成。炉体：隧道式加热炉的主体结构，由耐高温材料制成，通常采用双层壳体结构，内层为加热室，外层为保温层。炉体内部设有传送带，用于承载物料进行加热。加热系统是隧道加热炉的核心部分，通常采用电、燃气等能源，通过燃烧器或电热元件对炉膛内的空气进行加热，实现物料的快速加热和烘干。工作原理：物料进入隧道式加热炉，由传送带承载并向前输送，炉膛内的加热元件开始工作，对空气进行加热，使其温度升高。热空气在炉膛内循环流动，通过与传送带上的物料进行热交换，将热量传递给物料，使其温度升高并实现烘干。 ⑤放网加料：在成型后的半成品上铺上相应规格的玻纤网，将充分搅拌均匀且检验合格物料再次通过泵送到铺上玻纤网的半成品上，让其自然流平。 ⑥低温成型：半成品放网加料后进入密闭的恒温一体机，在恒温一体机内进行烘干、成型，加热温度为80℃，加热时间为80min。烘干采用天然气燃烧提供热源，每条生产线安装2台低氮燃烧器，天然气燃烧会产生燃烧废气，对半成品进行烘干时会产生有机废气，烘干成型过程中还会产生噪声。 ⑦切割：根据客户需求，对成型后的半成品进行切割，切割过程中会产生切割粉尘和边角料、噪声。 ⑧打印：将切割后的产品送入3D打印设备，根据客户要求，使用3D打印设备对电脑设计的图案或文字进行输出，3D打印设备是一种无接触、无压力、无印版的喷墨印刷，使用UV油墨作为颜料进行输出着色，打印机自带紫外光照固化装置，打印完成后固化也同步完成。此过程会产生打印废气、废油墨桶和噪声。 ⑨检验、包装：将打印后的成品进行检验、包装入库，在检验和包装过程中会产生不合格产品和废包装材料。 2、产排污环节： 本项目运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废，详见下表。 表2-7 项目主要污染工序汇总 序号; 污染因素; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; 矿粉仓呼吸废气; 颗粒物. 2; 投料废气; 颗粒物. 3; 搅拌废气; 颗粒物. 4; 低温成型工序燃烧废气和成型有机废气; 颗粒物、SO2、氮氧化物、非甲烷总烃. 5; 切割废气; 颗粒物. 6; 打印工序; 非甲烷总烃. 7; 危废暂存间; 非甲烷总烃. 8; 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 9; 噪声; 机械设备噪声; 等效连续A声级. 10; 固体废物; 袋式除尘器收尘; 除尘器收尘. 11; 项目原料拆包和包装工序产生的废包装材料; 废包装材料. 12; 切割工序产生的废边角料; 废边角料. 13; 打印工序产生废油墨桶; 废油墨桶. 14; 检验工序产生的不合格产品; 不合格产品. 15; 设备清洗循环沉淀池沉渣; 沉渣. 16; 有机废气治理设施更换的废UV灯管; 废UV灯管. 17; 有机废气治理设施更换的废活性炭; 废活性炭. 18; 员工生活产生的生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，且项目未开工建设，不存在与项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1项目所在区域达标判断 根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在地应为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价引用《2022年滑县生态环境状况公报》的监测数据，具体监测统计数据见下表。 表3-1 环境空气监测数据统计表 单位：µg/m3（一氧化碳：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 3; 44; 363; 100; 13; 一级; 31; 二级. NO2; 4; 63; 363; 100; 23; 一级; 57.04; 二级. PM2.5; 6; 270; 340; 82.8; 50＊; 超二级; 137.6; 超二级. PM10; 16; 356; 349; 91.2; 84＊; 超二级; 178; 超二级. 一氧化碳; 0.2; 1.7; 363; 100; --; --; 1.2; 一级. 臭氧; 13; 246; 363; 86.8; --; --; 168; 超二级. 备注; 带“＊”为剔除沙尘天气影响后数据. 由上表可知，SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单中二级标准要求；PM2.5年平均浓度、PM10年平均浓度、O3日最大 8小时滑动平均值的第 90百分位数不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求。滑县目前正在实施《滑县2023年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环委办[2023]11号）等大气污染防治文件的指令，环境空气质量将得到较大的改善，区域PM10、PM2.5、O3等污染物浓度将逐步降低。 2、地表水 本项目生活污水经化粪处理后的排入市政管网，经开发区污水管网排入滑县第二污水处理厂和滑县先进制造业开发区污水处理厂（共用一套污水管网，在管网末端设置流量阀进行控制，实现两座污水处理厂污水的相互调配）进一步处理，处理达标后排入城关河，最终流入金堤河，故本项目的主要纳污水体为金堤河，本次评价引用《2022年滑县生态环境状况公报》中金堤河大韩桥自动站断面监测数据，2022年滑县金堤河大韩桥自动站监测数据见下表。 表3-2 金堤河大韩桥自动站监测数据 单位：mg/L（pH值除外） 污染物; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 汞; 铅; 化学需氧量; 总磷. 年均值; 8.2; 8.21; 6.9; 3.1; 0.586; 0.0175; 0.0007; 0.00002; 0.0008; 13; 0.16. 类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅲ. 超标倍数; --; --; 0.15; --; --; --; --; --; --; --; --. 污染物; 总氮; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 年均值; 4.70; 0.0070; 0.0050; 0.7; 0.0002; 0.0013; 0.00004; 0.00300; 0.0020; 0.073; 0.0043. 类别; --; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 超标倍数; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. 由上表可知，滑县金堤河大韩桥自动站断面污染因子除高锰酸盐指数外均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 滑县金堤河大韩桥自动站断面超标主要是因为接收了沿途的生活污水和农业面源污染造成的。根据《滑县 2023 年碧水保卫战实施方案》（滑环委办〔2023〕12 号），“加强乡镇污水处理厂建设。紧盯国控大韩桥断面，加强分析研判，及时解决存在问题。加快桑村乡、老爷庙镇等乡镇污水处理厂建设，推动大韩桥断面稳定达标”。随着 2023 年实施方案的实施，大韩桥断面金堤河水质稳步向好。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此不需进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为其他建筑材料制造项目，租赁滑县智汇产业运营服务有限公司已建闲置厂房，车间地面已全部硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径。因此不需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内，租赁滑县智汇产业运营服务有限公司已建闲置厂房进行生产，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，本项目位于滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内，项目北侧为产业园内空置厂房，南侧为空置厂房，西侧为沟渠和锦华路，东侧为河南恩贝斯复合材料有限公司厂房。项目周边50m内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标。项目周边500m内无自然保护区、风景名胜区，距离本项目最近的大气环境保护目标为东南侧220m的宣武村；项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目地理位置见附图1、 周边环境概况及保护目标分布示意图见附图2。本项目环境保护目标见下表。 表3-3 主要环境保护目标一览表 名称; 经度（°）; 纬度（°）; 保护对象; 保护内容; 环境控制目标; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; 宣武村; 114.584578189; 35.536099111; 居民; 220户，1070人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准; 二级; SE; 220. 沙河头村; 114.586305531; 35.547192728; 居民; 300户，1420人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准; 二级; NE; 450. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气执行标准详见下表。 表3-4 废气污染物排放控制标准 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 颗粒物; 有组织：120mg/m3，排气筒高度15m，排放速率3.5kg/h 无组织：周界外浓度1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织：120mg/m3，排气筒高度15m，排放速率10kg/h 无组织：周界外浓度4.0mg/m3. 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中其他炉窑的标准; 颗粒物; 30mg/m3. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物（以NO2计）; 300mg/m3. 烟气黑度; 1. 河南省地方标准《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1和表3排放限值; 非甲烷总烃; 有组织：最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1kg/h 无组织：厂房外监控点处1 h平均浓度值6mg/m3，监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）; 颗粒物; 有组织：10mg/m3. 《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）; 颗粒物; 企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162 号附件2其他企业; 非甲烷总烃; 有组织：80 mg/m3，去除效率≥70% 无组织：2.0mg/m3. 河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南 （2021 年修订版）通用行业加热炉A级标准; PM、SO2、NOx; PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：燃气：10、35、50mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 附录A：执行特别排放限值，在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3。. 2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准：[昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）]； 3.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：[昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）]； 4.废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1196）表4三级标准；同时满足滑县第二污水处理厂和滑县先进制造业开发区污水处理厂收水水质要求，详见下表； 表3-4 废水污染物排放控制标准 标准名称及标准号; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /. 滑县第二污水处理厂进水水质要求; 6-9; 400; 300; 400; 30. 滑县先进制造业开发区污水处理厂进水水质要求; 6-9; 450; 180; 300; 50. 5.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 6. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 废水：本项目总废水排放量为576t/a，废水进入市政污水管网最终排入滑县第二污水处理厂和滑县先进制造业开发区污水处理厂，污水处理厂执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值二级标准（其中COD≤30mg/L，氨氮≤1.5mg/L）。本项目厂区总排口污染物排放量为：COD0.1469t/a、NH3-N0.0168t/a，排入外环境的污染物排放量为：COD0.0173t/a、氨氮0.0009t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）文件要求，滑县区域内COD和NH3-N进行等量消减替代。本项目废水污染物等量消减替代量为COD0.0173t/a、氨氮0.0009t/a。 （2）废气 本项目废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX，颗粒物排放量为0.1969t/a、SO2排放量为0.2016t/a、NOX排放量为0.6597t/a、VOCS排放量为0.308t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）文件要求，滑县区域内颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃需要倍量消减替代。本项目废气污染物倍量消减替代量为颗粒物0.3938t/a、非甲烷总烃0.616t/a、SO20.4032t/a、NOX1.3194t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，施工期主要为设备的安装及调试等。施工期的主要污染源及采取的措施有： （1）废气：主要为设备安装，无废气产生。 （2）废水：主要施工人员生活污水，经化粪池处理后排入市政管网，不会对周围环境造成污染影响。 （3）噪声：严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 相关规定，合理安排施工时间，严禁夜间施工，合理布局施工现场，设备进场仅在白天进行，选用低噪声设备进行施工，安装过程中采取基础减振、设备隔声等综合降噪措施。 （4）固废：施工人员生活垃圾依托厂区内生活垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运；施工垃圾堆放在指定位置。 综上，施工期间，企业经采取上述合理的措施后，施工过程基本不会对周边环境造成不良影响，且项目施工期较短，上述污染会随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况及源强核算 本项目废气主要为矿粉仓呼吸废气、投料工序产生的投料粉尘、搅拌机产生的搅拌粉尘、低温成型工序燃烧废气和成型有机废气、切割工序产生的切割粉尘和打印工序产生的有机废气。本项目废气产排情况详见表4-1。 表4-1 本项目废气产生及排放情况一览表 产污环节; 污染 因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放形式; 排放标准. 浓度（mg/m3）; 产生量 （t/a）; 治理措施; 废气量（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率 （%）; 是否为 可行技术; 浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 浓度限值 （mg/m3）. 矿粉仓呼吸废气; 颗粒物; 400; 0.36; 1套袋式除尘器（TA001）+1根排气筒（DA001）; 6000; 100; 99; 是; 1.5; 0.0319; 0.0175; 有组织; 10. 搅拌粉尘; 颗粒物; 42; 1.2168; 12000; 100. 投料粉尘; 颗粒物; 70; 0.1685; 4000; 90. /; 0.0187; /; /; /; /; 是; /; 0.0312; 0.0187; 无组织; 1.0. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 7.35; 0.1008; 恒温一体机采用低氮燃烧+1根排气筒（DA002）; 5712; 100; /; /; 7.35; 0.042; 0.1008; 有组织; 10. 二氧化硫; 14.71; 0.2016; /; /; 14.71; 0.084; 0.2016; 有组织; 35. 氮氧化物; 137.5; 1.8850; 65; 是; 48.13; 0.2749; 0.6597; 有组织; 50. 低温成型有机废气、危废间废气; 非甲烷总烃; 9.4; 0.45; 1套“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA002）+1根排气筒（DA002）; 20000; 90; 80; 是; 1.9; 0.0375; 0.09; 有组织; 80. /; 0.05; /; 0.0208; 0.05; 无组织; 2.0. 切割工序废气; 颗粒物; 11.8; 0.2837; 1套袋式除尘器(TA003)+1根排气筒（DA003）; 10000; 90; 90; 是; 1.2; 0.0118; 0.0284; 有组织; 10. /; 0.0315; /; 0.0131; 0.0315; 无组织; 1.0. 打印废气; 非甲烷总烃; 46.2; 0.665; 1套“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA004）+1根排气筒（DA004）; 6000; 95; 80; 是; 9.2; 0.0554; 0.133; 有组织; 40. /; 0.035; /; 0.0146; 0.035; 无组织; 2.0. 源强核算说明： （1）矿粉仓呼吸废气、投料粉尘、搅拌粉尘 ①矿粉仓呼吸废气 本项目矿粉通过专用运输罐车运至生产厂房内，矿粉以压缩空气方式吹入料仓内，在进仓时，料仓顶部的呼吸孔排放出含粉尘的废气，由于矿粉仓的出料口设在仓底，采用螺旋输送机出料，出料时仓内气压为负压，不会有粉尘逸出，粉尘主要是进料时仓内由于物料下落和气压的压入，造成仓内气压扰动粉尘产生，会有粉尘从仓顶逸出。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中混凝土制品物料输送储存颗粒物产污系数为0.12千克/吨-产品。本项目矿粉使用量为3000t/a，则矿粉仓粉尘产生量为0.36t/a，矿粉仓年卸料时间为150h，产生速率为2.4kg/h。 本项目矿粉仓呼吸废气通过管道进行负压收集，收集的粉尘废气送至袋式除尘器进行处理。根据《环境工程设计手册》中圆形风管内的风量计算公式： L=3600×（π/4）×D2×V 式中：L—集气管风量，m3/h； D—风管直径，本项目排风管的直径为0.3m； V—断面平均风速，本项目取10m/s。 经计算可知，集气管风量为2545m3/h，考虑到管道的风量损失，本项目矿粉仓废气收集管道的设计风量为3000m3/h，本项目设置2个60t矿粉仓，总风量为6000m3/h，废气颗粒物产生浓度为800mg/m3。 本项目矿粉仓呼吸废气通过集气管道负压收集后引入1套袋式除尘器（TA001）处理，处理达标后，经15m高排气筒（DA001）排放。 ②投料粉尘 本项目搅拌机前设置投料箱，投料箱密闭，只在上方设置一个投料口，袋装原料放至投料口处进行人工拆袋，投料口上方设置集气罩对产生的粉尘进行收集。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散粉尘排放因子，装水泥、砂和粒料入搅拌机产尘系数取0.02kg/t（装料）。本项目粉料使用量为9360t/a，则投料粉尘产生量为0.1872t/a，投料时间为600h，产生速率为0.312kg/h。 本项目设置4台搅拌机，每台搅拌机设置一个投料口，每个投料口各设1个集气罩，集气罩长宽为0.8m×0.5m，根据《废气治理中集气罩的风量计算及设计原则》中顶吸罩风量计算公式： L=V×F×3600 式中：L--顶吸罩的计算风量，m3/h； V--罩口平均风速，m/s，本项目取0.5； F--排风罩开口面面积，m2。 经计算可知，单个集气罩的风量为720m3/h，考虑到风量损失，本项目单个集气罩的设计风量为1000m3/h。本项目共4台搅拌机，设置4个密闭的投料箱，设置4个集气罩，总设计风量为4000m3/h。 本项目投料粉尘废气通过集气罩收集后引入1套袋式除尘器（TA001）处理，集气效率按90%计，则粉尘有组织产生量为0.1685t/a，产生速率为0.2808kg/h，产生浓度为70mg/m3。集气罩未收集到的粉尘以无组织排放，无组织排放量约0.0187t/a，排放速率为0.0312kg/h。 ③搅拌粉尘 本项目原料投入搅拌机进行搅拌，搅拌过程为全密闭进行，粉料入搅拌机过程中会产生粉尘。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中混凝土制品物料混合搅拌颗粒物产污系数为0.13千克/吨-产品。本项目粉料使用量为9360t/a，则搅拌粉尘产生量为1.2168t/a，搅拌时间为2400h，产生速率为0.507kg/h。 本项目搅拌粉尘通过管道进行负压收集，收集的粉尘废气送至袋式除尘器进行处理。根据《环境工程设计手册》中圆形风管内的风量计算公式： L=3600×（π/4）×D2×V 式中：L—集气管风量，m3/h； D—风管直径，本项目排风管的直径为0.3m； V—断面平均风速，本项目取10m/s。 经计算可知，集气管风量为2545m3/h，考虑到管道的风量损失，本项目搅拌废气收集管道的设计风量为3000m3/h。本项目设置4台搅拌机，总风量为12000m3/h，废气颗粒物产生浓度为42mg/m3。 本项目搅拌粉尘通过集气管道负压收集后引入1套袋式除尘器（TA001）处理，处理达标后，经15m高排气筒（DA001）排放。 本项目矿粉仓呼吸废气、投料粉尘、搅拌粉尘共用1套袋式除尘器（TA001）进行处理，设计总风量为22000m3/h，除尘器处理效率为99%，经袋式除尘器处理后颗粒物排放量为0.0175t/a，排放速率为0.0319kg/h，排放浓度1.5mg/m3。 颗粒物有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（有组织：120mg/m3，排气筒高度15m，排放速率3.5kg/h），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的排放限值要求。 本项目投料过程中集气罩未收集的粉尘以无组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织周界外浓度限值浓度要求，同时满足《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）的要求。 （2）低温成型工序燃烧废气 本项目设置恒温一体机14套，每套恒温一体机分为两段烘干成型，前段安装1套低氮燃烧器，后端安装2套低氮燃烧器，项目产品从恒温一体机下面通过，采用间接方式烘干。燃烧的热风年工作300天，每天工作8小时。每套恒温一体机用气量为30m3/h，每年天然气总用量1008000m3，燃烧废气污染物产生量参照生态环境部公布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 机械行业系数手册》中天然气工业炉窑产污系数，工业废气量为13.6m3/m3-原料，SO2为0.000002Skg/m3-原料（天然气的含硫率参照《天然气》(GB17820-2018)对二类天然气的技术要求S≤100mg/m3，S取值为100），NOx为0.00187kg/m3-原料，颗粒物产污系数按《环境保护实用手册》（1992）中取1.0kg/万m3（天然气）。废气量为1370.88万m3/a，颗粒物产生量为0.1008t/a，SO2产生量为0.2016t/a，NOx产生量为1.8850t/a。 本项目恒温一体机采用低氮燃烧，氮氧化物去除效率按65%。本项目低温成型工序燃烧废气量为5712m3/h，颗粒物排放量为0.1008t/a，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为7.35mg/m3；二氧化硫排放量为0.2016t/a，排放速率为0.084kg/h，排放浓度为14.71mg/m3；氮氧化物排放量为0.6597t/a，排放速率为0.2749kg/h，排放浓度48.13mg/m3。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中其他炉窑的标准（颗粒物：10mg/m3，二氧化硫200mg/m3，氮氧化物：300mg/m3），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中燃气加热炉A级企业标准（颗粒物：10mg/m3，二氧化硫35mg/m3，氮氧化物：50mg/m3）。 （3）低温成型工序有机废气 本项目生产过程中使用水性330软瓷乳液（丙烯酸乳液），水性丙烯酸乳液一般在160-200℃就会发生热氧化分解，本项目烘干工序温度在80℃左右，水性丙烯酸乳液不会发生热解，在加热过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据企业提供的挥发性有机物含量检测报告（附件5），项目使用的水性330软瓷乳液挥发性有机物（VOC）未检测，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)中水基型胶粘剂VOC含量限量（应用领域：其他 丙烯酸酯类 限量为50g/L）要求。根据企业提供资料，丙烯酸乳液的挥发性物质主要是丙烯酸¦酯单体，使用的丙烯酸乳液固份约占45%，单体残留量约占0.5%，水约占54.5%，经计算，低温成型工序非甲烷总烃产生量为0.5t/a。 本项目每套恒温一体机分为两段烘干成型，每段烘干成型的进口处设遮挡帘，尾部出风，设置一个集气罩，共设置28个集气罩，集气罩长宽为1.2m×0.3m，根据《废气治理中集气罩的风量计算及设计原则》中顶吸罩风量计算公式： L=V×F×3600 式中：L--顶吸罩的计算风量，m3/h； V--罩口平均风速，m/s，本项目取0.5； F--排风罩开口面面积，m2； 经计算可知，单个集气罩的风量为648m3/h，考虑到管道风量损失，总设计风量为20000m3/h。本项目低温成型工序废气收集效率按照90%计，废气收集后经管道连接至“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA002）处理，去除效率为80%，处理后经15m排气筒（DA002）排放。 本项目恒温一体机年工作300d，每天工作8h，则非甲烷总烃有组织产生量为0.45t/a，产生速率为0.1875kg/h，产生浓度为9.4mg/m3。经“UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，非甲烷总烃排放量为0.09t/a，排放速率为0.0375kg/h，排放浓度为1.9mg/m3。非甲烷总烃有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（有组织：120mg/m3，排气筒高度15m，排放速率10kg/h），非甲烷总烃有组织排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业有机废气排放口（非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3、去除效率70%）的要求。 未收集到的有机废气以无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量约0.05t/a，排放速率为0.0208kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织周界外浓度限值浓度要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 （4）切割工序粉尘 本项目烘干成型后需要根据客户需求进行切割，切割时会产生颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》人造石材裁切颗粒物产生系数0.051kg/m3-产品，本项目需要切割的新材料10300t/a，项目每块新材料尺寸长2.4m，宽1.2m，厚3mm，密度为1.6667g/cm3，需要切割的材料约6180m3，切割工序颗粒物产生量为0.3152t/a。 本项目每条线配备切割机1台，共14条生产线。每台切割机各设1个集气罩，集气罩长宽为1.2m×0.3m，根据《废气治理中集气罩的风量计算及设计原则》中顶吸罩风量计算公式： L=V×F×3600 式中：L--顶吸罩的计算风量，m3/h； V--罩口平均风速，m/s，本项目取0.5； F--排风罩开口面面积，m2； 经计算可知，单个集气罩的风量为648m3/h，考虑到管道风量损失，总设计风量为10000m3/h，通过集气罩收集后经引入1套袋式除尘器（TA003）处理，处理达标后，经15m高排气筒（DA003）排放。 本项目切割粉尘废气集气效率按90%计，风机风量10000m3/h，年工作300d，每天工作8h，则粉尘有组织产生量为0.2837t/a，产生速率为0.1182kg/h，产生浓度为11.8mg/m3。项目袋式除尘器效率按90%计，有组织排放量为0.0284t/a，排放速率为0.0118kg/h，排放浓度为1.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（有组织：120mg/m3，排气筒高度15m，排放速率3.5kg/h），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的排放限值要求。 本项目切割工序集气罩未收集到的粉尘以无组织排放，无组织排放量约0.0315t/a，排放速率为0.0131kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织周界外浓度限值浓度要求，同时满足《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）的要求。 （5）打印废气 本项目打印过程中使用UV油墨，根据企业提供的挥发性有机物含量检测报告（附件6），UV油墨挥发性有机物（VOCs）含量为1.4%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中可挥发性有机化合物含量的限值（能量固化油墨中喷墨印刷油墨≤10%）要求。从不利角度考虑，本项目打印工序的VOCs排放系数取油墨用量的10%，项目油墨用量7t/a，则打印废气非甲烷总烃产生量为0.7t/a。 废气收集后经“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA004）处理后经15m高排气筒（DA004）排放。 本项目设置2台3D打印设备，打印工序在车间内进行二次密闭，面积为40m2，采用负压收集，废气收集效率按照95%计。二次密闭空间顶部设置负压收集装置，二次密闭空间总面积为40m2，高度4m，每小时换气次数35次，项目废气所需风量为5600m3/h。本项目打印工序设计风量为6000m3/h，废气收集效率按照95%计，废气收集后经管道连接至“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA004）处理，去除效率为80%，处理后经15m排气筒（DA004）排放。 本项目打印工序年工作300d，每天工作8h，则非甲烷总烃有组织产生量为0.665t/a，产生速率为0.2771kg/h，产生浓度为46.2mg/m3，经“UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，非甲烷总烃排放量为0.133t/a，排放速率为0.0554kg/h，排放浓度为9.2mg/m3，满足河南省地方标准《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1排放限值（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1kg/h），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）印刷行业有机废气排放口（去除效率70%）的要求。 本项目打印工序未收集到的非甲烷总烃以无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量约0.035t/a，排放速率为0.0146kg/h，满足河南省地方标准《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表3企业厂区内VOCs无组织排放限值，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 （6）危废暂存间废气 本项目低温成型有机废气和打印工段废气排入“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置进行处理，该装置中活性炭不可直接进行再生，吸附饱和后需要立即进行更换，会产生废活性炭，打印工序会产生少量的废油墨桶。废活性炭、废油墨桶收集后置于一座10m2危废暂存间，定期交由有资质单位处置。在暂存期间，废活性炭中吸附的有机废气会挥发逸散，废油墨桶会有少量有机废气挥发。此部分废气量极少，本次评价不再定量分析，仅提出治理措施。要求在危废暂存间顶部设集气管道，收集的有机废气引至“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”（与低温成型工序有机废气共用一套），经处理后由1根15m高的排气筒（DA002）排放。 1.2排放口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），并参考《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）、《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022），制定本项目废气监测计划，废气排放口设置情况及监测计划见表4-2。 表4-2 项目排放口设置及废气监测计划 污染源类别; 排污口编号及名称; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 坐标; 类型; 浓度限值（mg/m3）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; 矿粉仓、投料、搅拌粉尘排放口（DA001）; 15; 0.8; 25; E：114.345185125 N：35.323072725; 一般排放口; 10; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. 天然气燃烧废气、低温成型废气排放口（DA002）; 15; 0.8; 35; E：114.345449698 N：35.323063552; 一般排放口; 10; 处理设施出口; 颗粒物; 1次/年. 35; 二氧化硫; 1次/年. 50; 氮氧化物; 1次/年. 1; 烟气黑度; 1次/年. 80; 处理设施出口; 非甲烷总烃; 1次/年. 切割废气排放口（DA003）; 15; 0.5; 25; E：114.345454043 N：35.322930783; 一般排放口; 10; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. 打印废气排放口（DA004）; 15; 0.4; 25; E：114.345492667 N：35.322938508; 一般排放口; 40; 排气筒出口; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.3非正常工况排放 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放，废气治理效率下降，处理效率为0的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-3。 表4-3 废气非正常工况排放量核算表 序号; 排污工序; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（kg/次）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 矿粉仓、投料、搅拌工序; 废气处理设施故障，处理效率为0; 颗粒物; 145; 3.1878; 1.5939; 0.5; 1; 立即停止生产，排除故障，检修废气处理设施. 2; 低温成型天然气燃烧工序; 颗粒物; 7.35; 0.042; 0.021; 0.5; 1. 3; 二氧化硫; 14.71; 0.084; 0.042; 0.5; 1. 4; 氮氧化物; 137.5; 0.7854; 0.3927; 0.5; 1. 5; 低温成型工序; 非甲烷总烃; 9.4; 0.1875; 0.0938; 0.5; 1. 6; 切割工序; 颗粒物; 11.8; 0.1182; 0.0591; 0.5; 1. 7; 打印工序; 非甲烷总烃; 46.2; 0.2771; 0.1386; 0.5; 1. 1.4污染治理措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表33其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术，生产过程中破碎机、搅拌机、成型机、其他废气收集装置等对应排放口可行性技术为：湿法作业或采用袋式除尘等技术。本项目矿粉仓呼吸废气、投料粉尘、搅拌粉尘和切割粉尘采用袋式除尘器为可行性技术。 根据《河南省2019年挥发性有机物治理方案》其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用的单一吸附、催化氧化等处理技术。本项目采用UV光催化氧化+活性炭吸附属于可行技术。项目印刷采用UV油墨，污染物产生浓度较低，根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）附录A中表A.1，UV光氧催化+活性炭吸附装置属于可行技术。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-工业炉窑》（HJ1121-2020）附录A污染防治可行技术参考表，颗粒物可行技术为：燃气或净化后煤制气；袋式除尘；静电除尘，二氧化硫可行技术为：燃气或净化后煤制气；干法与半干法脱硫；湿法脱硫。本项目恒温一体机燃料为燃气，为可行技术。 本项目采用的恒温一体机设置有低氮燃烧器。低氮燃烧器是利用助燃空气的压头，把部分燃烧烟气吸回，进入燃烧器，与空气混合燃烧。由于烟气再循环，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，NOx减少。本项目恒温一体机天然气经低氮燃烧后可达标排放，采取的治理措施可行。 综上，项目采取治理措施为排污许可技术规范中可行技术，项目废气采用的治理措施可行。 1.5环境影响分析 项目所在地为不达标区。项目产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放，根据分析，颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（颗粒物：排放浓度≤10mg/m3）要求。非甲烷总烃有组织排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（有组织：120mg/m3，排气筒高度15m，排放速率10kg/h）、河南省地方标准《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1排放限值（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1kg/h），同时满足非甲烷总烃有组织排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业有机废气排放口（非甲烷总烃建议排放浓度为80mg/m3、去除效率70%）的要求。恒温一体机天然气燃烧废气经低氮燃烧后满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中其他炉窑的标准，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》锅炉A级绩效要求指标。 综上，项目废气采取治理措施后均能达标排放，对周边环境影响不大。 1.6废气排放量核算 （1）有组织排放量核算 有组织排放量核算见下表。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 工序; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 矿粉仓、投料、搅拌工序; 颗粒物; 1.5; 0.0319; 0.0175. 2; 低温成型天然气燃烧; 颗粒物; 7.35; 0.042; 0.1008. 3; 二氧化硫; 14.71; 0.084; 0.2016. 4; 氮氧化物; 48.13; 0.2749; 0.6597. 5; 低温成型工序; 非甲烷总烃; 1.9; 0.0375; 0.09. 6; 切割工序; 颗粒物; 1.2; 0.0118; 0.0284. 7; 打印工序; 非甲烷总烃; 9.2; 0.0554; 0.133. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.1467. 二氧化硫; 0.2016. 氮氧化物; 0.6597. 非甲烷总烃; 0.223. （2）无组织排放量核算 无组织排放量核算见下表。 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 /（t/a）. 标准名称; 浓度限值 /（mg/m3）. 1; 投料箱; 投料工序; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.0187. 3; 恒温一体机; 低温成型工序; 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）; 2.0; 0.05. 4; 切割机; 切割; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值; 1.0; 0.0315. 5; 3D打印设备; 打印工序; 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）; 2.0; 0.035. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0502. 非甲烷总烃; 0.085. （3）大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见下表。 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1969. 2; 二氧化硫; 0.2016. 3; 氮氧化物; 0.6597. 4; 非甲烷总烃; 0.308. 2、废水 2.1废水产生情况 项目运营期废水包括生产废水和职工生活污水。其中生产废水主要为搅拌机、高低速分散机清洗废水，经沉淀池沉淀处理悬浮物后循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后排入市政管网。 2.2废水处理可行性 项目设备清洗废水从搅拌设备排出后进入三级沉淀池，经三级沉淀池沉淀后的清水进入清水循环池，经水泵抽取回用于设备清洗。沉淀池的容积为5m3，项目设备冲洗废水主要污染物为SS，采用沉淀池处理系统对设备冲洗废水进行处理，设备清洗对水质要求较低，去除SS后循环利用是可行的。参考《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表34废水污染防治可行性技术，循环回用综合利用可行性技术为：均质+絮凝+沉淀等。本项目设备清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用为可行性技术。 本项目生活污水产生量为1.92m3/d、576m3/a，生活污水经一座15m3化粪池进行处理，容积大小满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）“污水在池中停留时间宜采用12~24h”的要求，项目生活污水采取的处理措施可行。 2.3废水产排情况 项目劳动定员60人，员工均不在厂内食宿，本项目用水定额取40L/人•天，则生活用水量为2.4m3/d，720m3/a。生活污水排污系数取0.8计，则生活污水产生量为1.92m3/d，576m3/a。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 表4-7 废水主要污染物产排一览表 名称; 污染因子; 产生情况; 处理措施; 去除效率（%）; 排放情况. 产生浓度mg/L; 产生量 m3/a; 排放浓度 mg/L; 排放量m3/a. 生活污水; 废水量; /; 576; 化粪池; /; /; 576. COD; 300; 0.1728; 15; 255; 0.1469. BOD5; 150; 0.0864; 10; 135; 0.0778. SS; 220; 0.1267; 30; 154; 0.0887. NH3-N; 30; 0.0173; 3; 29.1; 0.0168. 厂区废水总排口废水排放总量576m3/a，排放量COD：0.1469t/a、SS：0.0887t/a、NH3-N：0.0168t/a、BOD5：0.0778t/a；废水总排口污染物排放浓度为COD：255mg/L、BOD5：135mg/L、SS：154mg/L、氨氮29.1mg/L。生活污水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（COD：500mg/L；BOD5：300mg/L；SS：400mg/L）；同时满足滑县第二污水处理厂和滑县先进制造业开发区污水处理厂收水水质要求（COD：400mg/L；：180mg/L；SS：300mg/L；氨氮30mg/L）。 滑县第二污水处理厂和滑县先进制造业开发区污水处理厂污水经处理后经中水管道回用至开发区内工业企业，剩余排放至城关河，废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准、《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的二级标准，其中CODcr≤30mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L。本项目废水总排放量为576m3/a，污染物排入外环境的量COD：0.0173t/a、SS：0.0058t/a、NH3-N：0.0009t/a、BOD5：0.0058t/a。 2.4废水依托集中污水处理厂可行性分析 滑县第二污水处理厂（滑县产业集聚区污水处理厂）位于开发区东南角，泰山路东侧，珠江路南侧，设计日处理污水量3万吨，采用倒置AAO+高密度沉淀池+纤维转盘滤池工艺，主要服务范围为开发区，处理后排入城关河。滑县第二污水处理厂现状处理量为2.7万m3/d（根据污水处理厂2022年7月~2023年6月在线统计数据），滑县第二污水处理厂目前尚有约0.3万m3/d的剩余处理能力，滑县第二污水厂已不能满足开发区的发展要求。 因此拟在滑县第二污水处理厂东侧建设滑县先进制造业开发区污水处理厂，处理规模为5.0m3/d，采用“预处理+水解酸化+多级AAO生物池（MBBR）+深度处理（磁混凝高效沉淀、臭氧活性炭、消毒）”工艺，处理达标后的尾水排入城关河。目前该污水处理厂已取得环评批复（滑环审〔2024〕1号），2024年1月动工，计划2026年初投入使用。 待滑县先进制造业开发区污水处理厂建成后，滑县先进制造业开发区污水处理厂与滑县第二污水处理厂联合处理开发区污水。由于两座污水处理厂共用一套污水管网，因此在管网末端设置流量阀控制进水量，实现两座污水处理厂污水的相互调配。 滑县先进制造业开发区污水处理厂与滑县第二污水处理厂收水范围为北至滑州大道及振兴路，西至大功河，南至长虹大道，东至东环路，收水面积31.4平方公里。目前，服务范围内污水管网建设齐全、管网覆盖率高。 本项目的生活污水排入滑县先进制造业开发区污水处理厂和滑县第二污水处理厂，经处理后排放至城关河，最终流入金堤河。本项目生活污水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足滑县第二污水处理厂和滑县先进制造业开发区污水处理厂收水水质要求。滑县第二污水处理厂目前尚未满负荷运行，仍有一定余量（0.3万m3/d），滑县先进制造业开发区污水处理厂将与2026年建成投入使用。本项目废水排放量为1.92m3/d，废水排放量少，滑县第二污水处理厂剩余处理量可以满足项目废水处理需要。 本项目位于滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内，根据调查，项目所在区域污水管网已铺设。综上所述，从水量和水质方面考虑，本项目废水进入滑县先进制造业开发区污水处理厂和滑县第二污水处理厂处理是可行。 2.5建设项目水污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 化粪池处理后进入总排口; 间断排放; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; □是 □否; R企业排口 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 本项目间接排放口情况见下表。 表4-9 废水排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万m3/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 114.345511496; 35.322653174; 0.0576; 市政污水处理厂; 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律; 正常运营期间; 滑县先进制造业开发区污水处理厂和滑县第二污水处理厂; COD; 30. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 1.5. 本项目废水污染物排放执行标准见下表。 表4-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD、BOD5、氨氮、SS; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、滑县先进制造业开发区污水处理厂和滑县第二污水处理厂进水水质要求; COD：400mg/L；BOD5：180mg/L；SS：300mg/L；氨氮30mg/L. 2.6废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），对“生活污水单独排放口”属于间接排放的，监测频次未做要求。 3、噪声 本项目噪声源主要为搅拌机、高低速分散机、低温成型生产线（含恒温一体机和切割机）、打印机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强在75～85dB(A)之间。评价要求对高噪声设备采取减振基础处理。项目设备噪声源情况见下表4-11。 |
| --- | --- |

|  | 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声压级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 搅拌机1; 80; 采取基础减振，厂房隔音，二次隔声等措施; -47.9; -16.1; 1.2; 122.8; 41.7; 27.1; 9.4; 38.22; 47.60; 51.34; 60.54; 8：00-12:00；14:00-18:00; 20; 18.22; 27.60; 31.34; 40.54; 1. 2; 生产车间; 搅拌机2; 80; -47.9; -5.0; 1.2; 122.8; 30.5; 27.1; 20.6; 38.22; 50.31; 51.34; 53.72; 20; 18.22; 30.31; 31.34; 33.72; 1. 3; 生产车间; 搅拌机3; 80; -47.9; 5.0; 1.2; 122.8; 20.6; 27.1; 30.5; 38.22; 53.72; 51.34; 50.31; 20; 18.22; 33.72; 31.34; 30.31; 1. 4; 生产车间; 搅拌机4; 80; -47.9; 12.5; 1.2; 122.8; 9.4; 27.1; 41.7; 38.22; 60.54; 51.34; 47.60; 20; 18.22; 40.54; 31.34; 27.60; 1. 5; 生产车间; 高低速分散机1; 80; -46.6; -16.1; 0.5; 121.5; 41.7; 28.4; 9.4; 38.31; 47.60; 50.93; 60.54; 20; 18.31; 27.60; 30.93; 40.54; 1. 6; 生产车间; 高低速分散机1; 80; -46.6; -5.0; 0.5; 121.5; 30.5; 28.4; 20.6; 38.31; 50.31; 50.93; 53.72; 20; 18.31; 30.31; 30.93; 33.72; 1. 7; 生产车间; 高低速分散机1; 80; -46.6; 5.0; 0.5; 121.5; 20.6; 28.4; 30.5; 38.31; 53.72; 50.93; 50.31; 20; 18.31; 33.72; 30.93; 30.31; 1. 8; 生产车间; 高低速分散机1; 80; -46.6; 12.5; 0.5; 121.5; 9.4; 28.4; 41.7; 38.31; 60.54; 50.93; 47.60; 20; 18.31; 40.54; 30.93; 27.60; 1. 9; 生产车间; 生产线1（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.3; 16.6; 0.8; 83.1; 42.3; 66.7; 8.9; 46.61; 52.47; 48.52; 66.01; 20; 26.61; 32.47; 28.52; 46.01; 1. 10; 生产车间; 生产线2（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.3; 13.5; 0.8; 83.2; 39.2; 66.7; 12.0; 46.60; 53.13; 48.52; 63.42; 20; 26.60; 33.13; 28.52; 43.42; 1. 11; 生产车间; 生产线3（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.3; 9.4; 0.8; 83.2; 35.1; 66.5; 16.1; 46.60; 54.09; 48.54; 60.86; 20; 26.60; 34.09; 28.54; 40.86; 1. 12; 生产车间; 生产线4（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.3; 5.7; 0.8; 83.2; 31.4; 66.4; 19.8; 46.60; 55.06; 48.56; 59.07; 20; 26.60; 35.06; 28.56; 39.07; 1. 13; 生产车间; 生产线5（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.3; 2.6; 0.8; 83.2; 28.3; 66.4; 22.9; 46.60; 55.96; 48.56; 57.80; 20; 26.60; 35.96; 28.56; 37.80; 1. 14; 生产车间; 生产线6（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.3; -0.4; 0.8; 83.2; 25.3; 66.3; 25.9; 46.60; 56.94; 48.57; 56.73; 20; 26.60; 36.94; 28.57; 36.73; 1. 15; 生产车间; 生产线7（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.3; -3.3; 0.8; 83.3; 22.4; 66.2; 28.8; 46.59; 58.00; 48.58; 55.81; 20; 26.59; 38.00; 28.58; 35.81; 1. 16; 生产车间; 生产线8（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.3; -6.2; 0.8; 83.3; 19.5; 66.1; 31.7; 46.59; 59.20; 48.60; 54.98; 20; 26.59; 39.20; 28.60; 34.98; 1. 17; 生产车间; 生产线9（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.3; -9.1; 0.8; 83.3; 16.6; 66.0; 34.6; 46.59; 60.60; 48.61; 54.22; 20; 26.59; 40.60; 28.61; 34.22; 1. 18; 生产车间; 生产线10（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.3; -12; 0.8; 83.3; 13.7; 66.0; 37.5; 46.59; 62.27; 48.61; 53.52; 20; 26.59; 42.27; 28.61; 33.52; 1. 19; 生产车间; 生产线11（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.5; -15.2; 0.8; 83.5; 10.5; 65.7; 40.7; 46.57; 64.58; 48.65; 52.81; 20; 26.57; 44.58; 28.65; 32.81; 1. 20; 生产车间; 生产线12（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.3; -18.6; 0.8; 83.4; 7.1; 65.8; 44.1; 46.58; 67.97; 48.64; 52.11; 20; 26.58; 47.97; 28.64; 32.11; 1. 21; 生产车间; 生产线13（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.3; -22; 0.8; 83.4; 3.7; 65.7; 47.5; 46.58; 73.64; 48.65; 51.47; 20; 26.58; 53.64; 28.65; 31.47; 1. 22; 生产车间; 生产线14（包含恒温一体机、切割机等）; 85; -8.5; 20.3; 0.8; 83.3; 46.0; 66.6; 5.2; 46.59; 51.74; 48.53; 70.68; 20; 26.59; 31.74; 28.53; 50.68; 1. 23; 生产车间; 3D打印设备1; 80; 13.6; -15.7; 1.4; 61.4; 10.2; 87.8; 41.1; 44.24; 59.83; 41.13; 47.72; 20; 24.24; 39.83; 21.13; 27.72; 1. 24; 生产车间; 3D打印设备2; 80; 22.6; -15.7; 1.4; 52.4; 10.2; 96.8; 41.1; 45.61; 59.83; 40.28; 47.72; 20; 25.61; 39.83; 20.28; 27.72; 1. 25; 生产车间; 空压机; 90; -10.5; 0; 0.5; 64.5; 25.5; 85.5; 25.5; 53.81; 61.87; 51.36; 61.87; 20; 33.81; 41.87; 31.36; 41.87; 1. 26; 生产车间; 风机1; 75; -47.0; 24.5; 0.5; 121.9; 49.6; 28.0; 1.5; 33.28; 41.09; 46.06; 71.48; 20; 13.28; 21.09; 26.06; 51.48; 1. 27; 生产车间; 风机2; 75; 2.4; 24.5; 0.5; 72.5; 49.6; 77.4; 1.5; 37.79; 41.09; 37.23; 71.48; 20; 17.79; 21.09; 17.23; 51.48; 1. 28; 生产车间; 风机3; 75; 7.5; -24.5; 0.5; 67.5; 1.5; 82.4; 49.6; 38.41; 71.48; 36.68; 41.09; 20; 18.41; 51.48; 16.68; 21.09; 1. 29; 生产车间; 风机4; 75; 22.5; -24.5; 0.5; 52.5; 1.5; 97.4; 49.6; 40.60; 71.48; 35.23; 41.09; 20; 20.60; 51.48; 15.23; 21.09; 1. 注：表中坐标以厂界中心（114.581665,35.541576）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目噪声预测模式如下： （1）预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求， 项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录） 中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 1）室内声源等效室外声源 ①如上图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：            R r Q L L w P1 4 lg 10 2  4 式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw—为某个声源的倍频带声功率级，dB； r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2；R=Sа/(1－а)，S为房间内表面积，а为平均吸声系数； Q—方向因子，无量纲值。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：          N j L P1i P1ij T L 1 1 . 0 , , 10 lg 10 ) ( 式中Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)－(TLi+6） 式中Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ④将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 2）多个室外声源噪声贡献值叠加计算 ①计算声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总等效声级为： 式中： ti—在T时间内i声源工作时间，s； tj—在T时间内j声源工作时间，s； T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数，M等效室外声源个数。 4）噪声叠加值计算 Leq=10Lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背值，dB（A）。 （2）预测结果 本项目生产只在白天进行，根据本项目噪声源的分布，对项目四厂界噪声影响进行预测计算，噪声预测结果见表4-12。 表4-12 项目噪声源厂界处噪声预测结果 单位：dB(A) 预测方位; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 昼间; 38.65; 65; 达标. 南侧; 昼间; 56.34; 65; 达标. 西侧; 昼间; 41.35; 65; 达标. 北侧; 昼间; 54.88; 65; 达标. 由表4-12预测结果可知，本项目噪声源在采取了一系列的隔声和减振等噪声防治措施后，经预测厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间65dB（A））。本项目周围50m内无声环境保护目标，因此本项目噪声对周围环境影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）监测要求如下表： 表4-13 厂界噪声监测要求一览表 监测点位; 四周厂界. 监测因子; 噪声. 监测频次; 每季一次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废 4.1固体废物产生情况 本项目营运时产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。除尘器收尘、废包装材料、废边角料和不合格产品、沉淀池的沉渣属于一般工业固废，废油墨桶、废UV灯管、废活性炭为危险废物。 （1）一般工业固体废物 ①除尘器收尘 本项目除尘器收尘（900-099-S59）是袋式除尘器收集的粉尘，经计算，收尘量为1.9831t/a，收集后回用于生产。 ②废包装材料 本项目原料拆袋和产品包装会产生废包装材料（900-099-S17），根据企业提供资料，废包装材料产生量为3t/a，收集后外售综合利用。 ③废边角料和不合格产品 本项目产品切割和检验过程中会产生废边角料和不合格产品（900-099-S59），根据企业提供资料，废边角料和不合格产品产生量为300t/a，收集后外售综合利用。 ④沉淀池沉渣 本项目设备清洗废水沉淀池定期清理沉渣（900-099-S07），根据企业提供资料，沉淀池沉渣产生量为0.1t/a，收集后外运作为铺路材料。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员60人，生活垃圾（900-099-S64）产生量按0.5kg/人•d，则生活垃圾产生量为30kg/d，9t/a。生活垃圾在厂区内设置若干专门的垃圾桶，集中收集后由环卫部门统一清运处理。 （3）危险废物 ①废油墨桶 本项目在打刷过程中会产生废油墨桶，项目共使用油墨350桶，每个油墨桶重量为2kg，则项目废油墨桶共计0.7t/a。经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，属危险废物（危废类别为HW49、代码900-041-49）。废油墨筒在危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位进行处置。 ②废UV灯管 本项目设置2套UV光催化氧化设备，每套设备装设UV灯管40支，每支重量100g，根据设备生产商提供的技术资料，灯管使用寿命按5000h计算，则废UV灯管产生量为2×40×100×（2400/5000）=3840g/a=3.84kg/a，经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，属危险废物（HW29、代码900-023-29）。废UV灯管在危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位进行处置。 ③废活性炭 本项目设置2套活性炭吸附装置，活性炭采用碘值不低于800mg/g的活性炭，炭箱装炭量为200kg。活性炭吸附容量取0.24t（有机物）/t（活性炭），本项目活性炭吸附装置有机废气吸附量为0.2676t/a，则需要活性炭量为1.115t/a。项目2套活性炭吸附装置活性炭装填量为0.4t，每年需要更换三次，废活性炭产生量为1.4676t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021），属危险废物（HW49、代码900-039-49）。废活性炭在危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位进行处置。 本项目固体废物产生量及利用处置方式具体见表4-14。 表4-14 项目固体废物产生量及利用处置方式 产生环节; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 贮存或利用处置方式; 利用或处置量（t/a）. 袋式除尘器收集的粉尘; 除尘器收尘; 一般工业固体废物; 物料衡算法; 1.9831; 暂存于一般固废间; 1.9831; 收集后回用于生产. 原料拆包和产品包装; 废包装材料; 类比法; 3; 3; 收集后外售综合利用. 产品切割和产品检验; 废边角料及不合格产品; 类比法; 300; 300; 收集后外售综合利用. 设备清洗水沉淀; 沉淀池沉渣; 类比法; 0.1; 0.1; 收集后外运作为铺路材料. 员工生活; 生活垃圾; 一般生活固废; 产污系数法; 9; 垃圾桶收集; 9; 环卫部门统一清运. 打印工序; 废油墨桶; 危险废物; 物料平衡法; 0.7; 暂存于危废间; 0.7; 委托有资质的单位处置. 废气处置设备; 废UV灯管; 物料平衡法; 0.00384; 0.00384. 废活性炭; 物料平衡法; 1.4676; 1.4676. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总情况见下表。 表4-15 危险废物一览表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油墨桶; HW49; 900-041-08; 0.7; 打印工序; 固态; 塑料桶; 油墨; 每天; T/In; 暂存于厂内危废暂存间，定期交由有资质的单位处理. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.00384; 有机废气处理; 固态; 灯管; 含汞重金属; 2年; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.4676; 有机废气处理; 固态; 活性炭和有机废气; 有机废气; 4个月; T. 4.2固体废物处置措施 （1）一般固体废物 本项目在厂房西侧设置1座20m2的一般固废间，并须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，满足本项目固体废物暂存需要。项目产生的除尘器收尘、废包装材料、废边角料和不合格产品、沉淀池沉渣在一般固废间暂存，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不会造成二次污染。 （2）危险废物 经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目完成后危险废物主要为废油墨桶、废活性炭、废UV灯管。评价要求项目危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。本项目在厂房西侧设置1座10m2的危废暂存间，危险废物暂存间地面进行防渗，并配备有照明设施和安全防护设施，满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”的要求，危废暂存间按规定设置了环境保护图形标志，并建立了检查维护制度，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。危废暂存间由专人负责管理，建立有危险废物管理台账，危险废物管理体系完善，处置措施安全可靠。本项目产生的危险废物在危险废物暂存间相应分隔内分类分区暂存。危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-16 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废油墨桶; HW49; 900-041-08; 厂房内西侧; 10m2; 加盖密闭，分区堆存; 1t; 1年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 密封桶装; 0.2t. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密封桶装; 2t. 4.3环境管理要求 （1）一般工业固废的管理要求 本项目在厂房西侧设置1座20m2的一般固废间，不同种类的固体废物分开存放，有明显间隔，摆放整齐，禁止将危险废物和生活垃圾混入。如混入危险废物，则全部按照危险废物进行处置。建立工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 （2）危险废物的环境管理要求 根据《河南省环境保护厅印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》：所有危险废物产生和经营单位应建造专用的危险废物贮存设施，危险废物贮存设施应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，将危险废物定期收集后，由具有危险废物处置资质的单位统一处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险固废的环境影响应从危废的产生、收集、运输等全过程考虑，分析项目产生的危险废物可能造成的环境影响。 1)危险废物收集 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的转运。项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用 设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备,如 手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 2)暂存要求 ①项目危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求进行建设，危险废物暂存间采取如下措施： A.本项目拟建10m2危废暂存间，应采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，危险废物不露天堆放；危废暂存间内设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 B.危险废物暂存间地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 C.危险废物暂存间地面采取防渗措施，地基采用等效黏土防渗层； D.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ②危险废物在危险废物暂存间内暂存期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2023)和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)的相关要求进行存储和管理。 A.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 B.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容不互相反应，容器和包装物外表面应保持清洁。 C.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 D.按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 3)危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求进行。 评价建议建设单位在项目危险废物的收集、贮存和转运环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)以及《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)等相关规范进行。综上，在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 5、地下水、土壤 本项目运营期间生产废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政管网，化粪池、沉淀池、危废暂存间等进行防渗处理，对地下水环境影响较小。危废均暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。废气经处理后达标排放。综上，本项目污染物均可得到合理处置，不会污染周边土壤和地下水。 6、生态影响分析 # 本项目位于河南省安阳市滑县新区黄河路与锦华路交叉口东北角长三角智能产业园内，租赁现有闲置厂房进行建设，不涉及土建施工和生态破坏，周边主要为工厂等，不存在敏感生态物种。本项目在运营期建设配套污染防治设施，对周围生态环境影响较小。 7、环境风险分析 （1）环境风险识别 本项目存在的危险物质主要有水性330软瓷乳液（丙烯酸乳液）、UV油墨、危险废物、天然气等。在存储、生产和使用过程中存在潜在的泄露、火灾、爆炸等环境风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“表B.1 突发环境事件风险物质及临界量表”，水性330软瓷乳液（丙烯酸乳液）、UV油墨、危险废物无临界量。本项目使用管道天然气，天然气不在厂区内储存，天然气管存量按照下式进行计算： V0—管段在标准状态下的管存量，单位为立方米(m³)； V1—管段的设计管容量，单位为立方米(m³)，计算公式为： π—3.1415926； d—管段的内直径，单位为米(m)，本项目为0.2m； L—管段的长度，单位为米(m)，本项目厂区内为200m； Ppj—管段内气体平均压力(绝对压力)，单位为兆帕(MPa)，取1.2MPa； T0—标准参比条件的温度，数值为293.15K； Z0—标准参比条件下的压缩因子，数值为0.9980； P0—标准参比条件的压力，数值为0.101325MPa； Tpj—管段内气体平均温度，单位为开尔文(K)，取298K； Z1—工况条件下的压缩因子，取0.92。 经计算，项目厂区内天然气管存量为79.4m3，天然气密度为0.72kg/m3，管道内天然气质量为57.168kg，即0.057168t。天然气主要成分为甲烷，甲烷的临界量为10t。危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。 表4-17 风险物质数量、临界量及其比值（Q值） 序号; 名称; 风险特性; 临界值（t）; 最大储存量（t）; Q值. 1; 天然气（甲烷）; 易燃易爆气体; 10; 0.057168（在线量）; 0.0057. 由上表可知，∑Q=0.0057＜1，因此，本项目环境风险潜势为I，仅对环境风险进行简单分析。 （2）可能影响环境的途径 本项目天然气存在泄漏的风险，泄漏后，如果短时间内气体迅速聚集，在遇到明火或摩擦、静电的状态下会发生火灾和爆炸事故，伴生的烟雾和NO2也会对周边环境和人群健康形成一定影响，但在经过一个较短的周期后，可恢复到原有水平。本项目使用水性330软瓷乳液（丙烯酸乳液）、UV油墨，属于化学品，泄露可能造成周围环境空气、土壤、地表水体和地下水污染。危险废物储存桶破裂可能造成环境空气污染。 （3）风险防范措施 针对本项目可能存在的环境风险，本次评价提出以下防范措施，以尽量避免或减小项目风险对环境造成的污染影响。 ①加强职工的安全防范意识和劳动保护工作，另针对以上风险建设单位应该在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，确保安全生产。 ②工艺设备选用高质、高效可靠性的产品，防火防爆区电气设备、器材 的选型、设计安装及维护均应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 （GB50058）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955）的规定。 ③车间必须配置足够量的泡沫、干粉等灭火器、干沙等，灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点，确保安全生产。 ④一旦发生火灾，应该立即采取应对措施。首先，应该立即拨打火警电话报警，同时尽量采取灭火措施，如使用灭火器、灭火器等工具。同时，应该迅速疏散被困人员，帮助他们安全撤离现场。在逃生过程中，应该尽量避免吸入浓烟和过热气体，采取有效的防护措施，如用湿毛巾捂住口鼻、蹲下前进等等。 ⑤厂区做好分区防渗，其中化学品储存区、危险废物暂存间进行重点防渗。 ⑥化学品储存区、危险废物暂存间派专人管理，定期对化学品储存区和危险废物贮存设施进行检查，发现渗漏，应及时采取措施清理，防止危险废物泄露污染土壤、地下水等。 （4）结论 针对项目存在的风险，环评提出了管理制度、风险防范措施，以控制、消减、防止各项危险物质进入环境。通过以上风险防范措施及应急措施的实施，本项目环境风险可控制在可以接受范围内。 8、环保投资 本项目总投资5000万元，环保投资64万，占总投资的1.28%。环保投资估见表4-18。 表4-18 项目环保投资一览表 序号; 项目内容; 治理措施; 投资额（万元）. 1; 废气; 矿粉仓呼吸废气; 微负压管道收集; 1套袋式除尘器（TA001）、 1根15m排气筒（DA001）; 4. 搅拌粉尘; 微负压管道收集. 投料粉尘; 4个集气罩进行收集. 2; 恒温一体机燃烧废气; 配备低氮燃烧机、 燃烧废气通过管道收集; 1根15m排气筒（DA002）; 28. 低温成型有机废气、危废暂存间废气; 低温成型废气设28个集气罩、危废暂存间废气微负压管道收集， 1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置（TA002）; 6. 3; 切割废气; 14个集气罩进行收集、1套袋式除尘器（TA003）、1根15排气筒（DA003）; 6. 4; 打印有机废气; 车间内进行二次密闭、废气负压收集、1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置（TA004）、1根15m排气筒（DA004）; 4. 5; 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池（15m3）处理后，排入市政管网; 4. 6; 生产废水; 生产废水经沉淀池（5m3）沉淀后循环利用，不外排; 5. 7; 噪声; 设备噪声; 设置减振垫，通过厂房隔声; 0.5. 8; 一般固废; 生活垃圾; 设置若干垃圾箱; 0.5. 除尘器收尘；废包装材料、沉淀池沉渣、废边角料和不合格产品; 集中收集后暂存一般固废暂存间（20m2），分类分区存放，定期外售或综合利用; 2. 9; 危废; 废油墨桶、废活性炭、废UV灯管; 一座10m2危废暂存间，危险废物分类分区存放，委托有资质的单位处理。; 4. 合计; 64. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 矿粉仓呼吸废气 | 颗粒物 | 微负压管道收集 | 1套袋式除尘器（TA001）、 1根15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）其他工序要求、《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号） |
|  | 搅拌粉尘 | 颗粒物 | 微负压管道收集 |  |  |
|  | 投料粉尘 | 颗粒物 | 4个集气罩进行收集 |  |  |
|  | 恒温一体机燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 配备低氮燃烧机、 燃烧废气通过管道收集 | 1根15m排气筒（DA002） | 河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中其他炉窑的标准、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》工业炉窑A级绩效指标 |
|  | 低温成型废气、危废暂存间废气 | 非甲烷总烃 | 低温成型废气设28个集气罩收集，危废暂存间废气微负压管道收集， 1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置（TA002） |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 切割废气 | 颗粒物 | 14个集气罩进行收集、1套袋式除尘器（TA003）、1根15排气筒（DA003） |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）其他工序要求、《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号） |
|  | 打印废气 | 非甲烷总烃 | 车间内进行二次密闭、废气负压收集、1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置（TA004）、1根15m排气筒（DA004） |  | 河南省地方标准《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1和表3排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）印刷行业要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经1座15m3化粪池处理后排入市政管网 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足滑县先进制造业开发区污水处理厂和滑县第二污水处理厂进水水质要求 |
|  | 生产废水 | COD、SS | 生产废水经沉淀池（5m3）沉淀后循环利用 |  | 不外排 |
| 声环境 | 厂界四周 | LAeq | 设置减振垫，通过厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 本项目在厂房西侧设置1座20m2的一般固废间，并须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，项目产生的除尘器收尘、废包装材料、废边角料和不合格产品、沉淀池沉渣在一般固废间暂存，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目在厂房西侧设置1座10m2的危废暂存间，危险废物暂存间地面进行防渗，并配备有照明设施和安全防护设施，满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”的要求，危废暂存间按规定设置了环境保护图形标志，并建立了检查维护制度，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 化粪池、沉淀池和危废暂存间进行防渗处置 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①应该在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，确保安全生产。 ②工艺设备选用高质、高效可靠性的产品，防火防爆区电气设备、器材 的选型、设计安装及维护均应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 （GB50058）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955）的规定。 ③车间必须配置足够量的泡沫、干粉等灭火器、干沙等，灭火器应本着分散与集中相结合的原则进行布点，确保安全生产。 ④厂区做好分区防渗，其中化学品储存区、危险废物暂存间进行重点防渗。 ⑤化学品储存区、危险废物暂存间派专人管理，定期对化学品储存区和危险废物贮存设施进行检查，发现渗漏，应及时采取措施清理，防止危险废物泄露污染土壤、地下水等。 ⑥一旦发生火灾，应该立即采取应对措施。首先，应该立即拨打火警电话报警，同时尽量采取灭火措施，如使用灭火器、灭火器等工具。同时，应该迅速疏散被困人员，帮助他们安全撤离现场。在逃生过程中，应该尽量避免吸入浓烟和过热气体，采取有效的防护措施，如用湿毛巾捂住口鼻、蹲下前进等等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设期间应严格执行环保“三同时”制度，建成后经验收合格后方可正式投产。 （2）运营期间认真做好环境管理工作，确保各项污染防治措施落到实处。 （3）做好环保设施管理，确保环保设施稳定运行。 （4）建设单位按照国家相关要求积极申请排污许可证。 |  |  |  |  |

- 六、结论

辰美新材料（河南）有限公司年产10000吨MC新材料建设项目符合国家产业政策，满足“三线一单”、开发区规划、规划环评和相关环保法规政策要求，选址合理，采取的污染防治措施可行，项目废水、废气、噪声和固废均可得到妥善处置或达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1969 t/a | / | 0.1969 t/a | +0.1969 t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.2016 t/a | / | 0.2016 t/a | +0.2016 t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.6597 t/a | / | 0.6597 t/a | +0.6597 t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.308 t/a | / | 0.308 t/a | +0.308 t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 576t/a | / | 576t/a | +576t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.0173t/a | / | 0.0173t/a | +0.0173t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0009t/a | / | 0.0009t/a | 0.0009t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收尘 | / | / | / | 1.9831t/a | / | 1.9831t/a | +1.9831t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  | 废边角料和不合格产品 | / | / | / | 300t/a | / | 300t/a | +300t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 9t/a | / | 9t/a | +9t/a |
| 危险废物 | 废油墨桶 | / | / | / | 0.7 t/a | / | 0.7 t/a | +0.7 t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.00384 |  | 0.00384 | +0.00384 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.4676t/a | / | 1.4676t/a | +1.4676t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①