目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	67

附表 建设项目污染物排放量汇总表	68

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周围环境概况图

附图3  项目厂区平面布置图

附图4  滑县中心城区土地利用规划图（2010-2020年）调整完善

附图5  滑县先进制造业开发区总体发展规划（2022-2035）—土地使用规划图

附图6  滑县先进制造业开发区总体发展规划（2022-2035）—产业空间布局规划图

附图7  河南省三线一单综合信息应用平台成果查询图

附图8  项目现场照片

附图9  公示截图

附件：

附件1  委托书

附件2  项目备案证明

附件3  入驻证明

附件4  租赁合同

附件5  迁建前项目环评批复、验收意见和排污登记回执

附件6  营业执照

附件7  法人身份证

附件8  确认书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年加工70万立方米混凝土搅拌站建设项目（迁建） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2406-410526-04-01-207757 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张士强 | 联系方式 | 13837265684 |
| 建设地点 |  | 河南省安阳市滑县先进制造业开发区锦和街道省道222与省道215交叉口西南处 |  |  |
| 地理坐标 |  | 114度34分22.761秒，35度31分11.914秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业30”中55项“石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造” |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 滑县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2406-410526-04-01-207757 |
| 总投资（万元） |  | 2600 | 环保投资（万元） | 68 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.62 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 本项目建设性质为迁建，原厂区位于滑县产业集聚发展规划（2013-2020）规划范围内，迁建后新厂区不再该规划范围内。2022年以滑县产业集聚区作为整合范围组建了滑县先进制造业开发区，并编制了《滑县先进制造业开发区总体发展规划（2022-2035年）》，开发区规划范围调整至1199.87公顷，包含有东西两个片区，迁建后新厂区纳入了先进制造业开发区—东片区规划范围内。 《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）》）目前正在编制中，尚未审批。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《滑县先进制造业开发区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》目前正在编制中，尚未取得环保局的审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | ## 1 与《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》相符性分析 根据《河南省发展和改革委员会关于同意安阳市开发区整合方案的函》（豫发改工业函[2022]40号），同意以滑县产业集聚区作为整合范围组建滑县先进制造业开发区，并成立了滑县先进制造业开发区管理委员会。2022年11月，依据省开发区建设工作领导小组文件《关于开展开发区发展规划编制工作的通知》（豫开[2022]8号）和《安阳市开发区建设工作领导小组文件》（安开[2022]2号）要求，《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035 年）》编制工作正式启动。 目前，《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》和《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》处于编制阶段，尚未审批。 根据规划和规划环评征求意见稿可知，先进制造业开发区规划范围面积为1199.87公顷，分为两个片区，其中西侧为片区1（简称“西片区”），规划面积为576.35公顷，四至范围为：东至文明大道、滑台路，西至政通大道、水厂路，南至长虹大道、农村道路，北至长江路、黄河路、同心湖南侧；东侧为片区2（简称“东片区”），规划面积为623.52公顷，四至范围为：东至东环，西至万顺路，南至长虹大道，北至湘江路、祥光路。 规划期限：2022-2035年，其中近期为2022-2025年，远期为2026-2035年。 规划发展定位：立足区域实际，结合新时期承担省市新使命的发展要求以及当前产业发展新特色和新趋势，打造空间布局合理、产业集群发展、资源集约利用、特色优势鲜明、发展动能强劲的开发区。努力建设成为全国农副产品精深加工示范区、全省绿色能源新材料创新引领区、豫北智能装备制造核心承载区和产业生态优化典范区。 产业发展定位：按照主导产业集群选择原则及依据，结合滑县产业发展重点领域，根据《安阳市开发区整合方案》并结合有关产业发展态势和开发区的产业基础，确定滑县先进制造业开发区主导产业如下： ①农副产品深加工产业：重点发展农副产品深加工、肉制品加工、闲食品加工、高端食品加工等。 ②能源新材料产业：重点发展高端化工制品，合成纤维产业，绿色环保及建材材料，炭基、硅基制品及先进碳硅材料等。 ③智能装备产业：重点发展机械装备智能化制造、粮油机械装备制造、医疗器械装备制造、3C电子科技产品制造、数字创意产品制造等。 产业布局：形成“一区两园五组团”空间布局结构。 “一区”：即滑县先进制造业开发区。 “两园”：即先进制造业开发区东西两个园区。 滑县先进制造业西园：文明大道、滑台路以西区域，用地面积576.35公顷，以农副食品深加工、智能装备制造产业为主。 滑县先进制造业东园：万顺路以东区域，用地面积623.52公顷，以能源新材料、智能装备制造产业为主。 “五组团”：分别为农副食品深加工组团，农业产业融合发展组团，西园智能装备制造组团，东园智能装备制造组团、能源新材料综合组团。 相符性分析：本项目位于滑县锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，占地面积为12000m2，现纳入先进制造业开发区—东片区规划范围内，对照《滑县先进制造业开发区总体发展规划（2022-2035）—土地使用规划图》（见附图5），项目用地性质为第二类工业用地。对照《滑县先进制造业开发区总体发展规划（2022-2035）—产业空间布局规划图》（见附图6），项目所在地属于智能制造装备组团，该组团重点发展机械装备智能化制造、粮油机械装备制造、医疗器械装备制造等，本项目建设性质为迁建，迁建前后不新增产能，原厂区位于滑县城关镇五里铺村东南路西，被征用建设污水处理厂，也属于智能制造装备组团，主要从事商品混凝土生产，与开发区产业发展定位不相冲突。根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明（见附件3），同意本项目入驻。 因此，本项目建设符合《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1 项目“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 经调查，项目评价范围内无野生动物以及国家保护的动植物种类、自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林，项目不涉及水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地等一般生态空间，不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 根据《2023年滑县生态环境状况公报》中环境空气监测浓度及评价结果可知，PM2.5、PM10和臭氧浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，随着《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办[2024]7号）、《滑县2023年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环委办[2023]11号）文件中主要任务的推进实施，如强力推进结构减排、强力推进工业深度治理工程减排、强化挥发性有机物治理减排、强化移动源污染防治减排等，将不断改善区域环境空气质量。 根据《2023年滑县生态环境状况公报》中金堤河大韩桥自动站（岳辛庄）断面监测浓度及评价结果可知，各监测因子浓度值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准的要求。 本项目产生的废气、废水、噪声、固废均能实现达标排放或合理处置，对周边环境影响较小，因此本项目建设不会对区域环境质量产生明显不利的影响，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目占地面积为12000m2，位于先进制造业开发区—东片区，用地性质为第二类工业用地，符合土地利用总体规划，土地资源消耗符合要求。 本项目营运期主要消耗水资源和电力资源，其中生活、生产总用水量为119030.70m3/a，由开发区集中供水管网供给；根据建设单位提供的资料，年用电量为500万kw·h，由开发区集中供电电网供给。项目用电量和用水量较少，资源消耗量相对区域资源总量占比较低，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 2024年02月，河南省生态环境厅公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版），并大力推动生态环境分区管控成果应用，整合全省生态环境分区管控单元和准入清单成果数据，建设了河南省三线一单综合信息应用平台。 本项目位于滑县先进制造业开发区锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，通过河南省三线一单综合信息应用平台进行查询，并结合《安阳市生态环境局关于调整<安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）>的函》（安环函[2023]60号），项目所在地属于滑县先进制造业开发区（见附图7），环境管控单元编码ZH41052620001，本项目与该管控单元符合性分析见表1。 - 本项目与该地区管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控单元; 管控要求; 本项目情况; 相符 性. 编码; 名称. ZH41052620001; 滑县先进制造业开发区; 空间布局约束; 1、空间布局要求以产业开发区规划环评批复文件为主，禁止新建不符合开发区规划和规划环评要求的建设项目。其中位于煤化工产业园的，应符合煤化工产业园产业定位、规划环评和规划环评批复文件的相关要求。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目（符合园区产业定位的项目除外）。3、禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。拆除现有已建成的燃用高污染燃料的设施。 4、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 6、鼓励粮油加工、肉制品加工；服装制造业、纺织织造产业；现代农机制造、医疗器械；高性能复合材料、先进碳材料相关产业入驻。 7、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。; 1、本项目位于东片区智能制造装备组团，主要从事商品混凝土生产，与开发区产业发展定位不相冲突。根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明，同意本项目入驻。 2、本项目主要从事商品混凝土的生产，不属于高排放、高污染项目。 3、本项目使用电能，不建设燃用高污染燃料的设施。 4、本项目建设符合规划环评及批复文件要求。 5、本项目不属于“两高”项目。 6、项目不属于鼓励入驻的相关产业，为允许入驻类产业。 7、本项目符合园区规划或规划环评的要求。; 符 合. 污染物排放管 控; 1、开发区内企业废水必须实现全收集、全处理。 2、排入开发区区集中污水处理厂的企业废水执行相关行业标准，并同时满足符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂尾水排放必须满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）的要求达标排放。 3、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，应执行大气污染物特别排放限值。河南省出台更严格排放标准的，应按照河南省有关规定执行。 4、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 6、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7、化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放。; 1、本项目搅拌机和罐车清洗废水、车辆冲洗废水经处理后，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。 2、根据调查，项目周边尚未敷设污水管道，待开发区内污水管网全覆盖后，生活污水经市政污水管网排入开发区污水处理厂进行处理。 3、本项目颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1 953-2020）要求。 4、本项目使用电能，不涉及高污染燃料。 5、本项目不属于“两高”项目。 6、本项目为水泥制品制造，产品是商品混凝土，不属于耗煤项目。 7、本项目不属于化工项目，不在化工园区内。; 符 合. 环境风险防控; 对土壤重点监管单位企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。; 本项目不属于土壤重点监管单位企业。; 符 合. 资源开发效率 要求; 依托开发区污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 待开发区污水处理厂再生水回用配套设施建设完成后，项目车辆冲洗用水等采用再生水。; 符 合. 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求，即不在生态保护红线内，符合环境质量底线、资源利用上线的要求。 ## 2 产业政策及选址合理性分析 ### 2.1 产业政策相符性分析 本项目属于C3021水泥制品制造，已在滑县发展和改革委员会立项备案，项目代码为2406-410526-04-01-207757（备案文件见附件2），项目建设情况与备案相符性分析详见表2。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类、鼓励类，为允许类，故项目建设符合产业政策要求。 - 本项目建设情况与备案相符性分析一览表 类别; 备案内容; 项目建设情况; 相符性. 项目名称; 年加工70万立方米混凝土搅拌站建设项目（迁建）; 年加工70万立方米混凝土搅拌站建设项目（迁建）; 相符. 建设单位; 滑县高强混凝土有限公司; 滑县高强混凝土有限公司; 相符. 建设地点; 滑县锦和街道省道222与省道215交叉口西南处; 滑县锦和街道省道222与省道215交叉口西南处; 相符. 建设性质; 迁建; 迁建; 相符. 总投资; 2600万元; 2600万元; 相符. 建设规模及内容; 项目占地面积12000平方米，总建筑面积9100平方米，本项目为（豫安滑县工【2010】00067）70万立方米混凝土搅拌站建设项目的迁建项目，不新增产能。建设内容：主要建设办公用房、储料仓库及相关配套用房。; 本项目占地面积为12000平方米，总建筑面积为5730m2，本项目为（豫安滑县工【2010】00067）70万立方米混凝土搅拌站建设项目的迁建项目，不新增产能，主要建设搅拌楼、骨料库、办公室及相关配套用房; 建筑面积减少，其它内容均未发生变动. 主要原辅料及生产工艺; 外购原材料一入仓预混一检测检验一入罐车一销售一清洗车辆。; 外购原材料—粉料入仓、砂石入库—砂子筛分—计量、混合搅拌—混凝土检测检验（混凝土物理实验）—入罐车—销售，并对进出车辆进行冲洗; 生产工艺进行细化，基本相符. 主要生产设备; 搅拌机、主站除尘器、配料运输车、铲车等。; 搅拌机、配料机、滚筒筛、覆膜袋式除尘器、运输罐车、铲车、实验设备、砂石分离机、车辆自动冲洗装置等。; 设备种类进行细化，基本相符. ## 注：①备案中的项目名称、建设单位、建设地点、建设性质、总投资与实际建设内容均相符；②备案内容简化了生产工艺和设备，仅列出了主要的生产工段和设备，本评价对项目生产工艺和设备种类进行细化，项目主要生产工艺和设备与备案内容基本相符。 ### 2.2 项目选址可行性分析 本项目主要从事商品混凝土的生产，位于滑县锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，占地面积为12000m2，与滑县新鑫田园开发有限公司签订了土地租用合同（见附件4），对照《滑县中心城区土地利用规划图（2010-2020年）调整完善》（见附图4），用地性质属于建设用地。 本项目所在地纳入先进制造业开发区—东片区规划范围内，对照《滑县先进制造业开发区总体发展规划（2022-2035）—土地使用规划图》（见附图5），项目用地性质为第二类工业用地。对照《滑县先进制造业开发区总体发展规划（2022-2035）—产业空间布局规划图》（见附图5），项目所在地属于智能制造装备组团，与开发区产业发展定位不相冲突。根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明（见附件3），同意本项目入驻。 据调查，本项目周围50m范围内无环境敏感点，不在食品生产、药品制造等严防污染企业所规定的环保、安全防护距离内，周围不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区等生态敏感区，符合国家产业政策、相关规划和“三线一单”要求。 本项目各生产工序在封闭车间内进行，产生的废气污染物为颗粒物，采用覆膜袋式除尘器进行处理，排放浓度满足排放标准的要求。项目无废水排放，固体废物均能得到综合利用或合理处置，对周围环境的影响较小。 因此，本项目的建设无明显环境制约因素，与周围环境具有相容性，本评价认为项目选址可行。 ## 3 与饮用水源保护区划相符性分析 ## 3.1 县级集中式饮用水水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）内容可知，滑县共2个县级集中式饮用水水源保护区，目前滑县一水厂地下水井群（道口镇西南，共10眼井）已取消，滑县二水厂地下水井群分布与本项目位置关系见下表。 - 本项目与县级集中式饮用水水源地位置关系一览表 序号; 饮用水水源地; 保护区范围; 与项目位置关系. 1; 滑县二水厂地下水井群（道口镇人民路南段，共7眼井）; 一级保护区范围：取水井外围30m的区域; 本项目距离二级保护区约5.4 km，不在其保护区范围内. 二级保护区范围：一级保护区外，东至文明路、西至大宫东路东边界、南至新飞路、北至振兴路的区域. ## 3.2 乡镇级集中式饮用水水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），滑县共9个乡镇集中式饮用水水源保护区，其分布如下表。 - 滑县乡镇集中式饮用水水源保护区一览表 序号; 饮用水水源地; 保护区范围. 1; 滑县半坡店乡地下水井群（共2眼井）; 一级保护区范围：取水井外围30米的区域. 2; 滑县牛屯镇地下水井群（共2眼井）; 一级保护区范围：水管站厂区及外围东3米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域. 3; 滑县焦虎乡地下水井群（共2眼井）; 一级保护区范围：水管站厂区及外围南10米、北10米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域. 4; 滑县瓦岗寨乡地下水井群（共2眼井）; 一级保护区范围：取水井外围30米的区域. 5; 滑县留固镇地下水井群（共2眼井）; 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域. 6; 滑县赵营乡地下水井群（共2眼井）; 一级保护区范围：水管站厂区及外围南20米至006乡道的区域. 7; 滑县桑村乡地下水井群（共2眼井）; 一级保护区范围：水管站东院（1号取水井），水管站西院及外围南30米的区域（1号取水井）. 8; 滑县万古镇地下水井群（共2眼井）; 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13米、南13米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域. 9; 滑县高平镇地下水井群（共2眼井）; 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30米、西30米、南20米、北40米的区域. 二级保护区范围：一级保护区外围400米的区域. 本项目所在地属于滑县先进制造业开发区，经查上表可知，无规划的乡镇级集中式饮用水水源，符合《河南省乡镇集中式饮用水源保护区划》（豫政办[2016]23号）要求。 ## 3.3 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源保护区 根据滑县人民政府办公室《关于划定滑县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）的通知》（滑政办[2019]40号，对全县37个日供水在1000吨或供水人口在10000人以上的地下水集中式饮用水水源地划定了保护范围（区），其分布如下表。 - 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源保护区一览表 序号; 饮用水水源地; 保护区范围. 1; 枣村乡; 枣村乡马庄村地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1号取水井外围30米及水厂内部区域且东至028乡道，2号取水井外围30米的区域。. 2; 枣村乡宋林村地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 3; 留固镇; 留固镇五方村地下水井群（共8眼井）; 一级保护区范围:1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西至213省道，3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，5、6、7、8号取水井外围30米的区域。. 4; 留固镇双营村地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 5; 半坡店镇; 半坡店镇西常村地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30米的区域。. 6; 半坡店镇王林村地下水井群（共3眼井）; 一级保护区范围:1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米的区域。. 7; 半坡店镇东老河寨村地下水井群（共1眼井）; 一级保护区范围:1号取水井外围30米。. 8; 王庄镇; 王庄镇莫洼村地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 9; 王庄镇刑村地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 10; 小铺乡; 小铺乡小武庄村地下水井群（共4眼井）; 一级保护范围（区）:1、2、3号取水井外围30米的区域，4号取水井外围30米及水厂内部区域。. 11; 焦虎镇; 焦虎镇桑科营村地下水井群（共3眼井）; 一级保护范围（区）:1号取水井外围30米及水厂内部区域且北至054乡道，2、3号取水井外围30米区域。. 12; 城关街道; 城关街道张固村地下水井群（共3眼井）; 一级保护范围（区）:1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 13; 产业集聚区; 滑县新区董固城地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 14; 上官镇; 上官镇吴村地下水井群（共4眼井）; 一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至215省道，3、4号取水井外围30米区域。. 15; 上官镇孟庄村地下水井群（共4眼井）; 一级保护范围（区）:1、3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 16; 上官镇上官村地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 17; 上官镇郭新庄村地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 18; 八里营镇; 八里营镇红卫村地下水井群（共4眼井）; 一级保护范围（区）:1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西至002县道，4号取水井外围30米区域。. 19; 八里营镇卫王殿地下水井群（共3眼井）; 一级保护范围（区）:1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 20; 大寨乡; 大寨乡冯营水厂地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 21; 大寨乡小田村地下水井群（共5眼井）; 一级保护范围（区）:1、2、3、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域。. 22; 高平镇; 高平镇子厢村地下水井群（共3眼井）; 一级保护范围（区）:1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 23; 白道口镇; 白道口镇石佛村地下水井群（共6眼井）; 一级保护范围（区）:1、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域且东南至101省道，2、3、6号取水井外围30米区域。. 24; 白道口镇民寨村地下水井群（共3眼井）; 一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30米区域，3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 25; 老店镇; 老店镇吴河寨村地下水井群（共4眼井）; 一级保护范围（区）:1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至008县道，4号取水井外围30米区域且西至008县道。. 26; 老店镇西老店村地下水井群（共5眼井）; 一级保护范围（区）:1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4、5号取水井外围30米区域。. 27; 瓦岗寨乡; 瓦岗寨乡大范庄村地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1号取水井外围30米及水厂内部区域且西至056乡道，2号取水井外围30米区域且西至056乡道。. 28; 慈周寨镇; 慈周寨镇西罡村地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 29; 慈周寨镇慈一村地下水井群（共4眼井）; 一级保护范围（区）:1号取水井水厂内区域，2、3、4号取水井外围30米的区域。. 30; 慈周寨镇寺头村地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1号取水井外围30m及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 31; 桑树乡; 桑树乡高齐丘村地下水井群（共4眼井）; 一级保护范围（区）:1、2、3号取水井外围30m及水厂内部区域，4号取水井外围30米的区域。. 32; 老爷庙乡; 老爷庙乡孔村地下水井群（共3眼井）; 一级保护范围（区）:1号取水井外围30m及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米的区域。. 33; 老爷庙乡王伍寨村地下水井群（共3眼井）; 一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30m及水厂内部区域，3号取水井外围30米的区域。. 34; 老爷庙乡西中冉村地下水井群（共5眼井）; 一级保护范围（区）:1、2、5号取水井外围30m及水厂内部区域，3、4号取水井外围30米的区域。. 35; 万古镇; 万古镇梁村地下水型水井群（共7眼井）; 一级保护范围（区）:1、2、3号取水井外围30m区域，4、5、6、7号取水井外围30米及水厂内部区域。. 36; 牛屯镇; 牛屯镇张营村地下水井群（共2眼井）; 一级保护范围（区）:1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 37; 牛屯镇位园村地下水型井群（共4眼井）; 一级保护范围（区）:1、3号取水井外围30m区域，2、4号取水井外围30米及水厂内部区域。. 项目位于滑县先进制造业开发区锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，距离城关街道张固村地下水井群约2.5km，距离滑县新区董固城地下水井群约2.7km，故项目选址不在滑县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）内。 ## 4 与河南省2024年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案相符性分析 ## 下面具体分析本项目与其内容的相符性。 - 本项目与蓝天、碧水、净土保卫战实施方案相符性分析一览表 类别; 文件内容; 本项目建设情况; 相符 性. 河南省2024 年蓝天保卫战实施方案; 8.深入推进超低排放改造。高质量推进钢铁、水泥、焦化行业全工序、全流程超低排放改造，严把工程质量，加强运行管理，推动行业绿色低碳转型升级。2024年5月底前，建立水泥、焦化企业超低排放改造任务清单，明确改造技术路线和时限要求，2024年年底前，长流程和短流程钢铁企业完成有组织、无组织超低排放评估监测和中钢协公告；水泥、焦化企业基本完成有组织和无组织超低排放改造。对全面完成超低排放改造并公告的企业，可开展A级绩效评级工作，重污染天气预警期间A级企业可采取自主减排措施。; 本项目主要从事商品混凝土的生产，严格按照商砼搅拌站A级企业要求进行建设，产生的废气污染物主要为颗粒物，采用可行且高效的覆膜除尘治理技术，能够实现达标排放; 符合. 18.深化扬尘污染精细化管控。聚焦建筑施工、城市道路、车辆运输、线性工程、矿山开采和裸露地面等重点领域，细化完善全省重点扬尘污染源管控清单，建立施工防尘措施检查制度，按照“谁组织、谁监管”原则，明确监管责任，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等管理，提升扬尘污染精细化管理水平。推进全省扬尘污染防治智慧化监控平台互联互通，推动5000平方米及以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。工程项目将防治扬尘污染费用纳入工程造价，作为专项费用用于扬尘治理。强化道路扬尘综合治理，开展渣土、物料等运输车辆规范化整治，依法查处遗撒滴漏或扬散物料、不按照规定路线、时段行驶等违法行为，城市建成区道路机械化清扫率达到80%以上。逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报。; 本项目施工期主要进行土地平整和硬化、厂房建设、设备安装等，严格落实施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等扬尘污染防治措施，施工场地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。上述防治扬尘污染费用纳入工程造价，作为扬尘治理的专项费用。此外，将物料运输车辆管理纳入日常施工监督范围，按照规定路线、时段行驶，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控。; 符合. 25.开展环境绩效等级提升行动。修订重点行业绩效分级管理实施细则，建立“有进有出”动态调整机制，分行业分类别建立绩效提升企业名单，推动钢铁、水泥、焦化、化工、铸造、耐材、工业涂装、包装印刷等重点行业环保绩效创A，全力帮扶重点行业企业对照行业先进水平实施生产和治理工艺装备提升改造，不断提升环境绩效等级。; 本项目建设性质为迁建，主要从事商品混凝土的生产，严格按照商砼搅拌站A级企业要求进行建设。; 符合. 河南省2024年碧水保卫战实施方案; 2.推动“金堤河一河一策”治理实施。坚持以小流域治理推动大流域改善，围绕金堤河水质目标，针对金堤河流域存在的突出问题，加快推动城镇污水处理及管网建设、工业污染防治、水生态保护修复等一批生态环境保护治理工程进度，促进金堤河流域水生态环境改善。; 距离本项目最近的地表水体为城关河，其向东北流入金堤河。项目搅拌机和罐车清洗废水、车辆冲洗废水经处理后，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥，对金堤河的影响较小。; 符合. 5.深化工业园区水污染整治。开展工业园区污水收集处理能力、污水资源化利用能力、监测监管能力提升行动和化工园区“污水零直排区”建设行动，补齐园区污水收集处理设施短板。到2024年底，化工园区基本建成独立专业化工生产废水集中处理设施（或依托骨干企业）；国家级工业园区配套的污水管网质量和污水收集效能明显提升。根据中央生态环境保护督察整改要求，重点推动濮阳工业园区、安阳新型化产业园区铜冶片区、方城县先进制造业开发区、漯河市淞江产业集聚区污水处理厂建设，以及尽快恢复焦作孟州皮毛加工产业园区污水处理厂运行，实现工业废水应收尽收集中处置。; 本项目位于滑县先进制造业开发区，根据调查，项目所在地周边尚未敷设污水管道，待开发区内污水管网全覆盖后，生活污水经市政污水管网排入开发区污水处理厂进行处理。; 符合. 河南省2024年净土保卫战实施方案; 6.加强关闭搬迁企业地块风险管控。动态更新全省关闭搬迁企业优先监管地块清单，对无监测数据的地块，2024年12月底前全部完成重点监测。加强暂不开发利用污染地块风险管控，县级制定污染地块及优先监管地块风险管控年度计划，落实风险管控措施，组织开展环境质量监测。省级定期利用卫星遥感等手段开展暂不开发污染地块检查，发现违规开发利用情况的予以通报，并将结果纳入污染防治攻坚战成效考核。; 本项目建设性质为迁建，原厂区被征用建设污水处理厂。项目主要从事商品混凝土的生产，不涉及有毒有害的原辅料，不产生危险废物，生活污水、搅拌机和罐车清洗废水、车辆冲洗废水均不涉及重金属、持久性有机污染物和有毒有害物质，对周围土壤影响较小。; 符合. ## 5 与滑县2023年大气污染防治、碧水、净土保卫战实施方案相符性分析 下面具体分析本项目与其内容的相符性。 - 本项目与大气污染防治、碧水、净土保卫战实施方案相符性分析一览表 类别; 文件内容; 本项目建设情况; 相符 性. 滑县2023年大气污染防治攻坚战实施方案; 2.遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划，产业政策，“三线一单”，规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低本平项目准入关口。全县禁止新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氮)、焦化，铝用炭素，铅锌冶炼(含再生铅)，含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能。钢铁、水泥、平板玻璃严格按照《河南省钢铁、电解铝、水泥玻璃行业产能置换实施细则(试行)的通知》(豫工信材(2021〕144号)有关规定进行产能置换及项目建设。; 本项目属于水泥制品制造，产品为商品混凝土，不属于“两高”项目，项目建设符合规划、产业政策、“三线一单”、区域污染物削减等要求，不属于禁止新增产能行业，不涉及产能置换。; 符合. 3.强化项目环评及“三同时”管理。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉、炉窑的其他行业，新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平；大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上全部修建铁路专用线；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 本项目严格执行环评及“三同时”制度，属于水泥制品制造，建设性质为迁建，严格按照商砼搅拌站A级企业绩效指标要求进行建设，项目砂石大宗物料用量低于150万吨，粉状物料、产品混凝土由专用的罐车运输，原料采购和产品销售主要在本县城内及周边临近区域，运输距离不长。; 符合. 16.开展重点行业深度治理。坚持源头防治，降低污染物排放总量，按照上级要求对全县砖瓦窑、垃圾发电等2行业提出排放限值，“一企一策”确定有组织排放、无组织排放治理项目，实现重点行业深度治理全覆盖。提升治污设施处理能力和运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制。; 本项目主要从事商品混凝土的生产，外购的砂石由汽车运输进厂，储存在封闭骨料库，顶部安装雾化喷淋装置。水泥、粉煤灰等粉状物料由罐车运输进行，通过气力输送装置送入筒仓储存。各产尘工段安装有集气装置并配备覆膜袋式除尘器，为可行治理技术，颗粒物经过处理后，能够实现达标排放。; 符合. 41.严控施工扬尘污染。（1）加强管理。全县各类施工工地严格落实“六个百分之百”扬尘防治措施和“三员管理”等制度。加强拆迁项目湿法作业扬尘防治措施，专人负责全程监督，强化开复工验收、“两个禁止”等扬尘治理制度机制。监督建成区施工工地杜绝使用“黑渣土车”、拖拉机、柴油三轮车等高污染车辆。（2）规范设施。施工工地围挡顶部安装喷淋系统；脚手架上应沿架体周长方向设置一道喷雾装置，喷头水平间距不宜大于5m。落地式脚手架应在距地面10m高度左右设置；附着式升降脚手架、悬挑式脚手架应在架体最底部设置，减少作业面扬尘污染；工地工程车辆出入口应设置全封闭自动洗车装置，确保车辆冲洗干净。电源水源不具备条件或受场地局限等特殊情况无法安装自动喷淋设施的，可采用移动式冲洗设备。; （1）施工期主要进行土地平整和硬化、厂房建设、设备安装等，严格落实施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等扬尘污染防治措施和“三员管理”等制度。制定开复工验收、“两个禁止”等制度，不使用“黑渣土车”、拖拉机、柴油三轮车等高污染车辆。（2）施工工地规范化建设围挡顶部安装喷淋系统、脚手架上沿架体周长方向设置一道喷雾装置、出入口设置全封闭自动洗车装置等设施; 符合. 滑县2023年碧水保卫战实施方案; 19.实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理，推动地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。积极创建废水循环利用标杆企业、标杆园区。; 本项目搅拌机和罐车清洗废水经砂石分离机预处理后，排入沉淀池，沉淀处理后的水回用于搅拌工段，不外排；车辆冲洗废水经沉淀处理后，循环使用，不外排。; 符合. 21.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，持续落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。持续在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求，行业类别为C3021水泥制品制造，不属于造纸、焦化、氮肥等重点水污染物排放企业。; 符合. 滑县 2023 年深入打好净土保卫战实施方案; 10.加强关闭搬迁企业地块风险管控。利用重点行业企业用地土壤污染状况调查成果和注销、撤销排污许可企业信息，将可能存在土壤污染风险的关闭搬迁企业地块纳入监管，确定全县优先监管地块清单，推进土壤污染状况调查和土壤污染风险评估；有污染扩散风险的，开展环境监测，农药、化工行业依法落实风险管控或修复措施。加强暂不开发利用污染地块风险管控，县级制定污染地块风险管控年度计划，落实风险管控措施，利用无人机、视频监控等手段开展检查。; 本项目建设性质为迁建，原厂区被征用建设污水处理厂。项目主要从事商品混凝土的生产，不涉及有毒有害的原辅料，不产生危险废物，生活污水、搅拌机和罐车清洗废水、车辆冲洗废水均不涉及重金属、持久性有机污染物和有毒有害物质，对周围土壤影响较小，未纳入监督管理名单内。; 符合. ## 6 与《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政[2024]12号）相符性分析 下面具体分析本项目与其内容的相符性。 - 本项目与豫政[2024]12号文相符性分析一览表 文件内容; 本项目情况; 相符性. 严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。推进钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立烧结、球团和热轧企业及工序，推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。统筹落实国家“以钢定焦”有关要求，研究制定焦化行业产能退出实施方案。到2025年，全省短流程炼钢产量占比达15%以上，郑州市钢铁企业全部退出。; 本项目主要从事商品混凝土的生产，不在《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号）第一类8个行业以及第二类19个行业范围内，不属于“两高”项目。; 符 合. 加快淘汰落后低效产能。落实国家产业政策，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，将大气污染物排放强度高、清洁生产水平低、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；加快淘汰步进式烧结机、球团竖炉、独立烧结、独立球团、独立热轧工序以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉；有序退出砖瓦行业6000万标砖/年以下烧结砖及烧结空心砌块生产线，鼓励各省辖市、济源示范区、航空港区城市规划区内的烧结砖瓦企业关停退出。2024年年底前，钢铁企业1200立方米以下炼铁高炉、100吨以下炼钢转炉、100吨以下炼钢电弧炉、50吨以下合金钢电弧炉原则上有序退出或完成大型化改造。; 本项目属于水泥制品制造，产品为商品混凝土，建设符合国家产业政策要求，不涉及炉窑烧结工序，不属于“两高”项目，排放的废气污染物主要为颗粒物，采用可行的覆膜袋式治理技术，清洁生产水平较高，不涉及烧结机、球团竖炉、独立烧结等工序，不属于淘汰落后低效产能的项目。; 符 合. 持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船，鼓励各省辖市、济源示范区、航空港区探索发展“外集内配”生产生活物资公铁联运模式。到2025年，集装箱公铁、铁水联运量年均增长15%以上，省内水路货运量突破7000万吨，力争全省公路货物周转量占比较2022年下降10个百分点，铁矿石、焦炭等大宗物料清洁运输（含使用新能源汽车运输，下同）比例达到80%。加快推进“公转铁”“公转水”，充分发挥既有线路效能，推动共线共用和城市铁路场站适货化改造。加快实施铁路专用线进企入园“653”工程，推动中铁路港、国际物流枢纽等一批铁路专用线建设，支持周口、漯河、信阳等市港口配套建设铁路专用线，加快郑州、南阳、洛阳、商丘等市铁路物流基地建设。新（改、扩）建项目原则上采用清洁运输方式，并将清洁运输作为项目审核和监管重点。加强用地、验收投运、车皮调配、铁路运价等措施保障。; 本项目砂石大宗物料的用量低于150万吨，由汽车运输进厂，水泥、粉煤灰等粉料由专用的罐车运输进厂，主要外购本县城内及周边临近区域的企业，运输距离不长，优先采用新能源车运输；产品由混凝土罐车运输，主要销售给本县城内及周边临近区域施工企业，优先采用新能源车运输。; 符 合. 深化扬尘污染综合治理。严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理，鼓励建筑项目积极采用装配式建造等绿色施工技术。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工，逐步推动5000平方米以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施并接入当地监管平台。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，对长期未开发的建设裸地进行排查整治。到2025年，城市建成区主次干道机械化清扫率达到90%以上，城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目施工期主要进行土地平整和硬化、厂房建设、设备安装等，严格落实施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等扬尘污染防治措施，并将物料运输车辆管理纳入日常施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控。; 符 合. ## 7 与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办[2023]3号）相符性分析 下面具体分析本项目与其内容的相符性。 - 本项目与豫环委办[2023]3号文相符性分析一览表 文件内容; 本项目情况; 相符性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案; - 大气减污降碳协同增效行动 - 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 本项目主要从事商品混凝土的生产，不属于“两高”项目。项目已取得了备案证明，建设符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”等相关政策要求。 项目不属于禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝等行业产能，建设性质为新建，严格执行环评及“三同时”管理制度。项目不涉及锅炉、炉窑等，污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等严格按照商砼搅拌站A级企业绩效指标要求进行建设。 项目主要从事商品混凝土的生产，砂石大宗物料用量低于150万吨，粉状物料、产品混凝土由专用的罐车运输，原料采购和产品销售主要在本县城内及周边临近区域，运输距离不长。; 符 合. - 工业污染深度治理攻坚行动 - 实施工业污染排放深度治理。推进玻璃、煤化工、无机化工、化肥、有色、铸造、石灰、砖瓦、耐火材料、炭素、生物质锅炉、生活垃圾焚烧等行业锅炉炉窑深度治理，全面提升治污设施处理能力和运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，确保稳定达标排放。推进氨排放治理，加强电力、钢铁、水泥、焦化等重点行业烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，减少大气氨排放。建立并动态更新重点行业企业全口径清单，实施精细化管理。; 本项目砂石骨料等入库储存，车间顶部安装有雾化喷淋装置，水泥、粉煤灰等粉料入筒仓储存，生产过程中产生的粉尘主要来自上料、搅拌和筛分等工段，采用覆膜袋式除尘技术，其属于可行技术，粉尘经过处理后，能够实现达标排放。项目不产生氮氧化物，不涉及氨逃逸排放。 项目建成后，严格按照相关要求将有关数据上传至河南省涉气工业企业全口径清单数据信息系统。; 符 合. - 强化扬尘综合管控。各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。严格落实扬尘污染防治“两个标准”要求，加强施工扬尘动态化、精细化管理，强化土石方作业、渣土运输扬尘问题的监管，增加作业车辆和机械冲洗频次，严禁带泥上路行驶。强化道路扬尘综合整治，加大机械化清扫与保洁力度，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果。对城市连片裸露地面、易产尘堆放场所以及废旧厂区等进行排查建档并采取围挡、苫盖、洒扫或绿化、硬化等抑尘措施，提升扬尘污染精细化管理水平。; 本项目施工期主要进行土地平整和硬化、厂房建设、设备安装等，严格落实“六个百分之百”、“两个禁止”等扬尘污染防治措施，并将物料运输车辆管理纳入日常施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控。; 符 合. ## 7 与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》豫环文[2019]84号(2)相符性分析 本项目属于C3021水泥制品制造，产品为商品混凝土，严格按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（豫环文[2019]84号（2））中“十五、混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准”要求进行建设，具体如下表。 - 本项目与豫环文[2019]84号(2)文相符性分析一览表 类别; 文件内容; 本项目情况; 相符 性. 料场密闭治理; （1）所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 （2）密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； （3）车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； （4）所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘； - （5）每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用； （6）库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; （1）本项目原辅料、半成品、产品均进库/入筒仓存放，厂界内无露天堆放物料； （2）本项目包括堆放区、工作区和主通道区整个堆场料区全密闭； （3）本项目搅拌楼全封闭，骨料库大门安装有自动感应门，在无车辆出入时将门关闭； （4）本项目厂区地面硬化或绿化，定期清扫，除物料堆放区外，无明显积尘； （5）本项目下料口设置集气罩，并配套独立的除尘设施； （6）本项目骨料库顶部安装有雾化喷淋装置，装卸和储存时定期开启该装置。; 符 合. 物料输送环节治理; （1）散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施； （2）皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统； （3）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； （4）除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苦盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; （1）本项目砂子筛分后通过封闭皮带输送至配料机，石子人工使用铲车直接投入配料机，然后由封闭皮带廊道输送至搅拌机，皮带输送机受料点、卸料点设置密闭罩，并配备除尘设施； （2）本项目皮带输送机在密闭廊道内运行，所有落料位置设置密闭罩，配有覆膜袋式除尘器； （3）本项目运输车辆装载高度符合要求，并采用苫布覆盖，禁止厂内露天转运散状物料； （4）除尘器卸灰区封闭，不直接卸落到地面；; 符 合. 生产环节治理; - 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施； - （2）产生VOCs工序应有完善的废气收集及处理系统 - （3）其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统; - （1）本项目配料机上料口三面围挡，进料口一侧设置软帘，顶部设置集气罩，滚筒筛密闭作业，收集的废气通入覆膜袋式除尘器进行处理，均在骨料库内作业，该车间顶部安装有雾化喷淋装置；搅拌工段在封闭的搅拌楼内作业，设置集气设施并配备覆膜袋式除尘器； （2）本项目不涉及VOCs； （3）本项目生产区不散放物料，各产尘工段均设置有集气装置并配有除尘设施，在封闭良好的车间内运行; 符 合. 厂区、车辆治理; - 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化； - 对厂区道路定期洒水清扫； - 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; - 本项目厂区全部硬化或绿化，道路平整无破损、无积尘，无裸露空地； - 每天定期对厂区道路进行洒水清扫，确保无积尘； - 厂区出入口安装1套车辆冲洗装置，并配有1座10m3的沉淀池，对车辆冲洗废水进行收集处理，循环使用；; 符 合. 建设完善监测系统; - 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等降尘设施； - 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; - 本项目厂区内安装视频监控和空气微站等设施，排放数据在厂内显眼位置随时公开; 符 合. ## 8 与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 本项目属于C3021水泥制品制造，建设性质为迁建，严格按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中商砼搅拌站A级企业要求进行建设，具体如下表。 - 与商砼搅拌站A级企业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 使用电、天然气等能源; 本项目使用清洁的电能; 符 合. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类。项目建设符合行业政策；符合河南省政策要求；符合安阳市规划要求。; 符 合. 污染治理技术; 1.沥青烟、PM治理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）； 2.对排放的VOCS进行全面收集，经去除PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 3.沥青槽及沥青储罐排气经密闭收集后，经去除PM（沥青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 4.燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧。; 1.本项目不涉及沥青烟，产生的废气污染物主要为颗粒物，采用去除效率达到99.9%的覆膜袋式除尘器； 2.本项目产品是商品混凝土，生产过程中不产生VOCS； 3.本项目不涉及沥青槽及沥青储罐； 4.本项目不涉及燃气锅炉（导热油炉）。; 符 合. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐设置在厂房内，呼吸孔安装VOCS收集净化设施； 2.所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动联锁系统； 3.各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统； 4.沥青砼搅拌（拌和）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施； 5.除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭； 6.料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态；出入口配备自动门； 7.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.本项目水泥、粉煤灰、矿粉均为粉料，储存在封闭筒仓内；石子、砂子均储存在封闭的骨料库内，不涉及沥青储罐； 2.石子、砂通过密闭皮带输送至搅拌楼；外购水泥、粉煤灰、矿粉由罐车运输进厂，采用气力输送的方式卸入密闭筒仓，经螺旋输送机送至搅拌机；外加剂通过管道泵入搅拌机内，均采用密闭输送； 3.本项目不涉及物料破碎，搅拌、皮带受料点和转载点、上料、筛分等设置集尘罩并配置覆膜袋式除尘器，粉料筒仓仓顶均配有覆膜袋式除尘器；搅拌机皮带受料点和转载点设置密闭罩及覆膜袋式除尘器，无明显粉尘逸散； 4.本项目不涉及沥青搅拌楼； 5.本项目仓顶除尘器收集的粉尘直接回落至筒仓内，其他除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭的袋装收集，卸灰区进行封闭； 6.本项目砂子和石子储存在骨料库内，该车间进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； 7.本项目厂区地面全部硬化或绿化，禁止出现成片裸露土地。; 符 合. 1.企业出厂口和料场出口处【1】配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗； 2.洗车台周边配备视频监控，有辅助照明系统，视频监控记录能够保存三个月以上； 3.洗车台全自动操作，有最低冲洗时间控制功能，具备自动和手动冲洗功能；洗车台长度不低于18米，配备热风烘干系统； 4.洗车台配废水处理系统。; 1、企业出厂口与料场出入口距离较近，小于100m，厂区合计配设1处自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗； 2.本项目洗车台周边配备视频监控，辅助照明系统，视频监控记录能够保存三个月以上； 3.根据《河南省生态环境厅办公室关于进一步加强重污染天气重点行业绩效分级工作的通知》（豫环办〔2021〕57号）文件要求中“各地要规范和加强商砼行业绩效分级管理工作，结合本地实际，鼓励申报绩效分级A级的企业安装长度不低于18米、配备热风烘干系统的洗车台，不再做强制要求”，本项目设置的洗车台全自动操作，有最低冲洗时间控制功能，具备自动和手动冲洗功能； 4.本项目洗车台配废水处理系统。; 符 合. 排放限制; 1.PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度均不高于10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%； 3.厂界PM排放浓度不高于1mg/m3； 4.锅炉（导热油炉）烟气排放要求：PM、SO2、NOx排放浓度不超过5、10、30mg/m3（基准氧含量3.5%）。; 1.项目颗粒物经过覆膜袋式除尘器处理后，有组织排放浓度均不高于10mg/m3； 2.本项目不涉及VOCs； 3.本项目执行厂界PM排放浓度不高于1mg/m3； 4.本项目不涉及锅炉。; 符 合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。; 1.本项目有组织排放口按当地生态环境部门要求确定是否安装烟气排放自动监控设施（CEMS）； 2.本项目属于登记管理，有组织排放口应按照排污许可管理要求开展自行监测； 3.本项目涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，并与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.本项目厂区内主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。; 符 合. 环境管理水平; 环保档案：1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目建成后，建立环保档案，具体包括：1、环评批复文件和竣工环保验收文件；2、排污许可登记回执；3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）; 符 合. 台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录。; 本项目建成后，建立台账记录，具体包括：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.本项目不涉及危废，固废处理记录。; 符 合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目建成后，设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 符 合. 运输方式; 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国六排放标准车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目建成后，物料运输严格执行如下要求： 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国六排放标准车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 符 合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 本项目建成后，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 符 合. 备注【1】：料场口与出厂口距离在100米以内的可合并安装1处洗车台. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 1 项目由来 ## 滑县高强混凝土有限公司原名为长垣县同力水泥有限责任公司滑县高强混凝土搅拌分公司，成立于2010年，位于滑县城关镇五里铺村东南路西，占地面积为14000m2，投资建设了年加工70万立方米混凝土搅拌站建设项目，设有两条混凝土生产线，该项目于2010年11月11日通过安阳市环保局审批，批复文号为安环建表[2010]166号，2011年6月24日，通过滑县环保局组织的竣工环保验收，验收意见文号为滑环验表[2011]019号。 ## 该项目所在地紧邻滑县第二污水处理厂，该污水处理厂主要收集处理开发区内的生活污水和工业废水，已满负荷运行，对工业废水处理能力较低，随着开发区各企业的入驻，已不能满足开发区的发展要求。故先进制造业开发区管理委员会计划投资28867.76万元在现有第二污水处理厂东北侧新建一座设计处理规模为50000 m3/d污水处理厂项目，需要征用滑县高强混凝土有限公司土地。经友好协商，滑县高强混凝土有限公司同意将厂区搬迁到锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，租用锦和街道田园公司土地面积约12000m2，该地块现已纳入先进制造业开发区—东片区规划范围内。 迁建后项目产品产量未发生变动，主体工艺不变，为了节约水泥、改善混凝土性能，在原有的原辅料种类的基础上增加矿粉，优化各组分配比，新增砂子筛分工段，主要去除部分泥土、细粉等杂质，使其满足混凝土用砂的要求。迁建后严格按照商砼搅拌站A级企业绩效分级指标建设，可有效提升运行管理和污染治理设施水平，加强无组织排放控制。本项目已在滑县发展和改革委员会备案，项目代码为2406-410526-04-01-207757。 ## 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《河南省建设项目环境保护条例》等相关环境保护法律、法规规定，本项目需进行环境影响评价工作。经查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中55项“石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，应当编写环境影响报告表。 ## 受建设单位委托，我公司承担“年加工70万立方米混凝土搅拌站建设项目（迁建）”（下文简称“本项目”）的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司立即组织相关技术人员调查和收集有关资料，并对项目进行现场踏勘。在建设单位的配合之下，我公司编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审批，为项目实施和管理提供参考依据。 ## 2 工程组成 本项目占地面积为12000m2，建筑面积为5730m2，主要包含骨料库、搅拌楼、办公室等，主要由主体工程、储运工程、环保工程等组成，主要建设内容见表12。 - 项目组成及主要建设内容一览表 类别; 建设内容; 工程内容. 主体 工程; 180型搅拌楼; 一座，彩钢结构，建筑面积为45m2，高度为15m，主要设有一台HZS180型搅拌机，粉料、水和外加剂等计量、控制系统. 270型搅拌楼; 一座，彩钢结构，建筑面积为45m2，高度为15m，主要设有一台HZS270型搅拌机，粉料、水和外加剂等计量、控制系统. 储运工程; 180型混凝土生产线; 筒仓; 封闭在车间内，建筑面积为355m2; 五个，具体为3个300t水泥筒仓、1个300t粉煤灰筒仓、1个200t矿粉筒仓. 外加剂储罐; 一个，规格为20t. 270型混凝土生产线; 筒仓; 封闭在车间内，建筑面积为355m2; 五个，具体为3个300t水泥筒仓、1个300t粉煤灰筒仓、1个200t矿粉筒仓. 外加剂储罐; 一个，规格为20t. 骨料库; 一座，1F，建筑面积为4500m2，高度为12m，用于储存砂子、石子. 辅助工程; 办公室; 一座，1F，彩钢结构，建筑面积为300m2. 实验室; 一座，1F，彩钢结构，建筑面积为100m2，对原材料和混凝土进行质量控制和物理检测，不涉及化学反应. 门卫室; 一座，1F，彩钢结构，建筑面积为30m2. 公用 工程; 供水; 由开发区集中供水管网供给. 供电; 由开发区集中供电电网供给. 环保 工程; 废气; 骨料装卸、堆放粉尘; ①车间全封闭，地面进行硬化，装卸过程在车间中进行，不得露天作业，车间顶部安装喷淋雾化装置；②装卸时尽量降低物料落差，以减少扬尘产生；③车间进出大门安装自动感应门. 砂子上料和筛分工段粉尘; 滚筒筛上料斗三面封闭，顶部加装集气罩，密闭作业，出料口设置密闭罩; 共用1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA001）. 270型混凝土生产线; 骨料上料粉尘; 配料机上料斗三面封闭，顶部加装集气罩. 皮带输送粉尘; 皮带全封闭，受料点和转载点设置密闭罩. 搅拌粉尘; 搅拌机封闭作业，设置集气管道+1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA002）. 180型混凝土生产线; 骨料上料粉尘; 配料机上料斗三面封闭，顶部加装集气罩; 共用1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA003）. 皮带输送粉尘; 皮带全封闭，受料点和转载点设置密闭罩. 搅拌粉尘; 搅拌机封闭作业，设置集气管道+1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA004）. 筒仓粉尘; 十个筒仓顶部均设有覆膜袋式除尘器（共十台），通过仓顶排气口排放. 车辆运输粉尘; ①厂区道路进行硬化，定期对道路进行清扫、洒水降尘，闲置裸露地面进行绿化；②加强管理，汽车进入厂区后要减速慢行，装满物料应加盖篷布；③在厂区进出口设置一套车辆自动冲洗装置. 废水; 生活污水; 一座10m3化粪池. 搅拌机和罐车清洗废水; 1套砂石分离机+1座60m3沉淀池. 车辆冲洗废水; 一座10m3沉淀池. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等. 固体废物; 职工生活垃圾; 置于垃圾桶内，交由当地环卫部门统一处置. 砂石分离机分离的废砂石; 建有一座15m2固废暂存间; 作为原料回用生产工段. 除尘器收集的粉尘; 作为原料回用生产工段. 沉淀池沉渣、筛分杂质; 收集后可外售建材厂制砖. 实验室废混凝土; 收集后用于铺路. ## 2 产品及产能 本项目产品为商品混凝土，具体产品方案见表13。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 单位; 产量; 备注. 1; 商品混凝土; C10~C50; 万m3/a; 70; 产品主要以市场需求量较大的C25、C30、C35、C40为主. 产能核算：根据建设单位提供资料，受错峰生产、重污染管控天气管控的影响，再加之企业公休、节假日等，项目年运行天数约为270天，每天平均运行8个小时，两台搅拌机的理论产量分别为180m3/h、270m3/h，同时考虑生产准备、设备维修、罐车接料时间等，设备利用率平均约为75%，通过核算混凝土产量为72.9万m3/a，满足70万m3/a设计产能的要求。 ## 3 主要生产设备 本项目营运期所需的主要生产设备见表14。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套/辆）. 1; 180型混凝土生产线; 水泥筒仓; 300t; 3. 2; 粉煤灰筒仓; 300t; 1. 3; 矿粉筒仓; 200t; 1. 4; 外加剂储罐; 20t; 1. 5; 皮带输送机; /; 2. 6; 搅拌机; HZS180; 1. 7; 配料机; /; 1. 8; 计量系统; /; 1. 9; 微机控制系统; /; 1. 10; 270型混凝土生产线; 水泥筒仓; 300t; 3. 11; 粉煤灰筒仓; 300t; 1. 12; 矿粉筒仓; 200t; 1. 13; 外加剂储罐; 20t; 1. 14; 皮带输送机; /; 2. 15; 搅拌机; HZS270; 1. 16; 配料机; /; 1. 17; 计量系统; /; 1. 18; 微机控制系统; /; 1. 19; 滚筒筛; /; 1. 20; 砂石分离机; /; 1. 21; 实验室主要设备; 水泥细度负压筛; FYS-150; 1. 22; 全自动比表面积仪; FBT-9; 1. 23; 全自动恒应力压力试验机; WAY-300C; 1. 24; 电液式压力试验机; WAY-2000; 1. 25; 电动抗折试验机; KZJ-500型; 1. 26; 水泥净浆搅拌机; NJ-160; 1. 27; 水泥胶砂搅拌机; JJ-5; 1. 28; 水泥胶砂震实台; ZS-15; 1. 29; 水泥胶砂流动度测定仪; NLD-3; 1. 30; 水泥沸煮箱; FZ-31A; 1. 31; 水泥标准稠度仪; ISO; 1. 32; 水泥雷氏夹测定仪; /; 1. 33; 直读式砼含气量测定仪; CA-3; 1. 34; 数显自动砼抗渗仪; HP-40; 1. 35; 全自动智能混凝土养护控制仪; BYS-60C; 1. 36; 水泥恒温恒湿养护箱; HYB-40B; 1. 37; 砼数显贯入阻力仪; HG-1000S; 1. 38; 砼平板振动台; 1平方米; 1. 39; 电子天平; /; 4. 40; 辅助设备; 铲车; /; 2. 41; 地磅; /; 1. 42; 混凝土罐车; /; 12. 43; 变压器; /; 1. ## 4 主要原辅材料及燃料 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况见表15。 - 主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 年消耗量; 备注. 原辅材料; 骨料; 石子; t/a; 732000; 外购，规格有5~10mm、10~20mm等，储存在骨料库. 砂子; t/a; 488990; 外购，规格2~5mm，储存在骨料库. 粉 料; 水泥; t/a; 244000; 外购，由罐车运至厂内，储存在300t筒仓. 粉煤灰; t/a; 48500; 外购，由罐车运至厂内，储存在300t筒仓. 矿粉; t/a; 48000; 外购，由罐车运至厂内，储存在200t筒仓. 外加剂; t/a; 4900; 外购，液态，储存在20t储罐内. 配料用水; t/a; 114100; 由开发区集中供水管网供给. 能源; 水; t/a; 119030.70; 为总用水量，由开发区集中供水管网供给. 电; 万kw·h/a; 500; 由开发区集中供电电网供给. 主要原辅材料理化性质： 外加剂：主要为聚羧酸减水剂，主要成分是醚类或酯类聚合物，含有亲水基团（如羧基、磺酸基等阴离子基团）和憎水基团（如烷基），是一种阴离子型表面活性剂，可使混凝土在减水、保塌、环保等方面有优良性能高分子聚合物。具有低掺量、高减水率、可控的分子结构、良好的分散性、绿色环保、适应性强等优点。 ## 5 给排水 ## 5.1 给水 本项目年用水量为119030.70 m3/a，主要包括生活用水、搅拌用水、雾化喷淋用水、搅拌机和罐车清洗用水、车辆冲洗用水，由开发区集中供水管网供给，能够满足生产和生活需求。 生活用水：本项目所需劳动定员为35人，均不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中第3.2.11条可知，生活用水定额按50L/（人·班）计，则生活用水量为1.75m3/d、472.5m3/a。 搅拌工段用水：根据建设单位提供的资料，每立方混凝土水的消耗定额约为163kg/m3，则搅拌工段用水量为114100m3/a，约为422.59m3/d，该部分用水全部进入产品，不外排。 雾化喷淋用水：本项目骨料库面积为4500m2，在车间顶部安装雾化喷淋装置，每天定期开启进行喷雾抑尘。根据建设单位提供的资料并类别同类项目，精细雾化喷嘴流量为2.5L/（h•m2），每2小时开启一次，每次开启时间不少于10分钟，则雾化喷淋用水量为7.5m3/d、2025m3/a，该部分水大部分蒸发损耗，少量进入生产系统，不外排。 搅拌机和罐车清洗用水：根据建设单位提供的资料，每日生产结束后，需要对搅拌机和混凝土罐车进行清洗，搅拌机冲洗水量约为1.5m3/次，搅拌机有2台，每辆混凝土罐车内壁冲洗水量约l.0m3/次，运输罐车有12辆，则清洗用水量为15m3/d、4050m3/a。 车辆冲洗用水：本项目在厂区出入口设置一套车辆冲洗装置，原料及产品年运输量约为3246390t，车辆平均载重为40t，则年总运输次数为81160次。类比同类项目，车辆冲洗用水定额为0.1m3/（辆•次），则用水量为8116 m3/a，蒸发及车辆带走等损耗量约占20%，则需要补充新鲜水为1623.20 m3/a，平均每天补充水量为6.01 m3/d。 ## 5.2 排水 本项目产生的废水为生活污水、搅拌机和罐车冲洗废水、车辆冲洗废水。 生活污水：本项目生活用水量为1.75m3/d、472.5m3/a，产污系数按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.4m3/d、378m3/a，经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。 搅拌机和罐车清洗废水：本项目搅拌机和罐车清洗用水量为15m3/d、4050m3/a，产污系数按用水量的80%计，则废水产生量为12m3/d，3240m3/a，经砂石分离机预处理后，排入一座60m3沉淀池，沉淀处理后的水回用于搅拌工段，不外排。 车辆冲洗废水：本项目车辆冲洗用水量为8116 m3/a，产污系数按用水量的80%计，则废水产生量为6492.80 m3/a，约为24.05m3/d，经四周沟槽收集后排入沉淀池，循环使用，不外排。 综上所述，本项目水平衡图见图1。 - 本项目水平衡图（单位：m3/d） ## 6 劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目所需劳动定员35人，均不在厂区食宿； 工作制度：年工作270天，一班制，每班工作8h。 ## 7 四至情况及厂区平面布置 （1）项目四至情况 本项目位于滑县先进制造业开发区锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，占地面积为12000m2，地理位置见附图1。根据现场调查，项目东侧为空地及省道215，道路对面为农田；西侧为木材堆放场；北侧为沿路绿化带及省道222，道路对面为树林；南侧为方木模板厂。 项目周围500m范围内无环境保护目标，周围环境概况见附图2。 （2）厂区平面布置 本项目厂区整体呈梯形，入口位于东南侧，靠近S215省道，由大门中间通道进入，左侧为办公室，右侧紧邻门卫室，正对着的是骨料库，主要用于储存不同粒径规格的石子和砂子，骨料库的北侧为实验室。 厂区共设有两条混凝土生产线，其中270型混凝土生产线配套搅拌楼、粉料筒仓等主要集中在骨料库东北侧，筒仓封闭在彩钢房内，配料机位于骨料库凸出来区域；180型混凝土生产线主要集中在骨料库东南侧。 总的来说，厂区各功能区划分明确，布置紧凑，符合生产工艺流程，运输及物流便利、生产管理方便，项目厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 一、施工期 本项目属于迁建项目，施工期主要进行场地平整、基础开挖、主体工程建设和设备安装调试等内容，主要建有搅拌楼、骨料库等，施工周期为2个月，施工人数约为30人，均为附近居民，不在厂内食宿。项目建设过程中以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用挖掘机、推土机、切割机、电焊机、升降机、搅拌机等，在施工过程中将产生一定废水、废气、噪声及固废等污染物，施工期工艺流程及产污环节如下所示。 - 施工期工艺流程及产污环节图 ## 二、营运期 本项目产品是商品混凝土，主要是由水泥、石子、砂子、粉煤灰和水等组分按照一定比例混合而成的建筑材料，具体的生产工序及产污环节见下图。 - 项目生产工艺流程及产污环节图 具体生产工艺流程如下： 原料进厂：本项目外购散装砂子、石子由汽车运输进厂，先过地磅称重后，储存在骨料库内，卸料时开启车间顶部雾化喷淋装置，外购桶装的外加剂泵入外加剂储罐内储存； 外购水泥、粉煤灰、矿粉由罐车运输进厂，先过地磅称重后，卸入筒仓内储存，卸料原理相同，即使用发动机驱动车载的空压机，产生的压缩空气经控制管路进入气室内，使罐内粉料呈现流态化。当达到一定压力时，打开出料蝶阀，使粉料和压缩空气的混合体沿管道吹入筒仓，实现卸料； 砂子上料、筛分：为了保证混凝土的质量，使砂中的含泥量符合标准要求，本项目对外购的砂子先经滚筒筛去除部分泥土、细粉等杂质，人工使用铲车将砂子倒入滚筒筛上料斗，滚筒筛密闭作业，当物料进入其中后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，利用散粒物料与筛面的相对运动，将砂中泥土和细粉等透筛分离出来，符合粒径要求的砂子输送至配料机。 骨料上料、计量：筛分后的砂子直接通过封闭的皮带输送机输送至配料机储料斗内，人工使用铲车将石子直接倒入至配料机储料斗内，经过气缸打开储料斗门，向计量斗内放料，当计量斗内的物料重量达到其设计值时，储料斗斗门封闭，停止放料，完成称量工序。然后依据需要用气缸翻开计量斗斗门，经过平、斜皮带输送机将称好的混合料送到搅拌机料斗。 粉料计量：水泥、粉煤灰和矿粉分别通过筒仓底部螺旋输送机送至搅拌机上方各自的计量斗内，计量斗对其进行自动称量，粉料配料系统为全封闭系统。 外加剂计量：由自吸泵将外加剂从储罐内抽至称量箱称量，称好的外加剂投入水箱经喷水器喷入混凝土搅拌机； 水计量：水是由泵抽入称量箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。 搅拌：经计量的骨料、粉料、外加剂、水投入搅拌机内，进入搅拌机的物料受相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的作用下，使物料产生挤压，磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合。搅拌时间到时，为保证产品质量，需进行抽测试验，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，先取少量搅拌好的混凝土检验是否满足要求，合格后由叶片将混凝土通过出料口推到等待在此搅拌机下的混凝土罐车，全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往施工现场。不合格产品再对其进行调制、搅拌，直至合格为止。 实验室检验：本项目按照相关规定要求设置一座实验室，主要是对原料和产品混凝土进行质量控制和检测，具体为①对原料进行测试检验，包含砂石料、粉料（细度）的进场检测，砂石料含水率等；②对产品进行测试检验，包含拌合物性能（和易性、坍落度、含气量等）出场检测、力学性能试件制作与养护，混凝土长期耐久性（抗渗性、抗冻性）试件制作及养护等，均属于物理性质指标，不涉及化学反应。 本项目主要产污工序详见表16。 - 本项目主要产污工序一览表 类别; 产污工序; 污染因子. 废水; 职工生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N. 搅拌机和罐车清洗废水; SS. 车辆冲洗废水; SS. 废气; 骨料装卸、堆放; 颗粒物. 砂子上料、筛分工段; 颗粒物. 配料机上料; 颗粒物. 皮带输送; 颗粒物. 水泥、粉煤灰、矿粉筒仓; 颗粒物. 搅拌工段; 颗粒物. 车辆运输; 颗粒物. 噪声; 滚筒筛、配料机、搅拌机、风机等设备运行; 等效A声级. 固废; 职工日常生活; 生活垃圾. 覆膜袋式除尘; 收集的粉尘. 砂石分离机处理清洗废水; 废砂石. 筛分工段; 杂质. 实验室检验; 废混凝土. 车辆冲洗; 沉渣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 1 迁建前项目情况 ## 1.1 迁建前环保手续履行情况 滑县高强混凝土有限公司原名为长垣县同力水泥有限责任公司滑县高强混凝土搅拌分公司，成立于2010年，厂区位于滑县城关镇五里铺村东南路西，占地面积为14000m2，投资2800万元建设了年加工70万立方米混凝土搅拌站建设项目，设有两条混凝土生产线，该项目于2010年10月26日通过滑县发展和改革委员会立项备案，项目编号为豫安滑县工[2010]00067。 企业委托安阳市环境科学研究所编制了《年加工70万立方米混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》，该项目于2010年11月11日通过安阳市环保局审批，批复文号为安环建表[2010]166号，并于2011年6月24日通过滑县环保局组织的竣工环保验收，验收意见文号为滑环验表[2011]019号。 经查《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目应属于登记管理，已于2020年05月27日在全国排污许可证管理信息填报排污信息，登记编号：91410526599135699A001Z。 迁建前项目环保手续履行情况详见下表，环评批复、验收意见等文件见附件5。 - 迁建前项目环保手续履行情况一览表 项目名称; 环评批复文号及时间; 验收情况; 排污许可证申领或排污登记. 年加工70万立方米混凝土搅拌站建设项目; 安环建表[2010]166号/2010.11.11; 已验收，滑环验表[2011]019号/2011.06.24; 属于登记管理，登记编号：91410526599135699A001Z. 1.2 迁建前建设内容 迁建前主要生产工艺如下所示。 - 迁建前生产工艺流程及产污环节图 迁建前主要设备如下所示。 - 迁建前主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注; 迁建后利旧情况. 1; 搅拌机生产系统; 2套; 每套装置包括搅拌主机、砂石配料系统、水泥仓（1个）、煤灰仓（1个）、控制系统、除尘设备、称量及输送装置; 搅拌主机其中一台更换成270型，另外一台180型保持不变. 2; 铲车; 1辆; 利旧. 3; 运输车辆; 12辆; /; 利旧. 4; 变压器（含配电）; 1台; /; 利旧. 5; 46m泵车; 2辆; 淘汰. 1.4 迁建前污染物排放情况 1.4.1 废气 迁建前项目产生的废气主要为上料、搅拌、输送和粉料入筒仓粉尘、物料装卸和堆放粉尘、车辆运输扬尘，采取治理措施主要有：沙石原料的堆放应采取地面硬化、有防雨顶棚和四周有围堰的“三防”措施，水泥和粉煤灰采取筒库储存，投料时应减小物料的落差以减少无组织粉尘的产生，安装袋式除尘器、加强物料运输和装卸管理，厂区道路定时清扫、洒水等。 根据原环评报告及验收申请表，废气污染物排放情况详见下表。 - 迁建前废气污染物产排情况一览表 排放源; 污染物; 产污情况; 排污情况. 工艺粉尘; 粉尘; 有组织; <20g/Nm3； 1960t/a; 100mg/Nm3； 9.8t/a. 无组织; 16.8t/a; 16.8t/a. 1.4.2 废水 迁建前项目产生的废水主要为生活污水、冲洗废水，其中生活污水产生量为742.5m3/a，洗漱废水排入收集池，用于地面洒水抑尘或绿化，粪污水排入旱厕，用于农田施肥；冲洗废水产生量为29000m3/a，经沉淀分离后回用于生产，不外排。 1.4.2 固废 迁建前项目产生的固废有生活垃圾、不合格砂石、剩余混凝土、沉淀池沉渣，其中生活垃圾产生量为6.75t/a，由环卫部门定期清运至垃圾填埋场卫生填埋；搅拌机、运输罐车等剩余混凝土通过对设备和车辆的冲洗，再经沉淀分离，回收的砂石重新再利用；不合格砂石和沉淀池沉渣综合利用于建筑行业。 综上所述，迁建前各污染物排放情况详见下表。 - 迁建前污染物排放情况一览表 类别; 污染物名称; 排放量t/a（固体废物产生量）. 废气; 颗粒物; 26.6. 废水; CODCr; 0. NH3-N; 0. 固体废物; 生活垃圾; 6.75. 不合格砂石和剩余混凝土; 350. 沉淀池沉渣; 27. 1.5 迁建前与项目有关的主要环境问题及整改措施 ## 根据现场调查，迁建前原厂区内生产设备和厂房基本已拆除完毕，现场固体废物及建筑垃圾未清理完全，评价建议建设单位在搬迁后将原厂址的污染物按照相关法律法规要求进行合理处置，切勿遗漏，保障厂区再开发利用的环境安全。 ## 2 本次迁建项目情况 本次拟迁建的新厂区位于滑县先进制造业开发区锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，租用滑县新鑫田园开发有限公司的土地，现场仅有几间闲置的彩钢结构房屋，拟用作本项目办公室，其他区域均为空地，该地块未从事过生产经营活动，不存在与项目有关的原有污染及主要环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次环境空气质量现状评价引用《2023年滑县生态环境状况公报》中数据，环境空气监测浓度及评价结果详见表21。 - 2023年滑县环境空气监测浓度及评价结果 单位：µg/m3（一氧化碳：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 3; 38; 365; 100; 13; 一级; 27; 二级. NO2; 4; 69; 356; 100; 28; 一级; 64; 二级. PM2.5; 7; 228; 341; 85.34; 48＊; 超二级; 132; 超二级. PM10; 12; 286; 320; 89.06; 82＊; 超二级; 186; 超二级. 一氧化碳; 0.2; 1.8; 356; 100; --; --; 1.4; 一级. 臭氧; 16; 236; 356; 83.7; --; --; 173; 超二级. 备注; 带“＊”为剔除沙尘天气影响后数据. 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、PM10、O3超出二级标准限值。超标原因主要为①主要由于汽车等交通源的增加导致区域污染物排放量增加；②由于冬季供暖锅炉的启动、区域企业污染物的排放，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差造成的；③天气干燥，尘土较多，故存在超标现象，属于区域性污染问题。 目前，滑县各政府部门正在贯彻落实《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办[2024]7号）、《滑县2023年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环委办[2023]11号）等文件，随着强力推进结构减排、强力推进工业深度治理工程减排、强化挥发性有机物治理减排、强化移动源污染防治减排等主要任务的推进实施，将不断改善区域环境空气质量。 2 地表水环境质量现状 根据现场调查，距离本项目最近的地表水体为西侧712m城关河，其向东北流入金堤河。项目搅拌机和罐车清洗废水、车辆冲洗废水经处理后，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。 根据水环境功能区划分，金堤河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准。本次地表水环境质量现状评价引用《2023年滑县生态环境状况公报》中数据，金堤河大韩桥自动站（岳辛庄）断面各评价因子监测浓度及评价结果详见表22。 - 2023年大韩桥自动站（岳辛庄）监测浓度及评价结果 - 单位：mg/L(pH值除外) 污染物; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 汞; 铅; 化学需氧量; 总磷; 总氮. 年均值; 7.91; 7.03; 3.37; 2.71; 0.378; 0.0125; 0.0003; 0.00002; 0.00052; 14.2; 0.127; 3.70. 类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅲ; --. 超标倍数; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. 污染物; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 电导率; 水温. 年均值; 0.0015; 0.0012; 0.568; 0.0003; 0.0022; 0.00007; 0.002; 0.002; 0.045; 0.005; 101.6; 17.5. 类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; --; --. 超标倍数; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --; --. 大韩桥自动站符合Ⅲ类水质标准。. 根据上表可知，大韩桥自动站（岳辛庄）断面各监测因子浓度值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3 声环境质量现状 本项目位于滑县先进制造业开发区锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，厂界外50m范围内无声环境保护目标，故不再进行保护目标处声环境质量现状监测及达标情况分析。 4 生态环境现状 本项目位于滑县先进制造业开发区锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，项目所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低。根据调查，项目周边500m范围内无国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有物种，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区等生态敏感区，不在生态保护红线范围内。 5 电磁辐射 本项目主要从事商品混凝土的生产，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，不需要对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6 地下水、土壤 根据调查，项目选址不在饮用水水源保护区，周边500m范围内无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目生产中不涉及有毒有害的原辅料，不产生危险废物，生活污水、搅拌机和罐车清洗废水、车辆冲洗废水均不涉及重金属、持久性有机污染物和有毒有害物质，沉淀池、化粪池均作防渗处理，日常加强对防渗层的维护。在采取有关防渗等措施后，正常工况下，项目不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），可不开展地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1大气环境 项目厂界外500m范围内的无环境保护目标。 2声环境 项目厂界外50m范围内的无声环境保护目标。 3地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4生态环境 项目位于滑县先进制造业开发区锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，占地性质为第二类工业用地，周边500m范围内无国家公园、自然公园、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区等生态敏感区。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | ## 1 废气 营运期排放的废气污染物有颗粒物，具体执行的排放标准限值详见下表。 - 废气污染物排放标准限值 标准编号; 标准名称; 执行类别; 排放方式; 污染物限值. DB41/1953-2020; 《水泥工业大气污染物排放标准》; 表1; 有组织; 颗粒物≤10mg/m3. 表2; 无组织; 颗粒物≤0.5mg/m3. 《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）; /; 无组织; 企业厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3，厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3，全厂各车间不能有可见烟粉尘外逸。. 河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）中商砼搅拌站A级企业要求; /; 有组织; 颗粒物≤10mg/m3. 无组织; 颗粒物≤1.0mg/m3. ## 2 噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值； - 施工期噪声排放标准限值单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 根据《滑县人民政府办公室关于印发滑县环境空气质量功能区划（2021-2025年）和滑县声环境功能区划（2021-2025年）的通知》（滑政办〔2022)14号），项目所在地属于1类声环境功能区，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值； - 营运期噪声排放标准限值 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1类; 55dB（A）; 45dB（A）. ## 3 固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）迁建前项目污染物总量控制指标 根据迁建前原环评报告及批复，迁建前产生的废水主要为生活污水、冲洗废水，其中生活污水产生量为742.5m3/a，洗漱废水排入收集池，用于地面洒水抑尘或绿化，粪污水排入旱厕，用于农田施肥；冲洗废水经沉淀分离后回用于生产，不外排。 迁建前排放的废气污染物主要为颗粒物，排放量为26.6t/a，不涉及二氧化硫、氮氧化物和VOCs。 （2）迁建后项目污染物总量控制指标 本项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥，待周边污水管道敷设后，通过市政污水管网排入滑县先进制造业开发区污水处理厂进行处理；搅拌机和罐车清洗废水经“砂石分离机+沉淀池”处理后，回用于搅拌工段，不外排；车辆冲洗废水经沉淀处理后，循环使用，不外排。 项目排放的废气污染物主要为颗粒物，通过核算排放量为3.8204 t/a，不涉及二氧化硫、氮氧化物和VOCs。 通过对比分析，迁建后颗粒物排放量低于迁建前原环评报告及批复中颗粒物排放量，迁建后不新增污染物排放量。 迁建前后污染物排放情况详见下表。 项目 分类; 污染物名称; 迁建前 项目排放量; 迁建后 项目排放量; 以新带老 削减量; 迁建后 全厂排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 26.6; 3.8204; 26.6; 3.8204; -22.7796. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于迁建项目，施工期主要进行场地平整、基础开挖、主体工程建设和设备安装调试等内容。根据建设单位提供的资料，施工周期为2个月，施工人员平均约为30人，均为附近居民，不在厂内食宿。施工期产生的污染物主要为施工扬尘，施工机械噪声、其次为施工废水、施工人员的生活污水以及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等。施工期对环境造成的影响都是暂时性的，随着施工期的结束，环境影响也随之消失。 ### 1 施工扬尘 施工过程产生的扬尘主要集中在主体工程建设及道路硬化阶段。扬尘的大小与施工现场条件、管理水平、施工季节及天气等诸多因素有关。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果可知，50m下风向TSP浓度达到2.0mg/m3，在采取施工场地洒水抑尘措施后，扬尘量降低约70%，下风向TSP浓度达到0.6mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。 为进一步降低扬尘产生量，减轻施工扬尘对环境空气产生的影响，按照《河南省住房和城乡建设厅扬尘污染防治攻坚战实施细则》、《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政[2024]12号）、《滑县生态环境保护委员会办公室关于印发<滑县2023年大气污染防治攻坚战实施方案>的通知》（滑环委办[2023]11号）等文件相关规定，拟采取如下防尘措施： ①加强工地监管，严格落实“六个百分之百”扬尘防治要求—施工工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场路面百分之百硬化、拆除工地和土方工程百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输等。 ②应当在施工工地出口内侧设置洗车平台，确保车辆干净、整洁；对不具备设置洗车平台条件的施工工地应当配置手动冲洗设施，对出场车辆进行有效冲洗，防止车辆轮胎夹带泥土。施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。 ③施工道路两侧设置高度2.5m以上的围挡；围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失；围挡必须是金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 ④每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；覆盖措施的完好率100%；覆盖措施可以采用钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 ⑤所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须达到100%；小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 ⑥施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。 ⑦使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当辅以洒水等降尘措施；对已回填后的沟槽，应当采取覆盖等降尘措施。 ⑧运输散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料。 施工期产生的扬尘具有污染范围小，仅限于施工场地、施工时段的特点，且基础开挖、平整土地及物料运输等过程中的扬尘对周边环境空气产生的不良影响是不可避免的。本评价建议在施工过程中应切实做好扬尘防治措施，强调文明施工，加强施工管理，制定工作责任制，并服从环保部门的监督管理，故产生的施工扬尘对区域环境的影响较小。 ### 2 废水 施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水，其中施工废水主要为施工机械设备和车辆的冲洗废水等，主要污染物为SS、石油类。 ### 2.1 施工废水 施工废水包括地基开挖产生的泥浆水、机械设备及运输车辆冲洗水及路面、土方、土地喷洒降尘水等。此外，暴雨地表径流冲刷建筑材料、垃圾，不但会夹带大量泥沙，还会携带水泥、油类、生活废弃物等污染物。因此本项目施工期的废水如果收集处理不当，将对周围环境产生一定的影响。评价建议应采取以下防治措施： ①施工时要尽量做好各项排水、截水的设计，做好必要的防护坡及引水渠；②在施工场地内应建设沉淀池、截、排水沟等设施，以收集地表径流和施工过程中产生的泥浆水、施工废水，经过沉淀处理后回用；③水泥、砂石、石灰等建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷流进附近水体。 通过采取以上措施，项目施工期产生的废水收集处理后回用，有效地避免了土石方和建筑材料的流失，对当地水环境的影响较小。 ### 2.2 施工人员生活污水 本项目施工期人数平均约为30人，生活用水定额取为60L/（人·d），则生活用水量为1.8m3/d，产污系数按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.44m3/d。参考一般生活污水污染物浓度情况，即CODCr为300mg/L，NH3-N为25mg/L，经化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。 综上分析，项目施工期产生的废水能够综合利用，对周围地表水的影响较小。 ### 3 噪声 施工期产生的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要来源于施工机械如推土机、挖土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸物料时与车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围环境影响最大的是机械噪声。 本项目夜间不施工，为减轻施工期噪声对其所造成的影响，确保施工场界噪声能够达标排放，本评价建议施工作业时应采取以下防治措施： ①从声源控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备均为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 ②合理安排施工时间。施工单位应合理安排好施工时间，不得在夜间（22:00~ 6:00）进行产生强噪声污染、干扰周围居民生活的建筑施工作业。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向相关管理部门提出申请，经批准后方可施工。 ③合理布置施工现场，将固定施工设备尽量放置在厂区西南侧；并且尽量避免高噪声设备同时施工，造成噪声局部声级过高。 ④在施工的结构和装修阶段，在建筑物的外部设置围挡，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。 ⑤施工时在临近村庄的运输道路、进场道路沿线等须设置禁鸣和限速标志。 综上分析，采取上述降噪措施后，可最大程度地降低施工噪声对周围敏感点的影响。此外施工期是短时期的，因此施工过程中对区域声环境的影响也是暂时的，将随着施工期的结束而消失。故本评价认为项目施工期噪声对周边环境影响较小。 ### 4 固废 本项目施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。 （1）生活垃圾 根据建设单位提供的资料，施工人员平均约为30人，生活垃圾按每人每天0.5kg的产生量计算，则生活垃圾产生量为15.0kg/d，置于垃圾桶内，交由当地环卫部门统一清运处置。 （2）建筑垃圾 项目施工期产生的建筑垃圾主要为各类废建筑材料，如废砖头、废水泥块、废钢筋条、抛弃在现场的破损工具、零件、容器甚至报废的机械等。评价要求开挖出的土方应根据建筑需要及时进行回填或铺垫场地，对于填方后的余土及时运至指定的消纳场地；建筑垃圾集中堆放，堆放点要有相应的隔离设施，并用苫布覆盖，防止雨水淋溶影响当地水环境，及时外运到环卫部门指定地点。 通过落实评价提出的防治措施，施工期产生的固体废物均能得到合理处置，不会对环境产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 废气 ## 废气源强核算 本项目产生的废气主要有骨料装卸、堆放粉尘；水泥、粉煤灰、矿粉筒仓粉尘；砂子筛分工段粉尘；配料机上料工段粉尘；皮带输送粉尘；搅拌工段粉尘；车辆运输粉尘。 ### 1.1.1 有组织废气 （1）砂子上料和筛分、配料机上料、皮带输送粉尘 本项目共设有一台滚筒筛，主要用于去除砂子中的泥土、细粉等杂质，人工使用铲车将砂子倒入滚筒筛上料斗，砂子上料和筛分时会产生粉尘。 本项目设有180型、270型两条混凝土生产线，分别设有配料机（共两台）、筛分后的砂子通过封闭的皮带输送至配料机储料斗内，石子人工使用铲车将石子直接倒入至配料机储料斗内，上料过程会有粉尘产生。 本项目经配料机称量完成后的砂子、石子通过底部水平皮带机输送至倾斜的主皮带输送廊道，物料落入水平皮带、以及水平皮带转入主皮带等点位会出现物料落差，均会导致粉尘产生。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（张良壁、刘敬严编译）中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子，并类别同类项目，筛分工段产尘系数取为0.05kg/t；根据《逸散性工业粉尘控制技术》（张良壁、刘敬严编译）中表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散粉尘排放因子，并类别同类项目，上料工段产尘系数取为0.02kg/t，结合项目皮带受料点和转载点情况，皮带输送工段产尘系数取为0.06kg/t。 本项目砂子年用量为488990t/a、石子年用量为732000t/a，其中180型、270型两条混凝土生产线用量占比为2：3，年工作时间为2160h，则上料、筛分和皮带输送粉尘产生情况详见下表。 - 本项目上料、筛分和皮带输送粉尘产生情况一览表 序号; 产尘工段; 产尘系数（kg/t物料）; 物料加工量（t/a）; 粉尘产生量（t/a）; 年工作时间（h）; 粉尘产生速率（kg/h）. 1; 砂子上料和筛分工段; 0.07; 488990; 34.2293; 2160; 15.8469. 2; 270型混凝土生产线; 配料机上料工段; 0.02; 732594; 14.6519; 2160; 6.7833. 3; 皮带输送; 0.06; 732594; 43.9556; 2160; 20.3498. 合计; 92.8368; /; 42.98000. 4; 180型混凝土生产线; 配料机上料工段; 0.02; 488396; 9.7679; 2160; 4.5222. 5; 皮带输送; 0.06; 488396; 29.3038; 2160; 13.5666. 合计; 39.0717; /; 18.0888. 本评价要求：①滚筒筛上料斗三面封闭，顶部加装集气罩，滚筒筛整体密闭作业，出料口设置密闭罩，270型混凝土生产线—配料机上料斗三面封闭，顶部加装集气罩，皮带输送机全封闭，受料点和转载点设置密闭罩，上述收集的废气集中排入一台覆膜袋式除尘器（风机风量为13000m3/h）进行处理，由一根18m高的排气筒（DA001）排放。②180型混凝土生产线—配料机上料斗三面封闭，顶部加装集气罩，皮带输送机全封闭，受料点和转载点设置密闭罩，上述收集的废气集中排入一台覆膜袋式除尘器（风机风量为10000m3/h）进行处理，由一根18m高的排气筒（DA003）排放。 上料和筛分工段废气收集效率取为90%，皮带输送粉尘收集效率取为95%，覆膜袋式除尘器去除效率取为99.9%，通过计算DA001排气筒出口粉尘排放量为0.0858 t/a，排放速率为0.0397kg/h，排放浓度为3.05 mg/m3；DA003排气筒出口粉尘排放量为0.0366 t/a，排放速率为0.0170 kg/h，排放浓度为1.70mg/m3。 （2）搅拌工段粉尘 本项目设有1台270型搅拌机、1台180搅拌机，经计量的骨料、粉料、外加剂、水投入搅拌机内进行混合搅拌，该工段会产生粉尘。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021年第24号文）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，并类比同类项目，物料混合搅拌的颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，本项目混凝土密度取为2400kg/m3，270型搅拌机混凝土产量为420000m3/a、1008000t/a，则该工段粉尘的产生量为131.0400t/a，年工作时间为2160h，产生速率为60.6667 kg/h；180型搅拌机混凝土产量为280000m3/a、672000t/a，则该工段粉尘的产生量为87.3600 t/a，年工作时间为2160h，产生速率为40.4444 kg/h。 本评价要求：①270型搅拌机封闭作业，设置集气管道，收集的含尘废气通入覆膜袋式除尘器（风机风量为6500m3/h）进行处理，由18m高的排气筒（DA002）排放；②180型搅拌机封闭作业，设置集气管道，收集的含尘废气通入覆膜袋式除尘器（风机风量为4500m3/h）进行处理，由18m高的排气筒（DA004）排放。 含尘废气的收集效率为98%、覆膜袋式除尘器去除效率为99.9%，通过计算DA002排气筒出口粉尘排放量为0.1284 t/a，排放速率为0.0595 kg/h，排放浓度为9.15 mg/m3；DA004排气筒出口粉尘排放量为0.0856 t/a，排放速率为0.0396 kg/h，排放浓度为8.81 mg/m3。 （3）水泥、粉煤灰、矿粉筒仓粉尘 本项目设有180型、270型两条混凝土生产线，均配有3个水泥筒仓（共6个）、1个粉煤灰筒仓（共2个）、1个矿粉筒仓（共2个）、粉煤灰和矿粉由罐车运输进厂，使用车载空压机产生的压缩空气使罐中粉状物料呈现流态化，在密闭管道内沿气流方向打入筒仓，该过程会产生粉尘。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散粉尘排放因子，并类比同类项目，粉料入筒仓产尘系数取为0.12kg/t。根据建设单位提供的资料，项目粉料卸料速度平均约为1.4t/min。 本项目水泥年用量为244000t/a、粉煤灰年用量为48500t/a、矿粉年用量为48000t/a，单个筒仓用量为40666.67t/a、24250t/a、24000t/a，则粉料入筒仓产尘情况详见下表。 - 本项目粉料入筒仓产尘情况一览表 序号; 产尘工段; 产尘系数（kg/t物料）; 物料用量（t/a）; 粉尘产生量（t/a）; 年工作时间（h）; 产生速率（kg/h）. 1; 水泥筒仓粉尘; 0.12; 40666.67 ×6; 4.8800 ×6; 484 ×6; 10.0826 ×6. 2; 粉煤灰筒仓粉尘; 0.12; 24250 ×2; 2.9100 ×2; 289 ×2; 10.0692 ×2. 3; 矿粉筒仓粉尘; 0.12; 24000 ×2; 2.8800 ×2; 286 ×2; 10.0699 ×2. 本评价要求：水泥、粉煤灰和矿粉入筒仓呼吸粉尘经仓顶覆膜袋式除尘器（每个筒仓顶部均设有，共10台）处理后，通过仓顶排气口排放（排气口距离地面高度不小于15m）。 仓顶覆膜袋式除尘器去除效率为99.9%，水泥和粉煤灰筒仓配套除尘器风机风量为3500m3/h，矿粉筒仓配套除尘器风机风量为3000m3/h，通过计算单个水泥筒仓粉尘排放量为0.0049 t/a，排放速率为0.0101 kg/h，排放浓度为2.88 mg/m3；单个粉煤灰筒仓粉尘排放量为0.0029 t/a，排放速率为0.0101 kg/h，排放浓度为2.88 mg/m3；单个矿粉筒仓粉尘排放量为0.0029 t/a，排放速率为0.0101 kg/h，排放浓度为3.36 mg/m3。 ### 1.1.2 无组织废气 （1）砂子上料和筛分、配料机上料、皮带输送粉尘 通过核算砂子上料和筛分工段粉尘、配料机上料工段粉尘产生量分别为34.2293 t/a、24.4198t/a，废气收集效率为90%，皮带输送粉尘产生量为73.2594 t/a，废气收集效率为95%，由于车间全封闭，未被收集的粉尘在重力作用、厂房阻隔下沉降，降落于厂内按80%计，则砂子上料和筛分工段粉尘、配料机上料工段粉尘无组织粉尘排放量分别为0.6846t/a、0.4884t/a，排放速率分别为0.3169 kg/h、0.2261 kg/h；皮带输送无组织粉尘排放量为0.7326 t/a，排放速率为0.3392 kg/h。 （2）搅拌工段粉尘 通过核算搅拌工段粉尘产生量共计为218.4000 t/a，废气收集效率取为98%，由于搅拌楼全封闭，未被收集的粉尘在重力作用、厂房阻隔下沉降，降落于厂内按80%计，则无组织粉尘排放量为0.8736 t/a，排放速率为0.4044kg/h。 （3）骨料装卸粉尘 本项目外购散装砂子、石子由汽车运输进厂，卸料至骨料库，粒径分别小于5mm、20mm，为干料，装卸过程中受风力的影响会产生一定的扬尘。 本评价采用山西环保科研所和武汉水运工程学院提出的经验公式（《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》）估算，公式如下： Q=M13.5×e0.61u 式中：Q—汽车装卸起尘量，g/次； u—平均风速，本项目装卸在封闭骨料库内进行，风速取1.0m/s； M—汽车装卸量，取40t/次。 通过计算汽车单次装卸起尘量为5.45g/次。 本项目砂子年用量为488990t/a、石子年用量为732000t/a，车辆平均载重为40t，年运载约30525次，通过计算骨料装卸粉尘产生量共计为0.1665 t/a。 本评价要求：①骨料库全封闭，地面进行硬化，装卸过程在车间内进行，不得露天作业；②装卸时尽量降低物料落差，以减少扬尘产生；③开启雾化喷头进行洒水降尘。 通过落实以上措施，本项目骨料装卸过程起尘量可减少90%，则无组织粉尘排放量为0.0166 t/a。 （4）骨料堆放粉尘 本项目砂子粒径较小，石子中也含有细砂、细碎石子，在堆存过程中表层水分自然蒸发损耗，含水率降低，在风力的作用下会产生一定的扬尘。 根据查阅资料，本次评价引用西安冶金建筑学院的干堆扬尘公式进行计算。 Q=4.23×10-4U4.9Ap（1-η） 式中：Q—堆场起尘量，mg/s； U—堆场平均风速，m/s，（物料储存在封闭厂房内，风速取1.0m/s）； Ap—堆场的面积，m2（骨料库面积为4500m2）； η—堆场抑尘效率； 根据上式可知，原料堆场的起尘与料堆表面积、当地的气象因素等有关，但其主要原因是在堆存过程中表面水分蒸发。 本评价要求：①骨料库全封闭，地面进行硬化，车间顶部安装喷淋雾化装置，除装卸料时开启外，每2小时开启一次，每次开启时间不少于10分钟；②骨料库进出大门安装自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态，在无车辆出入时将车间大门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 通过计算物料堆场粉尘产生量为0.0444t/a，落实以上防治措施后，抑尘效率可达90%，则无组织粉尘产生量约为0.0044t/a。 （5）车辆运输粉尘 本项目原料和成品均采用汽车运输，由于轮胎的碾压卷带等会产生一定的扬尘，对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规模，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： Q=0.123×V5×M6.80.85×P0.50.72 式中：Q——汽车行驶的起尘量，kg/（辆•km）； V——汽车行驶速度，km/h，本项目取为10km/h； M——车辆载重，t/辆，本项目车辆平均载重取为40t，则空车重取为 10t，重车重为50t； P——路面状况，以每平方米路面粉尘覆盖率表示，kg/m2，本项目取 为0.1kg/m2； 通过计算得：空车Q=0.107kg/（辆•km），重车Q=0.421kg/（辆•km）。 本项目原料及产品年运输量共计约为3246390 t/a，运输车辆平均载重为40t，经核算每年车辆运输次数约为81160次/a，车辆平均运输长度为0.15km，通过计算汽车道路起尘量约为6.4279 t/a。 为了减小运输扬尘产生量，本评价建议采取以下措施：①厂区道路进行硬化，定期对厂区内地面进行清扫、洒水降尘，闲置裸露地面进行绿化，尽可能种植吸尘降噪效果较好的植被；②加强管理，汽车进入厂区后要减速慢行，装满物料应加盖篷布防止运输过程中物料抛洒泄漏，造成粉尘飞扬；③在厂区进出口设置一套车辆自动冲洗装置，配套建设沉淀池，对运输车辆及轮胎进行清洗。 通过落实以上防治措施，起尘量可减少90%，通过计算车辆运输扬尘排放量为0.6428 t/a。 综上所述，本项目有组织废气污染物产排情况见表28、无组织废气污染物产排情况见表29。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目有组织废气污染物产排情况一览表 产污工段; 污染物 名称; 产生量 t/a; 有组织; 排放 形式; 污染治理; 有组织; 排放 标准mg/m3; 达标 情况. 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 废气量m3/h; 收集 效率; 去除 效率; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. 砂子上料和筛分工段; 颗粒物; 34.2293; 85.7509; 3053.81; 有组 织; 滚筒筛上料斗三面封闭，顶部加装集气罩，密闭作业，出料口设置密闭罩; 共用1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA001）; 13000; 90%; 99.9%; 0.0858; 0.0397; 3.05; 10; 达标. 270型混凝土生产线; 骨料上料; 颗粒物; 14.6519; 配料机上料斗三面封闭，顶部加装集气罩; 90%. 皮带输送; 颗粒物; 43.9556; 皮带全封闭，受料点和转载点设置密闭罩; 95%. 搅拌工段; 颗粒物; 131.0400; 128.4192; 9146.67; 有组 织; 集气管道+1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA002）; 6500; 98%; 99.9%; 0.1284; 0.0595; 9.15; 10; 达标. 180型混凝土生产线; 骨料上料; 颗粒物; 9.7679; 36.6297; 1695.82; 有组 织; 配料机上料斗三面封闭，顶部加装集气罩; 共用1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA003）; 10000; 90%; 99.9%; 0.0366; 0.0170; 1.70; 10; 达标. 皮带输送; 颗粒物; 29.3038; 皮带全封闭，受料点和设置密闭罩; 95%. 搅拌工段; 颗粒物; 87.3600; 85.6128; 8807.90; 有组 织; 集气管道+1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA004）; 4500; 98%; 99.9%; 0.0856; 0.0396; 8.81; 10; 达标. 水泥筒仓; 颗粒物; 4.8800 ×6; 4.8800 ×6; 2880.76; 有组 织; 仓顶设置覆膜袋式除尘器，共6台; 3500 （单台）; 100%; 99.9%; 0.0049 ×6; 0.0101 ×6; 2.88; 10; 达标. 粉煤灰筒仓; 颗粒物; 2.9100 ×2; 2.9100 ×2; 2876.92; 仓顶设置覆膜袋式除尘器，共2台; 3500 （单台）; 100%; 99.9%; 0.0029 ×2; 0.0101 ×2; 2.88; 10; 达标. 矿粉筒仓; 颗粒物; 2.8800 ×2; 2.8800 ×2; 3356.64; 仓顶设置覆膜袋式除尘器，共2台; 3000 （单台）; 100%; 99.9%; 0.0029 ×2; 0.0101 ×2; 3.36; 10; 达标. - 本项目无组织废气污染物产排情况一览表 产污环节; 污染物 名称; 污染物产 生量t/a; 产生速率 kg/h; 治理措施; 污染物排放 量t/a; 排放速率 kg/h. 砂子上料和筛分工段; 颗粒物; 3.4229; 1.5847; 骨料库、搅拌楼全封闭，地面进行硬化；皮带全封闭，受料点和转载点设置密闭罩；骨料库车间顶部安装雾化喷淋装置，安装自动感应门。落实上述相关措施，粉尘降落于厂内按80%计。; 0.6846; 0.3169. 骨料上料; 颗粒物; 2.4420; 1.1305; 0.4884; 0.2261. 皮带输送; 颗粒物; 3.6630; 1.6958; 0.7326; 0.3392. 搅拌工段; 颗粒物; 4.3680; 2.0222; 0.8736; 0.4044. 骨料装卸; 颗粒物; 0.1665; /; ①车间全封闭，地面进行硬化，装卸过程在车间中进行，不得露天作业，车间顶部安装喷淋雾化装置；②装卸时尽量降低物料落差，以减少扬尘产生；③车间进出大门安装自动感应门。落实上述相关措施，起尘量可减少90%。; 0.0166; /. 骨料堆放; 颗粒物; 0.0444; /; 0.0044; /. 车辆运输; 颗粒物; 6.4279; /; ①厂区道路进行硬化，定期对道路进行清扫、洒水降尘，闲置裸露地面进行绿化；②加强管理，汽车进入厂区后要减速慢行，装满物料应加盖篷布；③在厂区进出口设置一套车辆自动冲洗装置。落实上述措施，起尘量可减少90%。; 0.6428; /. 本项目共有四个废气排放口，基本情况详见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口名称; 排放口编号; 排放口基本情况. 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度; 类型; 地理坐标. 东经; 北纬. 筛分、270型生产线上料工段排气筒; DA001; 18; 0.5; 常温; 一般排放口; 114.573034°; 35.519848°. 270型生产线搅拌工段排气筒; DA002; 18; 0.35; 常温; 一般排放口; 114.573176°; 35.520398°. 180型生产线上料工段排气筒; DA003; 18; 0.45; 常温; 一般排放口; 114.572454°; 35.519825°. 180型生产线搅拌工段排气筒; DA004; 18; 0.3; 常温; 一般排放口; 114.573015°; 35.519714°. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.2 非正常工况排放情况 - 非正常排放是指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 - 本项目非正常情况排放主要为废气处理设施故障，详见下表。建设单位通过制定环保措施故障应急处置措施，严格岗前、岗中、岗后维护检查和交接班制度，可以将非正常排放情况发生频次和持续时间降至最低。 - 本项目废气污染物非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间 /h; 年发生频次/次; 应对措施. 砂子上料和筛分工段粉尘; 覆膜袋式除尘器故障; 颗粒物; 3053.81; 42.9800; 0.5; 1; 停止该产污工段生产，及时检修，故障解决后，恢复生产. 270型混凝土生产线; 骨料上料、皮带输送粉尘. 搅拌工段粉尘; 覆膜袋式除尘器故障; 颗粒物; 9146.67; 60.6667; 0.5; 1. 180型混凝土生产线; 骨料上料、皮带输送粉尘; 覆膜袋式除尘器故障; 颗粒物; 1695.82; 18.0887; 0.5; 1. 搅拌工段粉尘; 覆膜袋式除尘器故障; 颗粒物; 8807.90; 40.4444; 0.5; 1. 水泥筒仓粉尘; 覆膜袋式除尘器故障; 颗粒物; 2880.76; 10.0826; 0.5; 1. 粉煤灰筒仓粉尘; 覆膜袋式除尘器故障; 颗粒物; 2876.92; 10.0692; 0.5; 1. 矿粉筒仓粉尘; 覆膜袋式除尘器故障; 颗粒物; 3356.64; 10.0699; 0.5; 1. - 1.3 废气污染治理设施可行性分析 本项目产品是商品混凝土，属于C3021水泥制品制造，产生的废气污染物为颗粒物，采用覆膜袋式除尘治理技术。参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），并结合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》中商砼搅拌站A级企业要求，本项目采取的废气污染治理设施均为可行技术，具体分析详见下表。 - 本项目颗粒物治理设施及可行性分析一览表 HJ1122-2020技术规范要求; 本项目情况; 是否为可行技术. 污染物; 可行技术. 颗粒物; 一般地区; 袋式除尘器; 本项目砂子上料和筛分工段、骨料上料、皮带输送、搅拌工段粉尘经集气装置收集后，均通入覆膜袋式除尘器进行处理，共设有4台；每个粉料筒仓仓顶均设有覆膜袋式除尘器，共设有10台，上述14台除尘器的设计去除效率均为99.9%。; 是. 重点地区; 覆膜滤料袋式除尘器. 商砼搅拌站A级企业要求; /. 沥青烟、PM治理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）; 是. - 1.4 大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气污染物主要为颗粒物。根据现场调查，项目厂界外500m范围内无环境保护目标，经查《2023年滑县生态环境状况公报》，项目所在区域SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、PM10、O3超出二级标准限值，当地政府贯彻落实大气污染防治攻坚措施，将不断改善区域环境空气质量。 本项目砂子上料和筛分工段、270型混凝土生产线—骨料上料、皮带输送粉尘经覆膜袋式除尘器处理后，由18m高的排气筒（DA001）排放，该排气筒出口粉尘排放速率为0.0397kg/h，排放浓度为3.05 mg/m3；270型混凝土生产线—搅拌工段粉尘经覆膜袋式除尘器处理后，由18m高的排气筒（DA002）排放，该排气筒出口粉尘排放速率为0.0595 kg/h，排放浓度为9.15 mg/m3；180型混凝土生产线—骨料上料、皮带输送粉尘经覆膜袋式除尘器处理后，由18m高的排气筒（DA003）排放，该排气筒出口粉尘排放速率为0.0170 kg/h，排放浓度为1.70mg/m3；180型混凝土生产线—搅拌工段粉尘经覆膜袋式除尘器处理后，由18m高的排气筒（DA004）排放，该排气筒出口粉尘排放速率为0.0396 kg/h，排放浓度为8.81 mg/m3；水泥、粉煤灰、矿粉筒仓仓顶均设有覆膜袋式除尘器，处理后粉尘排放浓度分别为2.88mg/m3、2.88mg/m3、3.36mg/m3，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1限值要求、同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》中商砼搅拌站A级企业排放限值要求（颗粒物≤10mg/m3）。 本项目骨料库、搅拌楼全封闭，地面进行硬化，骨料库顶部安装雾化喷淋装置；皮带全封闭，受料点和转载点设置密闭罩，产尘工段安装有集气装置并配备覆膜袋式除尘器，定期对废气收集治理设施进行检查和维护，保持较高的废气收集效率，确保污染治理设施能长期稳定运行；厂区地面进行硬化或绿化，无裸露土地，进出口设有一套车辆自动冲洗装置，每天定期对厂区道路及地面进行洒水清扫，并在生产区各产尘点安装高清视频监控系统，严格按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（豫环文[2019]84号（2））、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》中商砼搅拌站A级企业要求等落实相关无组织管控措施，故无组织粉尘排放量较少。 综上所述，本项目遵循“应收尽收”原则，对各个生产环节产生的废气进行收集处理，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采取的污染治理措施均为排污许可技术规范中可行技术，污染物均能实现达标排放，对区域大气环境的影响较小。 - 1.5 废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），制定了废气污染物监测计划，详见下表。 - 本项目废气污染物监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 排放标准. 标准名称; 排放限值. 有组织; 筛分、270型生产线上料工段排气筒（DA001）； 270型生产线搅拌工段排气筒（DA002）； 180型生产线上料工段排气筒（DA003）； 180型生产线搅拌工段排气筒（DA004）; 颗粒物; 每年监测一次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）要求： 颗粒物≤10mg/m3 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》中商砼搅拌站A级企业要求： 颗粒物≤10mg/m3. 水泥、粉煤灰、矿粉筒仓仓顶除尘器出口; 颗粒物; 每两年监测一次. 无组织; 厂界; 颗粒物; 每年监测一次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）; 0.5mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》中商砼搅拌站A级企业要求; 1.0mg/m3. - 2 废水 本项目产生的废水为生活污水、搅拌机和罐车清洗废水、车辆冲洗废水。 （1）生活污水 本项目所需劳动定员为35人，均不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中第3.2.11条可知，车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/（人·班）～50L/（人·班），本项目员工生活用水定额按50L/（人·班）计，年工作时间为270d，则生活用水量为1.75m3/d、472.5m3/a，产污系数按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.4m3/d、378m3/a。 类比一般生活污水水质CODCr 300mg/L、NH3-N 25mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L，污水成分简单，可生化性高，不涉及重金属、持久性有机污染物和有毒有害物质。生活污水经一座10m3化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥，评价要求污水收集管道、化粪池作防渗处理。待周边污水管道敷设后，通过市政污水管网排入滑县先进制造业开发区污水处理厂进行处理。 化粪池是由三个相互串联的池体组成，采用推流式沉淀消化处理工艺，主要对生活污水中的污染物进行沉淀、污泥浓缩、厌氧消化，杀灭病原虫等有害物，杂质经化粪池沉淀后，去除约50-60%，沉淀物在化粪池底部累积，浓缩，化粪池污泥在无氧或缺氧的密闭环境中发酵，熟化后的污泥趋于稳定化，可作为有机肥料使用。 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中“污水在池中停留时间宜采用12~24h”规定，本项目拟设置的化粪池容积（10m3）能够满足污水处理对停留时间要求。据调查，项目周边有大片农田，可完全消纳产生的生活污水，对周围水环境造成影响较小。 （2）搅拌机和罐车清洗废水 根据建设单位提供的资料，每日生产结束后，需要对搅拌机和混凝土罐车进行清洗，搅拌机冲洗水量约为1.5m3/次，搅拌机有2台，每辆混凝土罐车内壁冲洗水量约l.0m3/次，运输罐车有12辆，则清洗用水量为15m3/d、4050m3/a，产污系数按用水量的80%计，则废水产生量为12m3/d，3240m3/a，经砂石分离机预处理后，排入一座60m3沉淀池，沉淀处理后的水回用于搅拌工段，不外排。 搅拌机和罐车清洗废水中主要含有水泥、砂石和外加剂等，悬浮物浓度较高，不涉及有毒有害物质，评价要求砂石分离区、沉淀池作防渗处理。 清洗废水先进入砂石分离机，利用不同物料的密度差异，通过振动和筛网的作用将砂和石分离出来，通过皮带输送机输送至骨料库内暂存，作为原料继续使用。溢流出来的浆水经导流槽收集后进入一座60m3沉淀池，在重力的作用，将密度较大的杂质、悬浮物等分离出来，使水体达到清洁净化的目的。该沉淀池的容积可以容纳五天的废水量，能够满足对水力停留时间的要求。 本项目混凝土搅拌工段用水量为422.59m3/d，对水质的要求不高，废水回用量约占总用水量的2.8%，根据企业生产经验数据，浆水在30%以下不会影响混凝土质量，因此该配水比例不会对产品质量造成影响。 综上所述，搅拌机和罐车清洗废水经“砂石分离机+沉淀池”处理后，回用于搅拌工段是可行的。 （3）车辆冲洗废水 本项目在厂区出入口设置一套车辆自动冲洗装置，原料及产品年运输量约为3246390t，车辆平均载重为40t，则年总运输次数为81160次。类比同类项目，车辆冲洗用水定额为0.1m3/（辆•次），则用水量为8116 m3/a，蒸发及车辆带走等损耗量约占20%，则废水产生量为6492.80 m3/a，约为24.05m3/d，经四周沟槽收集后排入一座10m3沉淀池，经沉淀处理循环使用，不外排。沉淀池容积可以容纳超过三个小时的废水量，能够满足废水处理对水力停留时间要求。 车辆冲洗废水中主要污染物为SS，成分主要是泥土，不涉及有毒有害物质，评价要求废水排水沟、沉淀池作防渗处理。废水在沉淀池内水平流动时，悬浮物在重力作用下沉淀下来，使水得以澄清。由于车辆冲洗用水对水质要求不高，沉淀后的上清液可全部回用，不外排。因蒸发、车辆带走等造成水量损失，进而出现水池水量不足时，及时通过水泵进行补充清水。故本项目车辆冲洗废水经沉淀处理后，循环使用是可行的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 3 噪声 - 3.1 噪声源强及防治措施 本项目产生的噪声主要来自滚筒筛、配料机、搅拌机、风机、砂石分离机等设备，类比同类行业，噪声源强在75~85dB（A）。选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，噪声值可降低25dB（A），设备噪声值可控制在50~60dB（A），详见下表。 - 项目营运期噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离dB（A）; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 骨料库; 滚筒筛; /; 80/1; 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声；建议风机加装隔声罩，出风口安装消声器等降噪措施；加强日常维护保养; 41.3; 18.0; 1.5; 6.0; 64.44; 8h/d; 25; 39.44; 1m. 2; 1#配料机; /; 75/1; 64.7; 19.5; 1.0; 3.0; 65.46; 25; 40.46; 1m. 3; 1#风机; 13000m3/h; 85/1; 52.2; 11.2; 0.5; 2.0; 78.98; 25; 53.98; 1m. 4; 2#配料机; /; 75/1; 19.2; 1.4; 1.0; 7.0; 58.10; 25; 33.10; 1m. 5; 2#风机; 10000m3/h; 85/1; 36.5; 4.7; 0.5; 1.5; 81.48; 25; 56.48; 1m. 6; 270型搅拌楼; 搅拌机; HZS270; 80/1; 76.0; 64.2; 13.5; 2.5; 72.04; 25; 47.04; 1m. 7; 风机; 6500m3/h; 85/1; 77.1; 67.3; 13.0; 1.0; 85.00; 25; 60.00; 1m. 8; 180型搅拌楼; 搅拌机; HZS180; 80/1; 59.3; -9.3; 13.5; 2.5; 72.04; 25; 47.04; 1m. 9; 风机; 4500m3/h; 85/1; 62.5; -10.8; 13.0; 1.0; 85.00; 25; 60.00; 1m. 注：坐标原点为左下角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向 - 项目营运期噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 坐标位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 距声源距离/m; 声压级dB（A）. 1; 砂石分离机; 35; 25; 1.0; 1; 80; 选用低噪声设备，基础减振; 8h/d. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 为确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值要求，本评价建议建设单位应采取以下噪声防治措施： ①设备选用。在满足工艺生产条件下，选用加工精度高、装备质量好、低噪声设备，并根据设备噪声、振动的产生机理，合理采取各种针对的降噪技术，如在安装时采取台基减振、橡胶减振接头以及减振垫等措施； ②合理布置产噪设备。建设单位在布设生产设备时，要将高噪声设备远离周围敏感点，有效利用距离衰减使厂界噪声能够达标排放； ③应定期对生产设备进行维修检查，确保正常运转，建立设备维护、保养的管理制度，减少设备因故障引起的高噪音； ④加强生产车间门、窗的密闭性，以增加对生产设备产生噪声的隔音作用，减少对周围敏感点的影响； ⑤项目选用低噪声风机，建议加装隔声罩，风机出风口安装消声器等降噪措施； ⑥应合理安排生产时间，夜间不进行生产，尽量减少高噪声设备同时运转； ⑦加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - 3.2 声环境影响预测和评价 - 3.2.1 预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）导则要求，本评价按照附录B给出的预测方法进行预测，具体如下所示： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1 —靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R —房间常数；R=Sα1−α，S为房间内表面面积，m；α为平均吸声系数； ②室外声源在预测点产生的声级计算模型 Lp(r)=Lp(r)+Dc−(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB； DC —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv —几何发散引起的衰减，dB； Aatm —大气吸收引起的衰减，dB； Agr —地面效应引起的衰减，dB； Abar —障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。 ③点声源的几何发散衰减： Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r —预测点距声源的距离； r0 —参照位置距声源的距离。 ②工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti —在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj —在T时间内j声源工作时间，s； - 3.2.2 预测结果及评价 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析详见下表。 - 项目厂界噪声预测结果与达标分析表 预测点位; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值dB(A)）; 达标情况. 东厂界; 昼间、夜间; 30.6; 昼间：55 夜间：45; 达标. 南厂界; 昼间、夜间; 43.0; 达标. 西厂界; 昼间、夜间; 36.9; 达标. 北厂界; 昼间、夜间; 35.0; 达标. 由上表的预测结果可知，各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求，故本项目建成后对区域声环境影响较小。 - 3.3 噪声监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），制定了噪声监测计划，详见下表。 - 本项目噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准. - 4 固体废物 - 4.1 固体废物产生、处置情况 本项目营运期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、除尘器收集的粉尘、砂石分离机分离的废砂石、筛分杂质、实验室废混凝土和沉淀池沉渣。 （1）除尘器收集的粉尘 本项目上料、搅拌、筛分等工段粉尘均采用覆膜袋式除尘器进行处理，根据废气污染源源强核算结果可知，除尘器收集的粉尘共计为376.8952 t/a，筒仓仓顶除尘器收集的粉尘重新回落至筒仓内，剩余除尘器收集的粉尘集中收集后，置于一般固废暂存间，作为原料回用。 （2）砂石分离机分离的废砂石 本项目使用砂石分离机将搅拌机和罐车清洗废水中的砂子和石子分离出来，根据建设单位提供的资料，废砂石产生量约为54t/a，直接输送至骨料库暂存，作为原料回用。 （3）筛分杂质 为了保证混凝土的质量，使砂中的含泥量符合标准要求，本项目对外购的砂子先经滚筒筛去除部分泥土、细粉等杂质，根据建设单位提供的资料，杂质的含量约占1‰，本项目砂子用量为488990t/a，通过计算杂质产生量约为489t/a，集中收集后，置于一般固废暂存间，可外售建材厂用于制砖。 （4）实验室废混凝土 本项目设有一座实验室，会对产品混凝土进行抽检，实验结束后会产生废混凝土，根据建设单位提供的资料，此部分固废产生量约13.5t/a，集中收集后可用作区域道路建设。 （5）沉淀池沉渣 本项目车辆冲洗废水在沉淀处理过程中会产生沉渣，主要成分为泥土，类别同类项目，沉渣年产生量为4.0t/a，集中收集后，置于一般固废暂存间，可外售建材厂用于制砖。 （6）生活垃圾 本项目劳动定员为35人，均不在厂内食宿，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·d）计，年工作时间为270天，则产生的生活垃圾量17.5kg/d、4.725t/a，收集后置于厂内设置的垃圾桶内，交由当地环卫部门统一清运处置。 根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号，实施日期2024年01月19日），本项目固体废物种类及治理措施见下表。 - 本项目固体废物种类及治理情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序及装置; 废物种类; 废物代码; 产生量（t/a）; 治理措施. 1; 粉尘; 覆膜袋式除尘; SW17; 900-099-S17; 376.8952; 筒仓仓顶除尘器收集的粉尘重新回落至筒仓内，剩余除尘器收集的粉尘集中收集后，置于一般固废暂存间，作为原料回用. 2; 废砂石; 砂石分离机处理清洗废水; SW17; 900-010-S17; 54; 直接输送至骨料库暂存，作为原料回用. 3; 杂质; 筛分工段; SW17; 900-099-S17; 489; 集中收集后，置于一般固废暂存间，可外售建材厂用于制砖. 4; 沉渣; 车辆冲洗沉淀处理; SW07; 900-099-S07; 4.0. 5; 废混凝土; 实验室检验; SW17; 900-099-S17; 13.5; 收集后可用于铺路. 6; 生活垃圾; 职工日常生活; SW64; 900-099-S64; 4.725; 置于垃圾桶内，交由当地环卫部门统一清运处置. 4.2 环境管理要求 （1）按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，规范化建设一座15m2 一般固废暂存间； （2）一般工业固体废物贮存场所地面须硬化，具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等设施或措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； （3）不同种类的固体废物分开存放，有明显间隔，摆放整齐，禁止将危险废物和生活垃圾混入。如混入危险废物，则全部按照危险废物进行处置； （4）建立工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息； （5）处理处置委托：①委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实；②依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；③受委托方运输、利用、处置工业固废废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 综上所述，本项目营运期间产生的固废均得到合理处置和综合利用，不会对环境产生二次污染。 - 5 地下水、土壤 本项目使用的砂石、水泥、粉煤灰等为固态，外加剂主要是聚羧酸减水剂，为液态，不属于有毒有害物质，不产生危险废物，本评价要求外加剂储罐设置围堰，并作防渗处理，同时规范员工操作行为，定期进行巡查，减少跑冒滴漏现象的发生，故通过下渗对土壤和地下水的影响较小。 本项目产生的废气污染物为颗粒物，主要成分为是碳酸钙、二氧化硅等，比重较大，宜沉降在厂区内，且各产尘工段均在封闭车间内进行，加强对含尘废气的收集，并采用高效的覆膜袋式除尘器进行治理，以有组织的形式排放，减少工艺过程无组织排放，能够满足排放标准要求，颗粒物排放量较少，故通过大气沉降对土壤影响较小。 本项目生活污水中污染物成分简单，可生化性高，搅拌机和罐车清洗废水、车辆冲洗废水中污染物主要为悬浮物，均不涉及重金属、持久性有机污染物和有毒有害物质，本评价要求砂石分离区、沉淀池、化粪池均作防渗处理，日常加强对防渗层的维护，故通过下渗途径不会对地下水造成明显影响。 - 5.2 防控措施 为降低对地下水、土壤环境影响，针对本项目存在的地下水、土壤污染源，参照《地下水污染源防渗技术指南（试行）》要求，防渗工程设计应符合下列规定： - 防渗工程的设计使用年限不应低于其主体工程的设计使用年限，且不得少于10年；主体工程服务年限到期后，污染源仍持续存在的，应对防渗设计的性能进行检测和评估。 - 根据污染控制难易程度分区叠加所在区域的天然包气带防污性能以及污染物的危害程度，将院内划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，具体分区防渗措施详见下表。 - 本项目分区防渗措施一览表 防渗级别; 防渗区域; 防渗措施. 一般防渗区; 外加剂储罐区域、砂石分离区、沉淀池、化粪池、一般固废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 除重点防渗区、一般防渗区以外其他区域，如厂区道路、办公区等; 一般地面硬化. - 6 生态 - 本项目位于滑县先进制造业开发区锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，占地面积为12000m2，用地性质属于第二类工业用地，项目所在地及周边无需特殊保护的生态保护区，不会对周边生态环境造成明显影响。 - 7 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 本项目不涉及风险物质，但使用的聚羧酸减水剂主要成分是醚类或酯类聚合物，若发生泄漏，会对周围土壤、水环境造成一定的影响，此外覆膜袋式除尘器发生故障，使得处理效率下降甚至为零，会污染大气环境。 针对上述风险事故影响途径，本评价要求采取以下风险防范措施： （1）外加剂储罐、管道、阀门、法兰等必须选用质量符合标准且质量稳定的产品，并定期检验、检测。 （2）外加剂储罐四周应设置围堰，并作一般防渗处理，防渗措施为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行，确保泄漏的液体可收集在围堰内，不会溢流到外部区域。 （3）安排专人负责储罐、阀门、管道等日常巡视工作，发现跑冒滴漏现象，立即进行维修。应严格遵守国家现行环保政策规定，加强对防渗层的检查，若发现防渗材料老化或损坏，应及时修补更换。 （4）覆膜袋式除尘系统功能、技术水平、配置、自动控制和检测应与生产工艺和管理水平的要求相适应。不得采用落后和淘汰的技术及装备。 （5）覆膜袋式除尘器的运行和维护应由专人负责，配备必要的检测仪器，对操作人员应进行上岗培训，合格后上岗。 （6）应制定操作规程和管理制度，对废气收集系统和治理设施进行定期的维护保养，并做好记录。出现故障时，生产设施和治理设施均应停机，做好故障信息标识，以便检查和维修，在故障未排除前故障设备不应投入工作。 - 8 迁建前后污染物排放“三本账” 迁建前后污染物“三本账”核算详见下表。 - 迁建前后污染物“三本账”核算一览表（单位：t/a） 项目 分类; 污染物名称; 迁建前 项目排放量; 迁建后 项目排放量; 以新带老 削减量; 迁建后 全厂排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 26.6; 3.8204; 26.6; 3.8204; -22.7796. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. - 9 环保设施投资 本项目总投资2600万元，其中环保投资约68.0万元，占项目总投资的2.62%，具体见表41。 - 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染物; 拟采取的措施; 投资 （万元）. 废气治理; 骨料装卸、堆放粉尘; ①车间全封闭，地面进行硬化，装卸过程在车间中进行，不得露天作业，车间顶部安装喷淋雾化装置；②装卸时尽量降低物料落差，以减少扬尘产生；③车间进出大门安装自动感应门; 10.0. 砂子上料和筛分工段粉尘; 滚筒筛上料斗三面封闭，顶部加装集气罩，密闭作业，出料口设置密闭罩; 共用1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA001）; 5.0. 270型混凝土生产线; 骨料上料粉尘; 配料机上料斗三面封闭，顶部加装集气罩. 皮带输送粉尘; 皮带全封闭，受料点和转载点设置密闭罩. 搅拌粉尘; 集气管道+1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA002）; 3.0. 180型混凝土生产线; 骨料上料粉尘; 配料机上料斗三面封闭，顶部加装集气罩; 共用1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA003）; 4.0. 皮带输送粉尘; 皮带全封闭，受料点和转载点设置密闭罩. 搅拌粉尘; 集气管道+1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA002）; 3.0. 筒仓粉尘; 十个筒仓顶部均设有覆膜袋式除尘器（共十台），通过仓顶排气口排放; 20.0. 车辆运输粉尘; ①厂区道路进行硬化，定期对道路进行清扫、洒水降尘，闲置裸露地面进行绿化；②加强管理，汽车进入厂区后要减速慢行，装满物料应加盖篷布；③在厂区进出口设置一套车辆自动冲洗装置; 5.0. 废水治理; 生活污水; 一座10m3化粪池; 1.0. 搅拌机和罐车清洗废水; 1套砂石分离机+1座60m3沉淀池; 10.0. 车辆冲洗废水; 一座10m3沉淀池; 3.0. 固废 处置; 生活垃圾; 若干垃圾桶; 0.5. 一般固体废物; 一座15m2固废暂存间; 1.0. 噪声防治; 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等; 2.5. 合计; 68.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 砂子上料和筛分工段 |  | 颗粒物 | 滚筒筛上料斗三面封闭，顶部加装集气罩，密闭作业，出料口设置密闭罩 | 共用1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA001） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953 -2020）表1、表2限值要求、同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》中商砼搅拌站A级企业排放限值要求 |
|  | 270型混凝土生产线 | 骨料上料 | 颗粒物 | 配料机上料斗三面封闭，顶部加装集气罩 |  |  |
|  |  | 皮带输送 | 颗粒物 | 皮带全封闭，受料点和转载点设置密闭罩 |  |  |
|  |  | 搅拌工段 | 颗粒物 | 搅拌机封闭作业，经集气管道收集后通入1台覆膜袋式除尘器进行处理，由18m高的排气筒（DA002）排放 |  |  |
|  | 180型混凝土生产线 | 骨料上料 | 颗粒物 | 配料机上料斗三面封闭，顶部加装集气罩 | 共用1台覆膜袋式除尘器+1根18m高的排气筒（DA003） |  |
|  |  | 皮带输送 | 颗粒物 | 皮带全封闭，受料点和转载点设置密闭罩 |  |  |
|  |  | 搅拌工段 | 颗粒物 | 搅拌机封闭作业，经集气管道收集后通入1台覆膜袋式除尘器进行处理，由18m高的排气筒（DA004）排放 |  |  |
|  | 筒仓上料 |  | 颗粒物 | 十个筒仓顶部均设有覆膜袋式除尘器（共十台），通过仓顶排气口排放 |  |  |
|  | 骨料装卸、堆放 |  | 颗粒物 | ①车间全封闭，地面进行硬化，装卸过程在车间中进行，不得露天作业，车间顶部安装喷淋雾化装置；②装卸时尽量降低物料落差，以减少扬尘产生；③车间进出大门安装自动感应门 |  |  |
|  | 车辆运输粉尘 |  | 颗粒物 | ①厂区道路进行硬化，定期对道路进行清扫、洒水降尘，闲置裸露地面进行绿化；②加强管理，汽车进入厂区后要减速慢行，装满物料应加盖篷布；③在厂区进出口设置一套车辆自动冲洗装置 |  |  |
| 地表水环境 | 职工生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经一座10m3化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥，待周边污水管道敷设后，通过市政污水管网排入滑县先进制造业开发区污水处理厂进行处理 |  | / |
|  | 搅拌机和罐车清洗废水 |  | SS | 经“1套砂石分离机+1座60m3沉淀池”处理后，回用于搅拌工段 |  | / |
|  | 车辆冲洗废水 |  | SS | 经一座10m3沉淀池处理后，循环使用，不外排 |  | / |
| 声环境 | 滚筒筛、配料机、搅拌机、风机等设备运行 |  | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声等 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12 348-2008)1类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  | / |
| 固体废物 | 本项目产生的一般固体废物有除尘器收集的粉尘、砂石分离机分离的废砂石、筛分杂质、实验室废混凝土和沉淀池沉渣，建设一座15m2一般固废暂存间，其中除尘器收集的粉尘、废砂石收集后作为原料回用生产工段；筛分杂质和沉渣收集后可外售建材厂制砖；废混凝土收集后用于铺路。 本项目产生的生活垃圾置于垃圾桶内，交由环卫部门统一处置。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 外加剂储罐区域、砂石分离区、沉淀池、化粪池、一般固废暂存间作简单防渗处理，防渗技术应满足《地下水污染源防渗技术指南（试行）》相关要求 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于滑县先进制造业开发区锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，占地面积为12000m2，用地性质属于第二类工业用地，项目所在地及周边无需特殊保护的生态保护区，不会对周边生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目不涉及风险物质，外加剂储罐四周应设置围堰，并作一般防渗处理，定期对防渗层进行维护与保养，以确保其长期有效。 建设单位应从生产、贮运等各方面加强日常管理，制定完善的操作、管理制度，当出现事故时，应采取紧急的工程应对措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。总之，建设单位在采取有效的风险防范措施，加强环境管理的情况下，发生风险事故的可能性较低，风险处于可接受水平。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的相关要求开展固定污染源排污许可证申报。 （3）项目营运期应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

滑县高强混凝土有限公司年加工70万立方米混凝土搅拌站建设项目（迁建）符合滑县先进制造业开发区总体发展规划和当地环境管理的要求，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产 生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 3.8204 t/a | / | 3.8204 t/a | +3.8204t/a |
| 废水 | CODCr | 0 | / | 0 | 0t/a | / | 0t/a | +0t/a |
|  | NH3-N | 0 | / | 0 | 0t/a | / | 0t/a | +0t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 | 0 | / | 0 | 376.8952t/a | / | 376.8952t/a | +376.8952t/a |
|  | 废砂石 | 0 | / | 0 | 54t/a | / | 54t/a | +54t/a |
|  | 筛分杂质 | 0 | / | 0 | 489t/a | / | 489t/a | +489t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | / | 0 | 4.0t/a | / | 4.0t/a | +4.0t/a |
|  | 实验室废混凝土 | 0 | / | 0 | 13.5t/a | / | 13.5t/a | +13.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①