滑开环审〔2024〕6号

关于滑县高强混凝土有限公司

年加工70万立方米混凝土搅拌站建设项目

（迁建）环境影响报告表的批复

滑县高强混凝土有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91410526599135699A）上报的由河南邦驰环保科技有限公司宗轲（职业资格证书管理号：11354143510410535）主持编制完成的《滑县高强混凝土有限公司年加工70万立方米混凝土搅拌站建设项目（迁建）环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。该项目位于锦和街道省道222与省道215交叉口西南处，项目占地面积12000m2，总建筑面积5730m2，总投资2600万元，环保投资89万元。该环评审批事项已在我县政府网站公示期满。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信，同意批准该《报告表》。你单位应按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设和运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1. 废气。上料及筛分工段产生的颗粒物由集气罩密闭收集后，通过1台覆膜袋式除尘器处理后，经18m高排气筒达标排放；搅拌工段采取二次密闭后，由集气管道收集，通过1台覆膜袋式除尘器处理后，经18m高的排气筒达标排放；筒仓上料废气由自带覆膜袋式除尘器收集处理后达标排放。厂区车间全密闭，道路及裸露地面全部落实硬化或绿化，加强管理，定期清扫，及时保洁，减少扬尘污染。废气排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1限值要求、同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中商砼搅拌站A级企业排放限值要求；《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2限值要求。

- 2.废水。搅拌机和罐车清洗废水经“1套砂石分离机+1座60m3沉淀池”处理后，回用于搅拌工段；车辆冲洗废水经一座10m3沉淀池处理后，循环使用，不外排。生活废水经一座10m3化粪池处理后，定期清理，用于农田施肥。

- 3.噪声。选用低噪声设备，并设置减振垫，减振垫采用优质橡胶为材料，减振垫每两年更换一次，高噪声设备应设置在厂房内，通过厂房进行隔声，适当安装消声器。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）I类标准限值。

- 4.固体废物。除尘器收集的粉尘、砂石分离机分离的废砂石等一般固体废物，依托一座(15m2)一般固废暂存间暂存，其中除尘器收集的粉尘、废砂石收集后作为原料回用生产工段；筛分杂质和沉渣收集后可外售建材厂制砖；废混凝土收集后用于道路修补。生活垃圾分类置于垃圾桶内，由环卫部门统一处置。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。

- （四）落实各项生态恢复措施。在施工过程中，强化生态环境保护意识，规范施工行为，优化施工布置，控制施工作业范围；施工后及时采取生态修复措施，最大限度减少生态环境影响。

（五）本项目为迁建项目，迁建前迁废气污染物主要为颗粒物排放量为1.7876吨/年，不涉及二氧化硫、氮氧化物和VOCs。迁建后废气污染物主要为颗粒物排放量为1.6659吨/年，不涉及二氧化硫、氮氧化物和VOCs。通过对比分析，迁建后颗粒物排放量低于迁建前原环评报告及批复中颗粒物排放量，迁建后不新增污染物排放量。

四、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。如需对本工程环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我区报告，并按有关规定办理相关手续。

- 五、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响评价文件应报我区重新审核。

- 滑县先进制造业开发区管理委员会

- 2024年7月19日

- 公告期限：自本公告发布之日起7日。

- 行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

- 联系地址：安阳市人民政府

- 2024年7月19日