河南九州电力杆塔有限责任公司年生产10万吨新型环保数字化电力铁塔热镀锌建设项目

环境影响报告书

（送审稿）

建 设 单 位：河南九州电力杆塔有限责任公司

评 价 单 位：河南绿意环保科技有限公司

编 制 时 间：2024年8月

目录

概述	1

1、项目由来	1

2、建设项目特点	1

3、分析判定相关情况	2

4、关注的主要环境问题	2

5、环境影响评价的工作过程	3

6、主要评价结论	4

1、总则	5

1.1评价目的与原则	5

1.2编制依据	5

1.3环境影响因素识别及评价因子	9

1.4评价标准	11

1.5评价工作等级	16

1.6环境敏感区及环境保护目标	22

1.7评价工作内容及重点	23

1.8相关规划及政策相符性分析	24

2、建设项目工程分析	53

2.1现有工程概况	53

2.2本项目工程概况	64

2.3全厂污染物排放量汇总	92

2.4清洁生产分析	93

3、环境现状调查与评价	98

3.1自然环境概况	98

3.2环境质量现状调查与评价	102

4、环境影响预测与评价	121

4.1施工期环境影响分析	121

4.2营运期环境影响预测分析	121

5、环境保护措施及其可行性论证	185

5.1施工期污染防治措施	185

5.2营运期污染防治措施可行性分析	185

5.3项目建设可行性分析	200

5.4总量控制	201

6、环境影响经济损益分析	203

6.1环境保护投资估算	203

6.2环境效益分析	204

6.3环境投资损益分析	205

6.4社会效益分析	205

7、环境管理和监测计划	206

7.1环境管理	206

7.2环境监控计划	208

7.3项目竣工环保验收	211

8、结论和建议	214

8.1建设项目概况	214

8.2区域环境质量现状监测与评价	214

8.3运营期环境影响评价	215

8.4污染物总量控制分析	216

8.5项目选址可行性分析	216

8.6公众参与结论	217

8.7综合结论	217

8.8建议和要求	218

附件：

附件1：委托书

附件2：备案文件

附件3：标准函

附件4：企业不动产权证

附件5：项目入园证明

附件6：营业执照

附件7：镀锌加工意向合同

附件8：现状监测报告

附件9：企业承诺书

附件10：现有工程环评批复

附件11：建设项目大气环境影响评价自查表

附件12：建设项目地表水环境影响评价自查表

附件13：建设项目声环境影响评价自查表

附件14：建设项目土壤环境影响评价自查表

附件15：建设项目环境风险评价自查表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布局图

附图3：项目在现有厂区的位置

附图4：区域水系图

附图5：滑县先进制造业开发区发展规划规划图

附图6：滑县国土空间总体规划图

附图7：市政污水管网分布图

附图8：项目周边环境示意图

附图9：项目大气环境影响范围及环境保护目标图

附图10：环境现状监测点位图

附图11：地下水调查评价范围图

附图12：分区防渗图

附图13 ：河南省三线一单综合信息应用平台截图

附图14 ：大气环境风险评价范围图

附图15 ：噪声等声级线图

附图16：危险单元分布图

附图17：现场照片

附表

建设项目环评审批基础信息

- 概述

- 1、项目由来

河南九州电力杆塔有限责任公司位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角。拟投资8000万元，建设年生产10万吨新型环保数字化电力铁塔热镀锌建设项目。本项目总占地面积33000m2，新增厂房1栋，建筑面积7792.6m2，主要功能为生产车间，利用现有工程发展预留厂房1栋（2#车间），建筑面积10329.2m2，主要功能为仓库。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规，本项目应进行环境影响评价。本项目为热镀锌项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，按1号修改单修订），属于C33金属制品业-C3360金属表面处理及热处理加工。

经查《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十、金属制品业33”中“67 金属表面处理及热处理加工”，本项目为有钝化工艺的热镀锌，因此，应编制环境影响报告书。

受河南九州电力杆塔有限责任公司委托，我公司对河南九州电力杆塔有限责任公司年生产10万吨新型环保数字化电力铁塔热镀锌建设项目进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，在资料收集、现场调查、现场监测及类比调查的基础上，根据国家环保法律、法规的有关规定及各项环境影响评价技术导则的要求，编制完成《河南九州电力杆塔有限责任公司年生产10万吨新型环保数字化电力铁塔热镀锌建设项目环境影响报告书》（送审稿）。

- 2、建设项目特点

（1）经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的政策要求。

（2）本项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角，用地性质为工业用地。根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明：本项目符合滑县先进制造业开发区产业规划布局，同意入驻滑县先进制造业开发区。

（3）本项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角，周边供水、供电、交通运输条件好，市政污水管网、燃气管网已配套。

（4）本项目废水主要为热镀锌系统废水、废气处理废水、地面拖洗废水、冷却废水。

（5）本项目废气主要为酸洗、减量过程中酸雾，锌锅烟尘，天然气燃烧废气，危废间废气。

（6）本项目噪声主要来源于生产车间设备运行噪声。

（7）本项目固体废物主要有不合格原材料、废酸、酸洗槽渣、助镀液再生污泥、锌灰、锌渣、袋式除尘器收集的锌烟、废包装袋、废包装桶、废水处理污泥。

（8）本项目生产过程会涉及多种化学药品及天然气，应做好风险事故分析，并提出风险防范措施。

- 3、分析判定相关情况

本项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角，区域地质条件稳定，占地不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，不涉及集中式饮用水水源保护区；项目建设符合《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》、《滑县先进制造业开发区发展规划(2022-2035年)》、《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）、《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号）、《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》、《河南省2024年碧水保卫战实施方案》、《河南省2024年净土保卫战实施方案》、《河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》、《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》、《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》、《安阳市2024 年碧水保卫战实施方案》、《安阳市2024 年净土保卫战实施方案》、《安阳市2024 年柴油货车污染治理攻坚行动方案》等文件要求。

- 4、关注的主要环境问题

本次评价主要关注的环境问题是：①项目正常运营时排放的各类污染物对区域环境质量的影响程度，各类污染防治措施的可行性；②项目建设内容与相关产业政策及其它环保政策的相符性；③项目的建设与园区规划定位的相符性。④项目周边居民等敏感目标分布情况以及项目建设对周边敏感目标的影响程度。

- 5、环境影响评价的工作过程

项目环境影响评价工作分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。具体流程见图1。

图1环境影响评价工作程序图

分析论证和预测评价阶段：对项目工程进行详细分析，确定项目主要污染因素及生态影响因素。在环境现状调查和工程分析的基础上，对各环境要素环境影响进行预测分析与评价。环境影响报告书编制阶段：在各环境要素影响分析的基础上，提出环境保护措施，从产业政策、总体规划和环境功能区划，环境影响及拟采取的环保措施等方面，明确给出项目建设环境可行性的评价结论。

- 6、主要评价结论

本项目符合国家当前产业政策；选址符合当地规划；项目采用了先进工艺和设备，符合清洁生产要求，工程拟采取的污染防治措施和本评价建议及要求的对策经济技术可行，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能，工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，本项目风险出现几率是可接受水平，风险管理措施有效，从环境风险角度分析其防范措施可行。因此，本评价认为，本项目在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，从环境保护的角度而言是可行的。

- 1、总则

- 1.1评价目的与原则

- 1.1.1评价目的

环境影响评价作为建设项目基本管理制度，其目的是贯彻“环境保护”基本国策，实施“以防为主、防治结合、综合利用”的环境管理方针。通过对拟建项目的环境影响评价工作，以达到如下目的：

（1）通过现场调查与现状监测资料，了解和掌握评价区域的环境质量现状；

（2）通过工程分析确定拟建项目的主要污染源和排污特征，分析预测项目各类污染物对环境影响的程度和范围；

（3）论证项目拟采取的环保设施和污染防治措施的可行性和可靠性，并针对性地提出防治措施及对策；

（4）从环境保护的角度论证项目选址的合理性，避免重大决策失误；论证项目的环境可行性，提出项目环境管理监管计划；

（5）从环境保护角度论证该项目的可行性，为有关部门进行环境管理和污染防治提供科学依据。

- 1.1.2评价原则

在认真贯彻《中华人民共和国环境影响评价法》基础上，坚持环境影响评价为环境管理服务；同时结合城市总体规划、环境功能区划及其它相关规划，科学、客观、公正地开展环评工作。本次环评遵循以下原则：

（1）相关资料的收集应该全面、充分，现状调查和类比调查分析应具有代表性；

（2）污染调查与工程分析力求准确；

（3）环境影响预测与评价方法要具有合理性、数据可信；

（4）提出的环境保护措施、污染防治措施应该具有很强的可操作性，提出的环境管理和监理计划要切实可行。

- 1.2编制依据

- 1.2.1环境保护的法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日施行

（3）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日

（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1施行

（5）《中华人民共和国水法》2016.9.1施行

（6）《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1施行

（7）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》2000.3.20，国务院令284号

（8）《中华人民共和国大气污染防治法》2018.10.26修订并施行

（9）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2022年6月5日施行

（10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020.4.29修订，2020.9.1施行

（11）《中华人民共和国水土保持法》2011.3.1施行

（12）《中华人民共和国土地管理法》2019.8.26修订

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）

（14）《中华人民共和国循环经济促进法》2018.10.26修订并施行

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）

（16）《国家危险废物名录》（2021）

（17）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）

（18）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，国家环保部43号令，2017年10月1日

（19）《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日实施）；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

（21）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发[2013]37号;

（22）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发[2015]17号;

（23）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发[2016]31号;

（24）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号；

（25）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日实施）。

- 1.2.2地方法律、法规及相关文件

（1）《河南省建设项目环境保护条例》（2019年修正）；

（2）《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》；

（3）《河南省2024年碧水保卫战实施方案》；

（4）《河南省2024年净土保卫战实施方案》；

（5）《河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》；

（6）《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》；

（7）《安阳市2024 年碧水保卫战实施方案》；

（8）《安阳市2024 年净土保卫战实施方案》；

（9）《安阳市2024 年柴油货车污染治理攻坚行动方案》；

（10）《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）；

（11）《河南省环境保护厅关于加强建设单位环评信息公开工作的公告》河南省环保厅[2016]第7 号。

（12）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23 号）；

（13）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107 号）；

（14）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125 号）；

（15）《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号）；

（16）《滑县人民政府办公室关于划定滑县“千吨万人”集中式饮用水水源保护范围（区）的通知》（滑政办〔2019〕40 号）；

（17）《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37 号）；

（18）《河南省生态环境准入清单》（2020 年12 月）；

（19）《河南省人民政府<关于推进产业集聚区用地提质增效促进县域经济高质量发展的意见>》（豫政〔2020〕32 号）；

（20）关于调整《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》的函（安环函〔2023〕60号）。

（21）《河南省土壤污染防治条例》（2021 年5 月28 日通过，2021 年10 月1 日执行）；

（22）《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》；

（23）《河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）》（豫发改环资〔2023〕38号）；

（24）《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（2021年）；

（25）《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）。

- 1.2.3环境保护的规范及文件

（1）《环境影响评价技术导则    总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则    大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则    地表水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则    地下水环境》(HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则    声环境》(HJ2.4-2021)；

（6）《环境影响评价技术导则    生态影响》(HJ19-2022)；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

（8）《环境影响评价技术导则    土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）；

（10）《排污许可证申请和核发技术规范-总则》（HJ942—2018）；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（12）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017）；

（14）《排污单位自行监测技术指南  电镀工业》（HJ985-2018）；

（15）《电镀污染防治可行技术指南》（HJ1306-2023）；

（16）《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）。

- 1.2.4其它文件

（1）项目投资备案证明；

（2）建设单位环评委托书；

（3）建设单位提供的其他相关资料。

- 1.3环境影响因素识别及评价因子

- 1.3.1环境影响识别和影响因素筛选

根据项目工程特点和工程污染源分析，结合评价区域的环境概况及控制保护目标，进行工程活动环境影响的识别见表1.3-1。

表1.3-1项目环境影响因子识别表

| 影响因素 影响受体 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 | 居民区 | 特定保护区 | 人群健康 | 环境规划 |
| 运行期 | 废水排放 | 0 | -1L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气排放 | -1L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1L | 0 | -1L | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | -1L | -1L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -2S | -1S | -1S | -1S | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 | -1S | -1S | 0 | -1S | 0 |

- 说明：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响。

- 1.3.2评价因子筛选

根据工程特点和当地环境特征，依据环境影响因素识别结果，按照《环境影响评价技术导则》要求，项目环境影响评价评价因子见表1.3-2。

表1.3-2评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氨、氯化氢、TSP | HCl、NH3、颗粒物、SO2、NOx | 颗粒物、SO2、NOx |
| 地表水 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、化学需氧量、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物 | - | - |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH 值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、锌 | Cl-、铁、锌 | － |
| 生态环境 | 土地利用、动植物资源 | 土地利用、动植物资源 | - |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | － |
| 土壤 | pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1 ,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘） | HCl、氨、锌；Cl-、铁、锌 | － |
| 固体废物 | － | 固废外排量 | － |

- 1.4评价标准

- 1.4.1环境质量标准

1）环境空气

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及2018年修改单中的相关标准，氯化氢和氨小时浓度参照执行《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，区域环境空气质量标准值见表1.4-1。

表1.4-1  区域环境空气质量标准值单位：µg/m3

| 污染物名称 | 标准限值（二级标准） |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均浓度限值 | 日平均浓度限值 | 小时平均浓度限值 |  |
| PM10 | 70 | 150 | / | GB3095-2012二级 |
| PM2.5 | 35 | 75 | / |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |  |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| CO | / | 4000（日均值第95百分位浓度均值） | 10000 |  |
| O3 | / | 160（日最大8小时平均第90百分位浓度均值） | 200 |  |
| NOx | 50 | 100 | 250 |  |
| TSP | 200 | 300 | / |  |
| 氨气 | / | / | 200 | HJ2.2-2018附录D |
| HCl | / | 15 | 50 |  |

2）水环境

项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值见表1.4-2。

表1.4-2 《地表水环境质量标准》

（单位：mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群个/L）

| 因子 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6-9 | 5 | 6 | 4 | 1.0 | 0.05 | 0.005 | 0.0001 | 0.05 | 20 | 0.2 | 1.0 |
| 因子 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | / | / |
| Ⅲ类标准 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | / | / |

3）地下水环境

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表1.4-3。

表1.4-3  《地下水质量标准》

| 标准 | 监测因子 | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | pH值 | 6.5-8.5 |
|  | 氨氮 | ≤0.5 |
|  | 硝酸盐氮 | ≤20 |
|  | 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 |
|  | 挥发酚 | ≤0.002 |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |
|  | 砷 | ≤0.01 |
|  | 汞 | ≤0.001 |
|  | 六价铬 | ≤0.05 |
|  | 总硬度 | ≤450 |
|  | 铅 | ≤0.2 |
|  | 氟化物 | ≤1.0 |
|  | 铁 | ≤0.3 |
|  | 锰 | ≤0.1 |
|  | 镉 | ≤0.005 |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |
|  | 氯化物 | ≤250 |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
|  | 耗氧量 | ≤3 |
|  | 锌 | ≤1.0 |
|  | 细菌总数 | ≤100 |

4）声环境

根据声环境功能区划分，本项目所在地及周围场地均为2类声环境功能区；北厂界紧邻交通干道，所在区域为4a类声环境功能区。本项目评价执行标准为北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类、其他厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准值。

标准值见表1.4-4。

表1.4-4  声环境质量标准单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| （GB3096-2008）2类标准 | 60 | 50 |
| GB3096-2008）4a类标准 | 70 | 55 |

5）土壤环境：执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中的表1第二类用地风险筛选值标准。具体标准值见下表：

表1.4-5建设用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg）

| 污染物项目 | 单位 | 筛选值第二类用地 |
| --- | --- | --- |
| 砷 | mg/kg | 60 |
| 镉 | mg/kg | 65 |
| 六价铬 | mg/kg | 5.7 |
| 铜 | mg/kg | 18000 |
| 铅 | mg/kg | 800 |
| 汞 | mg/kg | 38 |
| 镍 | mg/kg | 900 |
| 四氯化碳 | mg/kg | 2.8 |
| 氯仿 | mg/kg | 0.9 |
| 氯甲烷 | mg/kg | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 54 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 6.8 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 2.8 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.5 |
| 氯乙烯 | mg/kg | 0.43 |
| 苯 | mg/kg | 4 |
| 氯苯 | mg/kg | 270 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 560 |
| 1,4二氯苯 | mg/kg | 20 |
| 乙苯 | mg/kg | 28 |
| 苯乙烯 | mg/kg | 1290 |
| 甲苯 | mg/kg | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 570 |
| 邻二甲苯 | mg/kg | 640 |
| 硝基苯 | mg/kg | 76 |
| 苯胺 | mg/kg | 260 |
| 2-氯酚 | mg/kg | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 15 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 151 |
| 䓛 | mg/kg | 1293 |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd] 芘 | mg/kg | 15 |
| 萘 | mg/kg | 70 |

- 1.4.2污染物排放标准

（1）废水：本项目无生产、生活废水外排。

（2）废气：根据《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）可知，该标准主要适用于“利用电解方法在零件表面沉积均匀、致密、结合良好的金属或合金层的过程。包括镀前处理（去油、去锈）、镀上金属层和镀后处理（钝化、去氢）”。本项目镀锌工艺为将清洗洁净的钢铁件，经由助镀剂的润湿作用，浸入锌浴中，使钢铁件与熔融锌反应生成一合金化的皮膜，属于热浸镀锌，不属于利用电解方法。因此《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）不适用于本项目。

本项目酸洗、减量过程中氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热处理加工A级指标要求。

锌锅烟气中氯化氢、氨、颗粒物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号）、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热处理加工A级指标。

天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热加工绩效分级A级指标、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号）、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）。

表1.4-6 评价执行的大气污染物有组织排放标准

| 污染物名称 |  | 标准限值 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 15m排气筒速率（kg/h） |  |
| 酸洗、减量 | HCl | 10 | 0.26 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热处理加工A级指标 |
| 锌锅烟气 | NH3 | / | 4.9 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | HCl | 10 | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号）、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热处理加工A级指标 |
|  | 颗粒物 | 10 | / |  |
| 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 10 | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热加工绩效分级A级指标、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号）、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号） |
|  | SO2 | 35 | / |  |
|  | NOx | 50 | / |  |
|  | 烟气黑度 | 1级 | / |  |

表1.4-7 评价执行的大气污染物无组织排放标准

| 污染物名称 |  | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） |  |
| 热镀锌 | HCl | 0.2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 无组织标准 |
|  | NH3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 颗粒物 | 企业厂界：0.5 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号） |
|  |  | 厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）：2.0 |  |

（3）噪声：运营期北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；东、南、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表1.4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准(LAeq(dB))

| 时段 | 昼间LAeq(dB) | 夜间LAeq(dB) |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4类 | 70 | 55 |

（4）固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

- 1.5评价工作等级

按《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）要求，本次评价内容包括地表水、地下水、环境空气、噪声、土壤、固体废物、生态环境和风险评价，评价工作等级确定如下：

- 1.5.1地表水影响评价工作等级

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定见下表.

表1.5-1地表水评价级别判据

| 项目 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目运营期综合废水经1套收集池-中和氧化沉淀-压滤污水处理设施处理后，回用水洗，不外排；冷却废水经冷却塔冷却后循环使用，不外排，地表水环境评价工作等级为三级B。

（2）评价范围

依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）：地表水环境评价工作等级为三级B，其评价范围应符合以下要求：

a)应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

b)涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

根据项目环境风险评价等级判定，本项目地表水环境风险等级为三级，不设定评价范围，定性分析说明地表水环境影响后果。

综上，项目地表水环境评价不设定评价范围，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性及依托污水处理设施的环境可行性进行评价。

- 1.5.2地下水影响评价等级

（1）评价等级

表1.5-2地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 |  |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对照“附录A地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“I 金属制品”中的“51、表面处理及热处理加工-有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌” Ⅲ类（报告书）项目，对照“地下水环境敏感程度分级表”，本项目周边居民点已覆盖自来水管网，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，同时建设项目场地内无分散居民饮用水源等其他环境敏感区，因此本项目属于不敏感区。

依据地下水等级判定依据，本项目地下水的评价等级为三级。具体过程见下表。

表1.5-3地下水评价工作等级划分依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）评价范围

本项目地下水评价等级为三级，根据导则要求采用查表法确定评价范围。本次评价范围根据地下水流向（西南向东北）及周围村庄分布情况拟选厂址上游1km、下游2km、两侧各1km，共计6km2 的矩形区域。

- 1.5.3大气环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中有关规定，选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。

（1）评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i*100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，g/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，g/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对大气环境评价工作等级的划分标准(见1.5-4)，对项目大气环境评价工作等级进行判定。

表1.5-4大气环境评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作等级分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜10% |

根据大气环境影响分析的结果，项目废气排放的污染因子中地面浓度占标率最大的是生产车间无组织排放的HCl，最大落地浓度为4.23ug/m3，Pmax=8.46%，1%≤Pmax＜10%，本项目大气环境影响评价等级为二级评价。

（2）环境空气评价范围

本项目大气环境影响评价等级为二级评价，评价范围为以项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域，本次评价不需要进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

- 1.5.4声环境影响评价工作等级

（1）评价等级

根据工程分析，对照环评导则HJ2.4-2021中评价等级的划分规定，结合区域环境敏感区的分布情况等进行综合考虑，确定本项目声环境评价工作等级为二级。具体评定过程见下表。

表1.5-5本项目声环境评价等级划分表

| 项目 | 评定结果 |
| --- | --- |
| 项目所在区域声环境功能区域 | 《声环境质量标准》规定的2类地区 |
| 受影响人口 | 受影响人口数量增加较多时 |
| 项目建设前后噪声级增量 | 建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）-5dB（A） |
| 本项目情况 | 处于《声环境质量标准》规定的2类地区 |
| 评价等级 | 二级 |

（2）评价范围

声环境评价范围为项目所在地厂界外200m范围。

- 1.5.5土壤环境影响评价工作等级

结合本项目工程分析，本项目对土壤环境可能产生的影响主要为人为造成某些污染物质进入土壤环境，导致土壤质量恶化，因此，本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。本项目占地面积为33000m2，占地性质为工业用地，占地规模属于小型（≤5hm2），根据污染影响型敏感程度分级表判断本项目占地的敏感性。

表1.5-6污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判断依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目位于滑县先进制造业开发区内，周边为企业、道路及工业用空地，土壤环境属于不敏感。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造：有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌，土壤环境影响评价项目类别为I类。根据上述信息，可按表1.5-7判定本项目评级工作等级。

表1.5-7污染影响型评价工作等级划分表

|  | І类 |  |  | П类 |  |  | Ш类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表可判定，本项目的土壤评价等级为二级，调查及评价范围为厂区占地内全部范围及占地范围外0.2km范围。

表1.5-8现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 污染影响型 | 全部 | 1km范围内 |
| 二级 |  |  | 0.2km范围内 |
| 三级 |  |  | 0.05范围内 |
| 涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整 |  |  |  |

- 1.5.6生态环境影响评价工作等级

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）中6.1评价等级判定6.1.8：符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目位于滑县先进制造业开发区内，符合生态环境分区管控要求，在现有厂区内建设，不涉及生态敏感区，因此，本项目不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

（2）评价范围

本项目对生态的影响主要集中在厂区内，因此生态评价范围为厂区范围内。

- 1.5.7环境风险评价等级

（1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）及4.2.7环境风险评价：本项目大气环境风险潜势为III，地表水环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险潜势为Ⅱ；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此本项目环境潜势综合等级为III，确定本项目风险综合评价等级为二级，其中大气环境风险等级为二级，地表水环境风险等级为三级，地下水环境风险等级为三级。

表1.5-9环境风险评价工作级别判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

（2）评价范围

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本次环境风险评价大气环境风险评价范围为以项目厂界外延5km的区域。地表水环境风险评价不设定评价范围，仅定性分析说明地表水环境影响后果；地下水环境风险评价范围，厂址周围 6km2范围内。

- 1.6环境敏感区及环境保护目标

本项目位于滑县先进制造业开发区内，经调查，项目评价范围内有一定的居民。

本项目主要环境保护目标详见表1.6-1，项目环境保护目标图见附图6。

表1.6-1环境保护目标

| 环境要素 | 序号 | 保护目标名称 | 相对厂界 |  | 保护对象 |  | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（m） | 类型 | 人数 |  |
| 环境空气 | 1 | 韩庄村 | 北 | 740 | 居民 | 5500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 2 | 大景庄村 | 西北 | 550 | 居民 | 11000 |  |
|  | 3 | 三里庄村 | 北 | 1610 | 居民 | 7600 |  |
|  | 4 | 牛庄 | 东南 | 560 | 居民 | 110 |  |
|  | 5 | 宣武庄村 | 东北 | 2000 | 居民 | 680 |  |
|  | 6 | 沙河头村 | 东北 | 2940 | 居民 | 640 |  |
|  | 7 | 北董固村 | 西南 | 370 | 居民 | 1750 |  |
|  | 8 | 寺庄村 | 西 | 1900 | 居民 | 2300 |  |
|  | 9 | 滑县产业集聚区英才中学 | 西 | 850 | 师生 | 2500 |  |
|  | 10 | 天宏美好生活家园 | 西 | 1350 | 居民 | 3500 |  |
|  | 11 | 锦和新城 | 西北 | 977 | 居民 | 31500 |  |
|  | 12 | 南关村 | 西北 | 1850 | 居民 | 13800 |  |
|  | 13 | 孙王庄村 | 西北 | 2180 | 居民 | 12000 |  |
|  | 14 | 小滹沱村 | 南 | 2240 | 居民 | 840 |  |
|  | 15 | 孔林头村 | 东南 | 2510 | 居民 | 320 |  |
|  | 16 | 大林头村 | 东南 | 1760 | 居民 | 280 |  |
|  | 17 | 唐庄村 | 东南 | 2390 | 居民 | 470 |  |
|  | 18 | 唐庄东街村 | 东南 | 2800 | 居民 | 350 |  |
|  | 19 | 寺东村 | 西南 | 1200 | 居民 | 990 |  |
|  | 20 | 董固城村 | 西南 | 1700 | 居民 | 4700 |  |
| 地表水 | 1 | 城关河 | 东 | 140 |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 2 | 金堤河 | 北 | 10000 |  |  |  |
| 声环境 | 厂界外200m范围内无声环境敏感目标 |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 地下水 | 厂址及周围6km2范围内的潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层 |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 厂址及厂界外0.2km内土壤 |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中的表1第二类用地风险筛选值标准 |
| 生态 | 评价范围内无自然保护区、珍稀野生动植物等重大环境保护目标 |  |  |  |  |  | / |

- 1.7评价工作内容及重点

根据项目特点及建设地点区域环境特征，本次环评工作重点为：通过项目工程分析，明确本项目工程运营期环境污染物排放源强，项目运营对区域环境的影响范围和程度，以及建设项目环境保护措施的可行性论证和分析，从环境保护角度论证本项目建设方案的可行性，通过分析各项防治污染措施的可行性及评价项目的环境经济损益，提出有关的环境保护对策与建议，为项目建设决策、审批、工程设计、运行及管理、竣工验收等提供可靠的技术依据。

- 1.8相关规划及政策相符性分析

- 1.8.1与《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》及规划环评相符性分析

2008年，滑县县委县政府结合滑县的发展情况，并根据省委省政府的要求，在滑县新区建设的基础上，提出滑县产业集聚区建设，并编制完成了《滑县产业集聚区总体发展规划（2009-2020）》。2010年4月，省发改委批复同意产业集聚区规划，规划面积为15平方公里，主导产业为食品加工、服装加工。2012年8月，《滑县发展和改革委员会关于调整滑县产业集聚区发展规划的请示》(滑发改[2012]126号)提出对产业集聚区发展规划进行调整。2012年12月，《河南省发展和改革委员会关于滑县产业集聚区发展规划调整方案的批复》(豫发改工业[2012]2214号)同意滑县产业集聚区规划调整，规划面积从原来的15平方公里，调整为24.2平方公里，主导产业为农产品加工、服装、光伏、机械加工和物流商贸园。2013年10月又委托设计单位完成《滑县产业集聚区空间发展规划修编（2013-2020）》，并于2013 年12月通过河南省住房和城乡建设厅组织的技术审查。2018年8月，滑县产业集聚区管理委员会结合发展现状及集聚区定位需求编制了《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》，滑县人民政府通过县委县政府讨论决议，原则同意了调整方案的请示。随后委托编制了《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》，并于2019年1月，取得河南省环境保护厅关于《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》的审查意见，文号：豫环函﹝2019﹞19号。

根据《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》、《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案环境影响报告书》内容，项目与其相符性分析如下：

1.8.1.1规划范围

滑县产业集聚区规划区北起新鑫路，南至大广高速快速通道，东至东环路，西以大宫河为界，东西长约8km，南北宽约3.5km，规划面积24.2km2。

1.8.1.2规划期限

近期规划期限：2018-2020年。

1.8.1.3产业定位

调整后规划以农副产品加工、装备制造业为主导产业，煤化工和服装纺织业为辅助产业，其他产业为基础产业。主导产业不变，辅助新增服装纺织业，其他产业作为基础产业增加区域产业多元化。

①农副产品加工：支持农产品精深加工，提高农产品加工能力，延长农业产业链条，挖掘农产品增值潜力，结合滑县农产品资源丰富优势，确定农副食品加工为产业集聚区的首选主导产业。滑县素有“豫北粮仓”的美誉，同时，滑县养殖业也具有一定的基础，这些都为农副食品加工业提供了很好的发展条件。农副食品加工中，主推道口烧鸡的生产加工。道口烧鸡历史悠久，具有明显的地域特色，已成为滑县的名片和招牌产业，与周边县市产业没有重复，具有极大的潜在经济效益。同时拉长农副食品加工产业链条，进一步带动种植、养殖、饲料加工、食品加工、相关制造业、运输等配套产业的协调发展。

②装备制造业：装备制造业发展水平是一个国家和地区综合实力的重要体现，国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。滑县具有一定的机械制造业基础，应当合理整合集聚区装备制造业资源，培育产业龙头，提高创新和带动能力，拓宽产品链条，提高产品附加值，促进全县装备制造业的壮大提升。调整后规划滑县产业集聚区装备制造业发展方向为金属制品、通用设备制造业、 专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和金属制品、机械和设备修理业。

③煤化工产业：依然以河南中科辉煌化工有限公司年产60万吨尿素项目和南滑浚热电联产项目为依托，引进下游废物回收及综合利用企业，形成热电及煤化工产业集群。

④服装纺织业：滑县以优势的棉花生产和棉纺织业为基础，已发展成为豫北地区较大规模、技术较为先进的服装纺织业基地，按照河南省服装纺织基地定位，滑县将服装纺织业作为单独划分一个功能区。

⑤其他产业：按照滑县总体发展要求和产业集聚区发展现状，对滑县鼓励“退城入园”项目留出空间，同时对光伏高科、物流商务等基础产业保留发展空间。

1.8.1.4准入条件

（1）环保准入门槛

原规划：

1）产业：根据滑县产业集聚区的产业定位以及资源承载力分析，综合考虑国家政策、滑县地域品牌优势及集聚区现状，建议产业集聚区以农副食品加工、装备制造业为主导产业，并优先发展其相关配套产业。

2）生产规模和工艺先进性要求

生产规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；工艺水平达到国内同行业领先水平。

3）清洁生产水平：符合国家和行业的环境保护标准和清洁生产标准要求。

4）污染物排放总量控制

新建项目的SO2和COD排放指标必须在滑县现有工业企业污染负荷消减或城市污染负荷消减量中调剂；搬迁项目其SO2和COD排放量不能超过搬迁前的污染物排放量。

5）土地投资强度：满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业项目建设用地控制指标的通知》要求。

本次调整后：调整后除污染物排放总量控制要求发生变化外，其他要求保持一致。

按照“减量置换”或“等量替换”的原则，对重点重金属和VOCs进行控制。新建指标的SO2、NOx和COD、NH3-N必须在滑县现有工业企业污染负荷消减或城市污染负荷消减量中调剂；搬迁项目的SO2、NOx和COD、NH3-N不能超过搬迁前的污染物排放量。

（2）鼓励引进的项目和优先发展的行业

原规划：

1）农副食品加工业

利用滑县自身具有的农业优势及农副食品加工业也已有一定的产业基础，现有的永达实业、河南蓝宇啤酒、神华面业、诚润食品等企业均有良好运营，借助滑县“道口烧鸡”品牌所具有的极大潜在效益，鼓励集聚区大力发展滑县烧鸡产业链，鼓励引进粮食存储、烧鸡加工、冷鲜肉储存、熟肉制品加工等项目。

2）装备制造业

依托现有安阳旺起起重设备有限公司、郑州企鹅粮油机械有限公司、河南雅宝通风设备有限公司、安阳市东风电器厂、河南中煤矿业科技发展有限公司，借助滑县农业大县的优势，鼓励农业机械制造业，通用装备制造业等企业入驻。

3）煤化工

依托为河南中科辉煌化工有限公司年产60万吨尿素项目和河南滑浚热电联产项目，引进下游废物回收及综合利用企业，形成煤化工产业集群。

具体引进的企业在属于上述行业外，还需要遵循以下原则：

①项目应是科技含量高的，产品附加值大的项目。

②项目生产工艺、设备和环保设施应达到同类国内先进水平。

③污染物排放能实现达标排放。

④采用了有效的回收、回用技术，包括物料回收套用、各类废水回用等。

本次调整后，调整后农副产品加工和煤化工与原规划要求一致，其他要求如下：

1）装备制造业

装备制造业依托现有机械装备制造企业，向金属制品、通用设备制造业、 专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和金属制品、机械和设备修理业等方向拓展。促进装备制造业内工业技术与信息技术的有机融合，一方面产生新的技术，另一方面推动技术创新。将信息技术或产品渗透到装备类产品中，增加其技术含量。将信息技术应用到管理流程、业务流程和设计、制造的各个环节，推动装备制造业企业业务创新和管理升级。将滑县装备制造业发至至高端装备水平，淘汰落后产能，加快产业转型升级。

2）服装纺织业

依托已入驻的玉花纺织、常青服饰、波司登等大型企业，进一步发展上下游产业，但要求入驻企业需具备高端技术装备，善于开发新产品，提高服装纺织标准。要求入驻企业拥有较高的品牌理念，有先进的企业管理方式。

（3）限制和禁止入驻项目

本次调整后：

①不符合国家及河南省相关产业政策的项目，以及与产业集聚区产业定位相冲突的项目；

②排放废水中含 “三致”污染物且通过环保措施不能消除其污染，或废水中含有高浓度盐分且没有有效环保措施消减盐分的项目；

③排放恶臭气体且无有效防护措施的项目；

④不能通过有效技术手段提高企业用水重复利用率的高耗水项目；

⑤采用落后生产工艺和设备，清洁生产水平低下的项目；

⑥含有一类污染物且没有可靠消减措施的项目；

⑦污染严重的“十五小”及“新五小”企业；

⑧符合产业定位，但属于大气、水污染严重的企业，且没有可靠的治理措施消减其污染的项目。

⑨违反国家及河南省相关控制建设要求的煤化工项目。

1.8.1.5基础设施建设现状

（1）道路

产业集聚区已基本形成十分完善的道路交通体系，基本构建了以南环路为中心骨架的“四横七纵”的交通主干道网络，骨干道路实现了“六通一平”和全面绿化、亮化。其他次级道路也修筑多条，干道和次干道交错的路网已经形成。

（2）给水

集聚区区内道路均配套市政供水管道，区内供水主要由市政供水管道解决。市政管网水源主要为城市现有水厂提供。其中第一水厂供水能力1万m3/日，第二水厂供水能力5.0万m3/d，锦和新城水厂供水规模1万m³/d。供水管网以枝状供水管网为主，局部街区形成环状供水管网，管径为100mm-300mm，供水管道总长约40余公里。滑县第三水厂位于产业集聚区水厂路以西，南四环以南，建设规模为5.5万立方米，主要水源为南水北调地表水，目前已投产使用，足够供给滑县产业集聚区工业用水及周边供水。

（3）排水

产业集聚区采用雨水、污水分流制，排水管网建设与产业集聚区道路建设同步，已建成的居住区、行政办公区及工业区配套建设有完善的排水管网，生活污水和达到排放标准的工业污水收集排入滑县产业集聚区污水处理厂。集聚区雨水排水分为四个雨水分区，各个分区为一个雨水排放系统。

（4）电力

产业集聚区供电与县城一体，县城现有220KV变电站一座，占地39.8亩，一期主变容量为150MVA，该站是滑县电源站，供电区现有110KV变电站两座（道口变电站和文明变电站），另有35KV变电站3座，由区域电网直接供电确保稳定供电。

（5）供热

产业集聚区居民区、行政办公区集中供热、集中供气主管网已经铺设，由京煤集团滑浚热电联产项目集中供热。京煤集团滑浚热电联产工程选址滑县产业集聚区东南，2016年已经通过环评审批，目前已实现集中供热。

1.8.1.6相符性分析

本项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角，用地性质为工业用地。项目属于C33金属制品业，是滑县产业集聚区主导行业装备制造业发展的方向，属于《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》中鼓励引进的项目和优先发展的行业。

根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明：本项目符合滑县先进制造业开发区产业规划布局，同意入驻滑县先进制造业开发区。

表1.8-1 与《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》及其规划环评准入条件相符性分析表

| 准入条件 |  |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保准入门槛 | 1）产业：根据滑县产业集聚区的产业定位以及资源承载力分析，综合考虑国家政策、滑县地域品牌优势及集聚区现状，建议产业集聚区以农副食品加工、装备制造业为主导产业，并优先发展其相关配套产业 |  | 本项目属于C33金属制品业，为主导产业装备制造业的配套产业。 | 相符 |
|  | 2）生产规模和工艺先进性要求：生产规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；工艺水平达到国内同行业领先水平。 |  | 国家产业政策没有对本项目的经济规模进行要求。经分析，本项目能够达到国内同类行业先进水平 | 相符 |
|  | 3）清洁生产水平：符合国家和行业的环境保护标准和清洁生产标准要求。 |  | 经分析，本项目能够达到国内同类行业先进水平。 | 相符 |
|  | 4）污染物排放总量控制：按照“减量置换”或“等量替换”的原则，对重点重金属和VOCs进行控制。新建指标的SO2、NOx和COD、NH3-N必须在滑县现有工业企业污染负荷消减或城市污染负荷消减量中调剂；搬迁项目的SO2、NOx和COD、NH3-N不能超过搬迁前的污染物排放量。 |  | 本项目为新建项目，将按照“减量置换”或“等量替换”的原则进行建设 | 相符 |
|  | 5）土地投资强度：满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业项目建设用地控制指标的通知》要求 |  | 按照通知要求，本项目的投资强度应为≥780万元/公顷。本项目实际投资强度2424万元/公顷。 | 相符 |
| 鼓励引进的项目和优先发展的行业 | 1）农副食品加工业：利用滑县自身具有的农业优势及农副食品加工业也已有一定的产业基础，现有的永达实业、河南蓝宇啤酒、神华面业、诚润食品等企业均有良好运营，借助滑县“道口烧鸡”品牌所具有的极大潜在效益，鼓励集聚区大力发展滑县烧鸡产业链，鼓励引进粮食存储、烧鸡加工、冷鲜肉储存、熟肉制品加工等项目。 |  | 不涉及 | 相符 |
|  | 2）装备制造业：装备制造业依托现有机械装备制造企业，向金属制品、通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和金属制品、机械和设备修理业等方向拓展。促进装备制造业内工业技术与信息技术的有机融合，一方面产生新的技术，另一方面推动技术创新。将信息技术或产品渗透到装备类产品中，增加其技术含量。将信息技术应用到管理流程、业务流程和设计、制造的各个环节，推动装备制造业企业业务创新和管理升级。将滑县装备制造业发至至高端装备水平，淘汰落后产能，加快产业转型升级 |  | 本项目属于C33金属制品业，为主导产业装备制造业的拓展产业 | 相符 |
|  | 3）煤化工：依托为河南中科辉煌化工有限公司年产60万吨尿素项目和河南滑浚热电联产项目，引进下游废物回收及综合利用企业，形成煤化工产业集群 |  | 不涉及 | 相符 |
|  | 4）服装纺织业：依托已入驻的玉花纺织、常青服饰、波司登等大型企业，进一步发展上下游产业，但要求入驻企业需具备高端技术装备，善于开发新产品，提高服装纺织标准。要求入驻企业拥有较高的品牌理念，有先进的企业管理方式 |  | 不涉及 | 相符 |
|  | 具体引进的企业在属于上述行业外，还需要遵循以下原则： | ①项目应是科技含量高的，产品附加值大的项目。 | 本项目为C33金属制品业，设热镀锌工艺，科技含量高，产品附加值大 | 相符 |
|  |  | ②项目生产工艺、设备和环保设施应达到同类国内先进水平。 | 本项目能够达到国内同类行业先进水平 | 相符 |
|  |  | ③污染物排放能实现达标排放。 | 本项目污染物达标排放 | 相符 |
|  |  | ④采用了有效的回收、回用技术，包括物料回收套用、各类废水回用等 | 本项目综合废水集中处理回用，实现零排放；冷却废水循环使用，实现零排放。 | 相符 |
| 限制和禁止入驻项目 | ①不符合国家及河南省相关产业政策的项目，以及与产业集聚区产业定位相冲突的项目 |  | 本项目符合国家及河南省相关产业政策；属于C33金属制品业，为主导产业装备制造业的拓展产业。 | 相符 |
|  | ②排放废水中含 “三致”污染物且通过环保措施不能消除其污染，或废水中含有高浓度盐分且没有有效环保措施消减盐分的项目 |  | 本项目无生产废水外排。 | 相符 |
|  | ③排放恶臭气体且无有效防护措施的项目 |  | 本项目废气均有组织收集处理，达标排放。 | 相符 |
|  | ④不能通过有效技术手段提高企业用水重复利用率的高耗水项目 |  | 本项目采用先进的工艺和设备，用水量大幅降低，废水经处理后，全部回用，不外排。 | 相符 |
|  | ⑤采用落后生产工艺和设备，清洁生产水平低下的项目 |  | 本项目能够达到国内同类行业先进水平 | 相符 |
|  | ⑥含有一类污染物且没有可靠消减措施的项目 |  | 本项目综合废水集中处理回用，实现零排放；冷却废水循环使用，实现零排放 | 相符 |
|  | ⑦污染严重的“十五小”及“新五小”企业 |  | 不涉及 | 相符 |
|  | ⑧符合产业定位，但属于大气、水污染严重的企业，且没有可靠的治理措施消减其污染的项目 |  | 本项目无废水外排，废气污染物达标排放 | 相符 |
|  | ⑨违反国家及河南省相关控制建设要求的煤化工项目 |  | 不涉及 | 相符 |

综上，项目符合《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》及其规划环评要求。

- 1.8.2与《滑县先进制造业开发区发展规划(2022-2035年)》相符性分析

2021年省委、省政府对开发区高质量发展进行了决策部署。

2022年2月《河南省发展和改革委员会关于同意安阳市开发区整合方案的函》（豫发改工业函[2022]40 号）中，同意以滑县产业集聚区作为整合范围组建滑县先进制造业开发区，并成立了滑县先进制造业开发区管理委员会。2022 年11月，依据省开发区建设工作领导小组文件《关于开展开发区发展规划编制工作的通知》（豫开[2022]8号）和《安阳市开发区建设工作领导小组文件》（安开[2022]2 号）要求，《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035 年）》编制工作正式启动。

目前，《滑县先进制造业开发区发展规划（2022-2035 年）》处于编制阶段，尚未审批。

根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明：本项目符合滑县先进制造业开发区产业规划布局，同意入驻滑县先进制造业开发区。

- 1.8.3与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析

表1.8-2 与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析表

| 与本项目相关条文 |  |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南省产业发展总体准入要求 | 产业集聚区（园区） | 5. 限制发展并逐步退出高耗能、高污染、低附加值的一般制造业，打造引领性强的高新产业集群或与城市功能相协调的产业集群。 | 本项目为C33金属制品业，设热镀锌工艺，科技含量高，产品附加值大 | 相符 |
|  |  | 6. 加快完善产业集聚区（园区）集中供热、污水集中处理等管网和垃圾收储运体系，推进环保治理、喷涂、印染、电镀等设施集中布局和共享，促进企业间资源循环链接和综合利用。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 7. 禁止新增化工园区，园区外新建化工企业一律不批，对园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业一律不批新改扩建化工项目；整治提升以化工为主导产业的产业集聚区（园区），对达不到安全和安全防护距离要求或存在重大安全隐患的，依法限期整改或予以关闭；大幅提升化工园区废水、废气、危险废物收集处置能力和园区清洁能源供应以及环境监测监控能力等标准。 | 不涉及 | 相符 |
| 河南省生态空间总体准入要求 | 生态保护红线-总体要求 | 1. 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 | 不涉及 | 相符 |
| 河南省大气生态环境总体准入要求 | 空间布局约束 | 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 | 不涉及 | 相符 |
|  | 污染物排放 管控 | 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 | 本项目执行大气污染物特别排放限值；热源为天然气；所有产生颗粒物的工序配备高效收集和处理装置。 | 相符 |
|  |  | 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 | 项目严格落实环评及“三同时”管理，按照绩效分级A级要求建设。 | 相符 |
|  |  | 6. 积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。 | 项目热源采用天然气 | 相符 |
| 河南省水生态环境总体准入要求 | 空间布局约束 | 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 2.在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 3.城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。 | 不涉及 | 相符 |
|  | 污染物排放管控 | 4.新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 本项目综合废水集中处理回用，实现零排放；冷却废水循环使用，实现零排放 | 相符 |
|  |  | 5.鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 6.新建、升级产业集聚区（园区）要同步规划、建设污水集中处理等设施；现有省级产业集聚区建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 7.新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；新建或提升改造的城镇污水处理厂须达到或优于一级A排放标准；具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地；限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂。 | 本项目综合废水集中处理回用，实现零排放；冷却废水循环使用，实现零排放。 | 相符 |
|  |  | 8.按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用；2021年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。 | 本项目污泥交有资质单位处置 | 相符 |
|  | 环境风险防控 | 9.严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 10.建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系；依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 11.完善四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。 | 不涉及 | 相符 |
| 河南省土壤生态环境总体准入要求 | 建设用地 | 5. 严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 6. 污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环评，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证；列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 7. 对列入污染地块名录的地块，土地使用权人应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控，对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，经风险评估确认需要治理与修复的，土地使用权人应当开展治理与修复。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 8. 对列入污染地块名录的地块及时移除或者清理污染源；采取污染隔离、阻断等措施，防止污染扩散；开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测，发现污染扩散的，及时采取有效补救措施；污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染，治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 9. 对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 10. 鼓励土壤污染重点监管单位向工业园区集聚发展。重点单位新改扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准；重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染；重点单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 11. 优先对集中式饮用水水源地上游和永久基本农田周边地区的现役尾矿库，通过采取覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理，以及提等改造、工艺升级和强化保障等措施，开展整治工作，对已闭库的，及时开展尾矿库用地复垦或生态恢复；重点监管的尾矿库所属企业要完成环境安全隐患排查和风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资，按规定编制、报备环境应急预案。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 12. 严格规范生活垃圾处理设施运行管理，坚决查处渗滤液直排和超标排放行为，完善生活垃圾填埋场防扬散等措施。 | 本项目生活垃圾由环卫部门统一处理 | 相符 |
|  |  | 13. 生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 | 本项目厂区实施分区防渗，有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染 | 相符 |
|  |  | 14. 强化产业园区的整体土壤与地下水污染防控，强化园区规划环评及具体项目环评对土壤污染的影响分析和风险防控措施；涉重或化工产业园区或园区内企业应定期对园区内土壤环境质量进行监测，发现污染情形时及时上报当地生态环境主管部门，并立即采取风险管控措施。 | 不涉及 | 相符 |
| 河南省资源利用效率总体准入要求 | 能源 | 1. 控制高硫高灰煤开发和销售，推进煤炭清洁化利用，煤炭入选率提高到80%。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 2. 新建高耗煤项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平；到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 3. 禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 | 项目热源采用天然气 | 相符 |
|  |  | 4. 禁燃区内，鼓励有条件的工业窑炉开展煤改气、煤改电；鼓励符合条件的区域建设大型风电基地，因地制宜推动分散式风电开发；鼓励新型工业、高技术企业利用天然气，深入推进城镇天然气利用工程，扩大天然气利用规模和提升供气保障能力。 | 项目热源采用天然气 | 相符 |
|  | 水资源 | 1. 在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新改扩建项目。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 2. 新改扩建设计规模5万立方米以上的污水处理厂，应当配套建设再生水利用系统。 | 不涉及 | 相符 |
|  | 水资源 | 3. 对取用水总量已经达到或超过控制指标的地方，暂停审批建设项目新增取水，对取用水总量接近控制目标的地方，限制审批建设项目新增取水。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 4. 到2025年，高效节水灌溉面积达到4000万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到0.63，万元工业增加值用水量较2020年降低10%；到2035年，全省用水总量控制在302亿立方米以内。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 5. 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发严格实施取水许可和采矿许可。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 6. 在地下水禁采区内，除应急供水外严禁新凿取水井，停止新增地下水取水许可；对禁采区内已有地下水用户要加强取水许可管理，对取水许可证到期的，无特殊情况不再核发取水许可证，促进地下水用户转换水源。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 7. 在地下水限采区内，城市供水管网覆盖范围内除应急供水外，严禁新凿取水井；对已批准开采地下水的用户，要根据超采程度逐步核减地下水开采总量和年度取水指标，逐步实现地下水采补平衡；对城市供水管网覆盖范围外，无其他替代水源、确需取用地下水的，要严格论证审批，加强日常监督管理，严控新增取用地下水。 | 不涉及 | 相符 |
|  | 土地资源 | 1. 禁止在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 2. 推动化肥使用量零增长行动，全面推广测土配方施肥技术，有机肥替代，加强免耕机械种肥异位同播技术研究与推广。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 3. 闭矿后的涉重金属矿区，参照建设用地开展土壤环境调查评估，合理确定复垦后的土地用途；在灵宝、新密、登封、桐柏等地，将土壤污染治理纳入矿山生态环境恢复治理验收内容，未开展土壤污染治理的，验收不予通过。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 4. 主题公园用地要优先利用存量和低效建设用地，严格控制新增建设用地，禁止占用耕地（亦不得通过先行办理分批次农用地转用等形式变相占用耕地）、天然林地、国家级公益林地和城镇公园绿地。 | 不涉及 | 相符 |
| 重点区域大气生态环境管控要求 | “2+26”城市地区 （郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源示范区） | 1. 关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 2. 禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 | 项目热源采用天然气 | 相符 |
|  |  | 3. 强化电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业煤炭消费减量措施，淘汰落后产能；全面落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 4. 严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥行业以及工业锅炉等重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造，强化施工扬尘污染治理。 | 项目执行大气污染物特别排放限值 | 相符 |
|  |  | 5. 推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 | 项目热源采用天然气 | 相符 |
|  | “2+26”城市地区 （郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源示范区） | 6. 控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 7. 加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 8. 落实“车、船、路、港”千家企业低碳交通运输专项行动，重点抓好营运黄标车治理、道路扬尘治理、“公转铁”政策实施等。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 9. 推进城市建成区重污染工业企业搬迁改造，实施传统产业兼并重组、退城入园和优化布局，改变“小、散、乱”状况，加快企业规模化、产业集群化和装备大型化。 | 不涉及 | 相符 |
| 重点流域水生态环境管控要求 | 省辖黄河流域 | 1. 禁止将黄河湿地保护区域规划为城市建设用地、商业用地、基本农田；禁止在黄河湿地保护区域内建设居民点、厂房、仓库、餐饮娱乐等设施；禁止其他非防洪防汛和湿地保护的建设活动； | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 2. 实施深度节水控水行动，严控高耗水行业发展；严格控制区域用水总量，提升水资源利用效率，保护黄河水生生境；控制河流纳污总量，维护黄河水质安全；加强黄河干流及伊洛河等水质较好水体的保护，实施流域环境综合治理，持续提升黄河流域水生态功能。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 3. 执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）。 | 本项目综合废水集中处理回用，实现零排放；冷却废水循环使用，实现零排放 | 相符 |
|  |  | 4. 严格落实黄河水资源总体配置，控制超计划用水；加大农业和工业节水力度，加快形成节水型生活方式，实施地下水保护；实行水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可，严格限制水资源严重短缺地区城市发展规模、高耗水项目建设和大规模种树。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 5. 加大三门峡等沿黄城镇和滩区水污染防治力度，加强沿黄重要城镇饮用水水源地保护；实施滩区国土空间差别化用途管制，严格限制自发修建生产堤等无序活动；依法打击非法采土、盗挖河砂、私搭乱建等行为。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 6. 有序规范水电开发；加强水电站下泄生态水量监督，保障重要断面敏感生态需水；修复受损珍稀濒危水生生物栖息生境，维持河流廊道正常生态功能。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 7. 大力发展循环经济，加强生态工业园区建设，提高城镇生活污水收集处理能力和再生水利用率，推进污水处理厂尾水人工湿地净化工程建设；严格控制水污染物排放总量，加强特征污染物防治；强化工业污染控制，加强高风险行业企业风险防控，优化产业结构。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 8. 沿黄重点地区拟建工业项目一律按要求进入合规工业园区。对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定限期整改，整改到位前不得再落地新的工业项目；严控高污染、高耗能、高耗水项目，属于落后产能的项目坚决淘汰；不符合产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目一律不得批准或备案。 | 本项目位于滑县先进制造业开发区 | 相符 |
|  |  | 9. 强化农业面源污染综合治理，协同推进黄河中下游地区总氮污染控制；加大工业污染协同治理力度，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区；沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统；统筹推进城乡生活污染治理；开展矿区生态环境综合整治。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  | 10. 强化生态环境、水资源等约束和城镇开发边界管控，支持城市群合理布局产业集聚区 | 不涉及 | 相符 |

综上，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）。

- 1.8.4与《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号）相符性分析

表1.8-3 与《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号）相符性分析表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 行政区划 |  | 管控要求 |  | 本项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 区县 | 乡镇 |  |  |  |  |
| ZH41052620001 | 滑县先进制造业开发区 | 重点管控单元 | 滑县 | / | 空间布局约束 | 1、空间布局要求以产业集聚区规划环评批复文件为主，禁止新建不符合产业集聚区产业定位和规划环评要求的建设项目。其中位于煤化工产业园的，应符合煤化工产业园产业定位、规划环评和规划环评批复文件的相关要求。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等工业项目（符合园区产业定位的项目除外）。 3、禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。拆除现有已建成的燃用高污染燃料的设施。 4、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 1、根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明：本项目符合滑县先进制造业开发区产业规划布局。 2、不涉及。 3、项目热源采用天然气。 4、不涉及。 5、不涉及。 | 相符 |
|  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1、产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理。 2、排入产业集聚区集中污水处理厂的企业废水执行相关行业标准，并同时满足符合集中处理设施的接纳标准。集中污水处理厂尾水排放必须满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）的要求达标排放。 3、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，应执行大气污染物特别排放限值。河南省出台更严格排放标准的，应按照河南省有关规定执行。 4、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 5、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6.新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7.已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 8、新建排污单位自2021年3月1日起，现有排污单位自2022年9月1日起废水排放执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）的要求达标排放。 | 1、本项目无废水外排。 2、本项目无废水外排。 3、本项目执行大气污染物特别排放限值。 4、不涉及。 5、不涉及。 6.不涉及。 7.不涉及。 8、本项目无废水外排。 | 相符 |
|  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 对土壤重点监管单位企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 | 不涉及 | 相符 |
|  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 依托产业集聚区污水处理厂建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 | 不涉及。 | 相符 |

综上，本项目符合安阳市人民政府关于实施三线一单生态环境分区管控的意见要求。

- 1.8.5与饮用水水源保护规划相符性分析

1.8.5.1滑县县城集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）可知，滑县共2个县级集中式饮用水水源保护区，目前滑县一水厂地下水井群(道口镇西南，共10眼井)已取消，滑县二水厂地下水饮用水源地划分保护范围如下：

（1）一级保护区

各水源地保护区边界均为以各井中心向外径向距离为30m半径的各圆形区域。

（2）二级保护区

二水厂水源地边界及拐点坐标：

东至：文明路； 西至：大宫河；  南至：新飞路；  北至：振兴路

1#文明路与振兴路交叉口坐标：114°31′43.5″，35°33′43.1″；

2#振兴路与大宫河交叉口坐标：114°30′55.0″，35°33′59.1″；

3#大宫河与新飞路交叉口坐标：114°30′34.4″，35°33′28.1″；

4#新飞路与文明路交叉口坐标：114°31′30.2″，35°33′13.3″；

与本项目的相对位置关系：

本项目距滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区南边界新飞路文明路交叉口最近距离为4.2km，不在滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区保护范围内。

1.8.5.2乡镇集中式饮用水水源保护区

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），滑县乡镇集中式饮用水水源保护范围为：

①滑县半坡店乡地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井外围30m的区域。

②滑县牛屯镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水管站厂区及外围东3m、南25m的区域(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。

③滑县焦虎乡地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水管站厂区及外围南10m、北10m的区域(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。

④滑县瓦岗寨乡地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：取水井外围30m的区域。

⑤滑县留固镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域。

⑥滑县赵营乡地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水管站厂区及外围南20m至006乡道的区域。

⑦滑县桑村乡地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水管站东院(1号取水井)，水管站西院及外围南30m的区域(2号取水井)。

⑧滑县万古镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水管站厂区及外围西13m、南13m的区域(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。

⑨滑县高平镇地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水管站厂区及外围东30m、西30m、南20m、北40m的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围400m的区域。

与本项目的相对位置关系：

滑县先进制造业开发区无集中式饮用水水源保护区，本项目不在乡镇集中式饮用水水源保护区范围内，因此对滑县乡村集中式饮用水源地影响较小。

1.8.5.3乡镇集中式饮用水水源保护区

滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区划分后一级保护区范围见下表。

表1.8-4滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区定界方案

| 序号 | 水源地名称 | 一级保护范围（区）定界情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 枣村乡马庄村地下水型水源地 | 1号取水井外围30米及水厂内部区域且东至028乡道，2号取水井外围30米的区域。 |
| 2 | 留固镇五方村地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西至213省道，3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，5、6、7、8号取水井外围30米的区域。 |
| 3 | 半坡店镇西常村地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米的区域。 |
| 4 | 半坡店镇王林村地下水型水源地 | 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米的区域。 |
| 5 | 半坡店镇东老河寨村地下水型水源地 | 1号取水井外围30米。 |
| 6 | 王庄镇莫洼村地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 7 | 王庄镇邢村地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 8 | 小铺乡小武庄村地下水型水源地 | 1、2、3号取水井外围30米的区域，4号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 9 | 焦虎镇桑科营村地下水型水源地 | 1号取水井外围30米及水厂内部区域且北至054乡道，2、3号取水井外围30米区域。 |
| 10 | 城关镇张固村地下水型水源地 | 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 11 | 滑县新区董固城村地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 12 | 上官镇吴村地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至215省道，3、4号取水井外围30米区域。 |
| 13 | 留固镇双营村地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 14 | 八里营镇红卫村地下水型水源地 | 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西至002县道，4号取水井外围30米区域。 |
| 15 | 大寨乡冯营水厂地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 16 | 八里营镇卫王殿地下水型水源地 | 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 17 | 大寨乡小田村地下水型水源地 | 1、2、3、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 18 | 上官镇孟庄村地下水型水源地 | 1、3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。 |
| 19 | 上官镇上官村地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 20 | 上官镇郭新庄村地下水型水源地 | 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。 |
| 21 | 高平镇子厢村地下水型水源地 | 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 22 | 白道口镇石佛村地下水型水源地 | 1、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域且东南至101省道，2、3、6号取水井外围30米区域。 |
| 23 | 白道口镇民寨村地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米区域，3号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 24 | 枣村乡宋林村地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 25 | 老店镇吴河寨村地下水型水源地 | 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至008县道，4号取水井外围30米区域且西至008县道。 |
| 26 | 老店镇西老店村地下水型水源地 | 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4、5号取水井外围30米区域。 |
| 27 | 瓦岗寨乡大范庄村地下水型水源地 | 1号取水井外围30米及水厂内部区域且西至056乡道，2号取水井外围30米的区域且西至056乡道。 |
| 28 | 慈周寨镇西罡村地下水型水源地 | 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。 |
| 29 | 慈周寨镇寺头村地下水型水源地 | 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。 |
| 30 | 桑村乡高齐丘村地下水型水源地 | 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4号取水井外围30米区域。 |
| 31 | 老爷庙乡孔村地下水型水源地 | 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米区域。 |
| 32 | 老爷庙乡王伍寨村地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域，3号取水井外围30米区域。 |
| 33 | 老爷庙乡西中冉村地下水型水源地 | 1、2、5号取水井外围30米及水厂内部区域，3、4号取水井外围30米区域。 |
| 34 | 万古镇梁村地下水型水源地 | 1、2、3号取水井外围30米区域，4、5、6、7号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 35 | 牛屯镇张营村地下水型水源地 | 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。 |
| 36 | 牛屯镇位园村地下水型水源地 | 1、3号取水井外围30米及水厂内部区域，2、4号取水井外围30米区域。 |
| 37 | 慈周寨镇慈一村地下水型水源地 | 1号取水井水厂内区域，2、3、4号取水井外围30米的区域。 |
| 注：各水源地均不划分二级保护区及准保护区。 |  |  |

与本项目的相对位置关系：

本项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角，该文件中距本项目最近的集中式饮用水源保护区为西南2300m的滑县新区董固城村地下水型水源地保护区，因此，项目不在该文件划分的滑县的集中式饮用水源保护区范围内。

- 1.8.6与《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》《河南省2024年碧水保卫战实施方案》《河南省2024年净土保卫战实施方案》《河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》相符性分析

表1.8-5与《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》相符性分析一览表

| 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 4. 实施工业炉窑清洁能源替代。2024年年底前，完成陶瓷、耐火材料、有色金属压延、无机化工、玻璃、碳素等行业110座分散建设的燃料类煤气发生炉清洁能源替代，或者园区（集群）集中供气、分散使用；完成固定床间歇式煤气发生炉新型煤气化工艺改造。推进37座使用高污染燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑改用清洁低碳能源，淘汰不能稳定达标的燃煤锅炉、燃煤热风炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业窑炉 | 项目热源为天然气 | 符合 |

表1.8-6与《河南省2024年碧水保卫战实施方案》相符性分析一览表

| 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 24. 持续开展工业废水循环利用工程。推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。推动有条件的工业企业、园区进一步完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业新水取用量，形成可复制推广的产城融合废水高效循环利用新模式。重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，创建一批工业废水循环利用试点企业、园区 | 本项目综合废水集中处理回用，实现零排放；冷却废水循环使用，实现零排放 | 符合 |

表1.8-7 与《河南省2024年净土保卫战实施方案》相符性分析一览表

| 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 2. 强化在产企业土壤污染源头防控。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导新纳入的重点监管单位本年度内开展一次隐患排查、自行监测。做好土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”工作，并将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，6 月底前各地完成市级抽查，抽查比例不低于20%。省级重点对有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、危险废物处置等行业企业组织开展隐患排查监督检查。 | 厂区内设1个一般固废暂存间，50m2；设一个危废暂存间，占地面积50m2，项目固废均合理处置。同时，企业设定监测计划，定期对土壤进行检测。 | 符合 |

表1.8-8 与《河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》相符性分析一览表

| 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 2. 提升重点行业清洁运输比例。推进重点行业企业使用铁路、水路、管道或新能源汽车等方式运输，加快提升火电、钢铁、煤炭、焦化、石化、化工、有色等行业清洁运输比例。2024年底前，力争火电、钢铁、煤炭、焦化行业大宗货物清洁运输比例达到80%。加快推进建材（含砂石骨料）行业使用清洁方式运输。鼓励工矿企业等单位采取与运输企业（个人）签订合作协议等方式，推进内部转运车辆和外部短距离运输车辆全部使用新能源车。 | 项目建成后，按照绩效分级A级要求进行管理。 | 符合 |

综上，本项目符合《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》《河南省2024年碧水保卫战实施方案》《河南省2024年净土保卫战实施方案》《河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求。

- 1.8.7与《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）符合性分析

本项目与《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）符合性分析见下表。

表1.8-9拟建项目与《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）符合性分析

| 相关要求 |  |  | 本项目情况 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全 | 切实加大保护力度 | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制 革等行业企业 | 本项目属于有钝化工艺的热镀锌项目，位于滑县先进制造业开发区，用地性质为工业用地。 | 符合 |
| 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 | 防范建设用地新增污染 | 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施 | 本次环评含有对土壤环境影响评价内容，并提出了防范土壤污染的具体措施 | 符合 |
| 加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 | 严控工矿污染 | 加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加强工业废物处理处置，加强工业固体废物综合利用 | 本项目无废水外排。固废贮存场所按相关标准要求做好防渗等措施，各项固废按本次评价提出的要求进行合理处置及综合利用 | 符合 |

综上，本项目的建设符合《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）的要求。

- 1.8.8与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》符合性分析

本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》符合性分析见下表。

表1.8-10拟建项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》符合性分析

| 指标 | 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》金属表面处理及热加工绩效分级A级指标要求 | 本项目建设情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源类型 | 热处理加工采用电、天然气或其他清洁能源 | 项目热处理加工采用天然气 | 相符 |
| 工艺过程 | 电镀、电铸等金属表面热处理采用自动化设备 | 项目采用自动化设备 | 相符 |
| 污染收集及治理技术 | 金属表面处理： 1. 酸碱废气采用两级及以上喷淋吸收处理工艺 ，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2. 油雾废气采用多级回收+VOCs治理技术；VOCs废气采用燃烧工艺 （包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）等高效处理工艺； 3. 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术 ，实现微负压收集 。 | 1.项目酸雾废气采用两级喷淋吸收处理工艺，采用pH计控制，实现自动加药，药液液位自动控制； 2.不涉及； 3. 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集 。 | 相符 |
|  | 热处理加工： 1. 除尘采用高效袋式或其他过滤设施； 2. 热处理炉与锅烟气采用低氮燃烧或其他等效技术； 废水收集及处理环节： 废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，并密闭收集至废气处理设备。 | 热处理加工： 1. 项目除尘采用高效袋式过滤设施； 2. 天然气燃烧废气采用低氮燃烧器并实行烟气循环燃烧技术。 废水收集及处理环节： 本项目设置综合废水集中处置设施。 | 相符 |
| 排放限值 | 1.PM 排放限值要求：浓度不超过10mg/m3； 2. 电镀生产线氯化氢、硫酸雾排放浓度不超过10mg/m3；铬酸雾排放浓度不超过0.05mg/m3；氰化氢排放浓度不超过 0.5mg/m3；氟化物排放浓度不超过5mg/m3；NOx 排放浓度不超过 100mg/m3； 3. 燃气锅炉排放限值要求： PM 、SO2、NOx排放浓度分别不高于 5、10 、30 mg/m3（基准含氧量：燃气 （基准含氧量：燃气3.5% ） | 项目建成后，严格执行排放限值要求。 | 相符 |
|  | 热处理炉烟气排放限值：PM 、SO2、NOx 排放浓度分别不高于10 、35 、50mg/m3（基准氧含量： （基准氧含量： 3.5% ）（因工艺需要掺入空气供后续干燥、烘干的干燥炉以及非密闭式生产加热处理炉、干燥按实测浓度计） | 项目建成后，严格执行排放限值要求。 | 相符 |
| 无组织管控 | 1. 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2. 车间、料库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3. 易挥发原辅料应采用密闭容器盛装，并采用吸附交换法等技术回收废酸液； 运输应采用密闭容器或罐车进行物料转，调配、使用等过程采密闭设备或在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统； 4. 转移和输送VOCs物料以及VOCs废料（渣、液）时，应采用密闭管道或密闭容器； 5.镀槽、镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置；化学抛光槽、镀铬槽应加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生； 6. 金属表面处理及热处理工序应在密闭车间内进行，或在封闭车间采取二次封闭措施并对产生的酸雾、油雾及VOCs废气进行密闭收集处理。采用外部罩的，距集气罩开口面最远处的废气无组织排放位置，风速应不低于 0.3 米/秒； 7. 厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏 ”现象。 | 1. 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进封闭仓库分区存放，厂内无露天堆放物料； 2. 车间、仓库四面封闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； 3. 易挥发原辅料密闭存储，使用过程在封闭空间内操作，废气收集至相应处理系统； 4. 不涉及； 5.镀件提升转运装置、电器控制装置、电源设备、过滤设备、检测仪器、加热与冷却装置、滚筒驱动装置、空气搅拌设备及线上污染控制设施等采用一体自动化成套装置；含酸槽液均加入酸雾抑制剂，有效减少废气产生； 6. 金属表面处理及热处理工序在密闭车间内进行，采取二次封闭措施并对产生的酸雾、锌锅烟气进行密闭收集处理。 7. 厂区地面全部绿化或硬化，无成片裸露土地。车间规范平整，无物料洒落和“跑、冒、滴、漏 ”现象。 | 相符 |
| 运输方式 | 1、物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2、厂内车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 | 项目建成后，严格执行运输方式要求 | 相符 |

综上，本项目符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》要求。

- 1.8.9与《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》《安阳市2024 年碧水保卫战实施方案》《安阳市2024 年净土保卫战实施方案》《安阳市2024 年柴油货车污染治理攻坚行动方案》分析

表1.8-11拟建项目与《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》符合性分析

| 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 5.严格项目源头管控。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严禁新增钢铁、焦化、铸造用生铁、水泥、玻璃、有色、煤化工、炭素、烧结砖瓦、耐火材料（含烧结工序的）、铁合金、独立煤炭洗选、石灰窑、机制砂（石料破碎）等行业产能。严格控制新建生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。禁止新增化工园区。新（改、扩）建项目严格执行国家产业政策、环保政策及产能置换等相关要求，原则上达到环保绩效A 级、引领性企业或国内清洁生产先进水平，其中火电、钢铁、水泥、焦化项目要高标准实现超低排放 | 本项目不属于“两高”项目，不涉及VOCs排放；符合国家产业政策，建成后达到环保绩效A级、国内清洁生产先进水平 | 符合 |

表1.8-12拟建项目与《安阳市2024 年碧水保卫战实施方案》符合性分析

| 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 21.持续开展工业废水循环利用工程。推动工业企业、园区废水循环利用，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。推动有条件的工业企业、园区进一步完善再生水管网，将处理达标后的再生水回用于生产过程，减少企业新水取用量，形成可复制推广的产城融合废水高效循环利用新模式。重点围绕火电、石化、钢铁、有色、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，积极创建工业废水循环利用示范企业、园区 | 本项目综合废水集中处理回用，实现零排放；冷却废水循环使用，实现零排放 | 符合 |

表1.8-13拟建项目与《安阳市2024 年净土保卫战实施方案》符合性分析

| 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1.加强土壤污染源头防控。完成耕地土壤重金属污染成因排查试点。动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务。完成土壤污染重点监管单位名录更新，及时向社会公开，依法纳入排污许可管理，全面落实法律义务。新纳入的重点监管单位年底前完成隐患排查、编制隐患排查报告。对14 家土壤重点监管单位开展隐患排查“回头看”，5 月底前县级完成现场核查，6月底前市级完成抽查 | 厂区内设1个一般固废暂存间，50m2；设一个危废暂存间，占地面积50m2，项目固废均合理处置。同时，企业设定监测计划，定期对土壤进行检测。 | 符合 |

表1.8-14拟建项目与《安阳市2024 年柴油货车污染治理攻坚行动方案》符合性分析

| 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 2.提高重点行业企业清洁运输比例。推进重点行业企业使用铁路、管廊或新能源汽车等方式运输，加快提升火电、钢铁、煤炭、焦化、化工、有色等行业清洁运输比例。2024 年底前，火电、钢铁、煤炭、焦化行业大宗货物清洁运输比例达到80%。加快推进建材（含砂石骨料）行业使用清洁方式运输，支持中联水泥实施封闭廊道运输 | 项目建成后，按照绩效分级A级要求进行管理。 | 符合 |

综上，本项目符合《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》《安阳市2024 年碧水保卫战实施方案》《安阳市2024 年净土保卫战实施方案》《安阳市2024 年柴油货车污染治理攻坚行动方案》要求。

- 1.8.10与备案相符性分析

表1.8-15          与备案相符性分析一览表

| 项目 | 备案内容 | 实际内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年生产10万吨新型环保数字化电力铁塔热镀锌建设项目 | 年生产10万吨新型环保数字化电力铁塔热镀锌建设项目 | 相符 |
| 企业全称 | 河南九州电力杆塔有限责任公司 | 河南九州电力杆塔有限责任公司 | 相符 |
| 建设地点 | 滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角 | 滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角 | 相符 |
| 建设性质 | 新建 | 新建 | 相符 |
| 占地面积 | 33000m2 | 33000m2 | 相符 |
| 建筑面积 | 建筑面积7792.6m2 | 新增建筑面积7792.6m2，利用现有工程发展预留厂房1栋，建筑面积10329.2m2，均位于本项目占地范围内 | 相符 |
| 建设内容 | 建设标准化厂房 | 建设标准化厂房 | 相符 |
| 产品 | 年生产10万吨新型环保数字化电力铁塔热镀锌 | 年生产10万吨新型环保数字化电力铁塔热镀锌 | 相符 |
| 工艺流程 | 原材料（角钢、型钢）镀前检查-酸洗-减量-水洗-助镀-热浸锌-冷却-钝化-后处理-打包-发货。 | 原材料（角钢、型钢）镀前检查-酸洗-减量-水洗-助镀-热浸锌-冷却-钝化-后处理-打包-发货。 | 相符 |
| 主要设备 | 酸洗池、锌烟收集及处理设备、一体化热浸镀锌炉、助镀剂再生处理一体化设备、漂洗水自动化处理一体化设备及其配套环保设备 | 酸洗池、锌烟收集及处理设备、一体化热浸镀锌炉、助镀剂再生处理一体化设备、漂洗水自动化处理一体化设备及其配套环保设备 | 相符 |
| 总投资 | 8000万元 | 8000万元 | 相符 |

本项目拟建设内容与项目备案一致。

- 2、建设项目工程分析

河南九州电力杆塔有限责任公司位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角。拟投资8000万元，在现有厂区内建设年生产10万吨新型环保数字化电力铁塔热镀锌建设项目。该项目为年生产4万吨特高压铁塔及智能钢管塔建设项目的配套项目。工程分析如下：

- 2.1现有工程概况

- 2.1.1现有工程环保手续

现有工程位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角，总投资60000万元，年生产4万吨特高压铁塔及智能钢管塔。于2020年11月委托编制了《河南九州电力杆塔有限责任公司年生产4万吨特高压铁塔及智能钢管塔建设项目环境影响报告表（报批版）》，2020年11月24日取得了安阳市生态环境局滑县分局《关于河南九州电力杆塔有限责任公司年生产4万吨特高压铁塔及智能钢管塔建设项目环境影响报告表的批复》，批复文号：滑环审【2020】92号。

现有工程构筑物已建设完成，尚未投产，正在进行排污许可申报及竣工环保验收。

- 2.1.1现有工程经济技术指标及建设内容

现有工程经济技术指标及建设内容如下：

表2.1-1现有工程主要经济技术指标

| 序号 | 名称 |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划用地面积 |  |  | 166813.14 | m2 | / |
| 2 | 总建筑面积 |  |  | 101771.02 | m2 | / |
|  | 其中 | 地上建筑面积 |  | 100751.06 | m2 | / |
|  |  | 其中 | 车间 | 89574 | m2 | / |
|  |  |  | 办公楼 | 6119.81 | m2 | 地上6F、地下1F |
|  |  |  | 科研楼 | 2829.15 | m2 | 3F |
|  |  |  | 实验楼 | 1886.10 | m2 | 2F |
|  |  |  | 其他 | 342 | m2 | / |
|  |  | 地下建筑面积 |  | 1019.96 | m2 | 地下储藏室、人防工程 |
| 3 | 计容建筑面积 |  |  | 190325.06 | m2 | / |
|  | 其中 | 地上建筑面积 |  | 190325.06 | m2 | / |
|  |  | 其中 | 车间 | 179148 | m2 | 车间按二倍建筑面积计算容积率 |
|  |  |  | 办公楼 | 6119.81 | m2 | / |
|  |  |  | 科研楼 | 2829.15 | m2 | / |
|  |  |  | 实验楼 | 1886.10 | m2 | / |
|  |  |  | 其他 | 342 | m2 | 门卫96m2、配电室192m2、公厕54m2 |
| 4 | 建筑基底面积 |  |  | 92846.11 | m2 | / |
| 5 | 容积率 |  |  | 1.14 | - | / |
| 6 | 建筑系数 |  |  | 55.66 | % | / |
| 7 | 绿地率 |  |  | 10.26 | % | / |
| 8 | 停车位 |  |  | 204 | 个 | / |
| 9 | 非机动车停车位 |  |  | 2040 | 个 | / |

表2.1-2现有工程主要建设内容

| 工程名称 | 单项工程名称 | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#车间 | 钢构，1F，建筑面积68915.60m2，用途：角钢、钢板及配件切割、焊接及组装等 |  | 已建 |
|  | 2#车间 | 钢构，1F，建筑面积10329.20m2 | 发展预留 | 已建 |
|  | 3#车间 | 钢构，1F，建筑面积10329.20m2 |  | 已建 |
| 储运工程 | 原料及产品储存 | 原料及产品储存区位于1#车间内，占地面积约45000m2 |  | 已建 |
|  | 一般固废间 | 1个，钢构，位于1#车间内西北角，建筑面积50m2，用于一般固废临时存放。 |  | 在建 |
|  | 危废间 | 1个，钢构，位于1#车间内东北角，建筑面积10m2，用于危险固废存储 |  | 在建 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 砖混，6F/1D，建筑面积7008.18m2（含地下994.26m2） |  | 已建 |
|  | 厨房 | 面积232m2（位于办公楼地下一层） |  | 在建 |
|  | 实验楼 | 钢构，1F，建筑面积1873.96m2，用途：产品的调试检验，为物理测试，不涉及化学试剂的使用 |  | 已建 |
|  | 科研楼 | 砖混，3F，建筑面积2819.94m2 | 发展预留 | 已建 |
| 公用 工程 | 供电 | 市政供电，建设配套的变电设施 |  | 已建 |
|  | 供水 | 市政供水 |  | 已建 |
|  | 排水 | 厂区周边已建成纳污管网及雨水管网，生活污水经化粪池处理后，排入滑县产业集聚区污水处理厂进一步处理。 |  | 已建 |
|  | 供气 | 市政管网供气，仅用于厨房使用。 |  | 已建 |
|  | 供热 | 无集中供热设施。 |  | / |
| 环保工程 | 废气治理 | 激光切割烟尘、焊接烟尘：滤筒式除尘器+15m排气筒，1套 |  | 在建 |
|  |  | 食堂油烟：油烟净化装置+高空排放，1套 |  | 在建 |
|  | 废水处理 | 生活污水：12m3化粪池，2座，处理后排入市政污水管网。 |  | 已建 |
|  | 固废处理 | 设一般固废暂存间1个（50m2）、危废暂存间个（10m2），位于1#车间内；生活垃圾箱等 |  | 在建 |
|  | 噪声防治 | 厂房隔声、减震等 |  | 在建 |
|  | 防渗措施 | 分区防渗，重点防渗区：防渗层为2mm厚高密度聚乙烯材料(K≤10-12cm/s)，防渗基础上进行地面硬化；一般防渗区：地面等效粘土层厚度要≥1.5m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：一般地面硬化 |  | 在建 |
|  | 风险处理 | 200m3消防事故池1个、3500m3初期雨水池1个及疏导管网、火灾监测报警系统，并设置有应急物资配备消防器材和消防泵站等，建立环境应急救援组织体系，制定应急预案、开展应急演练等。 |  | 在建 |
|  | 环境管理与监测 | 设环保管理机构，加强环境保护管理工作，确保环保设施正常稳定运行；规范全厂“三废”排污口，设置明显图形标志 |  | 在建 |

- 2.1.2现有工程产品方案

现有工程产品方案如下：

表2.1-3现有工程产品方案

| 产品名称 |  | 年产量 | 运行时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 特高压铁塔及钢管塔 | 4万t/年 | 每天8h，300d/a，共计2400 h/a |

- 2.1.3现有工程原辅材料及动力消耗指标表

现有工程原辅材料及动力消耗指标表如下：

表2.1-4现有工程原辅材料及动力消耗指标表

| 生产工序 | 名称 | 单位 | 使用量 | 存储地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机加工 | 型钢 | t/a | 41000 | 1#车间 | 外购，包括角铁、钢板、钢管、圆钢、槽钢等。最大储存量4100t |
|  | 成套螺丝 | t/a | 1500 | 1#车间 | 外购，最大储存量150t |
|  | 螺丝垫片 | t/a | 500 | 1#车间 | 外购，最大储存量50t |
|  | 焊丝 | t/a | 50 | 1#车间 | 外购，15-20kg/件。最大储存量5t |
|  | 焊条 | t/a | 8 | 1#车间 | 外购，5kg/箱。最大储存量1t |
|  | 氧气 | 瓶/a | 4600 | 1#车间 | 外购，15MPa/瓶（4kg）。最大储存量40瓶 |
|  | 乙炔 | 瓶/a | 500 | 1#车间 | 外购，1.5MPa/瓶（6kg）。最大储存量5瓶 |
|  | 丙烷 | 瓶/a | 1000 | 1#车间 | 外购，2.5MPa/瓶（16kg）。最大储存量10瓶 |
|  | 二氧化碳气体 | 瓶/a | 4000 | 1#车间 | 外购，13.5Mpa/瓶（18kg）。最大储存量40瓶 |
|  | 液压油 | t/a | 1.3 | 1#车间 | 外购，170kg/桶。最大储存量0.34t |
|  | 润滑油 | t/a | 0.5 | 1#车间 | 外购，50kg/桶。最大储存量0.05t |
| 能源 | 天然气 | 万m3/a | 0.5 | / | 市政供气 |
|  | 水 | t/a | 6362 | / | 市政供水 |
|  | 电 | 万kw•h/a | 30 | / | 市政供电 |

- 2.1.4现有工程主要设备

现有工程主要设备如下：

表2.1-5现有工程主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控角铁自动线 | L70*8 | 6 |
| 2 | 数控角铁自动线 | L140*12 | 4 |
| 3 | 数控角铁自动线 | L300*30 | 5 |
| 4 | 数控角铁自动线 | 200*20 | 2 |
| 5 | 清根设备 | / | 2 |
| 6 | 角钢铲背设备 | CB25型 | 2 |
| 7 | 角钢开合角设备 | / | 2 |
| 8 | 切角设备 | / | 1 |
| 9 | 电热火曲机 | / | 1 |
| 10 | 二氧化碳气体保护焊机 | / | 18 |
| 11 | 直流焊机 | / | 4 |
| 12 | 普通焊机 | / | 4 |
| 13 | 数控平面钻床 | / | 5 |
| 14 | 80摇臂钻床 | / | 1 |
| 15 | 板材冲孔自动线 | / | 5 |
| 16 | 剪板机 | 20*2500 | 2 |
| 17 | 剪板机 | 12*2500 | 4 |
| 18 | 自动埋弧焊机 | 1000 | 6 |
| 19 | 自动埋弧焊机 | 630 | 4 |
| 20 | 数控等离子火焰切割机 | 200 | 3 |
| 21 | 数控折弯机 | / | 2 |
| 22 | 组对、合缝、校直机 | / | 1 |
| 23 | C型压力机 | 200吨 | 2 |
| 24 | 激光切割机 | / | 2 |
| 25 | 三维激光焊接机 | / | 10 |
| 26 | 空压机 | / | 2 |

- 2.1.5现有工程工作制度及劳动定员

现有工程全年有效生产天数为300天，每天工作8h，总定员为200人.

- 2.1.6现有工程工艺流程和产污环节

现有工程工艺流程和产污环节：

1、设计图纸

依据订货合同，根据规范进行图纸设计。

2、放样

根据设计图纸，运用放样软件，校核构件结构尺寸，编制有关工艺文件（原始材料表、样杆图、样板图、组焊图等），制作样杆、样板、卡板、切角板等专业量具。

3、切割

根据放样文件，使用角铁自动线、清根设备、铲背设备、开合角设备、切角设备、剪板机、切割机等机加工设备，对型钢原材料切割下料。其中，数控等离子火焰切割机采用水下切割，配套冷却水池13m×2.7m×0.5m，水下切割能有效的抑制切割烟尘的产生。

产污环节：切割工序均会产生金属边角料和噪声，激光切割机会产生切割烟尘。

4、火曲制弯

根据放样文件，使用电热火曲机对型钢原材料进行火曲制弯，达到设计要求的弯度。

产污环节：会产生金属碎屑和噪声。

5、焊接

将切割、折弯后的部件使用焊机进行焊接。

产污环节：此过程产生设备噪声、焊接烟尘、焊渣。

6、制孔

切割或焊接后的零部件使用钻床等设备进行制孔加工。

产污环节：此过程产生设备噪声、金属边角料。

7、试组装

将成型的零配件和外购件（螺丝、垫片等）进行人工组装。

产污环节：会产生废包装袋/箱。

8、检验入库

将组装后设备进行外观及稳固性检验。不合格品采用组对、合缝、校直机，C型压力机等设备，修整为合格品。

工艺流程如下：

图2.1-1  现有工程工艺流程图

- 2.1.7现有工程污染物排放及达标情况

依据现有工程环评及批复内容，现有工程污染物排放及达标情况如下：

- 1、废水污染物排放及达标情况

现有工程用水主要包括等离子火焰切割冷却水、绿化用水和职工生活用水。冷却水池为循环用水，无废水产生，需定期补充新鲜水，补充用水量为0.3t/d；绿化用水用水量为1472t/a，无废水排放。

现有工程营运期废水主要是职工生活废水。

职工生活用水量为16t/d，即4800t/a，排放系数以0.8计，则排放量为12.8t/d，即3840t/a。厂区设12m3化粪池2座，生活污水经化粪池预处理后，排入滑县产业集聚区污水处理厂进一步处理。现有工程废水排放产排情况见下表：

表2.1-6       现有工程废水污染物产生浓度及排放状况一览表

| 生活 废水3840（m3/a） | 污染物名称 | 污染物产生量 |  | 化粪池 | 入市政管网 |  | 接管标准（mg/L） | 滑县产业集聚区污水处理厂 | 排入外环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
|  | COD | 350 | 1.344 |  | 298 | 1.14 | 450 |  | 40 | 0.154 |
|  | SS | 300 | 1.152 |  | 150 | 0.58 | 250 |  | 10 | 0.038 |
|  | 氨氮 | 25 | 0.096 |  | 24.3 | 0.093 | 30 |  | 3 | 0.012 |

由上表可知，现有工程生活废水经处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及滑县产业集聚区污水处理厂进水水质接纳标准要求。

- 2、废气污染物排放及达标情况

现有工程废气主要为激光切割烟尘、焊接烟尘、食堂油烟。其中激光切割烟尘、焊接烟尘经集气罩收集后，通过1套滤筒式除尘器处理后，由15m排气筒排放；食堂油烟通过1套油烟净化装置处理后，高空排放。

现有工程废气排放产排情况见下表：

表2.1-7       现有工程废气污染物产生浓度及排放状况一览表

| 生产线 | 产污点 | 排气量 (m3/h) | 污染物 | 排放 方式 | 产生情况 |  |  | 处理 措施 | 排放情况 |  |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 (kg/h) |
| 激光切割烟尘、焊接烟尘 | 激光切割、焊接 | 5000 | 颗粒物 | 有组织 | 30.4 | 0.152 | 0.3645 | 集气罩+滤筒式除尘器（收集效率为90%。处理效率取 95%） | 1.6 | 0.008 | 0.0182 | 10 | 3.5 |
|  |  |  |  | 无组织 | / | 0.017 | 0.0405 | 车间阻隔（去除效率按80%） | / | 0.003 | 0.0081 | / | / |
| 食堂油烟 | 食堂 | 8000 | 油烟 | 有组织 | 3.125 | 0.025 | 0.045 | 油烟净化装置（油烟去除效率90%，非甲烷总烃去除效率60%） | 0.3 | 0.0025 | 0.0045 | 1 | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 15 | 0.12 | 0.216 |  | 6 | 0.048 | 0.0864 | 10 | / |

由上表可知，现有工程激光切割烟尘、焊接烟尘经处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准及无组织排放浓度限值要求、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号）、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）要求；食堂油烟经处理后，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）-中型标准要求。

- 3、噪声排放及达标情况

现有工程噪声主要来源于数控角钢自动线、钻床、剪板机、空压机等各机械加工设备运行产生的机械噪声，其噪声值为70～85dB（A）。通过采用低噪声设备、合理布局、基础减震、车间隔声等综合防治措施，以降低现有工程噪声影响。

依据现有工程环评预测结果，现有工程运营后，厂界昼间噪声贡献值在40～50dB（A），夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。

- 4、固体废物产排及处置情况

现有工程固废主要为废包装袋/箱、金属边角料、金属碎屑、焊渣、含油抹布、废液压油、废润滑油、废油桶、除尘器收尘及职工生活垃圾。

表2.1-8  现有工程固体废物利用处置方式

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 属性 | 危险特性 | 危险 类别 | 废物 代码 | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装袋/箱 | 2 | 一般固废 | / | / | / | 收集后外售 |
| 2 | 金属边角料 | 4000 | 一般固废 | / | / | / | 收集后外售 |
| 3 | 金属碎屑 | 100 | 一般固废 | / | / | / | 收集后外售 |
| 4 | 焊渣 | 7.6 | 一般固废 | / | / | / | 收集后外售 |
| 5 | 除尘器收尘 | 0.3463 | 一般固废 | / | / | / | 收集后外售 |
| 6 | 生活垃圾 | 300 | 一般固废 | / | / | / | 交环卫部门处置 |
| 7 | 含油抹布 | 1 | 危废 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 交有资质单位处置 |
| 8 | 废液压油 | 1.3 | 危废 | T/In | HW08 | 900-218-08 | 交有资质单位处置 |
| 9 | 废润滑油 | 0.5 | 危废 | T/In | HW08 | 900-217-08 | 交有资质单位处置 |
| 10 | 废油桶 | 0.2 | 危废 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 交有资质单位处置 |

现有工程建设设一般固废暂存间1个（50m2）、危废暂存间个（10m2）,生活垃圾箱等对产生的固体废物进行暂存后再分类处理.一般工业固废置于一般固废暂存场暂存，生活垃圾置于生活垃圾箱暂存，危险废物置于危险固废暂存库暂存。一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设和管理，地面进行硬化，采取防渗处理（采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数≤1.0×10-7cm/s）；危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设和管理，地面进行硬化，采取防渗处理（采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数≤1.0×10-12cm/s）.

通过以上措施，现有工程各类废物均得到了安全妥善的处置.

- 2.1.8现有工程污染源强汇总表

现有工程污染源强汇总表如下：

表2.1-9  现有工程污染源强汇总表

| 类型 | 污染源 名称 | 污染物 | 排放 方式 | 产生情况 |  |  | 处理 措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |
| 废气 | 激光切割烟尘、焊接烟尘 | 颗粒物 | 有组织 | 30.4 | 0.152 | 0.3645 | 集气罩+滤筒式除尘器（收集效率为90%。处理效率取 95%） | 1.6 | 0.008 | 0.0182 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.017 | 0.0405 | 车间阻隔（去除效率按80%） | / | 0.003 | 0.0081 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 有组织 | 3.125 | 0.025 | 0.045 | 油烟净化装置（油烟去除效率90%，非甲烷总烃去除效率60%） | 0.3 | 0.0025 | 0.0045 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 15 | 0.12 | 0.216 |  | 6 | 0.048 | 0.0864 |
| 废水 | 等离子火焰切割冷却水 | 水量 |  | / | / | / | 循环用水 | / | / | / |
|  | 生活废水 | 水量 |  | / | / | 3840 | 采用化粪池处理后排入集聚区污水处理厂处理 | / | / | 3840 |
|  |  | COD |  | 350 | / | 1.344 |  | 298 | / | 1.14 |
|  |  | SS |  | 300 | / | 1.152 |  | 150 | / | 0.58 |
|  |  | 氨氮 |  | 25 | / | 0.096 |  | 24.3 | / | 0.093 |
| 固体废物 | 废包装袋/箱 |  |  | / | / | 2 | 一般固废 | / | / | 0 |
|  | 金属边角料 |  |  | / | / | 4000 | 一般固废 | / | / | 0 |
|  | 金属碎屑 |  |  | / | / | 100 | 一般固废 | / | / | 0 |
|  | 焊渣 |  |  | / | / | 7.6 | 一般固废 | / | / | 0 |
|  | 除尘器收尘 |  |  | / | / | 0.3463 | 一般固废 | / | / | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  | / | / | 300 | 一般固废 | / | / | 0 |
|  | 含油抹布 |  |  | / | / | 1 | 危废 | / | / | 0 |
|  | 废液压油 |  |  | / | / | 1.3 | 危废 | / | / | 0 |
|  | 废润滑油 |  |  | / | / | 0.5 | 危废 | / | / | 0 |
|  | 废油桶 |  |  | / | / | 0.2 | 危废 | / | / | 0 |
| 噪声 | 噪声源有设备运行，源强约70-85dB（A）采取一定的降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.1.9现有工程非正常排放

现有工程非正常工况主要为废气处理装置出现故障，导致有组织废气处理效果不好，污染物治理措施达不到应有的效率，造成废气异常排放等事故污染。非正常工况取废气处理效率为零时进行核算。

表2.1-10 现有工程污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤筒式除尘器排放口 | 环保设施出现故障，废气处理效率为零时 | 颗粒物 | 30.4 | 0.152 | 1 | 1 | 暂停生产，及时维修 |
| 2 | 食堂油烟废气排放口 |  | 油烟 | 3.125 | 0.025 | 1 | 1 | 暂停使用，及时维修 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 15 | 0.12 | 1 | 1 |  |

由上表可知，非正常工况下，废气排放速率和排放浓度大幅增加，超标排放，因此企业应加强管理，确保废气治理设施正常运转，稳定达标排放，杜绝非正常工况的发生。

- 2.1.10现有工程存在的环境保护问题及拟采取的整改方案

经现场勘查，现有工程构筑物已建设完成，正在进行设备的安装，尚未投产，正在进行排污许可申报及竣工环保验收。厂区内已进行硬化及绿化，无裸露地表，无污染物排放，不存在环境保护问题。

- 2.2本项目工程概况

- 2.2.1本项目基本情况

名称：河南九州电力杆塔有限责任公司年生产10万吨新型环保数字化电力铁塔热镀锌建设项目

建设地点：滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角，中心坐标东经114°33′53.847″，北纬35°31′29.547″

项目性质：新建

建设单位：河南九州电力杆塔有限责任公司

项目总投资：8000万元，其中环境保护及污染控制投资为130万元，占项目总投资的1.63%。

施工进度安排：2024年6月1日-2024年12月31日

产品方案：设计产能为年生产10万吨热镀锌件，其中4.1万吨热镀锌件为河南九州电力杆塔有限责任公司年生产4万吨特高压铁塔及智能钢管塔建设项目配套使用，其余均为外来钢铁制件加工（意向客户为河南其他杆塔生产厂家等）。

建设内容：项目总占地面积33000m2，新增厂房1栋，建筑面积7792.6m2，主要功能为生产车间，利用现有工程发展预留厂房1栋（2#车间），建筑面积10329.2m2，主要功能为仓库。河南九州电力杆塔有限责任公司位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角

厂区现状：根据现场勘查，本项目新增厂房已建成。（根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（ 2021年版）：四十四、房地产业-97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等-不涉及环境敏感区的，不纳入建设项目环境影响评价管理。本项目新增厂房用地不涉及环境敏感区的，新增厂房建设不纳入建设项目环境影响评价管理）。

- 2.2.2本项目经济技术指标及项目组成

本项目经济技术指标见表2.2-1。

表2.2-1本项目主要经济技术指标

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地 |  | m2 | 33000 |
| 2 | 总建筑面积 |  | m2 | 18121.8 |
| 2.1 | 生产车间 |  | m2 | 7792.6 |
| 2.2 | 仓库 |  | m2 | 10329.2 |
|  | 其中 | 仓储区 | m2 | 10179.2 |
|  |  | 危化间 | m2 | 50 |
|  |  | 危废间 | m2 | 50 |
|  |  | 一般固废间 | m2 | 50 |
| 3 | 建筑基底面积 |  | m2 | 18121.8 |
| 4 | 建筑密度 |  | % | 55 |
| 5 | 容积率 |  | 万m2/hm2 | 0.55 |

表2.2-2本项目工程组成表

| 工程名称 | 单项工程名称 | 建设内容 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 钢构，占地面积7792.6m2，用途：热镀锌 | 1 | 已建成 |
| 储运工程 | 仓库 | 钢构，占地面积10329.2m2，用途：用于原料及产品存储 | 1 | 依托现有工程 |
|  | 一般固废间 | 1个，钢构，位于生产车间内东侧，建筑面积50m2，用于一般固废临时存放。 | 1 | 新建 |
|  | 危废间 | 1个，钢构，位于生产车间内东侧，建筑面积50m2，用于危险固废存储 | 1 | 新建 |
|  | 危化间 | 1个，钢构，位于生产车间内东侧，建筑面积50m2，用于危险化学品原料存储。 | 1 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公区 | 本项目不设集中办公区 | / | 依托现有工程 |
| 公用工程 | 供电 | 市政供电，建设配套的变电设施 |  | 新建 |
|  | 供水 | 市政供水 |  | 新建 |
|  | 排水 | 生产废水经自建污水处理设施处理后，回用生产，不外排。不新增生活废水。 |  | 新建 |
|  | 供气 | 市政管网供气，用于锌锅加热。别的工序均采用电能。 |  | 新建 |
|  | 供热 | 无集中供热设施 |  | / |
| 环保工程 | 废水处理 | 综合废水：30m³/d，综合废水-收集池-中和氧化沉淀-压滤-回用。 |  | 新建 |
|  |  | 冷却水：冷却塔冷却后循环使用 |  | 新建 |
|  | 废气处理 | 盐酸雾：二级中和喷淋塔（2套）+15m排气筒（1根） |  | 新建 |
|  |  | 锌锅烟尘：袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根） |  | 新建 |
|  |  | 天然气燃烧废气：低氮燃烧（1套）+烟气循环（1套）+15m排气筒（1根） |  | 新建 |
|  | 噪声治理 | 厂房隔声、减震等 |  | 新建 |
|  | 固废处理 | 厂区内设1个一般固废暂存间，50m2；设一个危废暂存间，占地面积50m2；生活垃圾桶若干。 |  | 新建 |
|  | 防渗措施 | 分区防渗，重点防渗区：防渗层为2mm厚高密度聚乙烯材料(K≤10-12cm/s)，防渗基础上进行地面硬化；一般防渗区：地面等效粘土层厚度要≥1.5m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：一般地面硬化 |  | 新建 |
|  | 风险处理 | 综合废水设30m3事故池1个，火灾监测报警系统，并设置有应急物资配备消防器材和消防泵站等，建立环境应急救援组织体系，制定应急预案、开展应急演练等。 |  | 新建 |
|  |  | 200m3消防事故池1个、3500m3初期雨水池1个及疏导管网 |  | 依托现有工程 |
|  | 环境管理与监测 | 设环保管理机构，加强环境保护管理工作，确保环保设施正常稳定运行；规范全厂“三废”排污口，设置明显图形标志 |  | 新建 |
| 依托工程 | 仓库 | 钢构，1F，占地面积10329.2m2，用途：用于原料及产品存储 |  | 依托现有工程 |
|  | 办公区 | 本项目不设集中办公区 |  | 依托现有工程 |
|  | 风险处理 | 200m3消防事故池1个、3500m3初期雨水池1个及疏导管网 |  | 依托现有工程 |

- 2.2.3本项目产品方案

本项目设计产能为年生产10万吨热镀锌件。产品方案见表2.2-3。

表2.2-3本项目产品规模

| 产品名称 |  | 年产量 | 运行时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 热镀锌件 | 10万t/年 | 全厂实行三班制，每班8h，300d/a，共计7200 h/a |

表2.2-4  本项目产品方案

| 原料规格（厚度） | 年加工量 | 镀层面积 | 镀层厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4mm及以下 | 100000 t | 700万m2 | 镀层厚度80um |
| 4mm-10mm |  |  |  |
| 10mm-32mm |  |  |  |

本项目建成后，全厂产品规模汇总如下：

表2.2-5 全厂产品规模汇总

| 产品名称 | 现有工程年产量 | 本项目年产量 | 本项目建成后全厂年产量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特高压铁塔及钢管塔 | 4万t/年 | / | 4万t/年 | 本项目年生产10万吨热镀锌件，其中4.1万吨热镀锌件为河南九州电力杆塔有限责任公司年生产4万吨特高压铁塔及智能钢管塔建设项目配套使用，其余均为外来钢铁制件加工 |
| 热镀锌件 | / | 10万t/年 | 10万t/年 |  |

- 2.2.4本项目主要原辅材料及动力消耗指标表

表2.2-6 本项目原辅材料消耗一览表

| 生产工序 | 名称 | 单位 | 使用量 | 存储地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热镀锌 | 钢构件 | t/a | 100000 | 仓库 | 外购，最大储存量10000t |
|  | 氯化铵(99%) | t/a | 225 | 危化间 | 外购，50kg/袋。最大储存量20t |
|  | 氯化锌(99%) | t/a | 337 | 危化间 | 外购，50kg/袋。最大储存量30t |
|  | 锌锭 (99.99%) | t/a | 4094.57 | 仓库 | 外购，最大储存量400t |
|  | 盐酸(30%) | t/a | 3920.5 | / | 外购，厂区不贮存，由供货厂家运至本项目酸洗槽、减量槽使用 |
|  | 盐酸抑制剂 | t/a | 4 | 危化间 | 外购，25kg/桶。全厂合计最大储存量0.5t |
|  | 无铬钝化剂 | t/a | 141 | 危化间 | 外购，25kg/桶。最大储存量10t |
|  | 双氧水（27.3%） | t/a | 2 | 危化间 | 外购，25kg/桶。最大储存量0.2t |
|  | 氨水（30%） | t/a | 2 | 危化间 | 外购，25kg/桶。最大储存量0.2t |
| 废水、废气处理 | 氢氧化钠 | t/a | 130 | 危化间 | 外购，25kg/桶。全厂合计最大储存量10t |
| 能源 | 天然气 | 万m3/a | 140 | / | 市政供气 |
|  | 水 | t/a | 14112 | / | 市政供水 |
|  | 电 | 万kw•h/a | 315.13 | / | 市政供电 |

表2.2-7原辅材料理化性质见表

| 序号 | 原料名称 | 主要化学成分 | 主要理化性质 | 危险特性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 氯化氢 | 分子式：HC1分子量：36.46，危险性类别：第8.1类酸性腐蚀品外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，溶解性：与水混溶，溶于碱液，熔点（℃）：-114.8（纯），沸点（℃）：108.6(20%)，相对密度（水=1）：1.20，相对蒸气密度（空气=1）：1.26，饱和蒸气压(kPa): 30.66(21℃) | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | LD50：900mg/kg(兔经口)； LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) |
| 2 | 氯化锌 | ZnCl2 | 分子式：ZnCl2，分子量：136.315，白色粒状、棒状或粉末，无气味。易吸湿。熔点约290℃，沸点732℃。 | 本品不燃，有刺激和腐蚀作用。吸入氯化锌烟雾可引起支气管肺炎 | LD50：350mg/kg(大鼠经口)， LC50：无资料 |
| 3 | 氯化铵 | NH4CI | 分子式：NH4CI，分子量：53.49无臭、味咸、容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒。溶解性：微溶于磷酸三乙酯，溶于水，溶于甘油。熔点（℃）：520沸点（℃）：无资料相对密度（水=1）：1.53，相对蒸汽密度（空气=1）：无资料，饱和蒸气压(kPa):0.133 | 本品不燃，具刺激性 | LD50：1650mg/kg(大鼠经口)， LC50：无资料 |
| 4 | 盐酸抑制剂 | / | 外观呈淡黄色透明液体，不燃、无毒、无味，密度约为1.04g/mL，能以任意比例溶于水和酸，pH 值在7～8 之间，呈弱碱性。主要用于抑制盐酸酸雾的挥发产生，同时促进盐酸酸洗金属过程中的各种油污，减缓或抑制盐酸对金属的腐蚀，与盐酸具有良好的协同效果，适用于各种温度下的盐酸使用。主要成分：0.3%的乌洛托品+0.05%表面活性剂OP+0.1%的十二烷基硫酸钠 | 不燃、无毒 | LD50：无资料； LC50：无资料 |
| 5 | 无铬钝化剂 | / | 本项目使用的钝化剂为无铬钝化剂，其成份为丙烯酸树脂、环氧树脂、硅胶粉等配制的溶液。钝化剂在加热过程中水分蒸发，液体中的有机微粒受到毛细作用、范德华力和库仑力的作用而发生接触、挤压变形，接着聚合交联，终在待纯化构件上形成连续的薄膜。此类树脂是镀锌层良好的成膜物质，其钝化膜具有优良的耐腐蚀性能 | 可燃，有毒 | LD50：2500mg/kg (大鼠经口) |
| 6 | 双氧水 | H2O2 | 外观为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于石油醚，是一种强氧化剂。 | 本品不燃 | LD50：无资料； LC50：无资料 |
| 7 | 氨水 | NH3·H2O | 无色透明液体，属于碱。氨溶于水大部分形成一水合氨，是氨水的主要成分（氨水是混合物）。易挥发逸出氨气，有强烈的刺激性气味。能与乙醇混溶。呈弱碱性。中等毒，有腐蚀性。催泪性 | 本品可燃 | LD50：350mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 8 | 氢氧化钠 | NaOH | 白色不透明固体，易潮解易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应 | 本品不燃，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液 | LD50：325mg/kg(大鼠经口)； LC50：无资料 |

本项目建成后，全厂原辅材料及动力消耗汇总如下：

表2.2-8 全厂原辅材料及动力消耗汇总

| 生产工序 | 名称 | 单位 | 现有工程使用量 | 本项目使用量 | 本项目建成后全厂使用量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机加工 | 型钢 | t/a | 41000 | / | 41000 | 0 |
|  | 成套螺丝 | t/a | 1500 | / | 1500 | 0 |
|  | 螺丝垫片 | t/a | 500 | / | 500 | 0 |
|  | 焊丝 | t/a | 50 | / | 50 | 0 |
|  | 焊条 | t/a | 8 | / | 8 | 0 |
|  | 氧气 | 瓶/a | 4600 | / | 4600 | 0 |
|  | 乙炔 | 瓶/a | 500 | / | 500 | 0 |
|  | 丙烷 | 瓶/a | 1000 | / | 1000 | 0 |
|  | 二氧化碳气体 | 瓶/a | 4000 | / | 4000 | 0 |
|  | 液压油 | t/a | 1.3 | / | 1.3 | 0 |
|  | 润滑油 | t/a | 0.5 | / | 0.5 | 0 |
| 热镀锌 | 钢构件 | t/a | / | 100000 | 100000 | +100000（其中41000t/a为现有工程供给） |
|  | 氯化铵(99%) | t/a | / | 225 | 225 | +225 |
|  | 氯化锌(99%) | t/a | / | 337 | 337 | +337 |
|  | 锌锭 (99.99%) | t/a | / | 4094.57 | 4094.57 | +4094.57 |
|  | 盐酸(30%) | t/a | / | 3920.5 | 3920.5 | +3920.5 |
|  | 盐酸抑制剂 | t/a | / | 4 | 4 | +4 |
|  | 无铬钝化剂 | t/a | / | 141 | 141 | +141 |
|  | 双氧水（27.3%） | t/a | / | 2 | 2 | +2 |
|  | 氨水（30%） | t/a | / | 2 | 2 | +2 |
|  | 氢氧化钠 | t/a | / | 130 | 130 | +130 |
| 能源 | 天然气 | 万m3/a | 0.5 | 140 | 140.5 | +140 |
|  | 水 | t/a | 6362 | 14112 | 20474 | +14112 |
|  | 电 | 万kw•h/a | 30 | 315.13 | 345.13 | +315.13 |

- 2.2.5本项目主要设备清单

表2.2-9本项目主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌炉窑 | 锌锅：13.3m*2.38m*3.3m | 1 |
| 2 | RGV小车 | 8t | 12 |
| 3 | 挂具转运地轨车 | 20t | 1 |
| 4 | 进料地坑系统 | / | 1 |
| 5 | 出料地坑系统 | / | 1 |
| 6 | 炉窑及烟道换热系统 | / | 1 |
| 7 | 酸雾处理系统 | 风量：1000m³/h | 2 |
| 8 | 锌锅罩 | 17m*3.5m*10.38m | 1 |
| 9 | 转位机 | 8t | 8 |
| 10 | 泵站及余热系统 | / | 1 |
| 11 | 卸料输送机及升降机 | 10t | 1 |
| 12 | 综合废水处理系统 | 30m³/d | 1 |
| 13 | 助镀剂再生系统 | 20m³/d | 1 |
| 14 | 袋式除尘器 | 风机风量10000m³/h | 1 |
| 15 | 冷却塔 | 冷却能力400000kcal/h | 1 |
| 16 | 主控系统 | / | 1 |
| 17 | 酸洗槽 | 14.5m*2.6m*3.3m | 9 |
| 18 | 减量槽 | 14.5m*2.6m*3.3m | 1 |
| 19 | 酸洗水洗槽 | 14.5m*2.6m*3.3m | 1 |
| 20 | 助镀槽 | 14.5m*2.6m*3.3m | 1 |
| 21 | 冷却槽 | 14.5m*2.6m*3.3m | 1 |
| 22 | 钝化槽 | 14.5m*2.6m*3.3m | 1 |
| 23 | 天然气加热系统 | / | 6 |

- 2.2.6本项目周围状况及平面布置

（1）本项目周围状况简述

本项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角，项目地理位置见附图1。根据现场调查，本项目北侧珠江路，隔路为空地；东侧为河南九州电力杆塔有限责任公司预留空地，东侧140m为城关河；南侧为河南九州电力杆塔有限责任公司现有厂房；西侧为文昌路，隔路为河南九州电力杆塔有限责任公司老厂区。距离项目最近敏感点为西南370m的北董固村。

（2）本项目总平面布置

本项目新增厂房1栋，主要功能为生产车间，利用现有工程发展预留厂房1栋（2#车间），位于生产车间南侧，主要功能为仓库。该布局可以满足生产及运输要求，生产装置集中布置，力求缩短装置之间的距离，使流程及道路短捷通畅，提高生产效率。

因此，该厂区平面布置是可行的。建设项目厂区总平面布置图详见附图2。

- 2.2.7本项目公用工程

- 1、给排水设计

⑴给水设计

本项目用水由园区给水管网供给。按用途主要分为生产、生活等。其中生产用水分为热镀锌系统用水、废气处理用水、地面拖洗用水；本项目员工均从现有工程员工中调配，全厂不新增员工，不新增生活废水，评价不再对本项目生活废水进行产排污分析。

①热镀锌系统用水

热镀锌系统用水包括酸洗用水、减量用水、酸洗水洗用水、助镀用水、冷却用水、钝化用水。

酸洗用水：本项目酸洗液每1月更换一次（年更换10次），每次更换量为697m3/次（槽体容积的70%，8个），每年更换量为6970m3/a。即废酸量为6970m3/a。本项目购入浓度为30%的工业盐酸，自行用水配比稀释至约15%后使用，经计算，需要浓度为30%的工业盐酸3485t/a，稀释用水量3485t/a，来自自来水或废减量液。

减量用水：本项目减量液每1月更换一次（年更换10次），每次更换量为87.1m3/次（槽体容积的70%，1个），每年更换量为871m3/a。即废液量为871m3/a。本项目购入浓度为30%的工业盐酸，自行用水配比稀释至约15%后使用，经计算，需要浓度为30%的工业盐酸435.5t/a，稀释用水量435.5t/a，全部来自自来水。更换的废减量液全部回用于酸洗槽酸洗。

酸洗水洗用水：根据企业设计，采用逆流水洗，水洗用水循环使用，当清洗水的pH值降到5~6左右时，需进行更换。约每3天更换一次（年更换100次），每次更换量为87.1m3/次（槽体容积的70%，1个），每年更换量为8710m3/a，即废水量为8710m3/a。使用过程中考虑蒸发损耗、工件带出损耗、清渣等，每天需补充槽体有效容积15%的水量，即13.1m3/d，每年补水量为3930 m3/a。酸洗水洗用水合计12640 m3/a，来自自来水或回用水。

助镀用水：项目助镀液经过一体化助镀液除铁设备处理后，循环使用，定期进行再生，无需更换，助镀剂定期补充。助镀液按槽体容积的70%，1个，用水量为87.1m3/a。使用过程中考虑蒸发损耗、工件带出损耗、清渣等，每天需补充槽体有效容积5%的水量，即4.4m3/d，每年补水量为1320m3/a。全部来自自来水。

冷却用水：本项目热镀后工件采用循环水冷却，冷却水按槽体容积的70%，1个，用水量为87.1m3/a。使用过程中考虑蒸发损耗、工件带出损耗等，每天需补充槽体有效容积15%的水量，即13.1m3/d，每年补水量为3930 m3/a。全部来自自来水。

钝化用水：项目采用无铬钝化剂，成份为丙烯酸树脂、环氧树脂、硅胶粉等，加水稀释为10%浓度后使用，钝化剂定期补充，无需更换。钝化剂按槽体容积的70%，1个，用水量约为87.1m3/a。使用过程中考虑蒸发损耗、工件带出损耗等，每天需补充槽体有效容积5%的水量，即4.4m3/d，每年补水量为1320m3/a。全部来自自来水.

②废气处理用水

本项目热镀锌线盐酸雾设2个二级中和喷淋塔处理，由于水分蒸发，每天需要补充新鲜水，同时水喷淋装置中水使用一段时间后影响废气处理效果，需要定期更换。根据企业设计，每个月更换一次，每套设备每次排放量1m3，则水喷淋排水量为20m3/a。本项目水喷淋装置循环量为2m3，每天损耗水量为循环量的20%，即0.4m3/d，则水喷淋装置补充水量为120m3/a。中和喷淋塔用水合计140 m3/a，全部来自自来水。

③地面拖洗用水

本项目热镀锌区域需定期拖洗，地面拖洗用水系数为0.5L/m2，3天拖洗一次。根据企业设计，项目热镀锌区域拖洗用水采用自来水，拖洗区域面积按800m2，则地面拖洗用水量为40m3/a，排水系数按90%，则地面拖洗排水量为36m3/a。厂区其他区域采用人工清扫的方式，无废水产生。

（2）排水设计

本项目排水实行雨污分流、污污分流。雨水管道根据厂区道路进行布设进入市政雨水管网；生产废水经自建污水处理设施处理后，回用生产，不外排；不新增生活废水。

- 2、供电

本项目用电由市政供电，厂区内设置变配电设备，可以满足项目需要。

- 3、供气

本项目燃气由市政管网供给，可以满足项目需要。

- 4、供热

本项目无集中供热设施。

- 5、储存、运输

（1）仓储

本项目设置仓库和危化品库，用于原料、产品及危化品存储，贮存同时须符合储存的相关条件（如防晒、防火、防潮、通风、防雷、防静电等），所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

（2）运输

厂内运输：厂房车间之间采用平板运输车、叉车运输。厂外运输：运入方式为公路运输。成品运出采用公路运输。

- 2.2.8本项目工作制度及劳动定员

本项目全年有效生产天数为300天，每天工作24h，三班制。本项目总定员为35人，均从现有工程员工中调配，全厂不新增员工。

- 2.2.9本项目工艺流程和产污环节

热镀锌生产工艺流程：

图2.2-1 热镀锌工艺流程图

表2.2-10 热镀锌生产线操作工艺条件表

| 序号 | 工艺 | 溶液组成 |  | 操作温度 | 操作时间 | 更换频次 | 用水类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学品 | 含量(g/L) |  |  |  |  |
| 1 | 酸洗 | 盐酸 | 15% | 常温 | 30min-1h | 1月/次 | 自来水或废减量液 |
| 2 | 减量 | 盐酸 | 15% | 常温 | 10 sec | 1月/次 | 自来水 |
| 3 | 水洗 | / | / | 常温 | 1-3min | 3天/次 | 自来水或回用水 |
| 4 | 助镀 | 氯化铵 | 140-160 | 50-60℃ | 1-3min | / | 自来水 |
|  |  | 氯化锌 | 220-240 |  |  |  |  |
| 5 | 热镀锌 | 锌锭 | / | 430-450℃ | 3-5min | / | / |
| 6 | 冷却 | / | / | 30-70℃ | 10 sec | / | 自来水 |
| 7 | 钝化 | 无铬钝化剂 | 10% | 常温 | 10-20 sec | / | 自来水 |

热镀锌工艺流程简述：

（1）镀前检查

人工对钢构件原料进行检查，以下情况不得进行镀锌：a、构件外形尺寸大于镀锌池允许加工尺寸；b、有油漆、矿物质、合成树脂、油污等附着物的镀件；c、无合适热浸镀锌悬挂点的镀件；d、叠合面的构件，其联接焊缝没有全部焊接的（既未进行密封焊）；e、焊接件上，焊渣未清理干净的，有较严重焊接表面缺陷的；f、钢材表面有裂纹、折迭、气泡、结疤、夹渣等缺陷的。G、其他会导致热浸镀锌不完全的缺陷等。

产污环节：此过程产生不合格原材料。

（2）上挂及酸洗

本项目待镀锌件由人工上挂，通过挂具转运地轨车，运送至酸洗槽进行酸洗。盐酸酸洗主要是清除镀件表面的氧化物(氧化铁)，酸洗槽内为浓度15%左右的盐酸。本项目购入浓度为30%的工业盐酸，自行用水配比稀释至约15%后使用，酸洗温度为常温，将镀件悬挂在专用挂具上浸入酸洗槽中浸泡一定时间，酸洗完成后，将镀件提出移至减量槽。本项目设置9个酸洗池（其中1个酸洗槽作为循环池使用，日常为空池，主要用于倒换盐酸）。酸洗主要方程式为：Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O。

盐酸本身易挥发，酸洗会挥发出酸雾（氯化氢）。酸洗工段采用酸雾抑制剂减少盐酸挥发，本项目将酸洗槽、减量槽、水洗槽、助镀槽封闭在玻璃钢房内，分别设置槽边侧向抽风，在玻璃房房顶设置一个顶吸风口，将酸雾捕集后送至二级中和酸雾喷淋塔净化处理。酸洗槽清理周期按照1个月计，清理过程会产生废酸、酸洗槽渣。

产污环节：此过程产生设备噪声、盐酸雾、废酸、酸洗槽渣。

（3）减量

本项目工件经酸洗后通过RGV小车转运至减量槽。减量槽的作用在于稀释工件表面残液，降低带入水洗池和助镀池的Fe2+量，降低水洗和助剂设备处理负荷。减量槽内为浓度15%左右的盐酸。本项目购入浓度为30%的工业盐酸，自行用水配比稀释至约15%后使用，减量槽温度为常温，镀件悬挂在专用挂具上浸入减量池浸泡一下，立即提出液面，表面液体控净后，进入水洗工序。

减量槽清理周期按照1个月计，清理的减量槽液，全部回用于酸洗槽酸洗工件。盐酸本身易挥发，会挥发出酸雾（氯化氢），减量工段采用酸雾抑制剂减少盐酸挥发。

产污环节：此过程产生设备噪声、盐酸雾。

（4）水洗

为了避免工件表面残留液带入助镀池，影响助镀剂处理效果，需要对酸洗、减量后工件进行水洗，除去镀件表面的残留的盐酸和铁离子，水洗工序在水洗槽内进行，主要将酸洗件冲刷，洗去残留的盐酸，使表面洁净，采用逆流水洗。水洗后的工件在水洗池上方悬挂，自然晾干，然后移至下一工序。

产污环节：此过程产生设备噪声、水洗废水。

（5）助镀

将水洗后的工件送入助镀槽，助镀剂为氯化锌、氯化铵混合溶液。助镀的目的是在工件表面形成一层助镀液盐膜，保证工件在热浸镀锌时，使其表面的铁基体在短时间内与锌液发生反应，形成一层铁-锌合金层。助镀液经过一体化助镀液除铁设备处理后，循环使用，定期进行再生，无需更换，助镀剂定期补充。

氯化铵的作用为：氯化铵是除去工件上的氧化膜，使工件与熔锌能良好接触；氯化锌是去除工件上的亚铁盐（原有的以及工件与氯化铵反应产生的，抑制氯化铵与熔锌的反应速度）。

助镀液的再生：

助镀液使用一段时间后，亚铁离子浓度会逐渐升高，当亚铁离子浓度超过10g/L时，锌灰产生量会明显增加。另外FeCl2与锌反应时会产生Fe-Zn键结，这正是锌渣产生的主要原因，会对后面热镀锌产生影响，应予以去除。因此需要对使用过的助镀液进行再生。主要反应方程式如下：

FeCl2+Zn→ZnCl2（渣）+Fe        ZnCl2（助镀液）+FeCl2→FeZnCl4（渣）

本项目助镀液再生采用一体化助镀液除铁设备，主要原理如下：

在废助镀液中加入双氧水氧化，使亚铁离子转变为三价铁离子后，再加入氨水（氨水和助镀液中的氯化铁反应生成氯化铵和氢氧化铁），使铁离子转化成氢氧化铁，经沉淀得以去除，从而得到了再生后的助镀液（氯化铵和氯化锌溶液）返回到助镀槽重新使用。氨水和双氧水均储存在密闭的容器中，通过泵入反应槽中反应，反应过程由调节器自动控制。而通过对废助镀剂溶液的回收使用，减少助镀剂原材料的消耗，减少废液排放，降低生产成本。

氯化铵易溶于水，加热至100℃时开始分解，337.8℃时可以完全分解为氨气和氯化氢气体。本项目助镀时，温度保持在50-60℃左右，该温度下，氯化铵不会发生高温分解反应。

助镀槽加热采用锌锅天然气燃烧烟气余热，进行间接加热，无废气产生。

产污环节：此过程产生设备噪声、再生过程中污泥。

（6）热镀锌

从助镀槽中取出的工件自然晾干，之后送入430-450℃的锌锅中进行进行浸锌作业，浸入时间视工件厚度而定，厚度越厚，浸锌时间越长。锌锅采用天然气燃烧加热。镀件从锌液中提出后，在锌锅上停留一段时间进行控锌，使镀件表面多余的锌液自然流回锌锅。镀锌锅中的锌水不外排，定期添加锌锭。

产污环节：此过程产生设备噪声、锌锅烟气、锌灰、锌渣、天然气燃烧废气。

（7）冷却

本项目冷却采用直接浸水冷却的方式，工件入水速度不宜过快，以防止镀层皱皮和镀件相互粘连造成缺锌，冷却水温控制在30~70℃，温度不可过高，高温会使锌层氧化变色。镀件热镀后工件浸入冷却槽中冷却，冷却槽中的水温会升高，冷却槽与冷却塔相连，冷却水由冷却塔冷却后循环使用，不外排。生产过程中由于蒸发损耗，冷却槽需定期补充新鲜水。

（8）钝化

冷却后的镀件送入钝化槽进行钝化。钝化的目的为让镀件表面形成防护层。本项目使用的钝化剂为无铬钝化剂，其成份为丙烯酸树脂、环氧树脂、硅胶粉等配制的溶液，在本项目的生产条件下（温度<70℃）丙烯酸树脂、环氧树脂、硅胶粉不会挥发，因此钝化工序不会产生废气；工件钝化后无须清洗，自然风干即可。

（9）后处理、打包、发货

人工检查工件外观是否存在毛刺，如存在，手工去除；此外检查工件表面镀层厚度是否符合规定，是否存在漏镀，如存在漏镀或工件镀层厚度不符合要求，则重新进行镀锌。根据设计，本项目毛刺及需重镀工件较少，评价不再对手工去除毛刺及重镀工序产排污进行分析。

合格品进行打包、发货。

- 2.2.10本项目元素平衡、水平衡

- 1、元素平衡

本项目热镀锌进入产品中的锌金属量计算公式如下：

W=ρ×S×h

式中：W——进入产品的金属量，t/a；

ρ——金属密度，t/m3；

S——年处理镀件表面面积，m2/a；

h——对应金属的镀层厚度，m。

根据以上公式计算进入产品中的各锌元素的量具体见表2.2-11。

表2.2-11 进入产品中的锌金属量单位：t/a

| 元素 | 生产线 | ρ（t/m3） | S（m2/a） | H（m） | W（t/a） | 利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌 | 热镀锌 | 7.14 | 7000000 | 0.00008 | 3998.4 | 94% |

本项目热镀锌过程中，利用锌锭在工件表面镀锌，锌来源为锌锭和氯化锌，锌元素物料平衡见下表。

表2.2-12  锌元素物料平衡表

| 元素 | 原料投入 |  |  | 去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原料名称（金属含量%） | 原料消耗量（t/a） | 纯金属量（t/a） | 去向类别 | 纯金属量（t/a） |
| 锌 | 锌锭（99.99%） | 4094.57 | 4094.161 | 镀件镀层 | 3998.4 |
|  | 氯化锌（99%） | 337 | 159.456 | 锌灰 | 59 |
|  |  |  |  | 锌渣 | 194.5 |
|  |  |  |  | 锌锅烟气 | 1.702 |
|  |  |  |  | 助镀再生污泥 | 0.015 |
|  | 合计 | / | 4253.617 | 合计 | 4253.617 |

图2.2-2  本项目锌元素图（t/a）

- 2、水平衡

（1）本项目水平衡

图2.2-3 本项目水平衡图（t/a）

（2）全厂水平衡

本项目建成后，全厂水平衡如下：

图2.2-4 全厂水平衡图（t/a）

- 2.2.11本项目施工期污染源分析

本项目为新建项目，根据现场勘查，厂房已建成。项目施工期主要为设备的安装，且在厂房内安装，影响较小。本评价不再进行施工期环境影响分析。

- 2.2.12本项目运营期工程污染分析

根据建设单位提供的有关技术资料，进行了工艺过程分析、物料平衡的计算，本项目各产污环节、污染源和污染物有关数据如下:

- 1、废水污染源分析

本项目废水主要为热镀锌系统废水、废气处理废水、地面拖洗废水。

①热镀锌系统废水

本项目热镀锌系统废水为酸洗水洗废水、冷却废水。

根据水平衡计算，酸洗水洗废水量为8710m3/a，排入综合废水处理设施处理。冷却废水循环使用，不外排。

②废气处理废水

根据水平衡计算，废气处理废水量为20m3/a，排入综合废水处理设施处理。

③地面拖洗废水

根据水平衡计算，地面拖洗废水量为36m3/a，排入综合废水处理设施处理.

参考《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）附录A中对电镀废水成分和浓度推荐指标、《电镀污染防治可行技术指南 （HJ 1306—2023）》附录B、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“3360电镀行业系数手册”行业系数及同行业废水水质，本项目废水产生和排放源强详见下表。

表2.2-13 本项目废水产生源强

| 废水种类 | 废水产生量（m3/a） | 污染物产生浓度（mg/L，PH无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 铁 | 石油类 |
| 综合废水 | 8766 | 4-6 | 200 | 100 | 5 | 20 | 5 | 150 | 30 |

注：本项目冷却废水，经冷却塔冷却后循环使用，不外排。评价不再分析其废水源强。

本项目综合废水经1套收集池-中和氧化沉淀-压滤污水处理设施处理后，回用水洗，不外排。

- 2、废气污染源分析

本项目废气主要为酸洗、减量过程中酸雾，锌锅烟尘，天然气燃烧废气，危废间废气。

（1）酸洗、减量过程中酸雾

本项目酸洗、减量均使用浓度15%左右的盐酸，酸洗温度为常温，使用过程中会产生盐酸雾。

根据《环境统计手册》酸雾计算公式估算：

G=M（0.000352+0.000786V）·P·F

式中：

G——有害物质的散发量，kg/h；

M——有害物质的分子量，本项目HCl 为36.5g/mol；

V——蒸发液体表面上的空气流速(m/s)，应以实测数据为准。无条件实测时可取0.2～0.5m/s 或查表计算，本项目取0.3m/s；

P——相应于液体温度下空气中的蒸汽分压力，mmHg，查表计算。经查表，未统计15%盐酸的蒸汽分压力，评价采用表中18%盐酸的蒸汽分压力，取25℃时，18%盐酸的蒸汽分压力为0.148毫米汞柱；

F——液体蒸发面的表面积，本项目单个酸洗槽、减量槽表面积为37.7m2，一共9个槽体（不含倒换酸槽），合为339.3m2。

为防止槽体中酸雾的挥发，本项目使用酸雾抑制剂来减少酸雾的形成。酸雾抑制剂的种类如下：0.3%的乌洛托品+0.05%表面活性剂OP+0.1%的十二烷基硫酸钠。根据《酸雾抑制剂的研究》（第20卷第5期重庆环境科学）（龚敏、张远声）中针对盐酸酸雾污染的问题，采用加入抑雾剂的方法治理酸雾。在试验条件下抑雾率达86%以上，本项目酸雾抑制剂抑雾率取80%。

根据上述内容计算，本项目酸雾产生量为0.215kg/h，合计1.548t/a。

生产过程中，本项目将酸洗槽、减量槽、水洗槽、助镀槽封闭在玻璃钢房内，分别设置槽边侧向抽风，在玻璃房房顶设置一个顶吸风口，将酸雾捕集后送至二级中和酸雾喷淋塔净化处理。酸雾收集效率按照95%考虑，则剩余5%以无组织形式排放。盐酸雾设二级中和喷淋塔2套，设计风量均为1000m3/h.

本项目酸雾产排情况见下表。

表2.2-14      本项目酸雾产排情况

| 生产线 | 产污点 | 排气量 (m3/h) | 污染物 | 排放 方式 | 产生情况 |  |  | 处理 措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |
| 热镀锌 | 酸洗、减量 | 2000 | HCl | 有组织 | 102 | 0.204 | 1.47 | 二级中和喷淋塔2套 去除效率99% | 1 | 0.002 | 0.015 |
|  |  |  |  | 无组织 | / | 0.011 | 0.078 |  | / | 0.011 | 0.078 |

注：热镀锌工序共计7200h/a。

（2）锌锅烟尘

工件在进入锌锅前采用助镀液助镀，助镀液主要成分为氯化锌、氯化铵的溶液。助镀液中的氯化铵加热至100℃时开始分解，337.8℃时可以完全分解为氨气和氯化氢气体，遇冷后又重新生成颗粒极小的氯化铵而呈现白色浓烟。因此当表面附着氯化铵的工件进入锌锅时（温度430-450℃），表面氯化铵将受热分解产生白色烟尘，主要成分为NH4Cl、ZnO 和ZnCl2。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中镀锌厂锌锅布袋除尘器收集粉尘的化学成分分析及同行业数据，热镀锌锌烟各组分平均含量见下表。

表2.2-15 热镀锌过程中锌烟组成表

| 化学成分 | 氯化铵 | ZnO、ZnCl2 | NH3 | HCl | 其他（水分等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均含量（%） | 70 | 20 | 2 | 3 | 5 |

参考《逸散性工业粉尘控制技术》中镀锌厂镀锌锅粉尘及同行业数据，烟雾产生系数按2.5kg/t（锌），本项目锌锭量为4094.57t/a，产生烟雾量为10.236t/a，其中，产生颗粒物量为9.212t/a，产生NH3量为0.205t/a，产生HCl量为0.307t/a，产生水蒸气量为0.512 t/a（因水蒸气不属于污染物，后续不再进行产排污分析）。

本项目拟在镀锌锅上方设置固定罩封闭锌锅，固定罩前后两端设封闭门供进出工件，侧边设除灰窗供清除锌锅灰渣。锌烟通过抽风管道（风量10000m3/h）送至袋尘除尘器处理后排放。固定罩集气效率为95%，袋式除尘器除尘效率为99%。镀锌烟气产生及排放情况见下表。

表2.2-16 热镀锌烟气产生及排放情况一览表

| 生产线 | 产污点 | 排气量 (m3/h) | 污染物 | 排放 方式 | 产生情况 |  |  | 处理 措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |
| 热镀锌 | 镀锌 | 10000 | HCl | 有组织 | 4 | 0.04 | 0.292 | 袋式除尘（集气效率95%，去除效率99%） | 4 | 0.04 | 0.292 |
|  |  |  |  | 无组织 | / | 0.002 | 0.015 |  | / | 0.002 | 0.015 |
|  |  |  | NH3 | 有组织 | 2.7 | 0.027 | 0.195 |  | 2.7 | 0.027 | 0.195 |
|  |  |  |  | 无组织 | / | 0.001 | 0.01 |  | / | 0.001 | 0.01 |
|  |  |  | 颗粒物 | 有组织 | 121.5 | 1.215 | 8.75 |  | 1.2 | 0.012 | 0.088 |
|  |  |  |  | 无组织 | / | 0.06 | 0.462 |  | / | 0.06 | 0.462 |

（3）天然气燃烧废气：

根据企业设计，本项目热镀锌1吨工件消耗天然气量约为14m³，则本项目合计耗气量为140万m3/a.

依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力供应）”行业系数：废气产污系数为107753标立方米/万立方米-原料。本项目燃烧废气量为15085420m3/a

依据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热加工绩效分级A级指标热处理炉的排放限值为颗粒物10mg/m3、SO235mg/m3、NOx50mg/m3. 本项目加热系统采用低氮燃烧器并实行烟气循环燃烧，可满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热加工绩效分级A级指标中排放限值要求。

本项目天然气燃烧废气产生及排放情况见下表。

表2.2-17 天然气燃烧废气产生情况一览表

| 生产线 | 产污点 | 废气量 (m3/h) | 污染物 | 排放 方式 | 产生情况 |  |  | 处理 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  |
| 热镀锌 | 天然气燃烧 | 2095 | 颗粒物 | 有组织 | 10 | 0.02 | 0.144 | 低氮燃烧器+烟气循环 |
|  |  |  | SO2 | 有组织 | 35 | 0.07 | 0.504 |  |
|  |  |  | NOx | 有组织 | 50 | 0.1 | 0.72 |  |

（4）危废间废气

项目设置1间危废暂存间，为控制废气排放，评价要求所有暂存在危废暂存间的危险废物均需加盖/袋装密封贮存，并及时清运。同时，危废暂存间安装负压收集系统，废气经负压收集后，引至二级中和喷淋塔装置处理，对周边环境影响不大，评价不再定量分析。

- 3、噪声污染源分析

本项目噪声主要来源于生产车间设备、废气处理装置风机等运行噪声，通过设备防振降噪，厂房隔声等措施降低声环境影响。噪声源强情况见下表：

表2.2-18                      本项目噪声源强调查清单（室内声源）一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离（最近边界）/m | 室内边界声级（最近边界） /dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物外距离/m |
| 生产车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RGV小车 | 8t | 12 | 60 | 选用低噪声设备、基础减振、室内安装、隔声门窗等 | 80 | 80 | 0.5 | 5 | 46 | 连续 | 20 | 26 | 1 |
| 2 | 挂具转运地轨车 | 20t | 1 | 60 |  | 78 | 80 | 0.5 | 5 | 46 | 连续 | 20 | 26 | 1 |
| 3 | 进料地坑系统 | / | 1 | 60 |  | 77 | 80 | 0.5 | 5 | 46 | 连续 | 20 | 26 | 1 |
| 4 | 出料地坑系统 | / | 1 | 60 |  | 50 | 80 | 0.5 | 5 | 46 | 连续 | 20 | 26 | 1 |
| 5 | 炉窑及烟道换热系统 | / | 1 | 80 |  | 60 | 80 | 0.5 | 5 | 66 | 连续 | 20 | 46 | 1 |
| 6 | 泵站及余热系统 | / | 1 | 80 |  | 55 | 80 | 0.5 | 5 | 66 | 连续 | 20 | 46 | 1 |
| 7 | 卸料输送机及升降机 | 10t | 1 | 70 |  | 53 | 80 | 0.5 | 5 | 56 | 连续 | 20 | 35 | 1 |
| 8 | 综合废水处理系统 | 30m³/d | 1 | 80 |  | 20 | 80 | 0.5 | 3 | 70 | 连续 | 20 | 50 | 1 |
| 9 | 助镀剂再生系统 | 20m³/d | 1 | 80 |  | 20 | 90 | 0.5 | 3 | 70 | 连续 | 20 | 50 | 1 |
| 10 | 天然气加热系统 | / | 6 | 80 |  | 58 | 80 | 0.5 | 5 | 66 | 连续 | 20 | 46 | 1 |

注：坐标原点为项目西南角，X轴方向为东侧，Y轴方向为北侧。

表2.2-19     本项目噪声源强调查清单（室外声源）一览表

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 酸雾处理系统（2套） | 点源 | 15 | 90 | 1 | / | 90 | 选用低噪声设备、基础减振、设备隔声间等 | 连续 |
| 2 | 袋式除尘器（1套） | 点源 | 15 | 80 | 1 | / | 90 |  | 连续 |
| 3 | 冷却塔（1套） | 点源 | 15 | 70 | 1 | / | 90 |  | 连续 |

注：坐标原点为项目西南角，X轴方向为东侧，Y轴方向为北侧。

- 4、固体废物污染源分析

本项目固体废物主要有不合格原材料、废酸、酸洗槽渣、助镀液再生污泥、锌灰、锌渣、袋式除尘器收集的锌烟、废包装袋、废包装桶、废水处理污泥。

（1）不合格原材料

本项目镀前检查过程中，会产生不合格原材料，约500t/a。属于一般工业固废，退回原料供货商，不占用本项目实际生产原料量。

（2）废酸、酸洗槽渣

本项目酸洗槽清理周期为1个月，清理过程会产生废酸、酸洗槽渣，产生量为6970m3/a。清理过程中不清除酸洗槽渣，而是将废酸液连同槽渣一起清出，主要为废废酸、铁质等，属于危险固废，交有资质单位处置。

（3）助镀液再生污泥

本项目助镀液再生过程中会产生污泥，根据企业设计，助镀液再生污泥量约3t/a（干渣重），主要成分为氯化铵、氯化锌以及氢氧化铁等，含锌约0.5%。助镀液再生污泥采用板框压滤机压滤，污泥含水率约60%。则助镀液再生污泥湿渣量约7.5t/a（湿渣量），属于危险固废，交有资质单位处置。

（4）锌灰

锌灰主要是锌熔体表面与大气接触被氧化以及少量助镀剂进入镀槽与液态锌作用而形成的。在锌锅表面，由于锌的氧化，将产生一定量的氧化锌、氯化锌与氯化铵浮渣，一般锌的质量分数在50%~80%之间。本项目锌灰占锌锭耗量的2%，产生量为81.89t/a，含锌以72%计，约59t/a。属于危险固废，交有资质单位处置。

（5）锌渣

在熔化锌锭过程中锅底会产生一种锌铁合金的锌渣，在锌浴表面会产生氧化锌和锌的混合物锌灰，在锌锅的底部沉有以锌铁合金为主要成分的底渣，是镀件和锌槽的槽体铁以及工件经酸洗后残留在镀件表面尚未漂洗尽的铁盐与锌液作用形成的锌铁合金，一般铁的质量分数约5%，锌的质量分数<95%，此外尚有少量其它杂质。根据企业设计材料及同行业数据，锌渣占锌锭耗量的5%，则产生量为204.73t/a，含锌以95%计，为194.5t/a。属于一般固废，收集后外售。

（6）袋式除尘器收集的锌烟

根据物料衡算，袋式除尘器收集的锌烟产生量约8.662t/a，属于危险固废，交有资质单位处置。

（7）废包装袋

氯化铵、氯化锌等原料使用会产生废包装袋，产生量约为1t/a，属于危险废物，收集后交由有相应危废处置资质单位进行处理。

（8）废包装桶

本项目盐酸抑制剂、无铬钝化剂、双氧水、氨水、氢氧化钠等化学品包装桶，产生量约为6t/a，分类收集交原料厂家回收。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。据此，本项目产生的废包装桶分类收集交原料厂家回收，不作为固体废物管理。为了防止废包装桶回收过程中产生环境风险，要求企业在厂家回收前，按照危险废物进行收集、暂存、管理。

（9）废水处理污泥

本项目综合废水处理过程中会产生污泥，根据企业设计，废水处理污泥量约2t/a（干渣重），主要成分为废酸以及氢氧化铁等。污泥采用板框压滤机压滤，污泥含水率约60%。则废水处理污泥湿渣量约5t/a（湿渣量），属于危险固废，交有资质单位处置.

- 2.2.13本项目污染源强汇总表

表2.2-20 本项目污染源强汇总表

| 类型 | 污染源 名称 | 污染物 | 排放 方式 | 产生情况 |  |  | 处理 措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |
| 废气 | 酸洗、减量 | HCl | 有组织 | 102 | 0.204 | 1.47 | 二级中和喷淋塔2套 去除效率99% | 1 | 0.002 | 0.015 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.011 | 0.078 |  | / | 0.011 | 0.078 |
|  | 锌锅烟尘 | HCl | 有组织 | 4 | 0.04 | 0.292 | 袋式除尘（集气效率95%，去除效率99%） | 4 | 0.04 | 0.292 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.002 | 0.015 |  | / | 0.002 | 0.015 |
|  |  | NH3 | 有组织 | 2.7 | 0.027 | 0.195 |  | 2.7 | 0.027 | 0.195 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.001 | 0.01 |  | / | 0.001 | 0.01 |
|  |  | 颗粒物 | 有组织 | 121.5 | 1.215 | 8.75 |  | 1.2 | 0.012 | 0.088 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.06 | 0.462 |  | / | 0.06 | 0.462 |
|  | 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 有组织 | 10 | 0.02 | 0.144 | 低氮燃烧器+烟气循环 | 10 | 0.02 | 0.144 |
|  |  | SO2 | 有组织 | 35 | 0.07 | 0.504 |  | 35 | 0.07 | 0.504 |
|  |  | NOx | 有组织 | 50 | 0.1 | 0.72 |  | 50 | 0.1 | 0.72 |
| 废水 | 综合废水 | 水量 |  | / | / | 8766 | 30m³/d，综合废水-收集池-中和氧化沉淀-压滤-回用 | 0 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 不合格原材料 |  |  | / | / | 500 | 退回原料供货商 | / | / | 0 |
|  | 废酸、酸洗槽渣 |  |  | / | / | 6970 | 交有资质单位处置 | / | / | 0 |
|  | 助镀液再生污泥 |  |  | / | / | 7.5 | 交有资质单位处置 | / | / | 0 |
|  | 锌灰 |  |  | / | / | 81.89 | 交有资质单位处置 | / | / | 0 |
|  | 锌渣 |  |  | / | / | 204.73 | 收集后外售 | / | / | 0 |
|  | 袋式除尘器收集的锌烟 |  |  | / | / | 8.662 | 交有资质单位处置 | / | / | 0 |
|  | 废包装袋 |  |  | / | / | 1 | 交有资质单位处置 | / | / | 0 |
|  | 废包装桶 |  |  | / | / | 6 | 交原料厂家回收 | / | / | 0 |
|  | 废水处理污泥 |  |  | / | / | 5 | 交有资质单位处置 | / | / | 0 |
| 噪声 | 噪声源有设备运行，源强约60-90dB（A）采取一定的降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.2.14本项目非正常排放

（1）废水处理设施非正常工况

若项目污水处理设施因故障或人为因素停止运行，将导致废水无法正常处置。为防止废水事故情况下直接排放，应设置废水事故池。

根据企业实际，考虑污水处理装置发生故障，持续时间24h。本项目综合废水设30m3事故池1个，在紧急状态下可以存储废水。待污水处理设施恢复正常后，事故废水返回污水处理设施处理合格后回用。

（2）废气处理设施非正常工况

本项目废气非正常工况主要为废气处理装置出现故障，导致有组织废气处理效果不好，污染物治理措施达不到应有的效率，造成废气异常排放等事故污染。本环评非正常工况取废气处理效率为零时进行核算。

表2.2-21 污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢废气排放口DA001 | 环保设施出现故障，废气处理效率为零时 | 氯化氢 | 102 | 0.204 | 1 | 1 | 暂停生产，及时维修 |
| 2 | 锌锅烟尘排放口DA002 |  | HCl | 4 | 0.04 | 1 | 1 | 暂停生产，及时维修 |
|  |  |  | NH3 | 2.7 | 0.027 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 121.5 | 1.215 |  |  |  |
| 3 | 天然气燃烧废气排放口DA003 |  | 颗粒物 | 10 | 0.02 | / | / | / |
|  |  |  | SO2 | 35 | 0.07 | / | / | / |
|  |  |  | NOx | 50 | 0.1 | / | / | / |

根据核算结果，非正常工况下，废气排放速率和排放浓度大幅增加，出现超标排放，因此企业应加强管理，确保废气治理设施正常运转，稳定达标排放，杜绝非正常工况的发生。

- 2.3全厂污染物排放量汇总

表2.3-1全厂污染物排放量汇总核算表

| 污染物 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）（t/a） | 本项目排放量（固体废物产生量）（t/a） | 以新带老削减量（固体废物产生量）（t/a） | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）（t/a） | 变化量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 3840 | 0 | 0 | 3840 | 0 |
|  | COD | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 |
|  | SS | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093 | 0 |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0263 | 0.694 | 0 | 0.7203 | +0.694 |
|  | 油烟 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0864 | 0 | 0 | 0.0864 | 0 |
|  | HCl | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | NH3 | 0 | 0.205 | 0 | 0.205 | +0.205 |
|  | SO2 | 0 | 0.504 | 0 | 0.504 | +0.504 |
|  | NOx | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | +0.72 |
| 固体废物 | 废包装袋/箱 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | 金属边角料 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
|  | 金属碎屑 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 焊渣 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 |
|  | 除尘器收尘 | 0.3463 | 0 | 0 | 0.3463 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
|  | 含油抹布 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废液压油 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废油桶 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | 不合格原材料 | 0 | 500 | 0 | 500 | +500 |
|  | 废酸、酸洗槽渣 | 0 | 6970 | 0 | 6970 | +6970 |
|  | 助镀液再生污泥 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | +7.5 |
|  | 锌灰 | 0 | 81.89 | 0 | 81.89 | +81.89 |
|  | 锌渣 | 0 | 204.73 | 0 | 204.73 | +204.73 |
|  | 袋式除尘器收集的锌烟 | 0 | 8.662 | 0 | 8.662 | +8.662 |
|  | 废包装袋 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废包装桶 | 0 | 6 | 0 | 6 | +6 |
|  | 废水处理污泥 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |

- 2.4清洁生产分析

清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境战略，概括的说就是低消耗、低污染、高产出，是实现经济效益、社会效益及环境效益相统一的先进生产模式。清洁生产的目标是节省能源，降低原材料的消耗、减少污染物的产生量和排放量。清洁生产的基本手段主要是通过改进工艺技术，最大限度地提高资源、能源的利用水平和向社会提供清洁产品，争取废物最少排放。

清洁生产的途径可以归纳为：设备和技术改造、工艺流程改进、改进产品设计、改进产品包装、原材料替代及促进生产各环节的内部管理，促进组织内部物料循环，减少污染物排放等。

- 2.4.1原辅材料的清洁性

本项目在满足生产及产品质量要求的前提下，尽可能采用无毒、无害或低毒、低害、易于降解、便于回收利用的材料作为替代品，以减少有毒有害原辅材料的使用，减轻对环境的危害。

本项目生产过程中需要加热工序采用天然气，工程采用的能源符合清洁能源要求。

- 2.4.2生产工艺先进性

（1）槽体采用直线式布置，工件在生产线上进行，能有效防止跑冒滴漏现象。

（2）助镀槽配备助镀剂再生系统，去除溶液中的杂质，同时通过可编程控制器控制槽液补加和调整。

（3）通过镀件缓慢出槽以延长槽液滴流时间，使得槽液回流效率达到50%以上，以减少镀件从镀槽中的带出镀液。

（4）设置减量槽、采用逆流水洗等清洗工艺，能有效节约清洗用水，减少废水排放量。

（5）对酸洗槽、减量槽进行廊道式封闭，投加酸雾抑制剂，并设置槽边抽风/顶吸抽风提高废气的集气效率，减少无组织排放量。

- 2.4.3装备水平及自动化控制

（1）装备水平

本项目选用的清洁的热镀锌工艺；在热镀锌过程及加热等方面采取节能措施；各槽体设置桥接及挡板。

（2） 自动化控制

本项目采用全自动控制系统，即上挂、下挂采用人工外，工件从前处理至最后清洗完成全部电脑操作，自动完成，根据工艺要求在电脑中设置停留时间、清洗水流量等。一方面，可大幅提高工作效率，降低人工成本，同时，便于在线监测和回收，控制清洗水流量既能满足清洗质量要求，又最大程度的减少用水，人工较难控制；对产品的稳定性也有良好的保障，相对人工操作，可减少排污，更有利于生产车间的整体环境及降低废水处理成本。

（3）装备节能降耗

本项目装备节能降耗方面采取如下措施：①根据工艺要求，选用高效节能的电机和设备；②使用酸雾抑雾剂，减少排风设备的电能消耗；③热力设备、管道、阀门、法兰等都采取隔热保温措施。

- 2.4.4污染控制措施

（1）水污染控制措施

①本项目综合废水经1套收集池-中和氧化沉淀-压滤-回用污水处理设施处理后，回用生产；冷却水经冷却塔冷却后循环使用。

②本项目废水处理全部采用自动化控制，以减少人为操作疏忽造成的废水超标现象；废水处理药剂采用自动加料方式，保证加药量的精确。

③本项目废水处理各反应器都采用pH计或ORP计控制，确保反应在最佳条件下进行。

④酸洗槽放置在大围堰内，围堰防腐；酸洗槽之间均设置桥接及挡板；地面均作防腐防渗漏处理。

（2）大气污染控制措施

本项目对酸洗槽、减量槽进行廊道式封闭，所有槽体均采用顶吸+双侧槽边抽风将废气集中收集后引到二级中和喷淋塔处理；在镀锌锅上方设置固定罩封闭锌锅，锌烟通过抽风管道送至袋尘除尘器处理后排放；本项目加热系统采用低氮燃烧器并实行烟气循环燃烧。

（3）废物综合利用

本项目一般固废厂内集中收集暂存在一般固废暂存间，定期外售或退回原料供货商；危险废物厂内集中收集暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

- 2.4.5 管理水平

（1）建立以目标管理体系为核心的公司生产管理制度和环境管理制度。该体系是以公司的整体架构为基准，建立三层金字塔形组织结构，其中公司的中高级管理者重点参与公司整体战略的制定与实施，并协调中层各个职能部门，将降低成本的目标分解到各个环节；中级干部以及研发的业务骨干，主要承担任务的分发过程、细节制定与实施；底层员工在严格的管理和监督体系下快速完成相应工作，并保证很高的良品率，同时严格的目标管理体系使得最底层的员工能够迅速的掌握生产经验。

（2）生产、废水处理等岗位员工经专业技能培训，获得行业培训机构颁发的合格证书。特殊岗位操作人员取得相关工种职业技能鉴定等级证书，持证上岗。企业有中级及以上职称的技术管理人员。

（3）强化生产设备的使用、维护以及检修，减少跑冒滴漏或非正常工况产生，制定奖惩等措施鼓励员工节约使用原材料，节约消耗。

- 2.4.6清洁生产水平

目前，尚未发布热镀锌行业清洁生产评价标准指标体系。根据前文分析，本项目满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》金属表面处理及热加工绩效分级A级指标要求，符合清洁生产要求，可达到国内清洁生产先进水平。

- 2.4.7清洁生产管理要求

清洁生产是要求从原材料、生产工艺到产品服务的全过程控制，彻底改变单纯的末端治理的污染防治模式，因此，必须建立完善可靠的保障体系，把清洁生产管理放在首要位置，才能保障保证清洁生产的落实，因此建议建设单位在落实前面提出的工艺措施基础上，再采取以下清洁生产保障措施：

（1）在设计、实施过程中，建设单位应积极贯彻清洁生产的战略思想，并应按照企业清洁生产审核指南的要求定期进行清洁生产审核。

（2）项目实施后，建设单位应该加强环境管理，健全环境管理制度，保证各种原始记录和统计数据齐全、有效。

（3）加强对职工的清洁生产教育和上岗培训。加强对职工的教育可以提高工人参与管理的意识和操作技能。要建立职工上岗培训、取得操作证的管理办法，提高职工素质。

（4）健全和完善设备检修制度，杜绝跑、冒、滴、漏，各生产岗位应指定专人巡回检查，加强设备的日常维护、维修。每月由主管厂长组织一次全面检查，与车间的考核相结合。杜绝常流水和跑、冒、滴、漏造成的废水处理量和污染物量的增加。

- 2.4.8选用清洁能源和节能措施

本项目建筑严格实施建筑节能设计标准。做好建筑、采暖、通风、空调及采光照明系统的节能设计；完善建筑节能设计标准，建立建筑节能评价体系。电力系统尽量采用高压配电，减小回路输电电流耗损；终端配变电站按照用电负荷合理分布，靠近负荷中心，以减少线路损耗。采用绿色照明产品。推广高光效、长寿命、显色性好的光源、灯具和镇流器，减少电能消耗。

安装生产用水计量装置和车间废水计量装置；加强供水、用水设施、设备、器具的维护保养，严防跑冒滴漏。提高用水效率，节约水资源。

- 2.4.9清洁生产评述

从以上分析可以看出，本项目符合国家产业政策，采用先进的生产工艺和技术装备；生产过程原材料利用率高，能耗小；在减少物料、能源消耗的同时，对产生的各种污染物均采取了技术成熟的治理措施，使各种污染物均能达标排放。在国内同行业中，可达到国内清洁生产先进水平。

- 3、环境现状调查与评价

- 3.1自然环境概况

- 3.1.1地理位置

滑县位于河南省东北部，东经114°25’~114°58’；北纬35°12’~35°40’之间，属安阳市管辖并与濮阳、鹤壁、新乡三市接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km。

滑县东西长50km，南北宽44km，县域面积1814km2，耕地面积170万亩。县辖22个乡镇，1021个行政村，全县人口124.4万人，其中农业人口114.3万人。

本项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角。滑县产业集聚区位于县城南部，北起华康路，南至大广高速快速通道，东至东环路，西以大宫河为界，东西长约8km，南北宽约3.5km，规划面积24.2km2。项目地理位置详见附图1。

- 3.1.2地形、地貌与地质

滑县位于华北地台、楚旺~滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉~安阳大断裂控制，由回隆镇、滑县、南乐台凸和楚旺台凹组成，根据物探和钻井资料证实，623米穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。

集聚区规划范围内东部地势平坦，地形变化不大。地势相对较高的部分位于集聚区西南角，占整个集聚区面积的比例较低。总体地势平坦，地形简单，适宜开发建设。

- 3.1.3气候气象

滑县属暖温带大陆性季风气候，季风进退和四季交替较为明显，向有“春雨贵似油，夏热雨水稠，秋凉多日照，冬冷干九九”的说法。由于自然降水量偏少，尤为时空分布不均等原因，旱、涝、风、霜、雹等自然灾害时有发生，是发展农业生产的主要限制因素。该地区主要气象特征见表3.1-1。

表3.1-1主要气象参数表

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 13.7 |
| 历年极端最高气温 | ℃ | 41.8 |
| 历年极端最低气温 | ℃ | -17.2 |
| 多年平均降水量 | mm | 619.7 |
| 最多年降水量 | mm | 1024.3 |
| 最少年降水量 | mm | 322.4 |
| 多年平均日照时数 | h | 2368.5 |
| 历年平均无霜期 | d | 201 |
| 年平均风速 | m/s | 3.2 |
| 最大风速 | m/s | 31 |
| 主导风向 | / | N |

- 3.1.4水文

滑县处于黄河冲积平原，第四系全新系地层，成土母质以黄河冲积母质为主，成土年龄短，质地疏松，多属于潮土。土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域。

滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。地下水流和地势基本一致，由西南向东北减低，平均比降1/3600~1/4000，全县浅层（60m以内）地下水总量占全县水资源总量的78.4%，其中水层在25~45m之间的强富水区由粗砂、细砂组成，面积为1583km2，占全县面积的88.9%，是当前主要开采对象。

（1）地表水

滑县境内河渠较多，分属黄河和海河两个流域。流经滑县的地表水大部分属金堤河水系，为黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系，为海河流域。

①大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，总长172.9km，在县西南部三义塞由黄河引水向东北，南北贯穿封丘全境，流经长垣西部边缘，在东杨庄进入滑县 ，穿县城后转向东北，自西小庄以下称金堤河。大宫河下属三条干渠；四干渠渠首在田二庄于苏寨东北入金堤河，长58.4km，流量26m3/s，最大40m3/s；五干渠渠首在老店乡庵上村，在留固镇大王庄退水入五干排，长22km，引水正常流量18m3/s，最大24m3/s；六干渠渠首在道口东，穿道滑坡绕南苇湾，至什牌，长7km，引水正常流量20m3/s，最大30m3/s。

②金堤河是滑县主要的排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前的排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内，金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市废污水，已失去了工农业使用功能。

③卫河自浚县曹湾村东入滑县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。

④黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县境，在秦寨入金堤河。境内长32.35km，黄庄河接纳了长垣县的大量城市和工业废水，水质污染严重。

⑤柳清河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内河长51.76km，从西南到东北贯穿全县的最长河流。

⑥贾公河起源于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原为贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。

⑦城关河（城关沟），原名贾公河分洪道。文化大革命中叫文革河，近年来根据其地理条件定名城关河。全长27.3km，流域面积160km2。

（2）地下水

地下水流向与地势基本一致，由西南向东北降低，平均比降1/3600-1/4000。

全县浅层（60m以内）地下水总量35993万m3，占全县水资源总量的78.4％；其中水层在25~45之间的强富水区由粗砂、细砂组成，单位涌水量在10~30吨/时米，面积为1583km2，占全县面积的88.9％，适宜发展浅层灌溉，是当前主要开采对象，弱富水区主要分布在慈周寨、高平、桑村一线和王庄、留固、八里营、赵营南部一线，该区60m以内有少量细砂粒，单位涌水量1~5吨/时米，面积197.3km2，占总面积的11.1％。距河南省地质局资料记载：滑县浅层含水层顶板埋深60~120m，由西向东增深，厚11-34.5m，局部达到45m，单位涌水量4.6~7.3吨/时米，个别达到11.7吨/时米；赵营东新庄一带地层紊乱，井深120m以内仅含少量细砂层。滑县先进制造业开发区属于强富水区。

- 3.1.5土壤植被

全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97％，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3％。产业集聚区主要土壤类型为沙土、固定沙丘风沙土、沙滩风沙土等。

滑县为农业大县，植被以农作物为主。粮食作物有小麦、大麦、玉米、大豆、高粱、谷子、绿豆、黑豆、豌豆、扁豆、红薯等；经济作物有棉花、花生、红花、芝麻、油菜、蓖麻、向日葵、西瓜、甜瓜、红麻等；蔬菜类有大白菜、小白菜、蔓菁、胡萝卜、白萝卜、菠菜、芹菜、韭菜、君达菜、宽菜、南瓜、冬瓜、笋瓜、菜瓜、黄瓜、丝瓜、葫芦、黄花菜、豆角、眉豆、茄子、芥菜、大葱、大蒜、辣椒、山药、莴苣、土豆、西红柿、西葫芦、洋白菜、洋葱、蘑菇等。

当地传统乔木有毛白杨、白榆、臭椿、苦楝、侧柏、桐、柳、桑、黑槐、刺槐、皂角树等，引进的有沙兰杨、家杨、美国杨、意大利杨、泡桐、油松、楷树、法国梧桐等；灌木分栽培灌木和野生灌木，栽培灌木有紫穗槐、白蜡条、荆条、杞柳等，野生灌木有酸枣、葛藤等；传统果木有枣、梨、杏、柿、桃、核桃、石榴、葡萄、李子、花红、花椒树等，引进果树有苹果、山楂等。

集聚区规划主要粮食作物为玉米、小麦，林业植被主要以毛白杨、白榆为主。

经调查，项目评价范围未发现珍稀动植物。

- 3.1.6历史古迹及旅游资源概况

滑县历史源远流长，文化灿烂，胜迹遗址布若繁星。境内现有孟冢上、张家、刘格垱、白云观、西乱革等5处仰韶文化遗址，大刘营、唐古寺、蔡村等14处龙山文化遗址，滑伯墓、卫庄公墓、庄子墓、惠子墓、汲黯墓、翟义冢、蔡京墓、胡权墓、宋讷墓等20座古墓葬，汉碑、魏碑、王太师画像记碑、行务碑等古碑刻，明福寺塔、皇姑寺塔、广济桥、宋讷祠堂、天锡殿、石佛寺大殿等古建筑。2000年，全县有省级文物保护单位3处，县级文物保护单位74处。隋唐大运河滑县段申遗成功，列入世界文化遗产。

本项目位于滑县先进制造业开发区内，评价范围内无历史古迹及旅游资源保护区。

- 3.2环境质量现状调查与评价

- 3.2.1环境空气质量现状

3.2.1.1质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目所在区域的大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评引用安阳市生态环境局滑县分局公布的《2023年滑县环境状况公报》：滑县常规大气污染物中SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年均浓度、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超标，PM2.5为影响该区域空气质量的首要污染物。本项目所在区域滑县的环境空气质量为不达标区。

分析超标原因为：随着滑县工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。

根据《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》，通过精准治污、科学治污、依法治污，聚焦重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚战，加快推进产业、能源、交通运输结构优化调整，强化重点区域、重点领域、重点行业和重点污染源治理，着力推进大气多污染物协同减排，精准有效应对重污染天气等措施，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。

具体达标判定监测数据及评价结果见下表。

表3.2-1  滑县2023年区域空气质量评价表

单位：ug/m3（一氧化碳：mg/m3）

| 项目 | 日均值评价 |  |  |  | 年均值评价 |  | 特定百分位数评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 样本数（个） | 达标率（%） | 浓度 | 类别 | 浓度 | 类别 |
| SO2 | 3 | 38 | 365 | 100 | 13 | 一级 | 27 | 二级 |
| NO2 | 4 | 69 | 356 | 100 | 28 | 一级 | 64 | 二级 |
| PM2.5 | 7 | 228 | 341 | 85.34 | 48＊ | 超二级 | 132 | 超二级 |
| PM10 | 12 | 286 | 320 | 89.06 | 82＊ | 超二级 | 186 | 超二级 |
| 一氧化碳 | 0.2 | 1.8 | 356 | 100 | -- | -- | 1.4 | 一级 |
| 臭氧 | 16 | 236 | 356 | 83.7 | -- | -- | 173 | 超二级 |
| 备注 | 带“＊”为剔除沙尘天气影响后数据 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.1.2补充监测

为了解该项目所在区域周边环境空气质量状况，本项目引用河南九州电力杆塔有限责任公司于2022年6月16日~6月22日在项目厂区和主导风向下风向小滹沱村的环境空气质量监测数据。

（1）监测点位及监测因子

共布设2个环境空气监测点位。环境空气现状监测点位及监测因子见下表。位置见附图8。

表3.2-2环境空气现状监测点位及监测因子

| 监测点位 | 监测点位及与本项目位置关系 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 厂区 | 氨、氯化氢、TSP |
| G2 | 小滹沱村（南2240m） |  |

（2）监测时间、频次

监测时间：监测时间为2022年6月16日~6月22日；

监测频次：TSP监测24小时平均，连续监测7天，氨、氯化氢1小时平均值，连续监测7天，每天测4次。同时观测记录监测时天气状况：风向、风速、气压、气温、湿度等气象参数。

（3）监测分析方法

监测分析方法见下表。

表3.2-3环境空气现状监测方法表

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 检测方法 | 检测仪器 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总悬浮颗粒物 | GB/T 15432-1995及修改单 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 分析天平FA2004 | 0.001mg/m3 |
| 2 | 氯化氢 | HJ 549-2016 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | 离子色谱仪IC6000 | 0.02mg/m3 |
| 3 | 氨 | HJ 533-2009 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.5μg/10ml吸收液 |

(4)评价标准

氨、氯化氢执行《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D； TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。

(5)评价方法

采用超标率和最大超标倍数法。

(6)监测与评价结果

监测结果如下表所示。

表3.2-4环境空气质量监测评价分析

| 监测 点位 | 监测因子 |  | 监测值浓度范围（mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 氨 | 1小时平均 | 0.05-0.06 | 0.2 | 0 | / |
|  | 氯化氢 | 1小时平均 | 未检出 | 0.05 | 0 | / |
|  | TSP | 24小时平均 | 0.168-0.174 | 0.3 | 0 | / |
| 小滹沱村 | 氨 | 1小时平均 | 0.03-0.06 | 0.2 | 0 | / |
|  | 氯化氢 | 1小时平均 | 未检出 | 0.05 | 0 | / |
|  | TSP | 24小时平均 | 0.175-0.182 | 0.3 | 0 | / |

由表可见，项目评价范围内2个监测点的氨、氯化氢、TSP各监测因子均满足相应标准要求，区域环境空气质量良好。

- 3.2.2地表水环境质量现状

项目所在区域纳污河流为金堤河，评价引用安阳市生态环境局滑县分局公布的《2023年年度环境质量公报》中金堤河大韩桥自动站断面监测数据，见下表。

表3.2-5     2023年大韩桥自动站各评价因子监测浓度及评价结果

单位：mg/L（pH值除外）

|  | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧量 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均值 | 7.91 | 7.03 | 3.37 | 2.71 | 0.378 | 0.0125 | 0.0003 | 0.00002 | 0.00052 | 14.2 | 0.127 | 3.70 |
| 类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | -- |
| 超标倍数 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 电导率 | 水温 |
| 年均值 | 0.0015 | 0.0012 | 0.568 | 0.0003 | 0.0022 | 0.00007 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.005 | 101.6 | 17.5 |
| 类别 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | -- | -- |
| 超标倍数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大韩桥自动站符合Ⅲ类水质标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。

- 3.2.3地下水环境质量现状

为了解该项目所在区域周边地下水环境质量状况，本项目引用河南九州电力杆塔有限责任公司于2022年6月16日及《滑县先进制造业开发区总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》中2023年3月20日地下水监测数据。

（1）监测点位及监测因子

地下水环境质量现状监测点位及监测因子见下表。

表3.2-6地下水环境质量现状监测点位及监测因子

| 监测点名称 | 监测井距建设地点位置 |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 方位 | 距离m |  |
| 北董固村 | 西南 | 370 | 八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； 其他因子：pH 值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、井深、水位 |
| 开伦化工 | 东北 | 1570 |  |
| 大潮炭能 | 东 | 1560 |  |
| 厂区东北 | 东北 | 610 | 锌、井深、水位 |
| 厂区东侧 | 东 | 700 |  |
| 寺东村 | 西南 | 1200 |  |

（2）监测时间、频次和采样分析方法

每天监测1次，连续监测1天，采样及分析方法按国家有关规定。

（3）评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（4）评价方法

采用标准指数法、超标率和最大超标倍数法。

- 监测方法和仪器

表3.2-7监测方法和仪器

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 检测方法 | 检测仪器 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | HJ 1147-2020 | 水质 pH值的测定 电极法 | 便携式pH计 pHB-4 YLYQ-2-010-1 | / |
| 2 | 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计T6新世纪YLYQ-1-009-1 | 0.025mg/L |
| 3 | 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （5.2 硝酸盐氮紫外分光光度法） | 紫外可见分光光度计T6新世纪YLYQ-1-009-1 | 0.2mg/L |
| 4 | 亚硝酸盐氮 | GB 7493-1987 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | 紫外可见分光光度计T6新世纪YLYQ-1-009-1 | 0.003mg/L |
| 5 | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | 紫外可见分光光度计T6新世纪YLYQ-1-009-1 | 0.0003mg/L |
| 6 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法） | 紫外可见分光光度计T6新世纪YLYQ-1-009-1 | 0.002mg/L |
| 7 | 砷 | HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 | 原子荧光光度计 AFS-8520 YLYQ-1-001-1 | 0.3µg/L |
| 8 | 汞 |  |  |  | 0.04µg/L |
| 9 | 六价铬 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （10.1 铬（六价） 二苯碳酰二肼分光光度法） | 紫外可见分光光度计T6新世纪YLYQ-1-009-1 | 0.004mg/L |
| 10 | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法） | / | 1.0mg/L |
| 11 | 铅 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（11.1 铅 无火焰原子吸收分光光度法） | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG YLYQ-1-003-1 | 2.5µg/L |
| 12 | 氟化物 | GB 7484-1987 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | PXSJ-216F型离子计YLYQ-1-049-1 | 0.05mg/L |
| 13 | 铁 | GB/T 11911-1989 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG YLYQ-1-003-1 | 0.03mg/L |
| 14 | 锰 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 15 | 镉 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（9.1 镉 无火焰原子吸收分光光度法） | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG YLYQ-1-003-1 | 0.5µg/L |
| 16 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1 溶解性总固体 称重法） | 分析天平 FA2004 YLYQ-1-010-1 | / |
| 17 | 硫酸盐 | HJ/T 342-2007 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） | 紫外可见分光光度计T6新世纪YLYQ-1-009-1 | 8mg/L |
| 18 | 氯化物 | GB/T 11896-1989 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | / | 10mg/L |
| 19 | 总大肠 菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1 总大肠菌群 多管发酵法） | 电热恒温培养箱DH-500AB YLYQ-1-018-1 YLYQ-1-018-2 | 2MPN/100ml |
| 20 | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 （1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） | 电热恒温水浴锅 HH-S4A YLYQ-1-044-1 | 0.05mg/L |
| 21 | 钾 | GB 11904-1989 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG YLYQ-1-003-1 | 0.05mg/L |
| 22 | 钠 |  |  |  | 0.01mg/L |
| 23 | 钙 | GB 11905-1989 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG YLYQ-1-003-1 | 0.02mg/L |
| 24 | 镁 |  |  |  | 0.002mg/L |
| 25 | 碳酸盐 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版 增补版） | 碱度 酸碱指示剂滴定法 | / | / |
| 26 | 重碳酸盐 |  |  |  | / |
| 27 | Cl- | HJ 84-2016 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 离子色谱仪 IC6000 YLYQ-1-002-1 | 0.007mg/L |
| 28 | SO42- |  |  |  | 0.018mg/L |
| 29 | 锌 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （5.1 锌 原子吸收分光光度法） | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.05mg/L |

（6）监测与评价结果

表3.2-8 水文参数

| 点位 | 井深(m) | 水位埋深(m) |
| --- | --- | --- |
| 北董固村 | 34 | 42 |
| 开伦化工 | 33 | 43 |
| 大潮炭能 | 34 | 44 |
| 厂区东北 | 35 | 42 |
| 厂区东侧 | 35 | 44 |
| 寺东村 | 30 | 46 |

表3.2-9地下水环境质量现状监测结果分析评价表

| 监测 点位 | 监测因子 | 监测值浓度（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 最大标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北董固村 | pH值 | 7.5 | 6.5-8.5 | / | 0 | / |
|  | 钾 | 7.7 | / | / | 0 | / |
|  | 钠 | 81.7 | / | / | 0 | / |
|  | 钙 | 10.9 | / | / | 0 | / |
|  | 镁 | 9.04 | / | / | 0 | / |
|  | 碳酸盐 | 未检出 | / | / | 0 | / |
|  | 重碳酸盐 | 4.21 | / | / | 0 | / |
|  | Cl- | 35.1 | / | / | 0 | / |
|  | SO42- | 44.6 | / | / | 0 | / |
|  | 硝酸盐氮 | 0.22 | ≤20 | 0.011 | 0 | / |
|  | 亚硝酸盐氮 | 未检出 | ≤1.0 | / | 0 | / |
|  | 硫酸盐 | 42 | ≤250 | 0.168 | 0 | / |
|  | 氯化物 | 40 | ≤250 | 0.16 | 0 | / |
|  | 氰化物 | 未检出 | ≤0.05 | / | 0 | / |
|  | 氟化物 | 0.36 | ≤1.0 | 0.36 | 0 | / |
|  | 氨氮 | 0.19 | ≤0.5 | 0.38 | 0 | / |
|  | 挥发酚 | 未检出 | ≤0.002 | / | 0 | / |
|  | 总硬度 | 395 | ≤450 | 0.878 | 0 | / |
|  | 溶解性总固体 | 689 | ≤1000 | 0.689 | 0 | / |
|  | 耗氧量 | 1.09 | ≤3 | 0.363 | 0 | / |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | ≤3.0 | / | 0 | / |
|  | 细菌总数 | 30 | ≤100 | 0.3 | 0 | / |
|  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.05 | / | 0 | / |
|  | 砷 | 未检出 | ≤0.01 | / | 0 | / |
|  | 汞 | 未检出 | ≤0.001 | / | 0 | / |
|  | 铅 | 未检出 | ≤0.2 | / | 0 | / |
|  | 镉 | 未检出 | ≤0.005 | / | 0 | / |
|  | 铁 | 未检出 | ≤0.3 | / | 0 | / |
|  | 锰 | 未检出 | ≤0.1 | / | 0 | / |
| 开伦化工 | pH值 | 7.6 | 6.5-8.5 | / | 0 | / |
|  | 钾 | 4.95 | / | / | 0 | / |
|  | 钠 | 69.2 | / | / | 0 | / |
|  | 钙 | 13.3 | / | / | 0 | / |
|  | 镁 | 6.66 | / | / | 0 | / |
|  | 碳酸盐 | 未检出 | / | / | 0 | / |
|  | 重碳酸盐 | 4.2 | / | / | 0 | / |
|  | Cl- | 25.3 | / | / | 0 | / |
|  | SO42- | 56 | / | / | 0 | / |
|  | 硝酸盐氮 | 0.3 | ≤20 | 0.01 | 0 | / |
|  | 亚硝酸盐氮 | 未检出 | ≤1.0 | / | 0 | / |
|  | 硫酸盐 | 53 | ≤250 | 0.212 | 0 | / |
|  | 氯化物 | 34 | ≤250 | 0.136 | 0 | / |
|  | 氰化物 | 未检出 | ≤0.05 | / | 0 | / |
|  | 氟化物 | 0.21 | ≤1.0 | 0.21 | 0 | / |
|  | 氨氮 | 0.193 | ≤0.5 | 0.386 | 0 | / |
|  | 挥发酚 | 未检出 | ≤0.002 | / | 0 | / |
|  | 总硬度 | 405 | ≤450 | 0.9 | 0 | / |
|  | 溶解性总固体 | 716 | ≤1000 | 0.716 | 0 | / |
|  | 耗氧量 | 1.12 | ≤3 | 0.373 | 0 | / |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | ≤3.0 | / | 0 | / |
|  | 细菌总数 | 35 | ≤100 | 0.35 | 0 | / |
|  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.05 | / | 0 | / |
|  | 砷 | 未检出 | ≤0.01 | / | 0 | / |
|  | 汞 | 未检出 | ≤0.001 | / | 0 | / |
|  | 铅 | 未检出 | ≤0.2 | / | 0 | / |
|  | 镉 | 未检出 | ≤0.005 | / | 0 | / |
|  | 铁 | 未检出 | ≤0.3 | / | 0 | / |
|  | 锰 | 未检出 | ≤0.1 | / | 0 | / |
| 大潮炭能 | pH值 | 7.8 | 6.5-8.5 | / | 0 | / |
|  | 钾 | 4.78 | / | / | 0 | / |
|  | 钠 | 84 | / | / | 0 | / |
|  | 钙 | 14.2 | / | / | 0 | / |
|  | 镁 | 8.18 | / | / | 0 | / |
|  | 碳酸盐 | 未检出 | / | / | 0 | / |
|  | 重碳酸盐 | 4.25 | / | / | 0 | / |
|  | Cl- | 50 | / | / | 0 | / |
|  | SO42- | 38.8 | / | / | 0 | / |
|  | 硝酸盐氮 | 0.26 | ≤20 | 0.013 | 0 | / |
|  | 亚硝酸盐氮 | 未检出 | ≤1.0 | / | 0 | / |
|  | 硫酸盐 | 37 | ≤250 | 0.148 | 0 | / |
|  | 氯化物 | 56 | ≤250 | 0.224 | 0 | / |
|  | 氰化物 | 未检出 | ≤0.05 | / | 0 | / |
|  | 氟化物 | 0.34 | ≤1.0 | 0.34 | 0 | / |
|  | 氨氮 | 0.217 | ≤0.5 | 0.434 | 0 | / |
|  | 挥发酚 | 未检出 | ≤0.002 | / | 0 | / |
|  | 总硬度 | 431 | ≤450 | 0.958 | 0 | / |
|  | 溶解性总固体 | 788 | ≤1000 | 0.788 | 0 | / |
|  | 耗氧量 | 1.16 | ≤3 | 0.387 | 0 | / |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | ≤3.0 | / | 0 | / |
|  | 细菌总数 | 40 | ≤100 | 0.4 | 0 | / |
|  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.05 | / | 0 | / |
|  | 砷 | 未检出 | ≤0.01 | / | 0 | / |
|  | 汞 | 未检出 | ≤0.001 | / | 0 | / |
|  | 铅 | 未检出 | ≤0.2 | / | 0 | / |
|  | 镉 | 未检出 | ≤0.005 | / | 0 | / |
|  | 铁 | 未检出 | ≤0.3 | / | 0 | / |
|  | 锰 | 未检出 | ≤0.1 | / | 0 | / |
| 厂区东北 | 锌 | 未检出 | ≤1.0 | / | 0 | / |
| 厂区东侧 | 锌 | 未检出 | ≤1.0 | / | 0 | / |
| 寺东村 | 锌 | 未检出 | ≤1.0 | / | 0 | / |

由上表可见，各监测点的监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，项目所在地地下水质量较好。

- 3.2.4声环境质量现状

（1）监测点位及监测因子

声环境质量现状监测点位及监测因子见下表。

表3.2-10声环境质量现状监测点位及监测因子

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | Leq（A） | 连续监测2天，每天昼夜各监测1次 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
| 南厂界 |  |  |  |
| 西厂界 |  |  |  |
| 北厂界 | Leq（A） | 连续监测2天，每天昼夜各监测1次 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准 |

（2）监测时间、频次和采样分析方法

2024年6月6日～2024年6月7日，由洛阳市绿源环保技术有限公司对上述声环境质量现状监测点进行了连续监测2天，每天昼间各1次，采样及分析方法按国家有关规定。

（3）评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。监测与评价结果监测结果如下表所示。

表3.2-11声环境质量现状监测结果表

| 检测日期 | 检测点位 | 检测结果 单位：dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2024.06.06 | 东厂界 | 48 | 43 |
|  | 南厂界 | 47 | 43 |
|  | 西厂界 | 50 | 46 |
|  | 北厂界 | 51 | 45 |
| 2024.06.07 | 东厂界 | 49 | 43 |
|  | 南厂界 | 49 | 42 |
|  | 西厂界 | 52 | 45 |
|  | 北厂界 | 51 | 45 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |  | 60 | 50 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准 |  | 70 | 55 |

从上表可知，监测期间厂区北厂界监测点的现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；厂区东、南、西厂界现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

- 3.2.5土壤环境质量现状

为了解该项目所在区域土壤环境质量状况，本项目引用河南九州电力杆塔有限责任公司于2022年6月16日在厂区和范围200m内的土壤质量监测数据。

（1）土壤理化特性调查

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本次评价对项目所在厂区土壤理化特性进行了调查，调查结果见下表

表3.2-12土壤理化性质调查表（1）

| 时间 |  |  | 2022.06.16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点号 |  | 占地范围外东北1#表层样 |  | 占地范围外西南2#表层样 | 占地范围内表层样 |
| 经度 |  | 114.56360579 |  | 114.55738438 | 114.55841378 |
| 纬度 |  | 35.52659622 |  | 35.52197123 | 35.52507180 |
| 层次（m） |  | 0-0.2 |  | 0-0.2 | 0-0.2 |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 黄褐色 |  | 黄褐色 | 黄褐色 |
|  | 结构 | 团块 |  | 团块 | 团块 |
|  | 质地 | 轻壤土 |  | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 |  | 少量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 少量根系 |  | 少量根系 | 少量根系 |
| 实验室测定 | pH值(无量纲) | 7.73 |  | 7.84 | 8.05 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 10.2 |  | 9.8 | 9.5 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 425 |  | 436 | 419 |
|  | 饱和导水率(mm/min) | 0.985 |  | 0.956 | 0.972 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.30 |  | 1.32 | 1.36 |
|  | 孔隙度（%） | 49.1 |  | 49.8 | 51.3 |

表3.2-13土壤理化性质调查表（2）

| 点号 |  | 占地范围内3#柱状样 | 时间 | 2022.06.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 114.56075703 | 纬度 | 35.52534493 |
| 层次（m） |  | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3 |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 黄褐色 |
|  | 结构 | 团块 | 团块 | 团块 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 少量 | 无 |
|  | 其他异物 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.59 | 7.63 | 7.94 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 8.7 | 8.4 | 8.5 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 436 | 382 | 371 |
|  | 饱和导水率(mm/min) | 1.26 | 1.15 | 1.09 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.35 | 1.26 | 1.11 |
|  | 孔隙度（%） | 50.9 | 47.5 | 41.9 |

表3.2-14土壤理化性质调查表（3）

| 点号 |  | 占地范围内1#柱状样 | 时间 | 2022.06.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 114.55797558 | 纬度 | 35.52503119 |
| 层次（m） |  | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3 |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 黄褐色 |
|  | 结构 | 团块 | 团块 | 团块 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 少量 | 无 |
|  | 其他异物 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.67 | 7.73 | 7.94 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 10.8 | 11.2 | 11.4 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 445 | 382 | 367 |
|  | 饱和导水率(mm/min) | 1.22 | 1.18 | 1.06 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.32 | 1.25 | 1.21 |
|  | 孔隙度（%） | 49.8 | 47.2 | 45.7 |

表3.2-15  土壤理化性质调查表（4）

| 点号 |  | 占地范围内2#柱状样 | 时间 | 2022.06.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 |  | 114.55984206 | 纬度 | 35.52490852 |
| 层次（m） |  | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3 |
| 现 场 记 录 | 颜色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 黄褐色 |
|  | 结构 | 团块 | 团块 | 团块 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 少量根系 | 少量根系 | 少量根系 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.88 | 7.65 | 7.98 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 9.6 | 9.9 | 9.5 |
| 1. | 氧化还原电位（mV） | 428 | 392 | 361 |
|  | 饱和导水率(mm/min) | 1.18 | 1.06 | 1.02 |
|  | 土壤容重(g/cm3) | 1.33 | 1.31 | 1.25 |
|  | 孔隙度（%） | 50.2 | 49.4 | 47.2 |

（2）土壤现状监测

表3.2-16监测布点及监测内容如下一览表

| 监测点位 | 样品种类 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地范围外东北1#表层样（0-0.2m） (E:114.56360579，N:35.52659622) | 表层样 | pH值、锌 | 采1个土壤样品，深度0-20cm，监测1次 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地风险筛选值标准 |
| 占地范围外西南2#表层样（0-0.2m） (E:114.55738438，N:35.52197123) | 表层样 |  |  |  |
| 占地范围内表层样(0-0.2m) (E:114.55841378，N:35.52507180) | 表层样 |  |  |  |
| 占地范围内1#柱状样(0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3.0m)(E:114.55797558，N:35.52503119) | 柱状样 | pH值、锌 | 柱状采样点，0～0.5m、0.5m～1.5m、1.5m～3m各采1个样品，监测1次 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地风险筛选值标准 |
| 占地范围内2#柱状样(0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3.0m)(E:114.55984206，N:35.52490852) | 柱状样 |  |  |  |
| 占地范围内3#柱状样(0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3.0m)(E:114.56075703，N:35.52534493) | 柱状样 | pH值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1 ,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘） |  |  |

土壤监测结果见下表。

表3.2-17土壤检测结果（1）

| 采样日期 | 采样点位 | 检测因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 (无量纲) | 锌 (mg/kg) |
| 2022.06.16 | 占地范围外东北1#表层(0~0.2m) | 7.73 | 62 |
|  | 占地范围外西南2#表层(0~0.2m) | 7.84 | 66 |
|  | 占地范围内表层样(0~0.2m) | 8.05 | 58 |
|  | 占地范围内1#柱状样(0~0.5m) | 7.67 | 53 |
|  | 占地范围内1#柱状样(0.5~1.5m) | 7.73 | 50 |
|  | 占地范围内1#柱状样(1.5~3.0m) | 7.94 | 47 |
|  | 占地范围内2#柱状样(0~0.5m) | 7.88 | 53 |
|  | 占地范围内2#柱状样(0.5~1.5m) | 7.65 | 51 |
|  | 占地范围内2#柱状样(1.5~3.0m) | 7.98 | 47 |

表3.2-18土壤检测结果（2）

| 采样日期 | 检测因子 |  |  | 单位 | 采样点位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 占地范围内3#柱状样 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 2022.06.16 | pH值 |  |  | 无量纲 | 7.59 | 7.63 | 7.94 |
|  | 砷 |  |  | mg/kg | 4.09 | 3.72 | 3.66 |
|  | 镉 |  |  | mg/kg | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
|  | 六价铬 |  |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 铜 |  |  | mg/kg | 13 | 12 | 11 |
|  | 铅 |  |  | mg/kg | 16 | 15 | 13 |
|  | 汞 |  |  | mg/kg | 0.0810 | 0.0717 | 0.0654 |
|  | 镍 |  |  | mg/kg | 34 | 32 | 29 |
|  | 锌 |  |  | mg/kg | 62 | 60 | 59 |
| 2022.06.16 | 挥发性有机物 物 | 四氯化碳 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 氯仿 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 二氯甲烷 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 四氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 三氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1 ,2,3-三氯丙烷 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 氯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 苯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1，2-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 乙苯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 苯乙烯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 邻二甲苯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.06.16 | 半挥发性有机物 | 硝基苯 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 苯胺 | 4-氯苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 2-硝基苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 3-硝基苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  |  | 4-硝基苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 2-氯酚 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 苯并[a]蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 䓛 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 二苯并[a,h]蒽 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 萘 |  | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

除没有检出的因子外，用地范围内、用地范围外各因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中的表1第二类用地风险筛选值标准。分析情况如下表

表3.2-19土壤监测结果分析表（1）  单位:mg/kg

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 最大标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地范围外东北1#表层(0~0.2m) | pH值 | 7.73 | / | / | / | / |
|  | 锌 | 62 | / | / | / | / |
| 占地范围外西南2#表层(0~0.2m) | pH值 | 7.84 | / | / | / | / |
|  | 锌 | 66 | / | / | / | / |
| 占地范围内表层样(0~0.2m) | pH值 | 8.05 | / | / | / | / |
|  | 锌 | 58 | / | / | / | / |
| 占地范围内1#柱状样(0~0.5m) | pH值 | 7.67 | / | / | / | / |
|  | 锌 | 53 | / | / | / | / |
| 占地范围内1#柱状样(0.5~1.5m) | pH值 | 7.73 | / | / | / | / |
|  | 锌 | .50 | / | / | / | / |
| 占地范围内1#柱状样(1.5~3.0m) | pH值 | 7.94 | / | / | / | / |
|  | 锌 | 47 | / | / | / | / |
| 占地范围内2#柱状样(0~0.5m) | pH值 | 7.88 | / | / | / | / |
|  | 锌 | 53 | / | / | / | / |
| 占地范围内2#柱状样(0.5~1.5m) | pH值 | 7.65 | / | / | / | / |
|  | 锌 | 51 | / | / | / | / |
| 占地范围内2#柱状样(1.5~3.0m) | pH值 | 7.98 | / | / | / | / |
|  | 锌 | 47 | / | / | / | / |

注：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中无PH、锌标准限值，本评价不对监测点PH、锌进行评价，仅保留现状值。

表3.2-20土壤监测结果分析表 （2）    单位:mg/kg

| 检测点位 | 检测项目 | 采样深度及检测结果 |  |  | 筛选值 | 最大标准指数 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3m |  |  |  |  |
| 占地范围内3#柱状样 | pH值 | 7.59 | 7.63 | 7.94 | / | / | / | / |
|  | 砷 | 4.09 | 3.72 | 3.66 | 60 | 0.068 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 65 | 0.004 | 0 | 0 |
|  | 铜 | 13 | 12 | 11 | 18000 | 0.001 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 16 | 15 | 13 | 800 | 0.02 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.0810 | 0.0717 | 0.0654 | 38 | 0.002 | 0 | 0 |
|  | 镍 | 34 | 32 | 29 | 900 | 0.038 | 0 | 0 |
|  | 锌 | 62 | 60 | 59 | / | / | / | / |

注：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中无PH、锌标准限值，本评价不对监测点PH、锌进行评价，仅保留现状值。

由监测结果可知，本项目评价范围内各因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中的表1第二类用地风险筛选值标准，监测结果表明本项目所在地土壤质量良好。

- 3.2.6生态环境质量现状

项目生态现状调查范围内以园区生态系统为主，区域内植被以城市植被为主，包括厂区、道路两旁以及空闲地等场所拥有的灌丛、绿篱、花坛等所有植物的总和。园区内虽保留着一些自然植被，但这些自然植被呈片段化、破碎化。

综上所述，随着园区不断发展，人为干扰导致区域内生态系统生物多样性指数降低，系统优势度减少，区域生态系统趋向于均质化，系统的生产力、稳定性、自我维持性正趋向于降低。生物种类较为简单，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。

- 3.2.7区域污染源调查

评价引用滑县先进制造业开发区对现有企业排放的主要污染物统计数据，现有企业排放的主要污染物为SO2、COD等。区域内主要污染源调查情况见下表。

表3.2-21  区域内主要污染源调查情况一览表

| 序号 | 企业名称 | COD排放量（t/a） | SO2排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中科辉煌化工有限公司 | 63 | 89.18 |
| 2 | 滑县产业集聚区污水处理厂 | 5.89 | / |
| 3 | 安阳市胜阳艺术有限公司 | 1.9500 | / |
| 4 | 安阳市煤安矿用设备有限公司 | 0.8900 | / |
| 5 | 河南中煤矿业科技发展有限公司 | 1.1000 | 5.68 |
| 6 | 河南华鹰机械设备有限公司 | 0.6500 | / |
| 7 | 河南华牧机械有限公司 | 1.3000 | / |
| 8 | 河南大农机械有限公司滑县分公司 | 0.8200 | / |
| 9 | 河南中煤油脂品有限公司 | 2.3000 | 5.07 |
| 10 | 滑县自来水公司县城第三自来水厂 | 0.0780 | / |
| 11 | 安阳市森源纸业有限责任公司 | 19.0600 | 2.54 |
| 12 | 河南省玉花纺织有限公司 | 1.1020 | / |
| 13 | 河南永达道口食品有限公司 | 145.5000 | / |
| 14 | 滑县四通精密模具有限公司 | 0.0290 | / |
| 15 | 安阳市凤凰光伏科技发展有限公司 | 60.0000 | / |

- 4、环境影响预测与评价

- 4.1施工期环境影响分析

本项目为新建项目，根据现场勘查，厂房已建成。项目施工期主要为设备的安装，且在厂房内安装，影响较小。本评价不再进行施工期环境影响分析。

- 4.2营运期环境影响预测分析

- 4.2.1环境空气影响预测

本项目废气主要为酸洗、减量过程中酸雾，锌锅烟尘，天然气燃烧废气，危废间废气。

4.2.1.1气象资料来源

滑县主要气象指标如下：

表4.2-1滑县近20年的主要气象要素表

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 13.7 |
| 历年极端最高气温 | ℃ | 41.8 |
| 历年极端最低气温 | ℃ | -17.2 |
| 多年平均降水量 | mm | 619.7 |
| 最多年降水量 | mm | 1024.3 |
| 最少年降水量 | mm | 322.4 |
| 多年平均日照时数 | h | 2368.5 |
| 历年平均无霜期 | d | 201 |
| 年平均风速 | m/s | 3.2 |
| 最大风速 | m/s | 31 |
| 主导风向 | / | N |

表4.2-2估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 560000 |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -17.2 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 68% |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 口否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟/km | 口是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

4.2.1.2大气环境影响分析

（1）预测模型

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），本次预测采用导则推荐的AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，分析有组织及无组织排放的污染物的占标率及小时浓度情况，评价其对敏感目标的影响。

（2）源强参数

①有组织废气

根据工程分析，得出正常工况下排气筒的排放参数，见下表。

表4.2-3正常工况下有组织废气排放参数

| 污染源名称 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 排放源参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 高度 | 直径m | 温度℃ | 坐标 |
| 氯化氢废气排放口DA001 | 2000 | HCl | 1 | 0.002 | 0.015 | 10 | / | 15 | 0.3 | 25 | 东经114.563505；北纬35.525521 |
| 锌锅烟尘排放口DA002 | 10000 | HCl | 4 | 0.04 | 0.292 | 10 | / | 15 | 0.6 | 25 | 东经114.563505；北纬35.525377 |
|  |  | NH3 | 2.7 | 0.027 | 0.195 | / | 4.9 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 1.2 | 0.012 | 0.088 | 10 | / |  |  |  |  |
| 天然气燃烧废气排放口DA003 | 2095 | 颗粒物 | 10 | 0.02 | 0.144 | 10 | / | 15 | 0.3 | 30 | 东经114.563687；北纬35.525377 |
|  |  | SO2 | 35 | 0.07 | 0.504 | 35 | / |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 50 | 0.1 | 0.72 | 50 | / |  |  |  |  |

②无组织排放

排放源强度及参数见下表。

表4.2-4项目无组织废气排放参数

| 车间 | 污染物 | 排放情况 |  | 排放源情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 长度（m） | 宽度（m） | 高度（m） |
| 生产车间 | HCl | 0.013 | 0.093 | 165 | 47.23 | 12.5 |
|  | NH3 | 0.001 | 0.01 |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 0.06 | 0.462 |  |  |  |

（3）预测结果

本环评采用AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，估算结果如下表所示。

表4.2-5  项目排放主要污染物估算模型计算结果表

| 评价因子 |  |  | Cmax预测质量浓度/（ug/m3） | Pmax占标率/% | 下风向最大质量浓度出现距离m | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 氯化氢废气排放口DA001 | HCl | 0.123 | 0.25 | 21 | 三级 |
|  | 锌锅烟尘排放口DA002 | HCl | 0.831 | 1.66 | 102 | 二级 |
|  |  | NH3 | 0.561 | 0.28 | 102 | 三级 |
|  |  | 颗粒物 | 0.249 | 0.03 | 102 | 三级 |
|  | 天然气燃烧废气排放口DA003 | 颗粒物 | 1.19 | 0.13 | 21 | 三级 |
|  |  | SO2 | 4.16 | 0.83 | 21 | 三级 |
|  |  | NOx | 5.95 | 2.38 | 21 | 二级 |
| 无组织 | 生产车间 | HCl | 4.23 | 8.46 | 84 | 二级 |
|  |  | NH3 | 0.325 | 0.16 | 84 | 三级 |
|  |  | 颗粒物 | 19.5 | 2.17 | 84 | 二级 |

由估算模式的计算结果可知，项目废气排放的污染因子中地面浓度占标率最大的是生产车间无组织排放的HCl，最大落地浓度为4.23ug/m3，Pmax=8.46%，1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018)）分级判据，大气环境影响评价等级为二级评价，不需要进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。在正常排放情况下，项目排放的污染物最大落地浓度均小于其相应标准值的10%，对周围大气环境、环境空气保护目标影响轻微，因此项目排放的废气对项目所在地周边的大气环境质量影响较小。

4.2.1.3污染物排放量核算

（1）有组织排放量核算

表4.2-6项目有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 |  | 污染物 | 核算排放浓度(mg/Nm3) | 核算排放速率(kg/h) | 核算年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢废气排放口DA001 |  | HCl | 1 | 0.002 | 0.015 |
| 2 | 锌锅烟尘排放口DA002 |  | HCl | 4 | 0.04 | 0.292 |
|  |  |  | NH3 | 2.7 | 0.027 | 0.195 |
|  |  |  | 颗粒物 | 1.2 | 0.012 | 0.088 |
| 3 | 天然气燃烧废气排放口DA003 |  | 颗粒物 | 10 | 0.02 | 0.144 |
|  |  |  | SO2 | 35 | 0.07 | 0.504 |
|  |  |  | NOx | 50 | 0.1 | 0.72 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | HCl |  |  |  | 0.307 |
|  |  | NH3 |  |  |  | 0.195 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.232 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 0.504 |
|  |  | NOx |  |  |  | 0.72 |

（2）无组织排放量核算

表4.2-7  项目无组织排放量核算表

| 序 号 | 面源 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染物防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放 量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 (µg/Nm3) |  |
| 1 | 生产车间 | 酸洗、减量 | HCl | 整体封闭，设置顶吸罩+槽边双侧抽风收集系统 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 无组织标准 | 200 | 0.078 |
| 2 |  | 锌锅烟尘 | HCl | 固定罩封闭+抽风系统 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 无组织标准 | 200 | 0.015 |
|  |  |  | NH3 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1500 | 0.01 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号） | 500 | 0.462 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | HCl |  | 0.093 |  |
|  |  |  |  | NH3 |  | 0.01 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.462 |  |

（3）大气污染物年排放量核算

表4.2-8项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 0.4 |
| 2 | NH3 | 0.205 |
| 3 | 颗粒物 | 0.694 |
| 4 | SO2 | 0.504 |
| 5 | NOx | 0.72 |

（4）非正常排放量核算

本项目废气非正常工况主要为废气处理装置出现故障，导致有组织废气处理效果不好，污染物治理措施达不到应有的效率，造成废气异常排放等事故污染。本环评非正常工况取废气处理效率为零时进行核算。

表4.2-9污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢废气排放口DA001 | 环保设施出现故障，废气处理效率为零时 | 氯化氢 | 102 | 0.204 | 1 | 1 | 暂停生产，及时维修 |
| 2 | 锌锅烟尘排放口DA002 |  | HCl | 4 | 0.04 | 1 | 1 | 暂停生产，及时维修 |
|  |  |  | NH3 | 2.7 | 0.027 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 121.5 | 1.215 |  |  |  |
| 3 | 天然气燃烧废气排放口DA003 |  | 颗粒物 | 10 | 0.02 | / | / | / |
|  |  |  | SO2 | 35 | 0.07 | / | / | / |
|  |  |  | NOx | 50 | 0.1 | / | / | / |

根据核算结果，非正常工况下，废气排放速率和排放浓度大幅增加，出现超标排放，因此企业应加强管理，确保废气治理设施正常运转，稳定达标排放，杜绝非正常工况的发生。

4.2.1.4大气环境防护距离计算

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离。由估算模式的计算结果可知，项目废气无超标点，不需设置大气防护距离。

4.2.1.5其他废气环境影响分析

项目废气还有危废间废气。

项目设置1间危废暂存间，为控制废气排放，评价要求所有暂存在危废暂存间的危险废物均需加盖/袋装密封贮存，并及时清运。同时，危废暂存间安装负压收集系统，废气经负压收集后，引至二级中和喷淋塔装置处理，对周边环境影响不大，评价不再定量分析。

- 4.2.2地表水环境影响分析

4.2.2.1评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ 2.3-2018)中5.2，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，结合项目工程分析，本项目属于水污染影响型项目，其评价等级的判定依据详见表4.2-10。

表4.2-10水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目运营期综合废水经1套收集池-中和氧化沉淀-压滤污水处理设施处理后，回用水洗，不外排；冷却废水经冷却塔冷却后循环使用，不外排。按照《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ 2.3-2018)中5.2表1水污染影响型建设项目评价等级判定“注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。”，因此，本项目地表水环境影响评价等级为水污染影响型三级B，可不进行水环境影响预测。

4.2.2.2评价内容

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ 2.3-2018)中8.1.2，水污染影响型三级B评价内容为：a)水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托污水处理设施的环境可行性。

a.水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目运营期综合废水经1套收集池-中和氧化沉淀-压滤污水处理设施处理后，回用水洗，不外排。详细分析见5.2.1章节. 该工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）中可行技术。

冷却废水经冷却塔冷却后循环使用，不外排。

b.依托污水处理设施的环境可行性

本项目无废水外排，不存在依托污水处理设施的情形。

4.2.2.3地表水环境影响评价结论

本项目运营期综合废水经1套收集池-中和氧化沉淀-压滤污水处理设施处理后，回用水洗，不外排；冷却废水经冷却塔冷却后循环使用，不外排。因此，不会对地表水环境产生影响。

- 4.2.3地下水环境影响分析

4.2.3.1 场地水文地质特征

1、项目场地概述

（1）场地位置

本项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角。项目地理位置详见附图1。

（2）地形地貌

本项目位于滑县先进制造业开发区，地貌类型属于黄河冲积平原区。场区内地形平坦，地势开阔，地面自然标高59-61m。

（3）场地地层岩性特征

根据滑县先进制造业开发区已有资料，厂区内地层要由第四系冲洪积粉质粘土、粉土、细砂组成。在60m 深度勘探范围内，自上而下分为⑧层，详述如下：

①层粉土（Q4al）

黄褐色，稍密，稍湿，含铁锈斑点，土质均匀，层厚2.4m，层底埋深2.4m。

②层粉砂（Q4al）

黄褐色，湿，稍密，散粒状，成分主要为石英长石，含少量暗色矿物，含微量泥质。层厚2.5m，层底埋深4.7m。

③层粉质粘土（Q3al）

黄褐色，湿，可塑，土质均匀，含有锈黄色斑，局部夹粉土。层厚4.1m，层底埋深9.8m。

④层粉土（Q3al）

褐灰色，湿，稍密，含有锈黄色斑点，局部砂感较强。层厚2.0m，层底埋深12.0m。

⑤层细砂（Q3al）

黄褐色，湿，稍密，成分主要为长石、石英，含少量暗色矿物及云母，分选中等。层厚8.5m，层底埋深20.5m。

⑥层中砂（Q3al）

黄褐色，饱水，中密，成分主要为长石石英，含少量暗色矿物，分选中等。层厚7.5m，层底埋深28-29m。

⑦层细砂（Q3al）

黄褐色，饱水，中密，成分主要为长石石英，含少量暗色矿物及云母，分选中等。层厚31.0m，层底埋深59.0-62m。

⑧层粉质粘土（Q2al）

棕黄、褐黄色，湿，可塑，土质均匀，含锈黄色铁锰质氧化物斑点和灰色条纹，混少量小姜石。本层未揭穿，最大揭露厚度6.0m。

2、场地水文地质特征

（1）地下水赋存特征

厂址区浅层地下水属松散岩类孔隙水，含水层底板埋深59-62m左右。

依据水文地质及场地工程地质勘察资料，厂址区60m勘探深度范围内的地层主要由层①粉土、层②粉砂、层③粉质粘土、层④粉土、层⑤细砂、层⑥中砂、层⑦细砂、层⑧粉质粘土构成。其中层①粉土、层②粉砂、层③粉质粘土、层④粉土、层⑤细砂、层⑥中砂为包气带，粉土包气带垂向渗透系数在4.22×10-4cm/s。由区域水文地质条件可知，层⑧粉质粘土为浅层地下水的隔水底板，厚度大于10m。

含水层为层⑥中砂、层⑦细砂，总厚度39m左右。其中：层⑥中砂层厚7.5m，层⑦细砂层厚31m左右。根据厂址区现场抽水试验资料，厂址区浅层地下水井降深4.56m时，单井涌水量为1200.0m3/d。根据球不易稳定流公式计算的含水层渗透系数为8.63m/d。

厂址区浅层含水层底板埋深在59-62m，含水层水位埋深枯水期为24.08m，丰水期为22.87m，含水层岩性主要为细砂、中砂。含水层埋层特征见厂址区水文地质剖面图见4.2-1。

图4.2-1  水文地质剖面图

（2）地下水补给、径流、排泄条件

厂址区浅层地下水的主要补给来源为大气降水和地下水侧向径流补给。浅层地下水的排泄途径为人工开采和径流排泄。浅层地下水由西南向东北方向径流，水力坡度0.45‰左右。

中深层地下水补径排特征：浅层地下水之间与中深层含水层之间有厚度8~25m的粉质粘土、粉土隔水层，浅层地下水与中深层地下水无水力联系，主要接受侧向径流补给。中深层地下水的径流方向为由西南向东北方向径流。中深层地下水的排泄主要是通过地下径流向下游排泄和人工开采两种方式。

（3）地下水动态

厂址区浅层地下水动态类型属“气象—开采型”，地下水动态主要受大气降水和人工开采控制。年内枯水期（4-6月）末水位最低，丰水期（7-9月）末水位较高。厂址区2021年9月水位埋深23.85m，2022年6月份水位埋深25.01m，水位变幅1.16m 左右。

调查评价区内中深层地下水埋藏较深，侧向径流补给途径较远，所以侧向和垂向补给条件均较差。排泄方式以人工开采和向下游径流为主，中深层地下水动态变化基本不直接受地表水位、气象等因素影响，而主要与人工开采有关。动态类型一般为“径流-开采型”，随着开采量的增加和开采时间的增长，地下水位将缓慢下降。

（4）地下水开发利用现状

本项目周边居民点已覆盖自来水管网，调查评价区地下水开采主要为农业开采。农业开采主要是浅层水。

调查评价区位于黄河冲积平原区，地下水开发利用程度较高，灌溉井密度约3-6眼/km2，井深40-60m。主要农作物为小麦、玉米。

4.2.3.2评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对照“附录A地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“I 金属制品”中的“51、表面处理及热处理加工-有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌” Ⅲ类（报告书）项目，对照“地下水环境敏感程度分级表”，本项目周边居民点已覆盖自来水管网，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，同时建设项目场地内无分散居民饮用水源等其他环境敏感区，因此本项目属于不敏感区。

依据地下水等级判定依据，本项目地下水的评价等级为三级，评价范围为厂址周围 6km2范围内。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）7.4 三级评价要求：了解调查评价区和场地环境水文地质条件；基本掌握调查区域的地下水补径排条件和地下水环境质量现状；采用解析法或类比分析法进行地下水影响分析与评价；提出切实可行的环境保护措施与地下水影响跟踪监测计划。

4.2.3.3地下水影响分析

（1）正常工况地下水环境影响分析

本项目属于工业类项目，其可能对地下水产生的环境影响主要是液体的渗漏和固体废物可能对地下水水质产生的影响，其污染范围和强度受地下水流场、事故性排放持续的时间、排放量和污染物浓度等因素控制。污染物浓度愈高，排放量越大，排放持续时间越长，污染地下水环境的范围将越大，地下水污染将越重。

本项目产生的固废按性质暂存在厂区危废暂存间和一般固废暂存间内，暂存间必须有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的“六防”措施。防渗应按照有关规定和要求进行防渗处理。建设单位在废水管道、各类槽体和固废暂存区域等可能污染地下水的区域做好防渗漏处理，以防污染地下水。

正常情况下，项目区严格落实防渗措施，一般工业固废暂存间防渗效果满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准，危废暂存间防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，采取相应的防渗措施后对地下水影响较小。同时本项目污水处理设施运行正常的情况下，污水在管道及污水池中停留和流动，池子与池子、管道与管道、管道与阀门之间采取法兰链接，阀门采用知名厂家优质产品，派专人负责随时观察地上管道、阀门，如出现渗漏问题及时解决。项目所有废水管道均可视，以便出现渗漏问题及时发现、解决，可以杜绝污水“跑、冒、滴、漏”等情况的发生。

本项目建成后，综合废水集中处理回用，实现零排放；冷却废水循环使用，实现零排放。因此，在正常情况下，只要做好车间地面、固废间、各水池、污水设施和管道的防渗工程，完全可以避免污染物入渗进入潜水层，对地下水影响很小。

（2）事故渗漏地下水环境影响预测分析

根据评价区域内水文地质资料以及地下水环境评价的要求，若发生渗漏现象，则除了包气带外，最终会影响上层滞水和浅水含水层。根据《滑县产业集聚区空间发展规划（2013-2020）调整方案》中水文地质勘察报告，评价区地下水类型主要为松散岩类孔隙水，赋存于砂砾中，水量较丰，渗透系数8.63m/d，含水层厚度20-40m。金堤河为区域汇水地，区域内含水层的流向大部分指向金堤河，地下水整体上呈西南向东北方向流动，根据计算本项目研究区域内平均水力梯度约为0.45‰，根据地下水动力学教材中的达西定律计算相应场区的地下水渗流速度为：

V=K×J

式中：

V：为地下水渗流速度；

K：为含水层的渗透系数；

J：为平均水力梯度。

根据水文地质勘察资料获得含水层渗透系数为8.63m/d。则相应的地下水渗流速度为：0.004m/d。

4.2.3.4污染物预测因子及相关参数

本项目地下水污染源主要为污水处理设施废水、生产车间槽液、危废间、危化品间等泄露。结合企业实际，污水处理设施废水、危废间、危化品间等泄露一般容易发现并及时处理。因此本次预测选取较难发现的生产车间槽液作为预测对象。

本次预测选取氯离子、铁、锌作为预测因子。根据企业设计，酸洗槽、减量槽均为15%的盐酸，则酸洗槽、减量槽氯离子浓度约为150000 mg/L；根据《金属酸洗废液回收处理指南》（刘宗义、崔倩，陕西省环境科学研究院、西安环科水处理有限公司）可知，盐酸清洗废液中一般含有氯化亚铁80-150g/L，则酸洗槽铁浓度约为66000 mg/L；助镀槽氯化锌浓度为220-240g/L，则助镀槽锌浓度约为115000 mg/L。

具体预测源强见下表。

表4.2-11 本项目水污染物预测源强情况表

| 名称 | 氯离子 | 铁 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物浓度(mg/L) | 污染物浓度(mg/L) | 污染物浓度(mg/L) |
| 非正常情况 | 150000 | 66000 | 115000 |

4.2.3.5评价预测模型选取

（1）模型选取

本项目所在区域无大规模开采地下水的行为，也无地下水环境敏感区，水文地质条件相对较为简单，因此按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本次预测采用导则推荐的一维稳定流一维水动力弥散问题，概化条件为一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入。预测模式：

式中：

x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C（x,t）——t 时刻x 处的示踪剂浓度，g/L；

m——注入的示踪剂质量，kg；

w——横截面面积，m2；

u——水流速度，m/d；

ne——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

π——圆周率。

（2）模型参数选取

本项目预测模型中的纵向弥散系数参考根据Gelhar等（1992）关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度aL选用10.0m，由此计算评价区含水层中的纵向弥散系数。纵向弥散系数(DL)等于弥散度与地下水水流速度的乘积，即DL=aL×u=0.04m2/d。研究区平均水力梯度为0.45‰，计算出的地下水流速u为0.004m/d，有效孔隙度ne为0.3。

结合企业实际，预测按单个酸洗槽、减量槽或助镀槽防渗层发生渗漏，防渗层底部破损面积S按1m2，企业槽体可视可控，当发生泄漏时，可在1天内发现并处理完毕。结合粉土包气带渗透系数K=4.22×10-4cm/s（0.36m/d），按渗漏T=1d的时间进行预测，则本项目泄漏进入地下水环境的污水量V=S*K*T。经计算废液渗漏量V=0.36m3，具体参数见下表。

表4.2-12 泄露污水中污染物质量计算结果

| 预测因子 | 进入含水层废液量 | 浓度 | 泄露量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | mg/L | kg/d |
| 氯离子 | 0.36 | 150000 | 54 |
| 铁 | 0.36 | 66000 | 23.76 |
| 锌 | 0.36 | 115000 | 41.4 |

4.2.3.6预测结果

预测结果见下表。

表4.2-13 非正常工况下预测浓度值

| 污染物 | 预测时间 | 最大预测值（mg/L） | 最远超标距离（m） | 最远影响距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯离子 | 第100d | 25388.53 | 8 | 15 |
|  | 第500d | 11354.1 | 19 | 34 |
|  | 第1000d | 8028.558 | 27 | 49 |
| 铁 | 第100d | 11170.95 | 13 | 16 |
|  | 第500d | 4995.802 | 29 | 36 |
|  | 第1000d | 3532.566 | 42 | 51 |
| 锌 | 第100d | 19464.54 | 12 | 16 |
|  | 第500d | 8704.807 | 28 | 36 |
|  | 第1000d | 6155.228 | 41 | 52 |

由预测可知，本项目发生泄漏事故状态下，其影响范围主要集中在地下水径流的下游方向，污染物在地下水径流作用的影响下，污染中心区域向下游迁移，同时在弥散作用的影响下，污染物的范围向四周不断扩大，影响距离逐渐增大。渗漏事故发生后，渗漏区域污染物浓度逐渐降低。在预测的较长时间内（渗漏事故发生1000天后），污染影响范围仍主要在项目厂区附近（最远影响距离52m），不会对周围的环境保护目标造成不利影响。因此，本项目污染物对地下水的影响在可接受范围内。同时，为防止地下水污染，企业要加强日常管理和风险防范，采取有效措施尽量杜绝泄漏事件的发生，切实做好渗漏的源头控制及收集和处理工作，做好设施的管理和防渗漏工作。并做好地下水污染实时监测和应急预案，建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，以便及时发现、及时控制并采取措施修复治理。

4.2.3.7影响分析结论

（1）正常工况地下水环境影响分析

本项目建成后，综合废水集中处理回用，实现零排放；冷却废水循环使用，实现零排放。因此，在正常情况下，只要做好车间地面、固废间、各水池、污水设施和管道的防渗工程，完全可以避免污染物入渗进入潜水层，对地下水影响很小。

本项目在运营过程中，严格做到以下方面工作：

A. 源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、液体储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

B. 末端控制措施：对于污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理设施处理；末端控制采取重点污染区加强防渗的原则。

C. 污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

D. 应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

在采取上述措施后，项目废水、废液渗漏的可能性不大，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性小，对地下水影响很小。

（2）非正常工况渗漏地下水环境影响预测分析

地下水污染是一个漫长的过程，在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分污染物会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层中的量较少。根据预测结果，渗漏事故发生后，渗漏区域污染物浓度逐渐降低。在预测的较长时间内（渗漏事故发生1000天后），污染影响范围仍主要在项目厂区附近（最远影响距离52m），不会对周围的环境保护目标造成不利影响，对地下水的影响在可接受范围内。为防止项目地下水污染，企业必须加强对防渗设施的监管，确保车间地面、固废间、各水池、污水设施和管道的防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上控制。

综上所述，在充分落实报告书中提出的各地下水防治措施、保证施工质量、强化日常管理后，正常运行过程中能够有效做到减少对地下水的不良影响。

- 4.2.4声环境影响分析

本项目噪声主要来源于生产车间设备、废气处理装置风机等运行噪声，通过设备防振降噪，厂房隔声等措施降低声环境影响，项目主要噪声源见报告2.2.12章节。

4.2.4.1预测模式

根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按下列公式计算：

式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下列公式计算：

预测点的A声级LA（r），可利用8 个倍频带的声压级按下列公式计算：

式中：Lpi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下列公式作近似计算。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级的计算：

Lp2=Lp1-（TL+6）

式中：Lp2—室外某倍频带的声压级，dB；

Lp1—室内某倍频带的声压级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级；

Lw—倍频带声功率级，dB；

Q—指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R =Sα/(1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②所有室内声源室内i倍频带叠加声压的计算

式中：LP1i（T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij（T)—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

③靠近室外围护结构处的声压级的计算

LP2i（T)=LP1i（T)-（TLi+6）

式中：LP2i（T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1i（T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④等效的室外声源中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级的计算

Lw=LP2（T)+10lgS

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

LP2（T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2

（3）预测点A声级的计算

式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB（A）；

LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

（4）预测点总A声压级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数。

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。

噪声预测值（Leq）计算公式为：

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

4.2.4.2预测结果及评价

根据厂区建设布局情况及工程拟采用的降噪措施，选取主要的高噪声设备对厂界影响进行预测，则本项目噪声预测结果见下表。

表4.2-14  噪声预测值

| - 声源 | - 车间与本项目厂界/敏感点距离（m） | - 噪声值dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 贡献值 | - 背景值 | - 预测值 | - 标准值 |
| - 东厂界 | - 280 | - 22 | - / | - / | - 昼间≤60dB(A) - 夜间≤50dB(A) |
| - 南厂界 | - 50 | - 36 | - / | - / |  |
| - 西厂界 | - 18 | - 44 | - / | - / |  |
| - 北厂界 | - 10 | - 46 | - / | - / | - 昼间≤70dB(A) - 夜间≤55dB(A) |

从预测结果可知，本项目营运后，北厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；东、南、西厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

因此，只要严格执行本环评提出的隔声降噪措施，项目营运后区域声环境质量可以满足功能区标准要求，对周边声环境产生影响较小。

- 4.2.5土壤环境影响分析

4.2.5.1 土壤环境污染识别

土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。

污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种。

1、大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是项目排放的HCl、NH3、锌（锌烟中）、SO2、NOx，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化。

2、水污染型：项目事故状态下发生泄漏，致使土壤受到COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、氯离子、铁、锌等的污染。

3、固体废物污染型：项目固废等在堆放、运输过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。

考虑到项目车间按照重点防渗要求进行防渗处理，且设置事故池（按照重点防渗要求防渗），危化间、危废间等进行了防渗及围堰措施，均能够在事故状态下发生泄漏时收集事故废液、废水。因此，废水、废液发生泄漏情况下难以形成漫流，入渗至土壤的可能性较低，不会对厂区内外土壤环境产生影响。

本项目根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)》附录B（资料性附录）建设项目土壤环境影响识别表，在现场踏勘的基础上，根据项目所在地环境特征、项目环境影响因素的性质与影响程度，对本项目营运期土壤环境影响要素进行识别，详细见下表。

表4.2-15 项目土壤环境影响类型与影响途径识别表

| 时段 | 大气沉降 | 地面浸流 | 垂直入渗 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | √ | / | √ | / |

注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，“/”表示没有影响或无途径。

表4.2-16  项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 预测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 大气污染物排放 | 大气沉降 | HCl、NH3、锌（锌烟中）、SO2、NOx | HCl、NH3、锌（锌烟中） | 连续 |
|  | 事故排放 | 垂直入渗 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、氯离子、铁、锌 | 氯离子、铁、锌 | 事故 |

4.2.5.2 土壤环境评价等级

项目占地约33000m2，占地性质为工业用地，占地规模属于小型（≤5hm2）；根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造：有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌，土壤环境影响评价项目类别为I类。本项目位于滑县先进制造业开发区内，周边为企业、道路及工业用空地，土壤环境属于不敏感，因此，项目土壤环境影响评价等级为二级。

4.2.5.3土壤环境评价范围

项目厂区及占地范围外0.2km。

4.2.5.4土壤环境质量现状

根据本次土壤现状监测的结果可知（3.2.5章节），评价范围内各因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中的表1第二类用地风险筛选值标准，项目评价范围内土壤环境质量现状良好。

4.2.5.5 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）8.7.3 污染影响型建设项目，其评价工作等级为一级、二级的，预测方法可参照附录E或进行类比分析；占地范围内还应根据土地结构、土壤质地、饱和导水率等分析其可能影响的深度。参照附录E中提供预测方法，其中方法一适用于大气沉降、地面漫流以及盐、酸、碱类物质进入土壤环境引起的土壤理化、酸化、碱化问题；方法二适用于以点源形式垂直进入土壤环境的影响预测，重点预测可能影响的深度。

（1）大气沉降影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录E 中E1.2涉及大气沉降影响的，可参照HJ2.2相关技术方案给出输入量，可不考虑输出量；分析比较输入量和输出量，计算土壤中某种物质的增量；将土壤中某种物质的增量与土壤现状值进行叠加后，进行土壤环境影响预测。预测核算公式如下：

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

△S = n（Is-Ls-Rs）/（ρb × A ×D）

式中：△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；或表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；或预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量，mmol；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；或预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；或预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；1300-1360kg/m3，取中间值1330 kg/m3；

A——预测评价范围，m2；本项目取值：418000 m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2 m，可根据实际情况适当调整；本项目评价中取值为0.2m；

n——持续年份，a。

根据工程分析核算，本项目HCl有组织年外排量0.307t/a，NH3有组织年外排量0.195t/a，锌（锌烟中）有组织年外排量0.016t/a。

根据计算公式计算，本项目大气沉降对土壤环境影响的预测结果，详见下表：

表4.2-17    大气沉降土壤环境影响预测结果一览表

| 预测年份 | 预测因子 | Is | ρb | A | D | ΔS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （g） | （Kg/m3） | （m2） | （m） | （g/kg） |
| 1年 | HCl | 307000 | 1330 | 418000 | 0.2 | 0.024 |
| 5年 | HCl | 1535000 | 1330 | 418000 | 0.2 | 0.12 |
| 10年 | HCl | 3070000 | 1330 | 418000 | 0.2 | 0.24 |
| 20年 | HCl | 6140000 | 1330 | 418000 | 0.2 | 0.48 |
| 1年 | NH3 | 195000 | 1330 | 418000 | 0.2 | 0.015 |
| 5年 | NH3 | 975000 | 1330 | 418000 | 0.2 | 0.075 |
| 10年 | NH3 | 1950000 | 1330 | 418000 | 0.2 | 0.15 |
| 20年 | NH3 | 3900000 | 1330 | 418000 | 0.2 | 0.3 |
| 1年 | 锌 | 16000 | 1330 | 418000 | 0.2 | 0.001 |
| 5年 | 锌 | 80000 | 1330 | 418000 | 0.2 | 0.005 |
| 10年 | 锌 | 160000 | 1330 | 418000 | 0.2 | 0.01 |
| 20年 | 锌 | 320000 | 1330 | 418000 | 0.2 | 0.02 |

由于HCl、氨、锌在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中均无标准值，本次评价只计算污染物的增量作为参考。同时，由于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)未将HCl、氨、锌列入污染风险管控的污染物。因此在预测时间内，本项目大气沉降对土壤环境的影响较小。

（2）垂直入渗影响分析

（一） 预测因子及预测时段

本项目严格按照环保技术要求设置了槽体、污水处理设施、危化间、危废间的防渗系统，在正常工况下不会发生废液、废水泄漏进入土壤。因此，垂直入渗造成土壤污染主要为事故工况下。结合企业实际，污水处理设施、危化间、危废间等泄露一般容易发现并及时处理。因此本次预测选取较难发现的生产车间槽体泄漏垂直入渗渗入土壤中，氯离子、铁、锌等污染因子对土壤环境造成的影响。

（二）包气带特征及模型概化

本项目模拟考虑3m厚度的包气带，预测污染物是否能到含水层。根据包气带土壤理化特性调查情况，将包气带概化为1层，模拟厚度3m，包气带由上到下均为粉土2-3m。

（三）  预测模型及参数

1、水质模型

在对溶质运移进行模拟前，首先需要建立水分在土壤中的运移与扩散机理。地下水在土壤中的运移是一个复杂的过程，其基本数学模型可以表示为Richards 方程，方程如下：

式中，C（h）——容水度；

K（h）——导水率；

h——负压；

z——平行水流方向上的位置坐标；

t——时间；

α——水流向与垂直正下的夹角；

θ——体积含水率（cm3/cm3）；

S（z,t）——植物根系吸水强度（d-1）。

上述基本微分方程求解的定解条件包括初始条件和边界条件。

1）初始条件

式中，L——包气带厚度

2）边界条件

定水头边界即土壤表面保持一个等势，适用于地表积水等定水头的入渗和后期的稳定蒸发。

式中，h0——给定水头。

定通量边界为土壤表面有水分的进入或流失，如降雨、灌溉或蒸发的初始阶段。

式中，q0——给定水分通量。

混合边界是上述两种边界的结合，如降雨过程，在前期，土壤接受入渗能力强，可看作定通量的边界，随着雨水不断下渗，土壤含水率逐渐饱和，入渗速率会不断下降，最终达到饱和状态.

根据本建设项目特点，水流模型上边界为定流量边界，下边界为自由排水边界。

2、溶质运移模型

采用传统的对流—弥散方程（Convection-Dispersion Equation,CDE）来描述污染物运移过程。根据《环境影响评价导则土壤环境》（HJ 964-2018）附录E 方法2，忽略污染物挥发、吸附及微生物降解，不考虑液相中通过对流和弥散作用进行溶质迁移时的化学反应，一维非饱和土壤溶质运行公式如下：

式中，C——污染物介质中的浓度（mg/L）；

D——弥散系数（m2/d）；

q——渗流速率（m/d）；

z——沿z 轴的距离（m）；

t——时间变量（d）；

θ——土壤含水率（%）。

上述基本微分方程求解的定解条件包括初始条件和边界条件。

1）初始条件

根据位置，边界条件通常分为上边界条件和下边界条件。

2）上边界条件

第一类Dirichlet 边界条件，分别为连续点源情景和非连续点源情景：

3）下边界条件

第二类Neumann 零梯度边界.

根据本建设项目特点，溶质运移模型上边界为持续定浓度通量边界，下边界为零浓度梯度边界。

3、空间离散

在Hydrus-1D 的Soil Profile-Graphical Editor 模块中剖分包气带结构。本次在垂向上将模拟区剖分为1层，分别在0.0m、0.5m、1m、1.5m、3.0m处设置观测孔，可以在运行结果信息里看到每一层的水分及溶质变化情况。

4、水文地质参数

根据前述地质、水文地质条件的分析，结合区域岩土工程勘察、水文地质勘探资料、软件中给出参数组并结合经验法，获得的水文地质参数作为初始值。

Hydrus-1D 水流模块中的Soil Catalog项包含砂土、粉土、黏土等12 种典型土壤介质及其土壤水分特征曲线相关参数，软件还提供神经网络算法预测的方法，输入土壤中砂土、粉土及粘土的百分比估算出土壤层的相关水分特征曲线参数。参考该软件，研究区各层岩层特征水分参数见下表。

表4.2-18  土壤水分特征参数一览表

| 岩层 | θr | θs | α/cm-1 | n | Ks（m/year） | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉土 | 0.034 | 0.46 | 0.016 | 1.37 | 21.9 | 0.5 |

5、初始条件与边界条件

本项目槽体均为半地下建筑物。若槽体非可视部分发生不易发现的小面积渗漏，初始条件选定水流模型上边界为稳定通量边界，设定土壤剖面初始压力水头为-100cm；下边界为潜水含水层自由水面，选为自由排水边界。

溶质运移模型上边界根据实际情况，选择浓度通量边界，下边界选择零浓度梯度边界。上边界污染物浓度较高，初始条件设定为与槽液浓度相同。

6、模拟工况

预测情景设置为池底破裂的情况下，污染物排放规律简化为连续恒定排放的点源，运移时间为20年。污染因子及源强见表4.2-19。

表4.2-19  模拟工况下污染物源强一览表

| 情景设定 | 渗漏点 | 特征污染物 | 破裂面积 | 浓度mg/L | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况 | 槽体 | 氯离子 | 1m2 | 150000 | 泄露1天 |
|  |  | 铁 |  | 66000 |  |
|  |  | 锌 |  | 115000 |  |

（四）预测结果

通过Hydrus-1D软件预测土壤剖面信息图，可以看到每个结果输出时间点溶质浓度随剖面深度变化情况，如下：

图4.2-2  氯离子浓度—深度曲线图

图4.2-3   锌浓度—深度曲线图

图4.2-4  铁浓度—深度曲线图

以上图中，纵坐标代表剖面深度，横坐标代表溶质浓度，T1～T5代表时刻，T1时刻代表第1年，T2时刻代表第2年，T3时刻代表第5年，T4时刻代表第10年，T5时刻代表第20年。

由预测结果可知，随着非正常状况泄漏的持续，泄漏点以下包气带中氯离子、铁、锌等污染物浓度以生产车间槽体池底为起点逐渐向下部迁移，影响深度逐渐增大，但池底以下100cm处溶质浓度降为0。

结合上图，通过预测可初步判定，以最为保守的情形（源强）估算，在污染物长时间泄漏的情况下，氯离子、铁、锌浓度随剖面深度先增大后减小，最大可影响土壤深度均小于1m，其中各污染物最大浓度出现深度在3cm左右。在各污染物20年的垂直入渗过程中，土壤剖面最大浓度分布在土壤深度40cm左右。由于氯离子、铁、锌在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中均无标准值，本次评价仅预测污染物的增量作为参考。

综上分析可得，在正常工况下，由于采取了严格的防渗措施，不会因污水下渗导致土壤环境受到污染；在事故工况下，污染物通过泄漏通道进入土壤当中，导致土壤环境受到污染，但影响范围较小，影响不大，可以接受。

4.2.5.6 土壤环境评价结论

本项目对土壤环境的影响途径主要为大气污染物的排放沉降至土壤、液态泄漏入渗至土壤。运营期排放的主要大气污染物为HCl、NH3、锌（锌烟中）、SO2、NOx，其排放的废气对周边土壤的贡献浓度很低，污染物通过大气沉降对土壤的影响较小。厂区建成后地面基本硬化，且重点区域已进行了防渗，垂直入渗对土壤环境影响不大。厂区设置了事故池，物料发生泄漏漫流或长期泄露至土壤的可能性较低，运营期生产对厂区内土壤环境影响很小。

- 4.2.6固体废物环境影响分析

本项目固体废物主要有不合格原材料、废酸、酸洗槽渣、助镀液再生污泥、锌灰、锌渣、袋式除尘器收集的锌烟、废包装袋、废包装桶、废水处理污泥。

（1）不合格原材料

本项目镀前检查过程中，会产生不合格原材料，约500t/a。属于一般工业固废，退回原料供货商，不占用本项目实际生产原料量。

（2）废酸、酸洗槽渣

本项目酸洗槽清理周期为1个月，清理过程会产生废酸、酸洗槽渣，产生量为6970m3/a。清理过程中不清除酸洗槽渣，而是将废酸液连同槽渣一起清出，主要为废废酸、铁质等，属于危险固废，交有资质单位处置。

（3）助镀液再生污泥

本项目助镀液再生过程中会产生污泥，根据企业设计，助镀液再生污泥量约3t/a（干渣重），主要成分为氯化铵、氯化锌以及氢氧化铁等，含锌约0.5%。助镀液再生污泥采用板框压滤机压滤，污泥含水率约60%。则助镀液再生污泥湿渣量约7.5t/a（湿渣量），属于危险固废，交有资质单位处置。

（4）锌灰

锌灰主要是锌熔体表面与大气接触被氧化以及少量助镀剂进入镀槽与液态锌作用而形成的。在锌锅表面，由于锌的氧化，将产生一定量的氧化锌、氯化锌与氯化铵浮渣，一般锌的质量分数在50%~80%之间。本项目锌灰占锌锭耗量的2%，产生量为81.89t/a，含锌以72%计，约59t/a。属于危险固废，交有资质单位处置。

（5）锌渣

在熔化锌锭过程中锅底会产生一种锌铁合金的锌渣，在锌浴表面会产生氧化锌和锌的混合物锌灰，在锌锅的底部沉有以锌铁合金为主要成分的底渣，是镀件和锌槽的槽体铁以及工件经酸洗后残留在镀件表面尚未漂洗尽的铁盐与锌液作用形成的锌铁合金，一般铁的质量分数约5%，锌的质量分数<95%，此外尚有少量其它杂质。根据企业设计材料及同行业数据，锌渣占锌锭耗量的5%，则产生量为204.73t/a，含锌以95%计，为194.5t/a。属于一般固废，收集后外售。

（6）袋式除尘器收集的锌烟

根据物料衡算，袋式除尘器收集的锌烟产生量约8.662t/a，属于危险固废，交有资质单位处置。

（7）废包装袋

氯化铵、氯化锌等原料使用会产生废包装袋，产生量约为1t/a，属于危险废物，收集后交由有相应危废处置资质单位进行处理。

（8）废包装桶

本项目盐酸抑制剂、无铬钝化剂、双氧水、氨水、氢氧化钠等化学品包装桶，产生量约为6t/a，分类收集交原料厂家回收。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。据此，本项目产生的废包装桶分类收集交原料厂家回收，不作为固体废物管理。为了防止废包装桶回收过程中产生环境风险，要求企业在厂家回收前，按照危险废物进行收集、暂存、管理。

（9）废水处理污泥

本项目综合废水处理过程中会产生污泥，根据企业设计，废水处理污泥量约2t/a（干渣重），主要成分为废酸以及氢氧化铁等。污泥采用板框压滤机压滤，污泥含水率约60%。则废水处理污泥湿渣量约5t/a（湿渣量），属于危险固废，交有资质单位处置。

各类固废处置情况如下表所示。

表4.2-20  项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 属性 | 危险特性 | 危险 类别 | 废物 代码 | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格原材料 | 500 | 一般固废 | / | / | / | 退回原料供货商 |
| 2 | 废酸、酸洗槽渣 | 6970 | 危废 | T/C | HW17 | 336-064-17 | 交有资质单位处置 |
| 3 | 助镀液再生污泥 | 7.5 | 危废 | T | HW17 | 336-051-17 | 交有资质单位处置 |
| 4 | 锌灰 | 81.89 | 危废 | T | HW23 | 336-103-23 | 交有资质单位处置 |
| 5 | 锌渣 | 204.73 | 一般固废 | / | / | / | 收集后外售 |
| 6 | 袋式除尘器收集的锌烟 | 8.662 | 危废 | T | HW23 | 336-103-23 | 交有资质单位处置 |
| 7 | 废包装袋 | 1 | 危废 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 交有资质单位处置 |
| 8 | 废包装桶 | 6 | 不作为固体废物 | / | / | / | 交原料厂家回收 |
| 9 | 废水处理污泥 | 5 | 危废 | T/C | HW17 | 336-064-17 | 交有资质单位处置 |

表4.2-21  危险废物污染情况表

| 序号 | 危废名称 | 危废 类别 | 危废 代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废酸、酸洗槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 6970 | 酸洗 | 液态 | 废酸、铁等 | 30d | T/C | 委托有资质单位定期上门，直接从酸洗槽内将需要更换的废酸、酸洗槽渣抽运处理，厂区不再暂存 |
| 2 | 助镀液再生污泥 | HW17 | 336-051-17 | 7.5 | 助镀液再生 | 固态 | 铁、锌等 | 1d | T | 危废间暂存，定期送有资质单位处置 |
| 3 | 锌灰 | HW23 | 336-103-23 | 81.89 | 热镀锌 | 固态 | 锌灰 | 1d | T |  |
| 4 | 袋式除尘器收集的锌烟 | HW23 | 336-103-23 | 8.662 | 废气处理 | 固态 | 锌烟 | 1d | T |  |
| 5 | 废包装袋 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 原料包装 | 固态 | 氯化铵、氯化锌 | 1d | T/In |  |
| 6 | 废水处理污泥 | HW17 | 336-064-17 | 5 | 废水处理 | 固态 | 酸碱、铁等 | 1d | T/C |  |

表4.2-22  建设项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存周期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 助镀液再生污泥 | HW17 | 336-051-17 | 50m2 | 集中储存 | 1 |
|  |  | 锌灰 | HW23 | 336-103-23 |  |  |  |
|  |  | 袋式除尘器收集的锌烟 | HW23 | 336-103-23 |  |  |  |
|  |  | 废包装袋 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |
|  |  | 废水处理污泥 | HW17 | 336-064-17 |  |  |  |
|  |  | 废包装桶 | / | 不作为固体废物，仅在厂家回收前，按照危险废物进行收集、暂存 |  |  |  |

本项目建设一般固废暂存间、危险废物暂存间对项目产生的固体废物进行暂存后再分类处理，本项目建设1个一般固废暂存间，占地面积50m2；建设1个危险固废暂存库，占地面积50m2。一般工业固废置于一般固废暂存场暂存，危险废物置于危险固废暂存库暂存。一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设和管理，地面进行硬化，采取防渗处理（采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数≤1.0×10-7cm/s）；危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设和管理，地面进行硬化，采取防渗处理（采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数≤1.0×10-12cm/s）。

危险废物的收集和暂存管理要求：

建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。建设单位应在废物暂存间内分区、分单元进行储存，定期交由资质单位进行安全处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。项目在环保竣工验收前，应与有危废处置资质的单位签订相关协议。

危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应根据河南省环保厅发布的《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》，所有危险废物产生和经营单位应建造专用的危险废物贮存设施，危险废物的收集和暂存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求施行，如下：

①厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。

②基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

④衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。

⑥总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

⑦将危险废物分别置于专用容器和袋装内并设置警示标识，要求做到“防扬散、防流失、防渗漏”；最终将危险废物交由具有危废处理资质的单位进行处理。危险固废在储存转运过程中要严格按照相关环保要求和转移联单制度进行。

⑧危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

⑨危险废物由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶和塑料袋，外包装上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。

通过以上措施，本项目各类废物均得到了安全妥善的处置，对环境的影响不大。

- 4.2.7环境风险评价

4.2.7.1风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）， 引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

本章重点在于按照中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的方法，并根据项目的性质，确定项目在生产过程中可能存在的环境风险，并提出工程风险事故的防范措施和应急对策。

4.2.7.2风险调查

4.2.7.2.1建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169－2018)附录B，本项目涉及风险物质为盐酸、氨水、甲烷（天然气）。

本项目各风险物质主要危险性及理化性质如下。

表4.2-23 氨水危险特性及应急防范措施一览表

| 标识 | 中文名：氨溶液[10%＜含氨≤35%]；氢氧化铵；氨水 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：82503 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Ammonium hydroxide；Ammonia water |  |  |  |  |  |  | UN编号：2672 |  |  |  |
|  | 分子式：NH4OH |  |  | 分子量：35.05 |  |  |  | CAS号：1336-21-6 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | / | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.91 | 相对密度(空气=1) |  |  | / |
|  | 沸点（℃） | / | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 1.59/20℃ |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：350mg/kg(大鼠经口) LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氨。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | 25.0 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | 16.0 |  |  |
|  | 危险特性 | 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 酸类、铝、铜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥通风良好的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。应与酸类、金属类粉末分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-24 盐酸危险特性及应急防范措施一览表

| 标识 | 中文名：盐酸；氢氯酸 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：81013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |  |  |  |  |  |  | UN编号：1789 |  |  |  |
|  | 分子式：HCl |  |  | 分子量：36.46 |  |  |  | CAS号：7647-01-0 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -114.8 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 1.20 | 相对密度(空气=1) |  |  | 1.26 |
|  | 沸点（℃） | 108.6 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | 30.66/21℃ |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：900mg/kg(兔经口)； LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氯化氢。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-25  天然气危险特性及应急防范措施一览表

| 标识 | 中文名：天然气、沼气 | 英文名：Natursl gsa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：无资料 | 分子量 | UN编号：1971 |
|  | 危险性类别 第2.1类易燃气体 | CAS号：— | 危规号：21007 |
| 理化性质 | 性状：无色、无臭气体 |  |  |
|  | 主要用途：是重要的有机化工原料，可作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其他有机化合物，亦是优良的燃料。 |  |  |
|  | 最大爆炸压力/Mpa 0.717 | 溶解性：溶于水 |  |
|  | 沸点/℃-160 | 相对密度: (水=1) 约0.45 (液化) |  |
|  | 熔点/℃-182.5 | 燃烧热值(kj/mol ): 803 |  |
|  | 燃烧热值(kj/mol ): 803 |  |  |
|  | 临界温度/C :-82.6 | 临界压力/Mpa:4.62 |  |
| 燃烧爆炸 危险性 | 燃烧性: 易燃 | 燃烧分解产物: CO、CO |  |
|  | 闪点/℃ 无资料 | 火灾危险性：甲 |  |
|  | 爆炸极限5-14% | 聚合危害不聚合 |  |
|  | 引燃温度/℃482-632 | 稳定性稳定 |  |
|  | 最大爆炸压力/Mpa 0.717 | 禁忌物 强氧化剂、卤素 |  |
|  | 最小点火能(mj) :0.28 | 燃烧温度(C) :2020 |  |
|  | 危险特性与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法切断气源。若不能立即切断源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |  |
| 毒性 | 接触限制 中国MAC: 未制订标准; 前苏联MAC: 未制订标准 美国TLV-TWA: 未制订标准;美国TLV-STEL; 未制订标准 |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径吸入 健康危害急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。 |  |  |
| 急救 | 吸入脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |  |  |
| 防护 | 工程控制密闭操作。提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护: 高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。眼睛防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼睛。防护服: 穿防静电工作服。手防护: 必要时戴防护手套。其他工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。 |  |  |
| 泄漏处理 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄露物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内) 或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |
| 储运 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30C。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。名是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |

4.2.7.2.2环境敏感目标调查

项目危险物质可能产生环境风险的途径主要是各危险物质在储存过程中发生泄漏以及泄露导致发生火灾进而引起对地表水、环境空气的环境风险，发生泄漏引起对地下水的环境风险。因此，本项目环境敏感保护目标详见下表。

表4.2-26   风险评价保护目标一览表

| 环境要素 | 序号 | 保护目标名称 | 相对厂界 |  | 保护对象 |  | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（m） | 类型 | 人数 |  |
| 环境空气 | 1 | 韩庄村 | 北 | 740 | 居民 | 5500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 2 | 大景庄村 | 西北 | 550 | 居民 | 11000 |  |
|  | 3 | 三里庄村 | 北 | 1610 | 居民 | 7600 |  |
|  | 4 | 牛庄 | 东南 | 560 | 居民 | 110 |  |
|  | 5 | 宣武庄村 | 东北 | 2000 | 居民 | 680 |  |
|  | 6 | 沙河头村 | 东北 | 2940 | 居民 | 640 |  |
|  | 7 | 北董固村 | 西南 | 370 | 居民 | 1750 |  |
|  | 8 | 寺庄村 | 西 | 1900 | 居民 | 2300 |  |
|  | 9 | 滑县产业集聚区英才中学 | 西 | 850 | 师生 | 2500 |  |
|  | 10 | 天宏美好生活家园 | 西 | 1350 | 居民 | 3500 |  |
|  | 11 | 锦和新城 | 西北 | 977 | 居民 | 31500 |  |
|  | 12 | 南关村 | 西北 | 1850 | 居民 | 13800 |  |
|  | 13 | 孙王庄村 | 西北 | 2180 | 居民 | 12000 |  |
|  | 14 | 小滹沱村 | 南 | 2240 | 居民 | 840 |  |
|  | 15 | 孔林头村 | 东南 | 2510 | 居民 | 320 |  |
|  | 16 | 大林头村 | 东南 | 1760 | 居民 | 280 |  |
|  | 17 | 唐庄村 | 东南 | 2390 | 居民 | 470 |  |
|  | 18 | 唐庄东街村 | 东南 | 2800 | 居民 | 350 |  |
|  | 19 | 寺东村 | 西南 | 1200 | 居民 | 990 |  |
|  | 20 | 董固城村 | 西南 | 1700 | 居民 | 4700 |  |
|  | 21 | 城关镇 | 北 | 4100 | 居民 | 6500 |  |
|  | 22 | 东关村 | 北 | 3900 | 居民 | 1200 |  |
|  | 23 | 北关村 | 北 | 4600 | 居民 | 5500 |  |
|  | 24 | 辛屯村 | 东北 | 4050 | 居民 | 230 |  |
|  | 25 | 滑县实验学校 | 东北 | 3910 | 师生 | 5000 |  |
|  | 26 | 东孔庄村 | 东北 | 3390 | 居民 | 392 |  |
|  | 27 | 贾固村 | 东 | 4260 | 居民 | 1520 |  |
|  | 28 | 油坊村 | 东北 | 4300 | 居民 | 560 |  |
|  | 29 | 大屯村 | 东北 | 4880 | 居民 | 620 |  |
|  | 30 | 焦庄村 | 东北 | 4030 | 居民 | 530 |  |
|  | 31 | 安在村 | 东北 | 2850 | 居民 | 257 |  |
|  | 32 | 双庙村 | 东北 | 3510 | 居民 | 220 |  |
|  | 33 | 西林头村 | 东南 | 3840 | 居民 | 347 |  |
|  | 34 | 东林头村 | 东南 | 3800 | 居民 | 285 |  |
|  | 35 | 岳村集村 | 东南 | 5000 | 居民 | 1875 |  |
|  | 36 | 南张固村 | 东南 | 3640 | 居民 | 2570 |  |
|  | 37 | 野店村 | 东南 | 4230 | 居民 | 685 |  |
|  | 38 | 史固村 | 东南 | 3580 | 居民 | 1740 |  |
|  | 39 | 徐庄村 | 西南 | 4120 | 居民 | 425 |  |
|  | 40 | 关店村 | 西南 | 4570 | 居民 | 520 |  |
|  | 41 | 青口村 | 西南 | 4420 | 居民 | 385 |  |
|  | 42 | 五里屯村 | 西北 | 2530 | 居民 | 4100 |  |
|  | 43 | 双楼村 | 西北 | 4000 | 居民 | 11200 |  |
|  | 44 | 胡庄村 | 西北 | 3519 | 居民 | 9850 |  |
|  | 45 | 西关村 | 西北 | 3760 | 居民 | 12501 |  |
| 地表水 | 1 | 城关河 | 东 | 140 |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 2 | 金堤河 | 北 | 10000 |  |  |  |
| 地下水 | 厂址及周围6km2范围内的潜水含水层和可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层 |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 厂址及厂界外0.2km内土壤 |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中的表1第二类用地风险筛选值标准 |

4.2.7.3风险潜势初判

4.2.7.3.1环境风险评价划分表

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）4.3中表1来划分评价工作等级，详见下表。

表4.2-27   评价工作等级

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

4.2.7.3.2风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169 2018），环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV+级。根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表4.2-28   项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害 （P1） | 高度危害 （P2） | 中度危害 （P3） | 轻度危害 （P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

4.2.7.3.2.1P的分级

（1）危险物质数量与临界值比值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；

式中：q1，q1，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；Q1，Q1，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。

按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中的要求“第一、二、三、四、五、六部分风险物质临界量均以纯物质质量计”，根据工程分析，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。

表4.2-29 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算表   单位:t

| 名称 | 厂界内最大存在量 |  | 折合纯物质质量 | 临界量 | q1/Q1 | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨水 | 氨水（30%） | 0.2 | 0.3（浓度≥20%） | 10（浓度≥20%） | 0.03 | 危化间 |
| 盐酸 | 15%盐酸 | 784.1 | 317.9（浓度≥37%） | 7.5（浓度≥37%） | 42.4 | 酸洗槽、减量槽 |
| 甲烷 | 甲烷（天然气管道存量） | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.01 | 天然气管道存量 |
| Q |  |  |  |  | 42.44 | / |

注：上表中厂界内最大存在量为评价根据企业提供数据对存储量及在线使用量的估算值。

由上表可知，本项目Q值为42.44，属于10≤Q＜100的情况。

（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）按照附录 C 中表 C.1 评估生产工艺情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和，将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示，行业及生产工艺划分依据见下表。

表4.2-30    行业生产工艺划分依据

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医 药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质工艺过程 a、危险物质贮存 罐区 | 5/套 （罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MP b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价 |  |  |

由上表判定本项目M＝5，以M4表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险性物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）按照附录 C 中表 C.2 确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示，危险物质及工艺系统危险性等级判定依据见下表。

表4.2-31   危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质数量与临界量（Q）属于10≤Q＜100的情况，行业及生产工艺划分（M）为 M=5（M4），则本项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为 P4。

4.2.7.3.2.2 E的分级

（1）大气敏感程度

结合本项目，根据环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区、E2为环境中度敏感区、E3为环境低度敏感区，分级原则表见下表。

表4.2-32    大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总 数大于5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口大于1000人；油气、化学品运输管线短周边200m范围内，每千米管段人口数大于200 人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总 数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口大于500人，小于1000人；油气、化学品运输管线短周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于 200人。 |
| E3 | 周边 5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1 万人；或周边500m范围内人口小于500人，油气、化学品运输管线短周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

根据现场勘查，本项目周边5km范围内人口大于5 万人，本项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区（E1），则风险潜势为Ⅲ级，确定项目大气风险评价等级为二级。

（2）地表水环境敏感程度

根据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区、E2为环境中度敏感区、E3为环境低度敏感区，分级原则表见下表。

表4.2-33    地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能环境敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见下表。

表4.2-34    地表水工程敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感性特征 |
| --- | --- |
| 敏感性 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的 |
| 敏感性 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类二类；或发生事故时， 危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 敏感性 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表4.2-35    环境敏感目标分级

| 分级 | 地表水环境敏感性特征 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地； 珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统； 珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，如有下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；滨海风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |

本项目地表水敏感性为 F2；排放点下游（顺水流向）10km范围内未发现类型 1的敏感保护目标，存在森林公园，因此，地表水环境敏感性分级为S2，则地表水环境敏感程度分级为E2，则风险潜势为Ⅱ级，确定项目地表水风险评价等级为三级。

（3）地下水环境敏感程度分级

地下水环境敏感程度分级依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区、E2为环境中度敏感区、E3为环境低度敏感区， 分级原则表见下表。

表4.2-36  地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能环境敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

其中地下水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见下表。

表4.2-37    地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感性特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相 关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 a |
| 敏感G3 | 上述地区之外的其他区域 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环 境敏感区 |  |

表4.2-38    环境敏感目标分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K＜1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述―D2‖和―D3‖条件 |
| Mb：岩土层单层厚度 K：渗透系数 |  |

根据现场调查和查阅资料，本项目周边居民点已覆盖自来水管网，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，同时建设项目场地内无分散居民饮用水源等其他环境敏感区，因此本项目属于不敏感区，功能敏感性为 G3；包气带岩土渗透系数在4.22×10-4cm/s，地下水环境敏感目标分级为 D1，则地下水环境敏感程度分级 E2，风险潜势为II级，确定项目地下水风险等级为三级。

4.2.7.3.2.3评价等级与评价范围

（1）评价工作等级的确定

根据建设项目环境风险潜势划分，结合环境敏感程度分级，本项目大气环境风险潜势为III，地表水环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险潜势为Ⅱ；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此本项目环境潜势综合等级为III，确定本项目风险综合评价等级为二级，其中大气环境风险等级为二级，地表水环境风险等级为三级，地下水环境风险等级为三级。

（2）评价范围的确定

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本次环境风险评价大气环境风险评价范围为以项目厂界外延5km的区域。地表水环境风险评价不设定评价范围，仅定性分析说明地表水环境影响后果；地下水环境风险评价范围，厂址周围 6km2范围内。

4.2.7.4风险识别

4.2.7.4.1物质危险性识别

（1）物料

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169－2018)附录B，本项目涉及风险物质为盐酸、氨水、甲烷（天然气），其中盐酸属于强酸性、强腐蚀性，从原料毒性和腐蚀性方面存在较大的风险。

（2）废气

本项目废气主要为酸洗、减量过程中酸雾，锌锅烟尘，天然气燃烧废气，危废间废气。其中，氯化氢为有毒废气。如对这些废气不进行有效的治理，这些气体对人体和环境都具有很大的危害性，同时这些废气产生量与操作条件和工艺条件有关。

（3）废液

本项目废液中含有多种有害或有毒的物料，最常见的有铁、锌等金属化合物。这些有毒有害的物料如不加以处理，直接排放将对环境造成严重的污染，严重危害人体健康和生物生存。

（4）废渣

生产过程中产生的槽渣、再生污泥、锌灰、锌烟等含有有害物料，处置不当可能严重危害人体健康和生物生存。

4.2.7.4.2生产过程危险性识别

（1）原料及危废储存

物料储存过程中，如原料桶内物料充装过量，将导致容器超压，温度稍有升高，就会引起压力增大，可能引发爆炸、泄漏、火灾、中毒事故。在物料装卸过程中，如管理、操作不当，就可能会发生软管脱落、断裂，造成物料大量泄漏，引发中毒、火灾、爆炸事故。

（2）生产装置

本项目涉及危险物料的生产装置主要有酸洗槽、减量槽、水洗槽、助镀槽等，存在的主要风险是事故性泄漏，引起的主要原因可能是操作平台破损或工作人员操作失误，导致槽液泄漏造成人员伤害、环境污染和厂房设备腐蚀等。但经过完整可靠的操作管理规范，保证当出现装置运行不正常、管道泄漏等异常情况下可实现紧急停车，使生产装置风险隐患均在可控制范围内。

（3）天然气管道

本项目锌锅加热采用天然气作为燃料，天然气主要成分为甲烷，如果出现泄漏与空气混合达到一定浓度或遇到明火，可能造成火灾、爆炸等事故的发生。由于项目使用管道天然气，厂区不设储罐，同时安装泄露报警装置，一旦发现天然气泄露，立即停工，并进行检修，因此，事故状态对环境影响较小。

（4）废气处理设施

项目生产过程中产生的废气等均收集后经有组织处理后排放，当废气处理设施运行异常可能对周围大气环境产生影响。由于项目废气污染物产生量较小，而且一旦发现废气处理措施出现故障，立即停工，并对设备进行检修，因此，事故状态对环境影响较小。

（5）废水处理设施

本项目生产废水在厂内处理后回用，实现零排放，当废水处理单元运行异常可能导致污染物超标排放，或者废水处理池发生泄漏事故。项目生产车间以及废水输送管道、处理池等均做防渗、防腐处理，废水发生泄漏事故概率很小。

4.2.7.4.3 危险物质向环境转移的途径识别

（1）大气

项目生产过程中，需要使用到盐酸等多种原料，盐酸为强酸，易挥发，产生氯化氢酸性气体。事故状态下，物料泄漏将会造成有毒有害废气直接进入大气，对区域大气环境质量造成不利影响。

（2）土壤和水环境

项目生产过程中，车间使用的槽液中含有酸、铁、锌等污染物质；同时，厂区内部需要铺设各种废水收集管道以及污水处理设施。事故状况下，厂内槽液及废水发生泄漏，将会造成酸、铁、锌等污染物质进入土壤，对区域的土壤和水环境造成严重影响。

4.2.7.4.4风险识别结果

根据物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途经识别等情况，对本项目环境风险识别情况进行汇总，汇总情况详见下表：

表4.2-39     本项目环境风险识别表

| 序号 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品库 | 氨水、氯化铵、氯化锌、氢氧化钠等危险化学品 | 火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放、泄漏 | 环境空气、土壤、水环境 | 下风向居民点； 厂区及下游水体、土壤 |
| 2 | 危废暂存间 | 危险废物 | 火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放、泄漏 | 环境空气、土壤、水环境 | 下风向居民点； 厂区及下游水体、土壤 |
| 3 | 生产线 | 酸洗槽、减量槽、助镀槽等槽液 | 火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放、泄漏 | 环境空气、土壤、水环境 | 下风向居民点； 厂区及下游水体、土壤 |
| 4 | 天然气管道 | 天然气 | 火灾、爆炸引起的伴生/次生污染物排放、泄漏 | 环境空气等 | 下风向居民点 |
| 5 | 废气处理设施 | 氯化氢、锌锅烟尘等废气 | 废气直接排放 | 环境空气等 | 下风向居民点 |
| 6 | 废水处理设施 | 含酸、铁废水 | 废水泄露 | 土壤、水环境 | 厂区及下游水体、土壤 |

4.2.7.5风险事故情形设定

（1）危险物质泄漏

本项目氨水等化学品、助镀液再生污泥等危险废物，均以密闭方式储存于危化品间或危险废物暂存间，暂存间地面均做防腐防渗处理，评价建议储存区周围设置0.5m 高的围堰，同时设置备用储桶和导流沟，对发生泄漏的罐及时进行倒桶。经采取以上措施后，可有效保证泄漏的得到有效控制。

（2）生产线槽液泄漏

本项目生产线槽液中含有盐酸等危险物质，当槽体密封不严、维修不及时及操作不当都可能引起槽液发生泄漏。本项目槽体均可视，设置防渗。同时，在槽体四周设置围堰，并在围堰旁设置收集池和泵，一旦发生泄漏，确保泄漏液沿排水沟流入事故应急池，加大事故应急池的碱投加量将其中和。因此，只要加强管理，完全可以杜绝盐酸泄漏对受纳水体的影响。经采取以上措施后，可有效保证泄漏的得到有效控制，但泄漏可能引发氯化氢等气体挥发扩散至大气。

（3）天然气管道

本项目锌锅加热采用天然气作为燃料，天然气主要成分为甲烷，如果出现泄漏与空气混合达到一定浓度或遇到明火，可能造成火灾、爆炸等事故的发生。由于项目使用管道天然气，厂区不设储罐，同时安装泄露报警装置，一旦发现天然气泄露，立即停工，并进行检修，因此，事故状态对环境影响较小。

（4）环保设施运行异常

当废水、废气治理设施运行异常，可能导致大气、水污染物超标排放，对周围环境造成影响。非正常工况已在工程分析章节及预测章节进行分析，本章节不再进行赘述。

（5）局部火灾

项目运行期间生产车间、危化品间、危废间等禁止用水灭火，使用干粉、泡沫、CO2 灭火器，但一般固废间、仓库所存在易燃固体物质发生火灾可利用厂区设置消防系统喷水灭火，该系统单消防栓设计喷水量为20L/S，设计灭火时间为1h，则最大产生消防用水量为72m3，厂区设为保证消防用水，项目设置一处消防泵房一座，供项目消防系统使用。另外，设计200m3消防废水事故池，容积满足消防废水产生量使用。

（6）初期雨水

河南九州电力杆塔有限责任公司全厂占地面积166813.14m2，根据机械工业部第四设计研究院数理统计法给出安阳地区暴雨强度计算公式为：q=3680*P0.4/（t+16.7）0.858；P 为暴雨重现期，取1 年；t 为地面积水时间与管内流行时间之和（取1）；核算暴雨强度为312.67L/s·ha。初期雨水量计算公式为：Q=qFαT；其中q 为暴雨强度；F 为汇水面积，取166813.14m2；α 为径流系数（0.4-0.9，取0.7）；T 收水时间，一般取15min；核算初期雨水量为3286m3。现有工程已建设初期雨水池3500m3，满足河南九州电力杆塔有限责任公司全厂初期雨水储存需要。

4.2.7.6最大可信事故分析

根据上述分析，本项目事故类型主要为盐酸、氨水的泄漏，考虑盐酸属于强酸性、强腐蚀性，且储量较大，因此本次风险评价的最大可信事故为危险物质（盐酸）泄漏并挥发扩散至大气。

4.2.7.6事故源项分析

（1）泄漏事故分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E 泄漏频率的推荐值，对于反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器，泄漏孔径为10mm孔径、储罐全破裂，发生事故的概率分别为1.00×10-4/a、5.00×10-6/a。

由于储罐全破裂事故状态下影响范围及程度较大，本次评价按单个槽体地上部分全破裂作为本次预测对象。项目主要泄漏危险物质为盐酸、氨水等危险化学品，本次预测选择储量较大的盐酸作为分析对象。

（2）事故泄漏源强

泄漏液体蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发。本项目使用的的为浓度15%的盐酸，储存温度和环境温度均为常温常压，因此，盐酸槽体泄漏时不会发生闪蒸蒸发和热量蒸发，因此本次评价只计算质量蒸发一种，质量蒸发采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的质量蒸发公式进行计算：

式中： Q 3 ——质量蒸发速率，kg/s；

P——液体表面蒸汽压，Pa，取101325a；

R——气体常数，J/（mol·K），取8.314 J/(mol·K)；

To——环境温度，K，取298K；

M——物质的摩尔质量，kg/mol，取0.0365kg/mol；

u——风速，m/s，取0.3m/s；

r——液池半径，m，取6m；

  α，n——大气稳定度系数，取值见表下表：

表4.2-40    液池蒸发模式参数

| 大气稳定度 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

经计算本项目氯化氢蒸发速率为0.092 kg/s，蒸发持续时间按照15分钟计算，则挥发总量为82.8 kg。

4.2.7.7环境风险预测与评价

（1）大气环境风险预测评价

根据大气环境风险等级判定，项目大气环境风险评价等级为二级，根据导则要求需要通过选取最不利的气象条件选择适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度。

1）预测模型

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G 中的要求，采用理查德森数（Ri）对超标排放情况（连续排放）进行了Ri 值计算，如下：

式中：ρrel———排放物质进入大气的初始密度，1.629kg/m3；

ρa———环境空气密度，1.29kg/m3；

Q———连续排放烟羽的排放速率，0.092kg/s；

Drel———初始的烟团宽度，即源直径，12m；

Ur———10m 高处风速，3m/s；

经计算Ri 值为0.076，对于连续排放，Ri≥1/6 为重质气体，Ri≤1/6 为轻质气体，故本次排放的氯化氢属于轻质气体。因此需要采用AFTOX 模型进行预测。

2）大气毒性终点浓度选取

大气毒性终点浓度即预测评价标准。参见《建设项目风险评价技术导则》（HJ-169-2018）附录H，本项目大气毒性终点浓度选取见下表。

表4.2-41    危险物质大气毒性终点浓度值选取表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 7647-01-0 | 150 | 33 |

3）预测结果

根据导则要求，按照最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，预测氯化氢泄露事故发生后的结果，详见下表：

表4.2-42   氯化氢事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 槽体破损 |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 危险物质泄露 |  |  |  |  |
| 泄露设备类型 | 槽体 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/Mpa | 常压 |
| 泄露危险物质 | 氯化氢 | 最大存在量/kg | / | 泄露孔径/mm | / |
| 泄露速率/（kg/s） | / | 泄露时间/min | 15 | 泄露量/kg | / |
| 泄露高度/m | 0 | 泄露液体蒸发量/kg | 82.8 | 泄露频率 | 5*10-6次/年 |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |
|  | 氯化氢 | 指标 | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m |  |
|  |  | 毒性终点浓度-1 | 150 | 170 |  |
|  |  | 毒性终点浓度-2 | 33 | 430 |  |

综上所述，项目盐酸泄漏事故（氯化氢排放）最不利气象条件下大气毒性终点浓度-1（150mg/m3）和大气毒性终点浓度-2（33mg/m3）出现距离分别为170m和430m。项目槽体位于本项目北侧，槽体周边500m内无居民等敏感目标，因此，不会对大气环境和周边人群造成较大的影响，且泄漏事故均能在短时间内得到控制和处理，其环境风险可以接受。

（2）地表水环境风险预测评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关内容，本项目地表水环境风险评价等级为三级，应定性分析说明地表水环境影响后果。

根据事故情形设定及源项分析，地表水环境风险主要为氨水包装桶破裂、酸洗槽、减量槽、助镀槽破损等造成泄漏、废水处理设施及管道非正常运行或破损导致泄漏。根据工程分析及项目设计资料，厂区内的污水主要包括热镀锌系统废水、废气处理废水、地面拖洗废水。综合废水经1套收集池-中和氧化沉淀-压滤污水处理设施处理后，回用水洗，不外排。废水管道采取严格的防渗防腐措施，厂区设置事故池，当废水处理设施发生故障时，可立即停止生产，废水将不再产生，但这一延迟过程所产生的废水以及废水处理系统内的未经处理达标的废水引入应急事故池，待后续废水处理装置调试正常后再逐步送回处理，不会溢出厂界对周边地表水体造成影响。不存在因事故情况下废水或者风险物质进入河流的情况，因此本次评价认为项目地表水风险程度可接受。

评价建议拟建项目运营期应加强管道巡逻，一旦发现泄漏，车间应立即停产，停止废水产排。泄漏的废液收集至事故池后进行处理，满足要求后回用于生产，禁止外排。

综上，在采取完善的风险防范措施的基础上，评价认为拟建项目地表水环境风险可接受。

（3）地下水环境风险预测评价

本次地下水环境风险等级为三级，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。引用地下水环境影响分析结论：本项目建成后，综合废水集中处理回用，实现零排放；冷却废水循环使用，实现零排放。因此，在正常情况下，只要做好车间地面、固废间、各水池、污水设施和管道的防渗工程，完全可以避免污染物入渗进入潜水层，对地下水影响很小。

非正常工况主要考虑较难发现的生产车间槽液工作时因渗漏对地下水产生的影响。生产车间槽体一般不会发生泄漏事故，除非发生地震等自然灾害时，才会发生泄漏。根据预测结果，渗漏事故发生后，渗漏区域污染物浓度逐渐降低。在预测的较长时间内（渗漏事故发生1000天后），污染影响范围仍主要在项目厂区附近（最远影响距离52m），不会对周围的环境保护目标造成不利影响，对地下水的影响在可接受范围内。为防止地下水污染，企业要加强日常管理和风险防范，采取有效措施尽量杜绝泄漏事件的发生，切实做好渗漏的源头控制及收集和处理工作，做好设施的管理和防渗漏工作。在采取有效措施的情况下，本项目污染物对地下水的影响在可接受范围内。

4.2.7.8风险评价小结

根据上述分析，项目盐酸泄漏事故（氯化氢排放）最不利气象条件下大气毒性终点浓度-1（150mg/m3）和大气毒性终点浓度-2（33mg/m3）出现距离分别为170m和430m。项目槽体位于本项目北侧，槽体周边500m内无居民等敏感目标，因此，不会对大气环境和周边人群造成较大的影响，且泄漏事故均能在短时间内得到控制和处理，其环境风险可以接受。

项目基本不存在因事故情况下废水或者风险物质进入河流的情况，因此基本不会对地表水造成影响。

非正常工况主要考虑较难发现的生产车间槽液工作时因渗漏对地下水产生的影响。生产车间槽体一般不会发生泄漏事故，除非发生地震等自然灾害时，才会发生泄漏。根据预测结果，渗漏事故发生后，渗漏区域污染物浓度逐渐降低。在预测的较长时间内（渗漏事故发生1000天后），污染影响范围仍主要在项目厂区附近（最远影响距离52m），不会对周围的环境保护目标造成不利影响，对地下水的影响在可接受范围内。为防止地下水污染，企业要加强日常管理和风险防范，采取有效措施尽量杜绝泄漏事件的发生，切实做好渗漏的源头控制及收集和处理工作，做好设施的管理和防渗漏工作。在采取有效措施的情况下，本项目污染物对地下水的影响在可接受范围内。

4.2.7.9风险防范措施与管理

4.2.7.9.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险，采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

4.2.7.9.2环境风险防范措施

一、生产区风险防范措施

（1）加强设备引风，使车间内保持良好通风，设置安全消防通道，并为员工佩戴个人防护器具，一旦发生事故，确保员工安全撤离现场；

（2）生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志；

（3）工作人员均需经过培训持证上岗，熟悉安全技术知识，配备劳动保护器；

（4）落实岗位安全制，分工明确，各负其职，及时发现并有效消除安全隐患；

（5）装卸时尽量采用机械操作，搬运时，不得撞击、翻滚和摔落。

（6）尽量选择自动化程度高、密闭完全的设备。同时，应有断电时槽液安全封闭及处置设施。

（ 7）车间地面及生产设施必须符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）的要求，车间内实行干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿镀件上下挂具作业必须在湿区内进行；

（8）车间地面进行防腐防渗处理，自下而上至少设垫层、防水层和防腐层三层，防止生产区槽液泄漏污染地下水；

（9）车间工艺管线采取地上架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗漏；生产区管道、设备均应设静电接地设施。在有危险的部位设置安全警示标志。

（10）车间内设置备用空槽，收集槽液泄漏物料，然后交危险废物中心处理。一般情况下，槽液不会发生泄漏等情况，但如果发生因人员操作等情况引起的槽液泄漏，建议车间设置收集装置，泄漏的槽液进入车间污水处理设施，不得直接排放。

（11）加强工艺设备保养，对生产设备进行定期检查、维修，及时更换出现问题的管件，预防跑、冒、滴、漏现象的发生。

二、储存风险防范措施

（1）厂区总平面布置要符合事故风险防范要求，应有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。

（2）物料储存区严禁吸烟和使用明火，防止火源进入，悬挂醒目的禁止标志。

（3）氨水等危化品在危化品仓库统一存放，统一管理和调配使用。危化品仓库地面需进行安全保护、防腐、防渗等处理，设置腐蚀性物质安全标志牌，并配备相应的防毒呼吸面具及应急设备。并安排人员定期检查，发现问题及时解决。

（4）危化品仓库地面保持阴凉、干燥和通风，分类存放，严禁吸烟和使用明火，防止火源进入；危化品贮运及使用实施严格的数量台账管理，专人看管。

（5）危化品仓库采用高标准设计，加强耐腐蚀、阻燃性、封闭性。防止物料的泄漏对外环境的影响.

（6）危化品仓库设置0.5m 高围堰，若一旦发生泄漏，立即使用砂土围拦堵截，稀释覆盖，减少废气挥发所带来大气污染；然后使用泵将废液抽到空容器中统一送至危废站回收处理，合理处置。

（7）设置火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。

（8）每个危险物料储存区设置相应的防毒呼吸面具及应急设备。

（9）仓库设置所贮存物料的铭牌（包括物料的性质、应急措施等）。

（10）按照《危险废物贮存污染控制标准》建设危废暂存间。危废暂存间应进行基础防渗，应至少有2mm 厚的高密度聚乙烯材料，或者至少2mm 厚的其他人工材料，渗透系数小于1.0×10-12cm/s。危险废物不能超范围堆放，存放区域设置明显警示标识，设专人对危废临时堆场进行日常管理，配备相应的防毒呼吸面具及应急设备。危废库房的贮运及使用实施严格的数量台账管理，专人看管。

三、废气、废水治理风险防范措施

（1）保证废气、废水治理设备运行工况稳定、良好，管道不应发生堵塞、破裂等情况；

（2）企业环保部门制定污染治理措施操作运行规章制度，安排专人定期对废气、废水治理设备进行检验，定期对去除效率进行监测，发现问题及时处理；

（3）一旦发现废气、废水处理设施运行异常，立即关闭生产运行系统，及时维修。

（4）建议建设单位在厂界安装毒性气体泄漏监控预警措施，以便及时发现氯化氢等超标排放情况。

四、地下水防渗措施

本项目生产过程中涉及到腐蚀性的酸碱等物质，对土壤和地下水会产生污染。因此，生产车间、化学品仓库和各种危险固废的储存场所、污水处理设施、事故水池均应采取相应的防渗措施，防止污染物通过土壤渗透到地下水从而造成地下水污染。分区防渗要求详见“环境保护措施及其可行性分析”章节地下水分区防渗内容。

五、生产过程中应采取的安全防范措施

项目在生产运行过程中应采取的安全防范措施详见下表。

表4.2-43    生产过程中采取的安全防范措施

| 序号 | 项目 | 安全防范内容及对策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全员培训 | ①项目对所有操作人员均经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗操作； ②操作人员不仅熟悉掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且能熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求； ③应急场所均配备完整的防毒设施，并进行培训和严格的演练，确保在事故发生后可以在最短的时间内取得防毒设施并及时离开现场或配合抢险人员进行现场救援工作 |
| 2 | 严格操作规程、定期检查 | ①加强工艺管理，严格控制工艺指标； ②严格执行操作规程，及时排除泄漏和设备隐患，保证系统处于正常状态； ③检修部门定期对容器等设备进行检修和检测，保证设备完好，操作人员严格执行安全操作规程，确保生产安全 |
| 3 | 自动控制、监测 | 采用成熟可靠的自动化控制系统对生产过程进行集中监控、报警和联锁，对重要操作参数进行自动调节，自动报警和事故状态下紧急停车。减少事故性排放 |
| 4 | 化学品运输 | ①运输时，悬挂运送危险货物的标志； ②化学品运输车辆在行驶、停车时要与其他车辆、高压线、人口稠密区、高大建筑物和重点文物保护区保存一定的安全距离；按当地公安机关指定的路线和规定时间行驶，严禁超车、超速、超重，防止摩擦、冲击，车上应设置相应的劳动保护用品和配备必要的紧急处理工具 |
| 5 | 事故防范 | ①泄漏、火灾等事故发生后，严格按照有关规定及时处理，防止事故扩大； ②厂方和附近居民保持长期友好的联系，向事故状态下有可能受影响的敏感区居民告知事故危害性、传授自我防范的基本方法； ③泄漏、中毒等事故发生后，严格按照有关规定及时处理，防止事故扩大； ④围堰规格已严格按规范设计和施工，保证事故状态下围堰可完全收集、拦截泄漏的硫酸，避免对水环境和土壤造成污染影响 |
| 6 | 应急处理措施 | ①发生事故的车间，应迅速查明事故发生源点、泄漏部位及原因，及时对事故进行处理； ②如果事故影响到厂外环境，应及时报告当地管理部门和相应单位 |
| 7 | 安全管理机构 | 公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，公司已组织安环科及各车间的专业人员成立事故处理应急小组，已制定事故处理的应急预案，并进行定期演练，以确保发生事故时及时启动应急预案 |

4.2.7.10突发环境事件应急预案编制要求

应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案。是针对危险源制定的一项应急反应计划。企业在生产过程中，应在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。

按照《突发环境事件应急管理办法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等文件的要求，环境风险应急预案应包含的内容见下表：

表4.2-44  环境风险应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述预案编制的目的、依据、工作原则等，生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 适用范围 | 说明预案适用的范围以及突发环境事件的类型、级别 |
| 3 | 环境事件分类与分级 | 参照《国家突发环境事件应急预案》，根据环境污染发生过程、性质和机理，划分环境污染事件的类别；按照环境污染事件的严重性、紧急程度及危害程度，划分环境污染事件的级别 |
| 4 | 组织机构与职责 | 明确应急组织机构的构成。一般由应急领导小组、应急指挥中心、办事机构和工作机构、应急工作主要部门、应急工作支持部门、信息组、专家组、现场应急指挥部等构成，并尽可能以结构图的形式将构成单位或人员表示出来。应急救援指挥机构根据事件类型和应急工作需要，设置相应的应急救援工作小组，并明确各小组的工作职责。在明确企业应急救援指挥机构职责的基础上，应进一步明确总指挥、副总指挥及各成员的具体职责。规定应急组织体系中各部门的应急工作职责、协调管理范畴、负责解决的主要问题和具体操作步骤等 |
| 5 | 监控和预警 | 环境风险源监控：明确厂区内监控设备设施、监控内容、监控人员、物资配备等内容；明确厂区内生产、储存、运输、管理及操作、职业卫生等环境风险预防措施内容。 预警：明确事件预警的条件、方式、方法以及进入预警状态后企业各部门，以及报请政府相关部门应当采取的措施等 |
| 6 | 应急响应 | 响应分级：按照分级响应的原则，明确应急响应级别，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事件应急响应； 应急程序：根据不同响应级别，分别阐述应急程序；给出应急响应程序示意图； 应急措施：在环境应急专家组未抵达现场前，企业自身救援队伍和当地其他应急 救援队伍应根据制定的应急措施做好厂区内现场、厂区外应急工作以及受伤人员现场救护、救治与医院救治等工作；待应急专家抵达后，根据专家指导意见进行处理； 应急监测：发生突发环境事件时，企业内部环境应急监测组或当地环境应急监测部门应迅速组织监测人员赶赴事件现场，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括废水和废气监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，以便对事件及时、正确进行处理；在政府部门到达后，则配合政府部门相关机构进行监测； 信息报告：突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。应明确内部报告程序、信息上报、信息通报和事件报告内容等应急终止：明确应急终止的条件、程序和措施以及终止后，继续进行跟踪环境监测和评过的方案 |
| 7 | 应急保障 | 制定应急保障计划，包括以下内容： 通信与信息保障：明确与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式，并提供备用方案；建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅； 应急队伍保障：明确各类应急队伍的组成，包括专业应急队伍、兼职应急队伍及志愿者等社会团体的组织与保障方案； 应急物资装备保障：明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容； 经费保障：明确应急专项经费（如培训、演练经费，应急物资购置、维护费用和事件处置费用等）来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时单位应急经费的及时到位； 应急技术：阐述应急处置技术手段、技术机构等内容； 其它保障：根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施，如：交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等 |
| 8 | 善后处理 | 应明确以下内容：受灾人员的安置及损失赔偿；组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议；企业应根据专家建议，对生态环境进行恢复；应急过程评价；事件原因、损失调查与责任认定；提出事件应急救援工作总结报告；环境应急预案的修订；维护、保养、增补应急物资及仪器设备。 |
| 9 | 预案管理与演练 | 依据对本企业员工、周边企业、村落人员情况的分析结果，制定培训计划，明确各类人员培训内容方法、时间地点和频次等。必要时可以聘请外部人员（如消防专家）进行培训；明确企业单位根据环境应急预案进行演练的内容、范围和频次等内容；明确预案的修订条件、评估方式方法、备案部门与时限等要求。 |
| 10 | 附则 | 包括名词与术语定义、列出预案实施和生效的具体时间；预案更新的发布和通知，抄送的部门、园区和企业等。 |
| 11 | 附图附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

（1）预案适用范围、应急预案衔接

适用范围：适用于厂区现有生产线和配套设施发生的由企业负责或者参与处置的重大、较大、一般突发环境事件的应对工作。

公司突发环境事件应急预案是地方政府部门和环保部门突发环境事件应急预案的一个单元，也是区域性应急体系的有机组成部分之一。企业预案接受上级地方政府部门和环保部门的应急领导和指挥，属于上下衔接、被包含的关系。公司预案向上与滑县相关突发环境事件应急预案相衔接。向下与车间、岗位操作规程等规则相衔接。

（2）应急组织机构、人员

机构组成：企业成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，由厂长、有关副厂长及生产、安全、环保、保卫等部门领导组成，下设应急救援办公室，日常工作由安全和环保部门兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立风险事故应急救援指挥部，设置总指挥和副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部可设在生产调度室。如若总指挥和副总指挥不在企业时，由安全、环保部门负责人为临时总指挥，全权负责应急救援工作。应急机构组成示意图具体见下图：

图4.2-5  应急机构组成示意图

机构职责：指挥领导小组负责单位“预案”的制定、修订；组建应急救援专业队伍，组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。指挥部负责在发生重大事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；组织指挥救援队伍实施救援行动；向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训。

人员分工：总指挥组织指挥全厂的应急救援；副总指挥协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。安全科长协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；环保科长负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作，必要时代表指挥部对外发布有关信息；保卫科长负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；生产科长(或调度长)负责事故处置时生产系统、开停车调度工作；事故现场通讯联络和对外联系。专业救援队伍：企业内设不脱产的专业救援队伍，由各部门职工经培训后组成，分为抢险抢修队、医疗救护队、义务消防队、通讯保障队、环境监测队，负责事故控制、救援和善后处理工作。

（3）事件分级、预警及应急响应、报告及事故控制程序

本项目突发环境事件的应急响应分为三个等级，分别与突发环境事件级别、预警级别相对应，响应级别由高到低分别为重大、较大、一般。

表4.2-45     突发环境事件响应分级

| 相应级别 | 预警分级 | 影响范围 | 控制事态的能力 | 需要调动的应急资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般事故 | 一般 | 较小 | 可以控制 | 公司应急机构 |
| 较大事故 | 较大 | 较大 | 可以初步控制 | 公司应急机构 |
| 重大事故 | 重大 | 重大 | 可以初步控制，但需 要社会广泛支援 | 滑县人民政府、安阳市生态环境局 滑县分局、安监局、消防队、急救 中心、公司应急机构 |

一般事故响应：应急救援指挥部中安环副总经理应根据事故状况，指挥应急抢险救护组、后勤保障组、通讯联络组和现场保卫组采取应急处置措施，及时控制事态。较大事故响应：公司总经理应根据事故状况，指挥应急抢险救护组、后勤保障组、通讯联络组和现场保卫组采取应急处置措施，及时控制事态。

重大事故响应：当事故可能对周边环境及敏感目标造成影响时，公司总经理应立即向滑县人民政府、安阳市生态环境局滑县分局、安监局、消防队等政府部门报告险情，在外部救援力量的支持下，采取应急处置措施。

报告及事故控制程序：事故发生后，现场目击人员要立即向单位领导报告，如发生难控制事故或有人员伤亡，有立即向调度人员报告；任何基层领导接到事故报告后，应立即向上级领导报告，不得延误；企业第一领导或调度、生产、安全部门其他领导接到事故报告后，要立即组织人员赶赴现场，组织急救；抢救人员到达现场后，立即成立以生产部领导为组长，调度室主管领导为副组长的抢救小组，其他人员各司其职，协助抢救、设置警戒区域，疏散人群；如果情况危急，由当班长迅速组织逃生，设置警戒岗哨，杜绝闲杂人员进入，同时迅速疏通安全通道，以保证救援车辆迅速到达事故现场；救援人员到达后应迅速进行对伤员的抢救，并做好安全撤退指挥工作。

紧急情况控制：发生事故后，首先视情况切断相应的水、电或火源，防止事故进一步扩大；迅速使用备好的救援器材进行救援；在实施应急处理事故时，要保证人身安全，防止其他人受到二次意外伤害。

图4.2-6           应急响应流程图

（4）应急救援保障

厂区储备防火灾，爆炸事故的应急设施，设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢，扩散，主要是水幕或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和一些土工作业工具；烧伤、中毒人员急救所用的一些药品，器材。此外，还应配备应急通信系统，应急电源、照明。

所有应急设施平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。对各种通讯工具、警报及事故信号，平时必须做出明确规定；报警方法、联络号码和信号使用规定要置于明显位置，使每一位值班人员熟练掌握。

（5）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

泄漏、中毒事故发生后，应立即向当地环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门。应急监测工作组进行应急监测。

表4.2-46   应急环境监测一览表

| 项目 | 监测地点 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 按事故发生时风向的下风向及与厂区的距离，考虑区域功能特别是敏感点，设置监测点 | 氯化氢、颗粒物、NOx、SO2、NH3 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次，每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次 |
| 地表水 | 全厂生活废水排放口 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷、铁、锌、石油类 |  |
| 地下水 | 地下水监控井 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷、铁、锌、石油类 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次，每天监测1 次，随事故控制减弱，适当减少监测频次 |
| 土壤 | 下风向100m呈扇形布置2个 | pH、铁、锌、石油类 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次，每天监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次 |

环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。

根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

（6）人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划

受灾群众的安全防护：现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：根据环境污染事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

危险区隔离：危险区域的隔离由现场生产班长和车间管理人员指挥人员在危险区域边界设置明显的标志，如：警戒线、危险标志及断路标志等，或派人断绝一切车辆进入隔离的危险区域；公司抢险救灾组织人员到达现场后，交由现场保卫组人员指挥控制，履行现场管制责任；安全技术人员应携带气体检测仪进行现场检测，根据事故现场的实际情况，如：有毒气体的扩散范围等，确定需隔离的危险区域；所有车辆一律不得进入隔离的危险区域（除消防、救护车辆等应急车辆）；除必要的操作人员、抢险救灾人员外，其它无关人员不得进入隔离的危险区域；危险区域标志设置后，应安排人员值班监护，预防其它人员进入；危险区域标志的撤销应得到应急指挥部或政府有关部门的许可。

受伤人员现场救护、救治与医院救治：事故发生后应迅速将患者救出现场，根据不同情况采取抢救措施。

1）进入现场抢救

①现场空气中被有毒气体或蒸气污染，如患者己昏迷在内，或不能自行脱离，首要任务是将患者迅速救出现场，应根据现场条件，采取紧急措施，如向内送风等，进入现场救护者应配带防护设备，同时有人进行监视，并立即呼救，准备下一步抢救及送医院等工作。

②任何原因致现场空气中氧浓度低于14%（尤其是低于10%）时，可使人立即意识丧失或电击式死亡，抢救措施同上。

③在以上情况下，切忌在毫无防护措施下进入现场抢救，因为现场可使抢救者立即昏迷，造成更多人中毒，使抢救工作更为困难。

2）抢救出现场后紧急处理

①如呼吸、心跳停止，立即施行心肺脑复苏术，在施行口对口呼吸时，施术者应注意不可吸入患者呼出气味，以防发生意外。

②保持呼吸道通畅，如清除鼻腔、口腔内分泌物，除去义齿等。

③如呼吸急促、表浅，应进行人工呼吸，针刺内关、人中、足三里，注射呼吸兴奋剂。

④检查有无头颅、胸部外伤、骨折等。

⑤立即转送医院，并及时通知医院做好抢救准备工作，去医院途中要有经过训练的医护人员陪同，继续进行抢救，并做好记录。

3）初步清除毒物

①强酸、强碱致皮肤、眼灼伤，应立即用大量流动水彻底冲洗。

②口服中毒者如患者处于清醒状态，可先饮水300ml，然后用筷子、手指等物刺激软腭、咽后壁及舌根部催吐，吐出物保留待检查，但口服腐蚀剂或惊厥、休克者禁用。

4）现场用药

现场条件有限，紧急处理必须用药时，应由医护人员掌握。

5）吸入刺激性气体

如当时无明显症状，应保持安静，休息，并加强观察。因体力活动或精神紧张都可诱发肺水肿。也应注意有些刺激性气体中毒，可在吸入数小时后，出现迟发性肺水肿。

6）现场抢救是成功的关键

①平时应具有自救救人知识的培训和实习，在发生事故时才能发挥作用。

②有必要的抢救设备，且严格执行检查、维修、更新的制度。

③在现场混乱情况下，能正确指挥抢救工作。

④受伤人员现场救护、救治工作由现场救护组负责协助医院救护。

（7）事故应急救援关闭程序与恢复措施

应急终止的条件：事件现场得到控制，事件条件已经消除；污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

应急终止的程序：现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

应急终止后的行动：有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现；对应急事故进行记录、建立档案，并根据实践经验，一级应急机构组织有关类别环境事件专业部门对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案；参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

恢复生产：事故现场清理、洗刷、消毒完毕，不存在危险源；防止事故再次发生的安全防范措施已落实到位；受伤人员得到治疗，情况基本稳定；设备、设施检测符合生产要求后，恢复生产。

（8）应急培训计划

培训：建设单位根据本工程的风险防范措施和应急计划制定相应的培训计划，对单位内义务消防员和其它员工进行定期培训，具体如下：厂区义务消防员在入职时接受三个月消防知识培训，具体包括发生风险事故的应急程序、厂区设施的操作方法、各化学物质的灭火方法等；义务消防员每月进行技术考核一次，考核通过后上岗；每半年对厂区内员工进行消防知识培训一次，主要为发生事故后的疏散顺序和自我保护措施。演习：对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”、“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。应急机构应定期对机构内成员单位的有关人员进行应急技术培训和考核，并每年进行一次模拟演习，以提高应急队伍的实战能力，并积累经验。

每一次演练后，企业应核对事故应急处理预案规定的内容是否都被检查，并找出不足和缺点。检查主要包括下列内容：事故期间通讯系统是否能运作；人员是否能安全撤离；应急服务机构能否及时参与事故抢救；能否有效控制事故进一步扩大；企业应把在演习中发现的问题及时提出解决方案，对事故应急预案进行修订完善；企业应在现场危险设施和危险源发生变化时及时修改事故应急处理预案；应把对事故应急处理预案的修改情况及时通知所有与事故应急处理预案有关的人员。

由于本工程具有潜在的火灾爆炸、化学品事故的污染损害危险性，且一旦发生事故，后果较为严重，因此本工程的设计、施工和运营必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，同时制定有效的应急方案，使环境风险事故发生后对环境的影响减少到最低程度。

- 5、环境保护措施及其可行性论证

- 5.1施工期污染防治措施

本项目为新建项目，根据现场勘查，厂房已建成。项目施工期主要为设备的安装，且在厂房内安装，影响较小。本评价不再进行施工期环境影响分析。

- 5.2营运期污染防治措施可行性分析

- 5.2.1运营期废水污染防治措施可行性分析

5.2.1.1项目废水产污特点

本项目废水主要为热镀锌系统废水、废气处理废水、地面拖洗废水、冷却废水。

结合本项目废水产生情况，综合分析项目废水水质有以下几个特征：

（1）废水水质较为简单，主要污染物PH、铁及COD、SS、石油类等。

（2）热镀锌系统废水、废气处理废水、地面拖洗废水均为含酸废水，可合并处理。

（3）冷却废水污染物主要废热，经冷却塔冷却后可循环使用。

5.2.1.2废水收集方式

根据各生产废水的性质，采取“雨污分流、清污分流、分类收集”措施，其中，水洗槽设置循环水系统，由提升泵提升至相对应的主管道（明管，标识有污水种类和流向），进入污水处理设施收集调节池；废气处理废水、地面拖洗废水分别设置分类收集容器，实施池中套桶或槽的收集方式，收集桶或者槽放置在涂有防腐防渗材料的钢筋混凝土池中，排放废水自流至各自的收集桶或者槽内，由提升泵提升至相对应的主管道（明管，标识有污水种类和流向），进入污水处理设施收集调节池。

5.2.1.3项目废水处理工艺确定

根据企业设计，本项目废水处理工艺如下：

（1）综合废水（热镀锌系统废水、废气处理废水、地面拖洗废水）经“收集池-中和氧化沉淀-压滤”处理后，出水进入回用系统。

（2）冷却水经“冷却塔”处理后，循环使用。

5.2.1.4各类废水处理工艺可行性分析

一、综合废水处理工艺分析

（1）综合废水处理工艺

综合废水收集到综合废水收集池内，然后由泵提升至中和氧化沉淀池内，经过中和氧化沉淀处理去除水中的杂质。反应产生混合液体由压滤机进行脱水，滤液进入回用水池后回用。

综合废水处理工艺流程如下：

图5.2-1  综合废水处理工艺流程图

（2）综合废水处理工艺可行性分析

本项目用氢氧化钠将综合废水调节pH至7左右，通过高效曝气，将Fe2+氧化成Fe3+，Fe3+在pH值为7左右可完全沉淀，混合液体通过板框压滤机实现沉淀与液体的分离，从而实现综合废水循环利用。

参考《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）中可行技术：含铁废水处理化学沉淀法处理技术是可行技术。

因此本项目采用“收集池-中和氧化沉淀-压滤”处理综合废水可行。

（3）综合废水处理工艺处理效果

本项目综合废水处理工艺处理效果见下表。

表5.2-1  综合废水处理工艺处理效果一览表

| 废水种类 |  |  | 废水产生量（m3/a） | 污染物产生浓度（mg/L，PH无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PH | COD | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 铁 | 石油类 |
| 综合废水 | 产生情况 |  | 8766 | 4-6 | 200 | 100 | 5 | 20 | 5 | 150 | 30 |
|  | 中和氧化沉淀-压滤 | 进水 | 8766 | 4-6 | 200 | 100 | 5 | 20 | 5 | 150 | 30 |
|  |  | 去除率 | / | / | 75% | 95% | 50% | 50% | 20% | 95% | 95% |
|  |  | 出水 | 8763 | 7 | 50 | 5 | 2.5 | 10 | 4 | 7.5 | 1.5 |

注：污泥带走水分3m3/a.

根据企业设计，本项目回用水的要求不高，pH=6-9，Fe2+≤20mg/L 就可以确保污水处理后回用，因此本项目污水处理设施处理后的废水完全可以回用于工艺用水。本项目综合废水零排放.

根据企业设计，项目综合废水处理设施处理规模为30t/d，大于项目综合废水产生量，可满足项目废水处理要求。

根据企业污水设计单位核算，运行成本约为2元/吨水。

二、冷却水处理工艺分析

本项目热镀后工件采用循环水冷却，冷却废水污染物主要废热，经冷却塔冷却后可循环使用。使用过程中考虑蒸发损耗、工件带出损耗等，定期补水。根据企业设计，设置冷却塔1座，可满足项目废水处理要求。

- 5.2.2运营期废气治理技术可行性分析

本项目废气主要为酸洗、减量过程中酸雾，锌锅烟尘，天然气燃烧废气，危废间废气。

5.2.2.1有组织废气治理措施的可行性分析

①盐酸雾治理措施的可行性分析

（1）《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017）可行技术

参考《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017）表7 电镀废气治理可行技术：酸碱废气（氯化氢）的治理可行技术为喷淋塔中和法。该技术根据酸碱中和原理，将酸性废气在喷淋塔中与碱性材料中和，废气由进风口进入塔体，通过填料层和喷雾装置使废气被吸收液净化，净化气体再经气液分离器由通风机排放。该技术对酸性废气均能高效率吸收净化，适用于酸洗等工序产生的酸性气体的净化。

（2）本项目酸性废气处理措施

根据设计方案，对于氯化氢废气，计划采取“源头削减+末端治理”相结合的处理工艺。每日生产间歇时，拟在所有酸洗槽、减量槽等产生酸性废气的槽体内投加酸雾抑雾剂，通过在槽液表面形成一层隔膜，从而减少原料酸的挥发，减少酸性废气的产生量。

本项目将酸洗槽、减量槽、水洗槽、助镀槽封闭在玻璃钢房内，只在两端工件上下挂处开口，在各酸雾产生点设置顶吸罩+槽边双侧抽风收集系统，收集的酸雾经管道进入酸雾处理系统，然后通过喷淋吸收塔，加入碱液进行中和反应，用加压泵闭路循环回用，使溶液在加压的条件下保持连续稳定的闭路循环回用，经过喷淋吸收后进入风机输送至排气筒，实现达标排放。

具体工艺由废气收集系统→废气净化系统→排气系统组成。

图5.2-2  喷淋塔处理酸性废气工艺流程图

一、废气收集系统

本项目根据生产线情况设置顶抽+槽边双侧抽风方式对酸性废气进行收集。经上述集气系统收集，项目酸性废气捕集效率可达到95%以上。

二、废气净化系统

废气喷淋吸收净化系统主要由填料、喷淋装置、除雾装置、喷淋液循环泵、吸收塔组成。

①填料

填料采用PP或玻璃钢材质材质高效填料，填料主要作为布风装置，布置于吸收塔喷淋区下部，废气通过托盘后，被均匀分布到整个吸收塔截面。托盘结构为带分隔围堰的多孔板，托盘被分割成便于从吸收塔人孔进出的板片，水平搁置在托盘支撑的结构上。

②喷淋装置

吸收塔内部喷淋系统是由分配母管和喷嘴组成的网状系统。每台吸收塔再循环泵均对应一个喷淋层，喷淋层上安装空心锥喷嘴，其作用是将喷淋液雾化。喷淋液由吸收塔再循环泵输送到喷嘴，喷入废气中。喷淋系统能使浆液在吸收塔内均匀分布，流经每个喷淋层的流量相等。

③除雾装置

用于分离废气携带的液滴。吸收塔除雾器布置于吸收塔顶部最后一个喷淋组件的上部。废气穿过循环浆液喷淋层后，再连续流经除雾器时，液滴由于惯性作用，留在挡板上。

④喷淋液循环泵

吸收塔循环泵安装在吸收塔旁，用于吸收塔内喷淋液的再循环。采用立式液下化工泵，包括泵壳、叶轮、轴、导轴承、出口弯头、底板、进口、密封盒、轴封、基础框架、地脚螺栓、机械密封和所有的管道、阀门及就地仪表和电机。工作原理是叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量，即流体通过叶轮后，压能和动能都能得到提高，从而能够被输送到高处或远处。同时在泵的入口形成负压，使流体能够被不断吸入。泵头采用耐腐蚀材料。

浆液再循环系统采用单元制，喷淋层配一台洗涤液循环泵。循环系统使用一段时间后，循环液废水最终排入综合废水收集池。

⑤喷淋吸收塔

塔体采用PP或玻璃钢材质，根据气体吸收过程在气液两相界面上进行，传递速率和界面面积成正比的原理，采用填料来增大两相接触面积，使两相充分分散，达到净化废气的目的。

三、排气系统

排气系统主要是排气筒，净化处理后的酸性废气经15m 排气筒高空排放。

（4）项目酸性废气处理措施可行性

项目采用《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855—2017）中可行技术。根据工程分析，本项目采取上述措施后，氯化氢能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热处理加工A级指标要求。

因此，项目酸性废气处理措施可行。

②锌锅烟尘治理措施的可行性分析

本项目拟在镀锌锅上方设置固定罩封闭锌锅，锌烟通过抽风管道送至袋尘除尘器进行处理，去除颗粒粉尘，同时使氯化铵转化成固态并沉降。袋式除尘技术是颗粒物治理可行技术。车间热镀锌工序设置固定罩，收集效率达到95%以上，袋式除尘器的除尘效率为99%，处理后的废气通过引风机经15m 高的排气筒排放，排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热处理加工A级指标。

因此，项目锌锅烟尘治理措施可行。

③天然气燃烧废气治理措施的可行性分析

本项目锌锅加热装置以天然气为燃料，采用低氮燃烧+烟气循环工艺。天然气燃烧废气经排气管道收集后，通过1根15m高的排气筒排放。经计算，燃气废气中烟尘、SO2及NOx排放浓度均可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热加工绩效分级A级指标、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号）、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号）。

因此，项目天然气燃烧废气治理措施可行。

④危废间废气治理措施的可行性分析

为控制废气排放，评价要求所有暂存在危废暂存间的危险废物均需加盖/袋装密封贮存，并及时清运。同时，危废暂存间安装负压收集系统，废气经负压收集后，引至二级中和喷淋塔装置处理，对周边环境影响不大，措施可行。

5.2.2.2无组织排放废气的可行性分析

本项目生产过程中的无组织排放废气主要为车间集风系统未能捕集的氯化氢、氨、颗粒物等。为了尽量降低项目无组织排放的大气污染物对周边环境的影响，建设单位应采取以下措施：

（1）为了尽量减少废气无组织排放量，项目酸洗槽、减量槽、水洗槽、助镀槽拟采用玻璃钢进行整体封闭；生产间歇时酸洗槽、减量槽投加抑雾剂，同时各含酸槽体均配套设置有顶吸+双侧槽边集风系统，对挥发废气进行收集处理，建议项目单位加强设施的维修和保养，减少设施连接处的气体排放。

（2）镀锌锅上方设置固定罩封闭锌锅，固定罩前后两端设封闭门供进出工件，仅进出料瞬间进出口打开，同时保持负压，可尽量减少废气等的无组织排放。

（3）加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。

（4）加强车间通风和职工的劳动保护，尽量避免废气排放对厂内职工健康造成的不利影响。

（5）建设单位在厂区采取绿化措施进一步减轻无组织废气排放对周边环境的影响。

通过以上措施，可以有效减少无组织废气的排放，减少对周围大气环境的影响。根据大气环境影响分析章节结论，无组织污染物的最大落地浓度均小于其相应标准值的10%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 无组织标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号）要求。

综合分析，本项目采取的废气污染防治措施是可行的。

- 5.2.3噪声污染防治措施可行性分析

本项目噪声主要来源于生产车间设备运行噪声，生产中采取的噪声污染防治措施主要包括：

（1）设备购置时尽可能选用小功率、低噪声的设备；

（2）采用减振台座，为减弱风机转动时产生的振动；

（3）声源尽可能设置在室内，起到隔声减噪作用，隔声能力>20dB(A)；

（4）加强厂区绿化，建立绿化隔离带。此外，在厂界周围种植乔灌木绿化围墙，起吸声降噪作用。

经过以上治理措施后，项目各噪声设备均可降噪在20dB以上。噪声环境影响预测结果表明，采取降噪措施后，厂界噪声最大贡献值较小，厂界噪声能够达标。综上所述，本项目的噪声污染防治措施是可行的。

- 5.2.4地下水污染防治措施可行性分析

按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

1、源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物已采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；优化排水系统设计，废水、事故废水等收集并经过处理后回用。严格按照国家相关规范要求，对拟建项目污水管道进行防腐处理、污水处理构筑物防渗等措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；本项目污水管网设计时，其污水管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

2、分区防渗措施

本项目污水处理设施、危化间、生产车间、危废间、固废间、事故池、初期雨水池等单元均应采取相应的防渗措施。

根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：主要包括污水处理设施、废气处理设施、危化间、生产车间、危废间、事故池、初期雨水池等。重点防渗区防渗技术要求：采取基础防渗地面，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯材料(K≤10-12cm/s)，防渗基础上进行地面硬化。

一般防渗区：指厂区上述重点防渗区以外的其它装置区，包括仓库、一般工业固废暂存间等。一般防渗区防渗技术要求：地面等效粘土层厚度要≥1.5m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，做好基层防渗的基础上进行水泥硬化。

简单防渗区：指不会对地下水环境造成污染或者可能会产生轻微污染的其它建筑区，如厂区道路、停车场等，划为简单防渗区。

3、地下水环境监测

为及时准确的掌握厂区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，本项目应建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合厂址区域地下水补径排特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合预测评价结论，建设单位应建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度等。项目场地内下游应布设监控井，可掌握本项目污水是否泄漏及泄漏程度。监测层位为基岩裂隙水、监测项目可以参考《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）以及企业项目特征污染因子，详见7.2环境监控计划章节.

4、应急治理措施

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对浅水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见下图。

本项目按要求进行对各构筑物、建筑物地面等进行防渗处理，并达到相应防渗等级，设专人定期对其进行维护检修，可有效控制污染物泄漏渗入地下；地下水一旦发生污染，可明确污染事故主体单元，在项目厂界处设置监控井，对地下水水质进行监控，与项目下游监控井水质对照，一旦因本项目发生地下水污染可立即被发现并且能及时采取措施。通过采取上述地下水保护与跟踪监测措施，本项目运营期可有效控制非正常状况下污染物渗漏至地下对地下水环境的影响，定期对监控井地下水水质进行监测，可及时发现地下水水质变化，地下水水质指标一旦发生超标，也可立即采取对厂区构筑物及设备进行检修，切断污染源，杜绝非正常状况下污染物随地下水迁移至下游。

图5.2-3 本项目地下水污染应急治理措施

通过采取以上分区防治的措施，并规范操作规程，杜绝生产中的“跑、冒、滴、漏”现象的发生，本次评价分析项目运营期不会对地下水环境产生影响。

- 5.2.5土壤污染防治措施可行性分析

本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：本项目无生产废水外排，综合废水（热镀锌系统废水、废气处理废水、地面拖洗废水）经“收集池-中和氧化沉淀-压滤”处理后，出水进入回用系统。冷却水经“冷却塔”处理后，循环使用。非正常工况下，应急池可以暂时存储废液、废水，待污水处理系统可正常运转后，再转入污水处理系统进行处理。采取以上措施，可以从源头上避免废液、废水对土壤产生地面漫流影响，减少对土壤环境产生垂直入渗影响。

（2）过程防控措施：根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：主要包括污水处理设施、废气处理设施、危化间、生产车间、危废间、事故池、初期雨水池等。重点防渗区防渗技术要求：采取基础防渗地面，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯材料(K≤10-12cm/s)，防渗基础上进行地面硬化。

一般防渗区：指厂区上述重点防渗区以外的其它装置区，包括仓库、一般工业固废暂存间等。一般防渗区防渗技术要求：地面等效粘土层厚度要≥1.5m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，做好基层防渗的基础上进行水泥硬化。

简单防渗区：指不会对地下水、土壤环境造成污染或者可能会产生轻微污染的其它建筑区，如厂区道路、停车场等，划为简单防渗区。

本项目建立土壤环境的监测和管理制度，设置专职环境管理人员，保证监测任务和管理的执行完善土壤跟踪监测计划和监测制度，根据项目的实际运行情况以及实际需要，必要时对项目重点影响区和土壤环境敏感目标附近进行土壤环境跟踪监测。

- 综上，项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物垂直入渗的现象，避免污染土壤，因此项目对区域土壤环境产生的影响较小。

- 5.2.6固体废物污染防治措施可行性分析

5.2.6.1固废处置及可行性

本项目固体废物主要有不合格原材料、废酸、酸洗槽渣、助镀液再生污泥、锌灰、锌渣、袋式除尘器收集的锌烟、废包装袋、废包装桶、废水处理污泥。

各类固废处置情况如下表所示。

表5.2-2 建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 名称 | 产生量（t/a） | 属性 | 危险特性 | 危险 类别 | 废物 代码 | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格原材料 | 500 | 一般固废 | / | / | / | 退回原料供货商 |
| 2 | 废酸、酸洗槽渣 | 6970 | 危废 | T/C | HW17 | 336-064-17 | 交有资质单位处置 |
| 3 | 助镀液再生污泥 | 7.5 | 危废 | T | HW17 | 336-051-17 | 交有资质单位处置 |
| 4 | 锌灰 | 81.89 | 危废 | T | HW23 | 336-103-23 | 交有资质单位处置 |
| 5 | 锌渣 | 204.73 | 一般固废 | / | / | / | 收集后外售 |
| 6 | 袋式除尘器收集的锌烟 | 8.662 | 危废 | T | HW23 | 336-103-23 | 交有资质单位处置 |
| 7 | 废包装袋 | 1 | 危废 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 交有资质单位处置 |
| 8 | 废包装桶 | 6 | 不作为固体废物 | / | / | / | 交原料厂家回收 |
| 9 | 废水处理污泥 | 5 | 危废 | T/C | HW17 | 336-064-17 | 交有资质单位处置 |

表5.2-3 危险废物污染情况表

| 序号 | 危废名称 | 危废 类别 | 危废 代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废酸、酸洗槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 6970 | 酸洗 | 液态 | 废酸、铁等 | 30d | T/C | 委托有资质单位定期上门，直接从酸洗槽内将需要更换的废酸、酸洗槽渣抽运处理，厂区不再暂存 |
| 2 | 助镀液再生污泥 | HW17 | 336-051-17 | 7.5 | 助镀液再生 | 固态 | 铁、锌等 | 1d | T | 危废间暂存，定期送有资质单位处置 |
| 3 | 锌灰 | HW23 | 336-103-23 | 81.89 | 热镀锌 | 固态 | 锌灰 | 1d | T |  |
| 4 | 袋式除尘器收集的锌烟 | HW23 | 336-103-23 | 8.662 | 废气处理 | 固态 | 锌烟 | 1d | T |  |
| 5 | 废包装袋 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 原料包装 | 固态 | 氯化铵、氯化锌 | 1d | T/In |  |
| 6 | 废水处理污泥 | HW17 | 336-064-17 | 5 | 废水处理 | 固态 | 酸碱、铁等 | 1d | T/C |  |

表5.2-4 建设项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存周期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 助镀液再生污泥 | HW17 | 336-051-17 | 50m2 | 集中储存 | 1 |
|  |  | 锌灰 | HW23 | 336-103-23 |  |  |  |
|  |  | 袋式除尘器收集的锌烟 | HW23 | 336-103-23 |  |  |  |
|  |  | 废包装袋 | HW49 | 900-041-49 |  |  |  |
|  |  | 废水处理污泥 | HW17 | 336-064-17 |  |  |  |
|  |  | 废包装桶 | / | 不作为固体废物，仅在厂家回收前，按照危险废物进行收集、暂存 |  |  |  |

5.2.6.2固体废物管理

本项目建设一般固废暂存间、危险废物暂存间对项目产生的固体废物进行暂存后再分类处理，本项目建设1个一般固废暂存间，占地面积50m2；建设1个危险固废暂存库，占地面积50m2。一般工业固废置于一般固废暂存场暂存，危险废物置于危险固废暂存库暂存。

（1）一般固废暂存间、生活垃圾暂存间

一般固废暂存场占地面积50m2，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行建设，地面进行硬化，采取防渗处理（采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能）。本项目一般固废产量产生量较大，需及时清理，不在厂区内长期堆存，因此，本项目一般固废暂存场的库容可满足项目建成后一般固废暂存需求。

为确保一般固废厂区安全暂存，评价要求一般固废暂存场在日常管理中还应注意几点：

①须禁止危险废物和生活垃圾混入；

②建立检查维护制度，定期检查相关设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；

③应建立档案制度，将入场的一般工业固体废物的数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（2）危险废物暂存库

危险废物暂存间占地面积50m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设和管理，地面进行硬化，采取防渗处理（采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数≤1.0×10-12cm/s）。

为确保危险废物厂区安全暂存，评价建议危险废物暂存库在日常管理中还应注意几点：

1）日常管理要求

①强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

②暂存间内应配置完善的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具以及应急防护设施。

③须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

④加强危废在厂内和厂外的转运管理，严格危废转运通道，尽量减少危废撒落，对撒落的危废进行及时清扫，避免二次污染。

⑤定期对暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。

⑥暂存库必须按《环境保护图形标志-固体废物储存（处置）场》GB15562.2的规定设置规范的标识牌。

⑦对易起尘的危废，在装卸过程中可通过洒水来降低扬尘产生量。

⑧加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

2）运输要求

①运输线路尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点。

②运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，有条件的可将废树脂袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

③不同类型的危废不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

④运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

⑤从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

综上，本项目的固废均可得到分类合理处置，项目拟采取的固体废弃物处置措施路线可行、技术经济。

- 5.3项目建设可行性分析

- 5.3.1与产业政策的符合性

本项目为热镀锌项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，按1号修改单修订），属于C33金属制品业-C3360金属表面处理及热处理加工。经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。因此，本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的政策要求。

- 5.3.2与规划的符合性

本项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角，用地性质为工业用地。项目为C33金属制品业，是滑县产业集聚区主导行业装备制造业发展的方向，属于《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》中鼓励引进的项目和优先发展的行业。

根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明：本项目符合滑县先进制造业开发区产业规划布局，同意入驻滑县先进制造业开发区。

- 5.3.3厂区平面布局的合理性分析

本项目为新建项目，遵循国家现行有关规范标准，依据当地政府的整体规划要求进行厂区布局。建设项目厂区入口1个，位于厂区西侧。厂区西部由南向北分别设置仓库、生产车间，均为标准化厂房。厂区东部为硬化地面及停车区域。该布局可以满足生产及运输要求，生产装置集中布置，力求缩短装置之间的距离，使流程及道路短捷通畅，提高生产效率。

本项目布置紧凑，整体协调，布局美观，满足企业用地需求。因此，该厂区平面布置是可行的。

- 5.3.4项目选址合理性

本项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角，配套设施齐全。区域地质条件稳定，占地不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，不涉及集中式饮用水水源保护区；项目建设符合《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》、《滑县先进制造业开发区发展规划(2022-2035年)》、《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）、《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号）、《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》、《河南省2024年碧水保卫战实施方案》、《河南省2024年净土保卫战实施方案》、《河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》、《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》、《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》、《安阳市2024 年碧水保卫战实施方案》、《安阳市2024 年净土保卫战实施方案》、《安阳市2024 年柴油货车污染治理攻坚行动方案》等文件要求，项目选址较为合理。

- 5.4总量控制

- 5.4.1总量控制目的

根据我国环境保护工作自身的实践，并结合国际社会发展的经验，为有效地保护和改善环境质量，保证经济建设和环境保护协调发展，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。使本辖区内主要污染物排放总量控制在国家或地方规定的排放总量指标内，使环境污染和生态破坏加剧的趋势得到基本控制，建设项目建成投入生产或使用后必须确保稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准。因此，本次评价的总量控制分析旨在通过采取相应的污染控制措施以确保项目建成投产后的污染物排放符合相应的排放标准和总量控制的要求。

- 5.4.2总量控制原则

（1）污染物达标排放原则。

（2）污染物造成的环境影响符合环境质量标准的原则。

（3）技术上可行，通过技术改造可以实现的原则。

（4）实施清洁生产，促进企业技术进步和可持续发展的原则。

- 5.4.3总量控制因子的确定

根据国家相关规定提出的总量控制因子，结合项目所在区域环境质量现状和项目自身外排污染物特征，评价最终确定以下污染物为本工程的总量控制因子为：

大气污染物总量控制因子：颗粒物、SO2、NOx；

水污染物总量控制因子：COD、NH3-N；

- 5.4.4总量核定

（1）废水总量

本项目员工均从现有工程员工中调配，全厂不新增员工，不新增生活废水。生产废水主要为热镀锌系统废水、废气处理废水、地面拖洗废水、冷却废水。其中综合废水（热镀锌系统废水、废气处理废水、地面拖洗废水）经“收集池-中和氧化沉淀-压滤”处理后，出水进入回用系统。冷却水经“冷却塔”处理后，循环使用，均无废水外排。

因此，本项目不新增废水污染物排放总量。

（2）废气总量

根据工程分析计算，项目排放的废气污染物量为颗粒物：0.694t/a、SO2：0.504t/a、NOx：0.72t/a。

因此，本项目废气总量控制建议指标为颗粒物：0.694t/a、SO2：0.504t/a、NOx：0.72t/a。

（3）总量建议指标

水污染物总量控制因子：COD：0t/a、NH3-N ：0t/a。

气污染物总量控制因子：颗粒物：0.694t/a、SO2：0.504t/a、NOx：0.72t/a。

（4）消减替代方案

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）要求，本项目新增颗粒物、SO2、NOx需进行倍量替代。倍量替代量为颗粒物：1.388t/a、SO2：1.008t/a、NOx：1.44t/a。

根据《安阳市生态环境局滑县分局关于河南九州电力杆塔有限责任公司年生产10万吨新型环保数字化电力铁塔热镀锌建设项目主要污染物总量的核定意见》：

- 6、环境影响经济损益分析

- 6.1环境保护投资估算

营运期厂区污染控制的主要设备、设施及投资见下表6.1-1。

表6.1-1营运期污染控制的主要设备、设施及投资

| 类别 | 污染源 | 治理措施（设施数目、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达标准 | 环保投资（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 天然气燃烧 | 天然气燃烧废气：低氮燃烧（1套）+烟气循环（1套）+15m排气筒（1根） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热加工绩效分级A级指标、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号）、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号） | 15 | 与项目建设同步实施 |
|  | 热镀锌 | 盐酸雾：二级中和喷淋塔（2套）+15m排气筒（1根） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热处理加工A级指标 | 40 |  |
|  |  | 锌烟：袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热处理加工A级指标、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号） |  |  |
| 废水 | 综合废水（热镀锌系统废水、废气处理废水、地面拖洗废水） | 30m³/d，综合废水-收集池-中和氧化沉淀-压滤-回用，1座 | 处理后回用，不外排 | 50 |  |
|  | 冷却水 | 冷却塔，1座 | 循环使用，不外排 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 低噪声设备；建筑物隔声；设备减震等 | 北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；东、南、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 10 |  |
| 固废 | 一般固废 | 50m2一般固废暂存间1个 | 合理处置 | 10 |  |
|  | 危废 | 50m2危废暂存间1个 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾桶若干 |  |  |  |
| 防渗措施 | 分区防渗，重点防渗区：防渗层为2mm厚高密度聚乙烯材料(K≤10-12cm/s)，防渗基础上进行地面硬化；一般防渗区：地面等效粘土层厚度要≥1.5m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：一般地面硬化 |  |  | 计入工程投资 |  |
| 风险处理 | 综合废水设30m3事故池1个，火灾监测报警系统，并设置有应急物资配备消防器材和消防泵站等，建立环境应急救援组织体系，制定应急预案、开展应急演练等。同时，依托现有工程200m3消防事故池1个、3500m3初期雨水池1个及疏导管网。 |  |  | 计入工程投资 |  |
| 环境管理与监测 | 设环保管理机构，加强环境保护管理工作，确保环保设施正常稳定运行；规范全厂“三废”排污口，设置明显图形标志 |  |  | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 130 |  |

本项目总投资8000万元，其中环境保护及污染控制投资为130万元，占项目总投资的1.63 %，由项目运营单位与项目建设同步实施。

- 6.2环境效益分析

项目采取的废水、废气、噪声、固废等污染治理措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）废水治理环境效益。本项目综合废水（热镀锌系统废水、废气处理废水、地面拖洗废水）经“收集池-中和氧化沉淀-压滤”处理后，出水进入回用系统。冷却水经“冷却塔”处理后，循环使用，均无废水外排，不会对纳污水体产生不良影响。

（2）废气治理环境效益。本项目废气经处理装置处理后，实现达标排放，对环境影响较小。

（3）噪声治理的环境效益分析。经预测表明本项目噪声对环境影响较小。

（4）固废治理的环境效益。本项目产生的工业固废妥善处理不会对周围环境产生影响。

由此可见，本项目环境效益较显著。

- 6.3环境投资损益分析

建设项目环保措施主要是体现国家有关的环保政策，贯彻“总量控制”、“达标排放”和“清洁生产”的污染控制原则，达到保护环境的最终目的。

本项目的环保措施主要用于废气、废水、噪声治理、固废处置措施、事故应急等方面。据分析，本项目的污染治理设备在正常运行的状况下可做到污染物达标排放，这对当地环境和人民群众是一种负责任的态度，在对当地经济建设做出贡献的同时也保护了当地的环境质量。只要企业切实落实本报告提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

- 6.4社会效益分析

项目的实施不仅促进了企业自身的发展，同时带动了上下游企业链的经济发展，能增加当地的税收，有利于促进本地区的经济发展。本项目的实施有利于地区经济的发展，有利于当地人民群众的生活质量的提高，还可以提供就业机会，由此可见本次项目实施也具有良好的社会效益。

- 7、环境管理和监测计划

企业的环境管理是指对企业环境保护措施的实施进行管理。完善的环境管理是减少项目对周围环境的影响的重要条件。

环境监测是企业环境管理的一个重要组成部分。通过对监测数据进行综合分析，可以掌握各种污染物含量和排放规律，指导制定有效的污染控制和治理方案。同时，对污染物排放口进行监测可以了解污染物是否达标排放。因此环境监测为企业的环境管理指出了方向，并为企业贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等提供依据。

- 7.1环境管理

- 7.1.1建立环境管理机构

根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，本工程应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此项目实施后，应组织设立专门的环境保护机构，配备相应的监测仪器，并设置专职环保人员负责环境管理、环境监测和事故应急处理。具体职责为：

根据国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，结合项目的具体生产情况，制定全厂的环境管理和生产制度章程；

制定生产运行阶段各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程，按上级主管部门规定的监测任务，开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；

“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作；

配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；

定期检查各生产设备的运行状况，减少“跑、冒、滴、漏”现象的发生，保证生产的正常运行；

检查监督本工程环保设备及自动报警装置等运行、维修和管理情况，并建立各治污设备的运行档案；

加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行；

加强宣传教育，不断提高各级管理者和广大企业职工对环境保护的认识水平，定期检查安全消防措施，开展环保安全管理教育和组织培训；

负责处理火灾事故及各类突发性环境事故，组织抢救和善后处理工作等。该机构人员建议配置管理人员1-2人，环境监测技术人员1-2人。选派有一定环保知识、责任性强的专人负责全厂的劳动保护、环境监督与管理工作。对工作人员实行培训后持证上岗，制定工作人员岗位责任制，增强操作人员的环境保护意识建立环境监督机构。

- 7.1.2建立环境监督机构

安阳市生态环境局滑县分局负责对项目环境保护工作实施监督管理，主要内容为：组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务，审查环境影响报告书，监督项目环境管理计划的实施，负责项目环境保护设施的竣工验收，确保项目应执行的环境管理法规和标准，指导建设单位环境监督机构的工作。

- 7.1.3健全各项环保制度

（1）严格执行“三同时”制度

在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施和生产工艺“同时设计、同时施工、同时竣工”。

（2）建立排污定期报告制度

按有关文件严格执行排污月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。监测数据经统计和汇总后每月上报县安阳市生态环境局滑县分局存档。事故报告要及时上报备案。

在企业产品结构和排污量发生重大变化、污染治理设施发生改变时，必须向当地环保主管部门申报。

（3）健全污染处理设施管理制度

将污染处理设施的管理和生产经营活动一起纳入企业单位日常管理工作的范畴，落实责任人，同时制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐，不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。

（4）环境目标管理责任制和环保奖惩条例

建立并实施从总经理到班组各层次的环境目标管理责任制，把完成环境目标责任与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境者实施奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者一律予以重罚。

（5）职工环保教育、培训制度

加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识，增加对生产污染危害的认识，明白自身在劳动过程中的位置和责任。加强新招人员的上岗培训工作，严格执行培训考核制度，不合格人员决不允许上岗操作。

- 7.2环境监控计划

- 7.2.1施工期环境监测计划

本项目为新建项目，根据现场勘查，厂房已建成，无需实施施工期环境监测。

- 7.2.2运营期监测计划

- 7.2.2.1环境监测机构

环境监测计划要有明确的执行实施机构，以便承担建设项目的日常监督监测工作。建议河南九州电力杆塔有限责任公司对专职环保人员进行必要的环境监测工作的培训，以胜任日常的环境监测和环境管理工作。

- 7.2.2.2污染源监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  电镀工业》（HJ985-2018）要求，本项目在生产运行阶段需进行污染源监测和环境质量现状监测，污染源和环境质量监测计划具体见下表。

表7.2-1 本项目污染源监测计划表

| 监测 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢废气排放口DA001 | HCl | 每半年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热处理加工A级指标 |
|  | 锌锅烟尘排放口DA002 | HCl、NH3、颗粒物 | 每半年一次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热处理加工A级指标、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号） |
|  | 天然气燃烧废气排放口DA003 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 每年一次 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热加工绩效分级A级指标、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号）、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号） |
|  | 厂界 | HCl、NH3、颗粒物 | 每半年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 无组织标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号） |
| 废水 | 雨水排放口DW001 | pH、SS | 有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可每季度开展一次监测。 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 每季度一次 | 北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；东、南、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |

表7.2-2本项目环境质量监测计划表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 北董固村、小滹沱村 | HCl、NH3、颗粒物 | 每半年一次 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及2018年修改单、《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 土壤环境 | 厂区及厂区北侧 | PH值、总锌、总铁 | 每年一次 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中的表1第二类用地风险筛选值标准 |
| 地下水环境 | 厂区地下水监测井 | 水位、PH、高锰酸盐指数、总铁、总锌 | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |

- 7.2.2.3监测数据分析和处理

（1）在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，应分析原因并报告管理机构，及时采取改进生产或加强污染控制的措施；

（2）建立合理可行的监测质量保证措施；保证监测数据客观、公正、准确、可靠、不受行政和其它因素的干预。

（3）定期(月、季、年)对监测数据进行综合分析，掌握噪声、污水达标情况，并向管理机构作出书面汇报。

（4）建立监测资料档案。

- 7.2.2.4排污口规范化和在线监测

企业应按目前环境管理和现代企业污染源规范化管理的要求，必须对其排污口进行规范性管理。在项目的废气排放口、固体废物贮存处置场、污水排放口设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志-排放口（源）（GB15562.1-1995）》、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）》及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）》执行，具体如下：

表7.2-3环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形、菱形边框 | 黄色、白色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表7.2-4   环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向外环境排放 |
| 2 |  | / | 雨水排放口 | 表示雨水向外环境排放 |
| 3 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 6 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

按照国家环保总局关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

废气排放口要按国家有关规定，规范整治排气筒数量、高度，此外，还要按《污染源监测技术规范》要求现场监测条件规范，搭设监测平台，前、后预留监测口。

- 7.2.2.5建立环境监测档案

建立环境监测档案，以便发现事故时，可以及时查明事故发生的原因，使污染事故能够得到及时处理。

- 7.3项目竣工环保验收

项目竣工环保验收项目见表7.3-1。

表7.3-1项目竣工环保验收一览表

| 阶段 | 项目名称 |  | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 污染源 |  |  |
| 营运期 | 废气处理措施 | 天然气燃烧 | 天然气燃烧废气：低氮燃烧（1套）+烟气循环（1套）+15m排气筒（1根） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热加工绩效分级A级指标、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196 号）、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号） |
|  |  | 热镀锌 | 盐酸雾：二级中和喷淋塔（2套）+15m排气筒（1根） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热处理加工A级指标 |
|  |  |  | 锌烟：袋式除尘器（1套）+15m排气筒（1根） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《安阳市2019 年工业大气污染治理5 个专项实施方案》（安环攻坚办[2019]196号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》金属表面处理及热处理加工A级指标、《2019年推进全市工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚办〔2019〕205号） |
|  | 废水处理措施 | 综合废水（热镀锌系统废水、废气处理废水、地面拖洗废水） | 30m³/d，综合废水-收集池-中和氧化沉淀-压滤-回用，1座 | 处理后回用，不外排 |
|  |  | 冷却水 | 冷却塔，1座 | 循环使用，不外排 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 低噪声设备；建筑物隔声；设备减震等 | 北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；东、南、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 固废处理措施 | 一般固废 | 50m2一般固废暂存间1个 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾桶若干 |  |
|  |  | 危废 | 50m2危废暂存间1个 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 防渗措施 | 分区防渗，重点防渗区：防渗层为2mm厚高密度聚乙烯材料(K≤10-12cm/s)，防渗基础上进行地面硬化；一般防渗区：地面等效粘土层厚度要≥1.5m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：一般地面硬化 |  |  |
|  | 风险处理 | 综合废水设30m3事故池1个，火灾监测报警系统，并设置有应急物资配备消防器材和消防泵站等，建立环境应急救援组织体系，制定应急预案、开展应急演练等。同时，依托现有工程200m3消防事故池1个、3500m3初期雨水池1个及疏导管网。 |  |  |
|  | 环境管理与监测 | 设环保管理机构，加强环境保护管理工作，确保环保设施正常稳定运行；规范全厂“三废”排污口，设置明显图形标志 |  |  |

- 8、结论和建议

- 8.1建设项目概况

河南九州电力杆塔有限责任公司位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角。拟投资8000万元，建设年生产10万吨新型环保数字化电力铁塔热镀锌建设项目。本项目总占地面积33000m2，新增厂房1栋，建筑面积7792.6m2，主要功能为生产车间，利用现有工程发展预留厂房1栋（2#车间），建筑面积10329.2m2，主要功能为仓库。

- 8.2区域环境质量现状监测与评价

- 8.2.1环境空气质量现状评价

本次环评引用安阳市生态环境局滑县分局公布的《2023年滑县环境状况公报》：滑县常规大气污染物中SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年均浓度、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超标，PM2.5为影响该区域空气质量的首要污染物。本项目所在区域滑县的环境空气质量为不达标区。

根据补充监测的结果可知，项目评价范围内2个监测点的氨、氯化氢、TSP各监测因子均满足相应标准要求。

- 8.2.2地表水环境质量现状评价

评价引用安阳市生态环境局滑县分局公布的《2023年年度环境质量公报》中金堤河大韩桥自动站断面监测数据，所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。

- 8.2.3地下水环境质量现状评价

由现状监测结果可知，各监测点的监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，项目所在地地下水质量较好。

- 8.2.4声环境影响评价

根据监测结果，监测期间厂区北厂界监测点的现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；厂区东、南、西厂界现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，说明项目区域的声环境质量现状良好。

- 8.2.5土壤现状评价

由监测结果可知，本项目评价范围内各因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中的表1第二类用地风险筛选值标准，监测结果表明本项目所在地土壤质量良好。

- 8.3运营期环境影响评价

- 8.3.1运营期水环境影响评价

本项目运营期综合废水经1套收集池-中和氧化沉淀-压滤污水处理设施处理后，回用水洗，不外排；冷却废水经冷却塔冷却后循环使用，不外排。因此，不会对地表水环境产生影响。

- 8.3.2环境空气影响评价

通过本项目污染排放源强核算，对照本项目废气排放标准限值，本项目废气排放均达标。根据AERSCREEN估算模型计算，本项目大气污染物最大落地浓度均很低，最大占标率均小于10%，可见项目排放的污染物对周边环境空气的影响是很小的。

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，项目废气无超标点，不需设置大气防护距离。

拟建项目总平面布置和选址合理，大气污染防治措施能够满足相应标准要求，拟建项目排放的污染物对周围环境的影响较小。

- 8.3.3声环境影响分析

项目所在区域用地为滑县先进制造业开发区，经预测，本项目营运后，北厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；东、南、西厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目噪声对周边声环境影响较小。

- 8.3.4固体废弃影响分析

本项目的固废均可得到分类合理处置，项目拟采取的固体废弃物处置措施路线可行、技术经济。

- 8.3.5环境风险影响分析

经分析，建设单位采用严格的安全防范体系，设立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。

- 8.4污染物总量控制分析

水污染物总量控制因子：COD：0t/a、NH3-N ：0t/a。

气污染物总量控制因子：颗粒物：0.694t/a、SO2：0.504t/a、NOx：0.72t/a。

- 8.5项目选址可行性分析

- 8.5.1与产业政策的符合性

本项目为热镀锌项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，按1号修改单修订），属于C33金属制品业-C3360金属表面处理及热处理加工。经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。因此，本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》的政策要求。

- 8.5.2与规划的符合性

本项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角，用地性质为工业用地。项目为C33金属制品业，是滑县产业集聚区主导行业装备制造业发展的方向，属于《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》中鼓励引进的项目和优先发展的行业。

根据滑县先进制造业开发区管理委员会出具的入驻证明：本项目符合滑县先进制造业开发区产业规划布局，同意入驻滑县先进制造业开发区。

- 8.5.3厂区平面布局的合理性分析

本项目为新建项目，遵循国家现行有关规范标准，依据当地政府的整体规划要求进行厂区布局。建设项目厂区入口1个，位于厂区西侧。厂区西部由南向北分别设置仓库、生产车间，均为标准化厂房。厂区东部为硬化地面及停车区域。该布局可以满足生产及运输要求，生产装置集中布置，力求缩短装置之间的距离，使流程及道路短捷通畅，提高生产效率。

本项目布置紧凑，整体协调，布局美观，满足企业用地需求。因此，该厂区平面布置是可行的。

- 8.5.4项目选址合理性

本项目位于滑县先进制造业开发区珠江路与文昌路交叉口东南角，配套设施齐全。区域地质条件稳定，占地不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，不涉及集中式饮用水水源保护区；项目建设符合《滑县产业集聚区发展规划（2013-2020）调整方案》、《滑县先进制造业开发区发展规划(2022-2035年)》、《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）、《安阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（2023年版）》（安环函〔2023〕60号）、《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》、《河南省2024年碧水保卫战实施方案》、《河南省2024年净土保卫战实施方案》、《河南省2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》、《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》、《安阳市2024—2025年空气质量持续改善暨综合指数“退后十”攻坚行动方案》、《安阳市2024 年碧水保卫战实施方案》、《安阳市2024 年净土保卫战实施方案》、《安阳市2024 年柴油货车污染治理攻坚行动方案》等文件要求，项目选址较为合理。

- 8.6公众参与结论

根据建设单位提供的项目环境影响评价公众参与调查，建设单位在第一次公示（2024年4月5日）采取网络公示，第二次公示（2024年6月24日至2024年7月5日）采取网络公示、现场公示、报纸公示（两次），项目周边企业及个人公众参与调查；在公示期间未收到反对意见；当地群众期望把本项目建设好，并确保各项污染治理设施正常使用，避免污染物超标排放。大多数被调查公众肯定了项目建设对区域经济的推动作用，认为项目建设可为当地居民增加就业机会，增加当地税收，并表示支持项目建设。

- 8.7综合结论

本项目符合国家当前产业政策；选址符合当地规划；项目采用了先进工艺和设备，符合清洁生产要求，工程拟采取的污染防治措施和本评价建议及要求的对策经济技术可行，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能，工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，本项目风险出现几率是可接受水平，风险管理措施有效，从环境风险角度分析其防范措施可行。因此，本评价认为，本项目在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，从环境保护的角度而言是可行的。

- 8.8建议和要求

1、本项目建成后，排污口及各类环保设施及风险防范设施均设置明显的环保标志；

2、增加水的循环利用率，节约水资源；强化厂区内污水处理设施的运行管理；

3、加强职工清洁生产意识教育，在日常操作过程中要树立清洁生产意识，以减少污染物排放量和提高资源的利用率；

4、提高职工风险防范意识，加强生产过程的风险管理，确保不发生环境风险事故；企业制定完善的风险应急预案，并定期组织职工及周边居民开展风险应急演练；

5、严格按照相关污染控制标准规定建设固体废物临时储存间，产生的一般固体废物和危险废物应及时清运和安全处理处置，不在厂区内长期堆存、堆放；

6、加强固体废物处理处置的环境管理工作，制定严密的防范措施，确保工程固体废物不致对环境产生二次影响；

7、加强厂区生产车间、化学品仓库、废水处理构筑物、事故水池、固废贮存设施、物流通道的防渗措施；

8、加强职工环保意识，严防“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时加强厂区绿化美化工作，减少废气和噪声对环境的污染影响。