警惕低价液化气，“不定时炸弹”

也许就在你“身边”

最近，不少群众反映，餐饮饭馆、菜市场附近经常有人打着“比燃气公司便宜一半”的旗号，推销液化气。这些看似“物美价廉”的燃气，实际上是非法经营的“化工原料二甲醚”，它们一罐罐液化气就像一颗颗不定时炸弹，随时可能威胁你和家人的生命安全！

一、“黑窝点、黑气瓶、黑气贩”的危害

“黑窝点”是指未取得燃气经营许可证的单位和个体，大多设置在居民区、废旧工厂等附近的一些无安全设施和安全距离，非法储存、倒装、销售的场所。私自倒装、储存很容易导致燃气泄漏造成爆燃事故，严重影响周边居民的生命财产安全。

“黑气瓶”是指超过报废期、未定期检验或检验不合格的液化石油气钢瓶。这些气瓶存在严重的安全隐患，如腐蚀、裂纹等，极易导致燃气泄漏甚至爆炸事故。

“黑气贩”是指未取得燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书的，从事非法销售的人员，这些“黑气贩”为了降低成本，往往使用过期瓶、报废瓶，常在液化气里掺入二甲醚（一种价格低廉但腐蚀性极强的化工原料）。使用二甲醚气体，长时间会腐蚀橡胶密封圈、减压阀，导致液化气缓慢泄漏，而不容易被发现。

真实案例：2025年，广西南宁一“黑气贩”使用报废钢瓶充装掺混二甲醚的劣质液化气，导致燃气泄漏后遇明火爆炸，整栋居民楼严重损毁，造成5死12伤！

二、打击“三黑”情况

2025年滑县燃气专班组织多部门联合执法行动，累计查处“黑窝点”9处，查扣非法储存液化石油气60余吨，收缴报废黑气瓶681余个，非法充装设备6套，查扣非法储存液化石油气槽车3台，非法运输危运车辆5台、改装车23台，行政拘留16人，有力震慑了不法人员，规范了燃气行业管理秩序。

法律指引：《城镇燃气管理条例》

第四十五条违反本条例规定，未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的，由燃气管理部门责令停止违法行为，处5万元以上50万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

违反本条例规定，燃气经营者不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的，由燃气管理部门责令限期改正，处3万元以上20万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、如何预防“黑气”骗局

1.看证件：正规燃气配送员必须佩戴工作证+供气合同，黑气贩子通常只有一张小卡片或口头承诺！

2.查钢瓶：合法钢瓶必须有电子标签、二维码、检测日期，黑气瓶往往锈迹斑斑、标识模糊！

3.核价格：如果价格比市场价低20%以上，100%有问题！

4.认渠道：只接受正规燃气公司配送，拒绝私人三轮车、面包车送气！

四、牢记须知能“救命”

1.使用带过流保护减压阀：减压阀带过流保护，软管脱落或接口漏气可自动切断气体流出，使用不可调节减压阀，稳压安全，建议5年一换！

2.软管定期更换：推荐使用更安全的金属波纹管，建议8年一换！

3.灶具带熄火保护：认准国家3C认证带熄火的灶具，火灭自动断气，安全又节省！

4.安装报警器：餐饮用户厨房必须安装燃气泄漏报警器，价格不到100元，关键时刻能救命！

5.应急处理：闻到燃气味，立即开窗、关闭阀门、勿动电器，到室外拨打119！

五、安全用气倡议

拒绝黑气：不买、不用来源不明的液化气，从源头切断危险；认准正规供应站换气，拨打企业官方送气电话0372-8266777，送气上门后一定要和供气企业签订合同，要求送气人员做好安检工作！

主动举报：发现“黑气”线索，大胆举报，让非法者付出代价；别犹豫，拨打滑县燃气主管部门举报电话0372-8135769，让非法经营者无所遁形，你的一个电话，可能拯救一群鲜活生命！

生命安全重于泰山

燃气安全，人人有责

共同抵制“三黑”行为

守护家园平安！