滑环审〔2026〕23号

安阳市生态环境局滑县分局

关于河南同鑫再生资源回收有限公司技术改造项目生态环境影响报告表的批复

河南同鑫再生资源回收有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410526MA3XG80X19）上报的由河南绿意环保科技有限公司王永杰（职业资格证书管理号：2016035410352015411801000617）主持编制完成的《河南同鑫再生资源回收有限公司技术改造项目生态环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。该项目位于滑县上官镇工业区，总投资100万元，环保投资40万元。该环评审批事项已在我县政府网站公示期满。依据《中华人民共和国生态环境法典》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，同意批准该《报告表》。你单位应按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护规范要求，落实防治环境污染和环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1. 废气：1#废编织袋线破碎、筛分废气采用微负压收集，采用袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放；1#、2#废编织袋线熔融挤出废气采用二次密闭，进出口设置皮帘，并设置集气罩收集，危废暂存间废气、真空烧网炉废气采用密闭管道收集，最终采用自然冷却+水洗喷淋+电捕焦油+CO催化燃烧装置处理，处理后经1根35m高排气筒排放；2#废编织袋线破碎、筛分废气采用微负压收集，采用袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放；3#废大棚膜线、4#废家电壳线熔融挤出废气采用二次密闭，进出口设置皮帘，并设置集气罩收集，最终采用自然冷却+水洗喷淋+电捕焦油+CO催化燃烧装置处理，处理后经1根15m高排气筒排放；烧过滤网清灰废气采用全密闭收集，采用袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒排放。废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值、《安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案》（安环攻坚办〔2019〕196号）限值要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品A级企业限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2二级标准。

- 废水：生产冷却水循环使用，不外排，定期补充损耗；清洗废水经厂区污水处理站处理后排入滑县长青水务服务有限公司，生活污水经化粪池处理后排入滑县长青水务服务有限公司，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及滑县长青水务服务有限公司收水水质要求。

3. 噪声：选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

4. 固体废物：过滤网残渣、清洗槽沉渣、除尘器收集的粉尘、污水处理站污泥，暂存一般固废暂存间（30m2），定期外售；不合格品、污水处理站滤渣收集后作为原料回造粒工序再次投入生产；废活性炭、废催化剂、废焦油、废机油、废机油桶、废气治理设施清捞废液暂存危废暂存间（10m2），定期交由就近资质单位处置。一般固体废物暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）要求，危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（四）本项目建成后主要污染物排放总量控制指标为：VOCs：0.045t/a、COD：0.962t/a、总磷：0.01t/a。VOCs从河南中阳再生资源有限公司催化燃烧升级改造项目VOCs减排量中进行倍量替代，COD、总磷从白道口镇污水处理工程新建项目化学需氧量、总磷减排量中进行倍量替代。

四、在项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，并按规定程序开展竣工环境保护验收。

六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环境影响评价手续。

七、如果今后国家或我省颁布新标准或对治污设施有新要求，你单位应按新标准、新要求执行。

公告期限：自本公告发布之日起7日。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：安阳市人民政府

2026年9月29日

主办：环境影响评价与排放管理股  督办：环境影响评价与排放管理股

抄送：综合行政执法大队、上官镇环保所。

安阳市生态环境局滑县分局办公室     2026年9月29日印发