滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告

（第四季度）

一、监测情况

2016年第四季度，环境监测站对滑县城区两个集中式生活饮用水水源地（一水厂、二水厂均为）进行了监测，达标率为100％。

（一）监测点位：一水厂、二水厂两个水源的抽水井。

（二）监测项目：两个水源均为地下水水源，监测项目根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）分别测定pH值、总硬度（以CaCO3计）、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、总大肠菌群、挥发酚、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅共23项及每月取水量。

二、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93），采用单因子评价法进行评价。

表4-1   地下水质量分类指标

| 序号 | 项目 | I类 | II类 | III类 | IV类 | V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5—8.5 |  |  | 5.5—6.5，8.5—9 | ＜5.5，＞9 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | ＞550 |
| 3 | 硫酸盐（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 4 | 氯化物（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 5 | 挥发酚（以苯酚计）（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 6 | 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |
| 8 | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 9 | 氨氮（NH4）（mg/L） | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 10 | 氰化物（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 11 | 六价铬（Cr6+）（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 12 | 铁（mg/L） | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 13 | 锰（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | ＞1.0 |
| 14 | 铜（mg/L） | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | ＞1.5 |
| 15 | 锌（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | ＞5.0 |
| 16 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | ＞0.3 |
| 17 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ＞2.0 |
| 18 | 汞（mg/L） | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ＞0.001 |
| 19 | 砷（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | ＞0.05 |
| 20 | 硒（mg/L） | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 21 | 镉（mg/L） | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ＞0.01 |
| 22 | 铅（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | ＞0.1 |
| 23 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | ＞100 |

三、评价结果

根据地下水监测结果（见附表），滑县地下水水质各项目均达到III类水质标准，达标率为100％。