滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告

（第一季度）

一、监测情况

2019年第一季度，环境监测站对1个地表型饮用水源地（三水厂）和1个地下型饮用水源地（二水厂）进行了监测，达标率为100％。

（一）监测点位：二水厂、三水厂。

（二）监测项目：一个地下型饮用水水源，监测项目根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）分别测定pH值、总硬度（以CaCO3计）、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、总大肠菌群、挥发酚、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅共23项及每月取水量。地表饮用水源地监测项目按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（化学需氧量除外）、表2地表水源地补充项目共28项和表3的优选特定项目33项（监测项目及推荐方法详见河南省环境保护厅豫环文〔2013〕43号中附表1），共61项及每月取水量。

二、评价标准

地表饮用水源地按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1Ⅲ类及表2、表3标准限值执行；地下饮用水源地按《地

下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类执行。

三、评价结果

根据饮用水源地监测结果（见附表），滑县水质各项目均达到III类水质标准，达标率为100％。

| 一月份地表饮用水分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：mg/L(PH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
|  |  |  |  |  | ≦6 | ≦20 | ≦4 | ≦1.0 | ≦0.2 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 |
| 三水厂 | 2019.1.02 | 3.5 | 7.95 | 7.54 | 1.8 | / | 0.5 | 0.079 | 0.04L | 1 | 0.04L | 0.009L | 0.29 | 0.0004L |
| 采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
|  |  | ≦0.05 | ≦0.0001 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | 10000 | ≦250 | ≦250 |
| 三水厂 | 2019.1.02 | 0.0016 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.004L | 0.0003L |  | 0.05L | 0.005L | <3 | 22 | 0.24 |
| 采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
|  |  | ≦10 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.02 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 |
| 三水厂 | 2019.1.02 | 0.332 | 0.01L | 0.01L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
| 采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
|  |  | ≦0.25 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.008 | ≦0.001 | ≦0.002 | ≦0.003 |
| 三水厂 | 2019.1.02 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000017L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00002L | 0.00001L | 0.0002L |
| 采样地点 | 采样时间 | 苯并（a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |  |  |  |
|  |  | ≦2.4*10-6 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.001 |  |  |  |
| 三水厂 | 2019.1.02 | 1.4*10-6L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.04 | 0.0009 | 0.007L | 0.06 | 0.01L | 0.00001L |  |  |  |

| 滑县环境监测站分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：一月份地下水例行监测 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：mg/L(PH值除外，总大肠菌群单位为个) |  |  |  |  |  |
| 采样 地点 | 采样时间 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 高锰酸盐指数 | 硝酸盐 |
|  |  | 6.5~8.5 | ≦450 | ≦250 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.3 | ≦3.0 | ≦20 |
| 二水厂 | 2019.1.02 | 8.14 | 155 | 22 | 7 | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.3 | 0.579 |
| 采样 地点 | 采样时间 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 总大肠菌群 | 本月取水量（万吨） |
|  |  | ≦1.0 | ≦0.5 | ≦1.0 | ≦0.05 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦3.0 |  |
| 二水厂 | 2019.1.02 | 未检出 | 0.103 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 0.0012 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <3 | 0.5 |
| 备注：氟化物最低检出限为：0.05mg/L；铁最低检出限为：0.01mg/L；铜最低检出限为：0.04mg/L；锌最低检出限为：0.009mg/L；锰最低检出限为：0.01mg/L；挥发酚最低检出限为：0.0003mg/L；阴离子表面活性剂最低检出限为：0.05mg/L；氨氮最低检出限为：0.025mg/L；亚硝酸盐氮最低检出限为：0.003mg/L；氰化物最低检出限为：0.004mg/L；汞最低检出限为：0.00004mg/L；砷最低检出限为：0.0003mg/L；硒最低检出限为：0.0004mg/L；镉最低检出限为：0.0001mg/L；六价铬最低检出限为：0.004mg/L；铅最低检出限为：0.001mg/L；总大肠菌群最低检出限为：3个； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 二月份地表饮用水分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：mg/L(PH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 |  | 采样时间 |  |  | 水温℃ |  |  |  | pH |  |  |  | 溶解氧 |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 生化需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  | 总氮 |  |  | 铜 |  | 锌 |  |  |  | 氟化物 |  |  | 硒 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≦6 |  |  | ≦20 |  |  |  | ≦4 |  |  | ≦1.0 |  |  | ≦0.2 |  |  |  | ≦1.0 |  |  | ≦1.0 |  | ≦1.0 |  |  |  | ≦1.0 |  |  | ≦0.01 |  |  |
| 三水厂 |  | 2019.2.01 |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.68 |  |  |  | 7.83 |  |  |  | 1.6 |  |  | / |  |  |  | 1.3 |  |  | 0.06 |  |  | 0.04L |  |  |  | 1.25 |  |  | 0.04L |  | 0.009L |  |  |  | 0.27 |  |  | 0.0004L |  |  |
| 采样地点 |  | 采样时间 |  |  | 砷 |  |  |  | 汞 |  |  |  | 镉 |  |  |  | 六价铬 |  |  | 铅 |  |  |  | 氰化物 |  |  | 挥发酚 |  |  | 石油类 |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 硫化物 |  | 粪大肠菌群 |  |  |  | 硫酸盐 |  |  | 氯化物 |  |  |
|  |  |  |  |  | ≦0.05 |  |  |  | ≦0.0001 |  |  |  | ≦0.005 |  |  |  | ≦0.05 |  |  | ≦0.05 |  |  |  | ≦0.2 |  |  | ≦0.005 |  |  | ≦0.05 |  |  |  | ≦0.2 |  |  | ≦0.2 |  | 10000 |  |  |  | ≦250 |  |  | ≦250 |  |  |
| 三水厂 |  | 2019.2.01 |  |  | 0.0017 |  |  |  | 0.00004L |  |  |  | 0.0001L |  |  |  | 0.004L |  |  | 0.001L |  |  |  | 0.004L |  |  | 0.0003L |  |  | 0.01L |  |  |  | 0.05L |  |  | 0.005L |  | <3 |  |  |  | 24 |  |  | 5 |  |  |
| 采样地点 |  | 采样时间 |  |  | 硝酸盐 |  |  |  | 铁 |  |  |  | 锰 |  |  |  | 三氯甲烷 |  |  | 四氯化碳 |  |  |  | 三氯乙烯 |  |  | 四氯乙烯 |  |  | 苯乙烯 |  |  |  | 甲醛 |  |  | 苯 |  | 甲苯 |  |  |  | 乙苯 |  |  | 二甲苯① |  |  |
|  |  |  |  |  | ≦10 |  |  |  | ≦0.3 |  |  |  | ≦0.1 |  |  |  | ≦0.06 |  |  | ≦0.002 |  |  |  | ≦0.07 |  |  | ≦0.04 |  |  | ≦0.02 |  |  |  | ≦0.9 |  |  | ≦0.01 |  | ≦0.7 |  |  |  | ≦0.3 |  |  | ≦0.5 |  |  |
| 三水厂 |  | 2019.2.01 |  |  | 0.68 |  |  |  | 0.01L |  |  |  | 0.01L |  |  |  | 0.0004L |  |  | 0.0004L |  |  |  | 0.0004L |  |  | 0.0002L |  |  | 0.0002L |  |  |  | 0.05L |  |  | 0.0004L |  | 0.0003L |  |  |  | 0.0003L |  |  | 0.0005L |  |  |
| 采样地点 |  | 采样时间 |  |  | 异丙苯 |  |  |  | 氯苯 |  |  |  | 1,2-二氯苯 |  |  |  | 1,4-二氯苯 |  |  | 三氯苯② |  |  |  | 硝基苯 |  |  | 二硝基苯④ |  |  | 硝基氯苯⑤ |  |  |  | 邻苯二甲酸二丁酯 |  |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 |  | 滴滴涕 |  |  |  | 林丹 |  |  | 阿特拉津 |  |  |
|  |  |  |  |  | ≦0.25 |  |  |  | ≦0.3 |  |  |  | ≦1.0 |  |  |  | ≦0.3 |  |  | ≦0.02 |  |  |  | ≦0.017 |  |  | ≦0.5 |  |  | ≦0.05 |  |  |  | ≦0.003 |  |  | ≦0.008 |  | ≦0.001 |  |  |  | ≦0.002 |  |  | ≦0.003 |  |  |
| 三水厂 |  | 2019.2.01 |  |  | 0.0003L |  |  |  | 0.0002L |  |  |  | 0.0004L |  |  |  | 0.0004L |  |  | 0.0005L |  |  |  | 0.00017L |  |  | 0.000024L |  |  | 0.000017L |  |  |  | 0.0001L |  |  | 0.0001L |  | 0.00002L |  |  |  | 0.00001L |  |  | 0.0002L |  |  |
| 采样地点 |  | 采样时间 |  |  | 苯并（a)芘 |  |  |  | 钼 |  |  |  | 钴 |  |  |  | 铍 |  |  | 硼 |  |  |  | 锑 |  |  | 镍 |  |  | 钡 |  |  |  | 钒 |  |  | 铊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≦2.4*10-6 |  |  |  | ≦0.07 |  |  |  | ≦1.0 |  |  |  | ≦0.002 |  |  | ≦0.5 |  |  |  | ≦0.005 |  |  | ≦0.02 |  |  | ≦0.7 |  |  |  | ≦0.05 |  |  | ≦0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三水厂 |  | 2019.2.01 |  |  | 1.4*10-6L |  |  |  | 0.05L |  |  |  | 0.02L |  |  |  | 0.0002L |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.001 |  |  | 0.007L |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.01L |  |  | 0.00001L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑县环境监测站分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：二月份地下水例行监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：mg/L(PH值除外，总大肠菌群单位为个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 地点 |  | 采样时间 |  |  |  | pH |  |  |  | 总硬度 |  |  |  | 硫酸盐 |  |  |  |  | 氯化物 |  | 铁 |  |  |  | 锰 |  |  | 铜 |  |  | 锌 |  |  |  | 挥发酚 |  | 阴离子合成洗涤剂 |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | 硝酸盐 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.5~8.5 |  |  |  | ≦450 |  |  |  | ≦250 |  |  |  |  | ≦250 |  | ≦0.3 |  |  |  | ≦0.1 |  |  | ≦1.0 |  |  | ≦1.0 |  |  |  | ≦0.002 |  | ≦0.3 |  |  |  | ≦3.0 |  |  | ≦20 |  |  |  |
| 二水厂 |  | 2019.2.01 |  |  |  | 8.21 |  |  |  | 126 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 7 |  | 未检出 |  |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.68 |  |  |  |
| 采样 地点 |  | 采样时间 |  |  |  | 亚硝酸盐 |  |  |  | 氨氮 |  |  |  | 氟化物 |  |  |  |  | 氰化物 |  | 汞 |  |  |  | 砷 |  |  | 硒 |  |  | 镉 |  |  |  | 六价铬 |  | 铅 |  |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 本月取水量（万吨） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≦1.0 |  |  |  | ≦0.5 |  |  |  | ≦1.0 |  |  |  |  | ≦0.05 |  | ≦0.001 |  |  |  | ≦0.01 |  |  | ≦0.01 |  |  | ≦0.005 |  |  |  | ≦0.05 |  | ≦0.2 |  |  |  | ≦3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 二水厂 |  | 2019.2.01 |  |  |  | 未检出 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |  |  | 0.0011 |  |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |  |  | 未检出 |  | 未检出 |  |  |  | <3 |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 备注：氟化物最低检出限为：0.05mg/L；铁最低检出限为：0.01mg/L；铜最低检出限为：0.04mg/L；锌最低检出限为：0.009mg/L；锰最低检出限为：0.01mg/L；挥发酚最低检出限为：0.0003mg/L；阴离子表面活性剂最低检出限为：0.05mg/L；氨氮最低检出限为：0.025mg/L；亚硝酸盐氮最低检出限为：0.003mg/L；氰化物最低检出限为：0.004mg/L；汞最低检出限为：0.00004mg/L；砷最低检出限为：0.0003mg/L；硒最低检出限为：0.0004mg/L；镉最低检出限为：0.0001mg/L；六价铬最低检出限为：0.004mg/L；铅最低检出限为：0.001mg/L；总大肠菌群最低检出限为：3个； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三月份地表饮用水分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：mg/L(PH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  |  | 水温℃ |  |  |  | pH |  |  |  | 溶解氧 |  |  |  | 高锰酸盐指数 |  | 化学需氧量 |  |  |  | 生化需氧量 |  |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  | 总氮 |  |  | 铜 |  | 锌 |  |  |  | 氟化物 |  |  | 硒 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6~9 |  |  |  | ≧5 |  |  |  | ≦6 |  | ≦20 |  |  |  | ≦4 |  |  |  | ≦1.0 |  |  | ≦0.2 |  |  |  | ≦1.0 |  |  | ≦1.0 |  | ≦1.0 |  |  |  | ≦1.0 |  |  | ≦0.01 |  |
| 三水厂 | 2019.3.01 |  |  | 7.7 |  |  |  | 7.11 |  |  |  | 7.81 |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.04 |  |  |  | 1.44 |  |  | 0.04L |  | 0.009L |  |  |  | 0.23 |  |  | 0.0004L |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  |  | 砷 |  |  |  | 汞 |  |  |  | 镉 |  |  |  | 六价铬 |  | 铅 |  |  |  | 氰化物 |  |  |  | 挥发酚 |  |  | 石油类 |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 硫化物 |  | 粪大肠菌群 |  |  |  | 硫酸盐 |  |  | 氯化物 |  |
|  |  |  |  | ≦0.05 |  |  |  | ≦0.0001 |  |  |  | ≦0.005 |  |  |  | ≦0.05 |  | ≦0.05 |  |  |  | ≦0.2 |  |  |  | ≦0.005 |  |  | ≦0.05 |  |  |  | ≦0.2 |  |  | ≦0.2 |  | 10000 |  |  |  | ≦250 |  |  | ≦250 |  |
| 三水厂 | 2019.3.01 |  |  | 0.0014 |  |  |  | 0.00004L |  |  |  | 0.0001L |  |  |  | 0.004L |  | 0.001L |  |  |  | 0.001L |  |  |  | 0.0003L |  |  | 0.01L |  |  |  | 0.05L |  |  | 0.005L |  | <3 |  |  |  | 28 |  |  | 5 |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  |  | 硝酸盐 |  |  |  | 铁 |  |  |  | 锰 |  |  |  | 三氯甲烷 |  | 四氯化碳 |  |  |  | 三氯乙烯 |  |  |  | 四氯乙烯 |  |  | 苯乙烯 |  |  |  | 甲醛 |  |  | 苯 |  | 甲苯 |  |  |  | 乙苯 |  |  | 二甲苯① |  |
|  |  |  |  | ≦10 |  |  |  | ≦0.3 |  |  |  | ≦0.1 |  |  |  | ≦0.06 |  | ≦0.002 |  |  |  | ≦0.07 |  |  |  | ≦0.04 |  |  | ≦0.02 |  |  |  | ≦0.9 |  |  | ≦0.01 |  | ≦0.7 |  |  |  | ≦0.3 |  |  | ≦0.5 |  |
| 三水厂 | 2019.3.01 |  |  | 0.49 |  |  |  | 0.01L |  |  |  | 0.01L |  |  |  | 0.0004L |  | 0.0004L |  |  |  | 0.0004L |  |  |  | 0.0002L |  |  | 0.0002L |  |  |  | 0.05L |  |  | 0.0004L |  | 0.0003L |  |  |  | 0.0003L |  |  | 0.0005L |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  |  | 异丙苯 |  |  |  | 氯苯 |  |  |  | 1,2-二氯苯 |  |  |  | 1,4-二氯苯 |  | 三氯苯② |  |  |  | 硝基苯 |  |  |  | 二硝基苯④ |  |  | 硝基氯苯⑤ |  |  |  | 邻苯二甲酸二丁酯 |  |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 |  | 滴滴涕 |  |  |  | 林丹 |  |  | 阿特拉津 |  |
|  |  |  |  | ≦0.25 |  |  |  | ≦0.3 |  |  |  | ≦1.0 |  |  |  | ≦0.3 |  | ≦0.02 |  |  |  | ≦0.017 |  |  |  | ≦0.5 |  |  | ≦0.05 |  |  |  | ≦0.003 |  |  | ≦0.008 |  | ≦0.001 |  |  |  | ≦0.002 |  |  | ≦0.003 |  |
| 三水厂 | 2019.3.01 |  |  | 0.0003L |  |  |  | 0.0002L |  |  |  | 0.0004L |  |  |  | 0.0004L |  | 0.0005L |  |  |  | 0.00017L |  |  |  | 0.000024L |  |  | 0.000017L |  |  |  | 0.0001L |  |  | 0.0001L |  | 0.00002L |  |  |  | 0.00001L |  |  | 0.0002L |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  |  | 苯并（a)芘 |  |  |  | 钼 |  |  |  | 钴 |  |  |  | 铍 |  | 硼 |  |  |  | 锑 |  |  |  | 镍 |  |  | 钡 |  |  |  | 钒 |  |  | 铊 |  | 月取水量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≦2.4*10-6 |  |  |  | ≦0.07 |  |  |  | ≦1.0 |  |  |  | ≦0.002 |  | ≦0.5 |  |  |  | ≦0.005 |  |  |  | ≦0.02 |  |  | ≦0.7 |  |  |  | ≦0.05 |  |  | ≦0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三水厂 | 2019.3.01 |  |  | 1.4*10-6L |  |  |  | 0.05L |  |  |  | 0.02L |  |  |  | 0.0002L |  | 0.03 |  |  |  | 0.0007 |  |  |  | 0.007L |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.01L |  |  | 0.00001L |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑县环境监测站分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：三月份地下水例行监测 单位：mg/L(PH值除外，总大肠菌群单位为个) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 |  |  | 采样时间 |  |  |  | 本月取水量（万吨） |  |  |  | pH |  |  |  | 总硬度mg/L |  |  |  | 硫酸盐mg/L |  |  |  | 氯化物mg/L |  |  |  |  | 铁 mg/L |  |  |  | 锰 mg/L |  |  |  |  | 铜 mg/L |  |  | 锌 mg/L |  |  | 挥发酚mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5~8.5 |  |  |  | ≦450 |  |  |  | ≦250 |  |  |  | ≦250 |  |  |  |  | ≦0.3 |  |  |  | ≦0.1 |  |  |  |  | ≦1.0 |  |  | ≦1.0 |  |  | ≦0.002 |  |  |  |
| 二水厂 |  |  | 2019.3.01 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.16 |  |  |  | 124 |  |  |  | 28 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0.01L |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.04L |  |  | 0.009L |  |  | 0.0003L |  |  |  |
| 采样地点 |  |  | 采样时间 |  |  |  | 阴离子合成洗涤剂 mg/L |  |  |  | 耗氧量mg/L |  |  |  | 硝酸盐mg/L |  |  |  | 亚硝酸盐mg/L |  |  |  | 氨氮 mg/L |  |  |  |  | 氟化物mg/L |  |  |  | 氰化物mg/L |  |  |  |  | 汞 mg/L |  |  | 砷 mg/L |  |  | 硒 mg/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ≦0.3 |  |  |  | ≦3.0 |  |  |  | ≦20 |  |  |  | ≦1.0 |  |  |  | ≦0.5 |  |  |  |  | ≦1.0 |  |  |  | ≦0.05 |  |  |  |  | ≦0.001 |  |  | ≦0.01 |  |  | ≦0.01 |  |  |  |
| 二水厂 |  |  | 2019.3.01 |  |  |  | 0.05L |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.003L |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.001L |  |  |  |  | 0.00004L |  |  | 0.0012 |  |  | 0.0004L |  |  |  |
| 采样地点 |  |  | 采样时间 |  |  |  | 镉 mg/L |  |  |  | 六价铬mg/L |  |  |  | 铅 mg/L |  |  |  | 总大肠菌群 MPN/100mL |  |  |  | 色度 （铂钴色度单位） |  |  |  |  | 浑浊度 NTU |  |  |  | 碘化物mg/L |  |  |  |  | 细菌总数CFU/mL |  |  | 总α放射性Bq/L |  |  | 总β放射性Bq/L |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ≦0.005 |  |  |  | ≦0.05 |  |  |  | ≦0.01 |  |  |  | ≦3.0 |  |  |  | ≦15 |  |  |  |  | ≦3 |  |  |  | ≦0.08 |  |  |  |  | ≦100 |  |  | ≦0.5 |  |  | ≦1.0 |  |  |  |
| 二水厂 |  |  | 2019.3.01 |  |  |  | 0.0001L |  |  |  | 0.004L |  |  |  | 0.001L |  |  |  | 3L |  |  |  | 5L |  |  |  |  | 1L |  |  |  | 0.0025L |  |  |  |  | 50 |  |  | 0.058 |  |  | 0.063 |  |  |  |
| 采样地点 |  |  | 采样时间 |  |  |  | 溶解性总固体mg/L |  |  |  | 铝 mg/L |  |  |  | 硫化物mg/L |  |  |  | 钠 mg/L |  |  |  | 三氯甲烷μg/L |  |  |  |  | 四氯化碳μg/L |  |  |  | 苯 μg/L |  |  |  |  | 甲苯 μg/L |  |  | 嗅和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ≦1000 |  |  |  | ≦0.2 |  |  |  | ≦0.02 |  |  |  | ≦200 |  |  |  | ≦60 |  |  |  |  | ≦2.0 |  |  |  | ≦10 |  |  |  |  | ≦700 |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  |
| 二水厂 |  |  | 2019.3.01 |  |  |  | 175 |  |  |  | 0.04L |  |  |  | 0.005L |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 0.4L |  |  |  |  | 0.4L |  |  |  | 0.4L |  |  |  |  | 0.3L |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  |

备注：氟化物最低检出限为：0.05mg/L；铁最低检出限为：0.01mg/L；铜最低检出限为：0.04mg/L；锌最低检出限为：0.009mg/L；锰最低检出限为：0.01mg/L；挥发酚最低检出限为：0.0003mg/L；阴离子表面活性剂最低检出限为：0.05mg/L；氨氮最低检出限为：0.025mg/L；亚硝酸盐氮最低检出限为：0.003mg/L；氰化物最低检出限为：0.004mg/L；汞最低检出限为：0.00004mg/L；砷最低检出限为：0.0003mg/L；硒最低检出限为：0.0004mg/L；镉最低检出限为：0.0001mg/L；六价铬最低检出限为：0.004mg/L；铅最低检出限为：0.001mg/L；总大肠菌群最低检出限为：3个；