# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工100万吨石料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县鼎盛建材厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 车晨华 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 车晨华 |  |  |
| 通讯地址 | 滑县小铺乡杨公店村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13937266028 |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 456400 |
| 建设地点 | 滑县小铺乡杨公店村西北约410米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 豫直滑县制造[2017]09067 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 20245.70 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1050 | 其中：环保 投资(万元) |  | 38.6 |  |  |  | 环保投资占总投资比例% |  | 3.68 |  |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |
| # 内容及规模 # 1、建设项目概况 # 随着城乡建设的快速发展，建材类制品的需求日益增大。城市基础设施建设的发展，工程量在不断增加，以及周边公路建设和农村集镇建设的加快，对建筑石料的需求量不断增加，对建材的生产提供了良好的发展契机。各种规格的碎石子是我国传统的建筑材料，在我国的城乡建设中起着十分重要的作用，而且碎石子生产技术成熟，销售市场广阔，资源丰富。 # 在此背景下，滑县鼎盛建材厂投资1050万元在滑县小铺乡杨公店村西北约410m处建设年产100万吨石料项目，本项目占地面积20245.70m2，总建筑面积4440m2，项目利用废矿石、建筑废弃物等加工多种规格的碎石子，项目建成后年加工石料100万吨，本项目的建设将为建筑行业提供必不可少的原料来源。 # 表1 项目基本情况一览表 # 项目基本内容; # 项目名称; # 年加工100万吨石料建设项目. # 建设单位; # 滑县鼎盛建材厂. # 建设性质; # 新建. # 环评文件类别; # 登记表□报告表■报告书□. # 劳动定员; # 45人. # 工作制度; # 实行三班24小时，年工作日300天. # 产业特征; # 投资额（万元）; # 1050. # 环保投资（万元）; # 38.6. # 产业类别; # 第二产业：工业和建筑业（本项目属于工业中的制造业）. # 行业类别; # 十九、非金属矿业制品业 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造. # 产业结构调整类别; # 高成长性产业. # 5个行业总量控制行业; # 不属于. # 投资主体; # 私有企业. # 厂址; # 省辖市名称; # 河南省滑县. # 县（市）; # 滑县. # 是否在产业集聚区 # 或专业园区; # 否. # 流域; # 黄河流域. # 排水去向; # 本项目生产废水主要为车辆冲洗水，进入废水沉淀池，经沉淀后用于循环洗车和厂区泼洒抑尘，不外排。生活污水主要为员工洗漱废水、食堂废水，经隔油池+化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥；. # 本项目污染因子; # ①废气：本项目生产过程中废气主要为破碎过程、筛分过程产生的颗粒物及卸装料、运输过程中产生的颗粒物；食堂产生的油烟废气； # ②废水：本项目生产废水主要为车辆冲洗废水，生活污水主要为员工洗漱废水、食堂废水； # ③噪声：本项目生产过程中噪声主要是给料机、锤式破碎机、筛分机、风机等机械设备和车辆运输过程中产生的流动噪声； # ④固废：本项目生产过程中生产固废主要是沉淀池沉渣和除尘器收集的颗粒物；生活垃圾主要为员工办公生活产生的垃圾。. # 本项目为新建性质，经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目属于鼓励类“十二 建材-11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，符合国家产业政策。项目用地已经滑县国土资源局批准同意，选址已经滑县小铺乡人民政府村镇规划建设土地管理所批准同意，符合小铺乡土地利用总体利用规划（2010-2020年）。 # 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年，环保部44号令）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年，生态环境部1号令）的规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业--51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”中石材加工，该项目需编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于Ⅳ类建设项目，根据导则要求Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 # 2、建设地址 # 本项目位于滑县小铺乡杨公店村西北约410m，项目西侧和北侧为农田，东侧为大宫河和230国道，隔河为农田，南侧为废弃窑厂。项目周边环境示意图见图1。 废弃窑厂 东杨庄村 809m 鼎 力 建 材 木板厂 窑 厂 656m 大张庄村 前杜庄村 2 3 0国道 大 宫 河 农田 382m 357m 410m 本项目 杨公店村 常庄村 农田 农田 # 图1 项目周边环境示意图 # 3、建设内容 # 3.1主要建设内容 # 本项目占地面积为20245.70m2，总建筑面积为4440m2，根据建设单位提供资料，本项目1#生产车间、2#生产车间、原料仓库、成品仓库及办公生活用房等已经建设完成，不新增建筑物。厂区主要生产设备已安装到位并进行了生产，属未批先建项目。目前厂区已停产。土建工程见表2，本项目组成及工程内容见表3，设备情况见表4，主要原辅材料用量及能源消耗一览表见表5，项目产品方案见表6。 # 表2 项目土建工程一览表 # 序号; # 项目; # 建筑面积（m2）; # 结构; # 备注. # 1; # 1#生产车间; # 800; # 钢构; # 已建. # 2; # 2#生产车间; # 100; # 钢构; # 已建. # 3; # 成品仓库; # 2700; # 钢构; # 已建. # 4; # 办公生活用房; # 100; # 钢构; # 已建. # 5; # 原料仓库; # 700; # 钢构; # 已建. # 6; # 食堂; # 40; # 钢构; # 已建. # 7; # 总建筑面积; # 4440; # ∕; # ∕. # 表3 本项目组成及工程内容表 # 项目组成; # 项目; # 工程内容; # 用途. # 主体工程; # 1#生产车间; # 1F，已建成，车间长*宽*高为10m*80m*8m; # 原材料破碎、一次筛分. # 2#生产车间; # 1F，已建成，车间长*宽*高为10m*10m*8m; # 二次筛分. # 储运工程; # 原料仓库; # 1F，已建成，车间长*宽*高为30m*90m*14m; # 原料堆放. # 成品仓库; # 1F，已建成，车间长*宽*高为28m*25m*14m; # 成品储存. # 配套工程; # 办公用房; # 1F，已建成，建筑面积100m2; # 员工日常办公. # 员工食堂; # 1F，已建成，建筑面积40m2; # 员工食堂. # 公用工程; # 给水; # 由厂区自备水井提供; # --. # 供电; # 由小铺乡供电所统一供给; # --. # 供热; # 车间冬季不供暖; # --. # 制冷; # 夏季车间采用自然通风，办公生活区采用空调制冷; # --. # 环保设施; # 废气; - 原料装卸扬尘：安装洒水喷头，装卸时降低作业高度，颗粒物无组织排放；破碎筛分过程颗粒物：安装集气罩+袋式除尘器+20m高排气筒；输送带安装封闭式皮带；食堂油烟废气经油烟净化器处理后，经过烟道，到达屋顶排放; # 破碎和筛分机上安装集气罩+袋式除尘器+20m高排气筒. # 废水; - 生产废水：车辆冲洗水进入废水沉淀池，经沉淀后循环洗车和厂区泼洒抑尘，不外排。 - 生活污水：食堂废水经隔油池隔油后和员工生活废水混合进入化粪池处理后，由建设单位定期清运，用于沤制农家肥。; # --. # 固废; - 沉淀池沉渣晾干后回用于生产。 - 除尘器收集的颗粒物作为机制砂直接外售。 - 生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置。; # --. # 噪声; - 设备通过加装减振垫和墙体隔音降噪，车辆采取降低车速、禁止鸣笛等措施; # --. # 表4 项目设备一览表 # 序号; # 设备名称; # 设备型号; # 数量（台）; # 备注. # 1; # 给料机; # ZGCX1238; # 1; # 位于1#生产车间. # 2; # 锤式破碎机; # PCZ1512; # 1. # 3; # 筛分机; # 3YKQ2470; # 2. # 4; # 筛分机; # 2YKQ2470; # 2; # 位于2#生产车间. # 5; # 输送带; # /; # 10; # /. # 6; # 铲车; # /; # 2; # /. # 7; # 地磅; # /; # 1; # /. # 经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），设备均不属于目录中限制类、淘汰类设备。 # 表5 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 # 序号; # 名称; # 单位; # 年用量; # 备注. # 1; # 废矿石、建筑废弃物; # t; # 100万; # 外购. # 2; # 水; # m3; # 3750; # 由厂区自备水井统一供给. # 3; # 电; # 万kWh; # 30; # 由滑县小铺乡供电所统一供给. # 表6 项目产品一览表 # 序号; # 产品; # 产品规格; # 产量万t/a. # 1; # 机制砂; # 0-5mm; # 20. # 2; # 骨料; # 5-13mm; # 80. 表7 本项目发改委备案、规划条件与实际规划对比一览表 项目; 备案（m2）; 规划条件（m2）; 实际规划（m2）; 备注. 占地面积; 13333.33; 20245.7; 20245.7; 不一致,以实际规划为准. 总建筑面积; 3700; /; 4440; 不一致,以实际规划为准. 本项目实际规划与发改委备案内容略有出入，但是发改委备案为前期办理，本项目规划时与备案略有出入，实际规划与规划条件一致，以实际规划条件为准。 # 3.2 配套工程 # 3.2.1供电 # 本项目用电由滑县小铺乡供电所统一供给，可满足项目用电需求。 # 3.2.2给排水 # 给水：本项目用水由厂区自备水井统一供给，可满足项目用水需求。 # 排水：本项目生产废水主要为车辆冲洗废水，车辆冲洗水进入废水沉淀池，经沉淀后循环洗车和厂区泼洒抑尘，不外排。生活污水主要为员工洗漱废水、食堂废水。生活污水经隔油池+化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。 # 表8 项目用水平衡表 序号; 用水 名称; 总用水量（m3/d）; 新鲜水用量（m3/d）; 循环水量 （m3/d）; 损耗水量 （m3/d）; 排放量 （m3/d）; 备注. 1; 生活 用水; 2.7; 2.7; 0; 0.54; 0; 员工45人，厂区提供午餐，员工不在厂区住宿，按60L/人·d计. 2; 喷淋 用水; 2; 2; 0; 2; 0; 按2m3/d计. 3; 厂区喷洒用水和车辆冲洗水; 4.8; 3.96; 0.84; 3.96; 0; 厂区泼洒抑尘按3m3/d计，车辆冲洗水取60L/辆次，共80车次/d. 4; 总计; 9.5; 8.66; 0.84; 6.5; 0; /. # 注：车辆冲洗水总用水量为4.8 m3/d，每日需补充新鲜用水3m3/d，则本项目年用水量为3750 m3/a。 # 本项目水平衡图见下图： 损耗0.54 自备水井 2.7 2.16 2.16 定期清运、沤制农家肥 化粪池 生活用水 2 2 损耗0.96 0.84 4.8 附着在原料上、蒸发耗散、不外排 喷淋用水 3 厂区泼洒抑尘 车辆冲洗水 图2 项目水平衡图 单位：m3/d 4、劳动定员及工作制度 # 本项目劳动定员45人，厂区提供中餐，员工不在厂区住宿，实行每天三班24小时工作制，年工作时间为300天。 # 5、建设周期 # 本项目主要建筑物均已建设完成，主要生产设备现已安装到位，预计投产时间为2019年7月。 # 6、环保设施及投资估算情况 # 表9 环保设施及投资估算一览表 # 类别; # 名称; # 数量; # 投资估算 # (万元). # 废气治理; # 高压喷淋装置（未建设）; # 6个（厂区内）; 1.2. # 洒水喷头装置（未建设）; # 8套（仓库内）; 0.6. # 5个集气罩+1个袋式除尘器+20m排气筒P1; # 1套; 10. # 油烟净化器（未建设）; # 1套; 1.5. # 3m高实墙+3m高防风抑尘网（共6m）（未建设）; # /; 5. # 输送皮带密封罩（已建设）; # 10套; 2. # 感应式冲洗台（未建设）; # /; 3. # 生产车间密闭（已建设）; # /; 3.7. # 厂区地面硬化（未建设）; # /; 4. # 破碎机和筛分机密闭; # 5套; 1. # 废水治理; # 隔油池+化粪池（已建设）; # 1×3.5m3; 2. # 三级沉淀池（未建设）; # 3×10m3; 2. # 噪声治理; # 减振垫（已建设）; # 若干; 0.2. # 固废治理; # 垃圾桶（已建设）; # 8个; 0.1. # 临时固废堆放场（未建设）; # 1×10m2; 0.3. # 绿化及日常环境管理; # /; # 2. # 合计(万元); # 38.6. # 备注：环保投资占总投资比例3.68%（38.6/1050×100%=3.68%）. # 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： # 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目属于新建性质，建设内容包括1#生产车间、2#生产车间、仓库及办公生活用房，总建筑面积4440m2。厂区内安装设备为给料机1台，破碎机1台，筛分机4台。经现场踏勘，1#生产车间、2#生产车间、仓库及办公生活用房已经全部建设完成，生产设备已安装完毕并进行了生产，属于未批先建项目。目前，厂区已停产。根据环保政策要求，本项目应补做环境影响评价。项目现场状况见附图5。 1、原有污染现状 1.1废气 本项目生产过程中废气主要为破碎和筛分过程中产生的颗粒物、原料装卸扬尘、运输动力起尘和食堂产生的油烟废气。 （1）经现场踏勘，本项目破碎和筛分过程中产生的颗粒物未配套集尘罩收集，为无组织排放。 （2）项目厂区部分地面裸露，未按要求进行硬化和绿化。运输车辆直接出厂，未设置车辆冲洗台。 （4）仓库部分位置敞开，原料装卸扬尘无组织排放。 （5）食堂设有1个灶台，油烟直接低空排放。 1.2废水 生活污水主要为员工洗漱废水、食堂废水。生活污水经隔油池+化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥。 1.3噪声 噪声主要为给料机、锤式破碎机、筛分机、成品运输车辆等机械设备产生的噪声，噪声源强为60～90dB(A)。采取选用低噪声设备，基础减振、墙体隔音后，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 1.4固废 主要为员工办公生活产生的垃圾，收集后交当地环卫部门统一处理。 2、原有污染问题 （1）破碎和筛分过程中产生的颗粒物未配套除尘设备，破碎和筛分颗粒物未经处理直接排放。 （2）仓库未完全密封，原料装卸扬尘无组织排放。 （3）厂区部分地面未硬化，未设置车辆冲洗台等设施。 （4）食堂油烟直接低空排放，未经处理。 3、环评建议整改措施 表10 环评建议整改措施 项目; 现有情况; 整改建议; 治理效果. 破碎和筛分过程中产生的颗粒物; 未经处理直接排放; 安装集气罩+袋式除尘器+20m高排气筒; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》. 原料装卸扬尘; 仓库未完全密封; 密闭、定期洒水. 食堂油烟; 直接低空排放; 安装净化效率不低于90%的油烟净化装置，油烟浓度低于1.5mg/m3 并高于屋顶排放。; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于滑县小铺乡杨公店村西北约410m。滑县位于河南省东北部，是河南省直管县，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153公里，北距安阳市70公里，东北距濮阳市53公里，西南距新乡市70公里，西北距鹤壁新市区25公里，总面积1814平方公里，人口125万，辖10镇12乡1个新区、1020个行政村。 2、地质条件 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 3、气象条件 滑县地处豫北古黄河冲积平原，属暖温带大陆性季风气候，四季分明，日照充足，气候湿润，雨量较充沛，平均气温13.7度，平均降水量634.3毫米，日照2365.5小时，无霜期201天，适宜小麦、玉米、大豆、花生、棉花、红薯等农作物生长。 4、水文条件 （1）地表水 流经滑县的地表水大部分属黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系海河流域。卫河自浚县曹湾村东入滑县县境，经道口桥上村至军庄北复入浚县，境内河长8km。 金堤河是滑县的主要排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前等的一条大型排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。 黄庄河位于滑县东部，该河自长垣县东角城入滑县县境，在秦寨入金堤河。境内长度32.35km，黄庄河接纳了长垣县的大量城市和工业废水，水质污染严重。 柳青河发源于封丘县，是封丘县全境的主要河流，自半坡店入滑县县境，在田庄与黄庄河汇合，滑县境内全长51.76km，是滑县从西南到东北贯穿全县的最长河流。 贾公河起于双庙村，在大王庄入金堤河，全长27.5km，流域面积117km2。城关河原名贾公河分洪道，起源于柴郎柳，在白家庄入金堤河，是县城的主要纳污河，河长27.3km，流域面积160km2。 大宫河是1958年开挖的大型引黄河道，在封丘县西南部三义寨由黄河引水向东北，自西小庄以下称为金堤河。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。金堤河近年来接纳了长垣县、封丘、滑县的大部分工业和城市污水，已失去了工农业使用功能。 流经道口镇的河流有卫河、大宫河及两河间的调节渠。枯水期主要接纳工厂及城市污水，水质污染严重，已超过V类标准。根据安阳市地表水功能区划，滑县境内卫河和金堤河水质为V类功能区。 （2）地下水 滑县地下水较为丰富，在第四系全新统地层中含有8个含水层组。全县95%以上地下水呈弱碱性，pH在7~9之间，矿化度2g/L以下的地下水占总面积的95.7%，绝大部分水质较好。 5、交通条件 滑县交通发达，西有107国道和京深高速公路，106国道、大广高速公路、新荷铁路穿境而过。省道307线、308线、郑吴线、东上线、大海线等主要公路干线在此交汇。全县村村通公路。 6、植被、生物多样性 该区域主要为农田，粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等。林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等。动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。本次评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》及《国家重点保护野生动物名录》的动植物存在。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 1.1区域环境质量达标情况 根据《滑县环境空气质量功能区划（2014-2017）》划分，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用《2017年河南省环境状况公报》发布的关于滑县环境空气常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO-95per、O3-8H-90per监测数据对建设项目所在地区环境空气质量现状进行分析。检测结果见表11。 表11 滑县区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 26; 60; 43.33; 达标. NO2; 37; 40; 92.5; 达标. PM10; 97; 70; 138.57; 不达标. PM2.5; 59; 35; 168; 不达标. CO-95per; 百分位数日平均浓度; 2.7; 4.0; 67.5; 达标. O3-8H -90per; 百分位数8h平均浓度; 154; 160; 96.25; 达标. 根据上述数据可见，滑县常规大气污染物中SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年均浓度超标，超标倍数分别为0.68、0.38，可吸入颗粒物及细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物。分析超标原因为，随着滑县工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫政办【2018】14号文，通过实施清新空气行动，加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 2、地表水 本项目东侧紧临大宫河，大宫河最终汇入金堤河，根据《安阳市地表水环境功能区划》（2016-2020年），金堤河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据2018年滑县地表水环境责任目标断面水质周报，滑县孔村桥监测断面监测结果见表12。 表12 地表水环境质量表 期数; 化学需氧量（mg/l）; 氨氮（mg/l）; 总磷（mg/l）; 水质类别. 第7周; 26.00; 1.18; 0.223; Ⅳ类. 第9周; 26; 0.54; 0.136; Ⅳ类. 第11周; 13; 0.07; 0.09; Ⅳ类. 第13周; 32.00; 0.57; 1.14; 劣Ⅴ类. 第15周; 23; 0.23; 0.108; Ⅳ类. 标准限值; 40; 2.0; 0.4; Ⅴ类. 由上表可知，滑县孔村桥监测断面可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准。 3、声环境 本项目东厂界距离国道230边界线80m，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），本项目不涉及4类声功能区。根据滑县环境保护监测站2017年8月31日～9月1日对本项目厂界进行了声环境现状监测，监测结果及达标情况见表13。 表13 噪声现状监测结果及达标情况一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点; 2017年8月31日; 2017年9月1日; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 53.1; 51.5; 52.6; 51.2; 2类昼间：60，夜间：50; 昼间达标，夜间不达标. 西厂界; 51.6; 45.5; 50.1; 45.4; 达标. 南厂界; 50.4; 47.4; 50.4; 47.9; 达标. 北厂界; 52.0; 44.2; 51.3; 46.5; 达标. 由上表的监测结果可知，昼间四个厂界噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。夜间西、南和北三个厂界噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。东厂界夜间噪声值略高于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，超标原因主要是东厂界东80米有230国道，夜间行车噪声所致。 4、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

# 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，评价范围内未发现自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种，噪声评价范围为建设项目边界向外200m范围内，大气评价范围为边长为5km矩形范围内。项目主要环境保护目标分布图见附图3。项目主要环境保护目标见下表。 表14 主要环境保护目标一览表 环境类别; 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 环境空气; 东杨庄村; -346; 87; 居住区; 人群; 二类区; SW; 357. ②; 常庄村; -291; 247; NW; 382. ③; 杨公店村; 287; -294; 文化教育区; SE; 410. ④; 杨公店小学; 325; -407; 居住区; SE; 425. ⑤; 大张庄村; 339; 563; NW; 656. ⑥; 前杜庄村; 809; 0; E; 809. ⑦; 小张庄村; 790; 183; NE; 811. ⑧; 西程寨村; 803; -121; SE; 812. ⑨; 路庄村; -376; -792; SW; 877. ⑩; 北路庄村; -193; 1040; NW; 1058. 龙村; -772; -805; SW; 1115. 苇园村; 528; 1066; NE; 1190. 董村; 213; -1229; SE; 1247. 苇园小学; 742; 1040; 文化教育区; NE; 1278. 15; 小武庄村; -178; 1320; 居住区; NW; 1332. 16; 东程寨一村; 1280; -375; SE; 1334. 17; 后杜庄村; 1103; 786; NE; 1354. 18; 陈李庄村; 1092; 812; NE; 1361. 19; 前任庄村; 269; 1418; NE; 1443. 20; 李胡寨村; 849; -1177; SE; 1451. 汪店村; -1118; -1111; SW; 1576. 鲁庄营村; -1697; -134; SW; 1702. 许庄村; 1235; 1248; NE; 1756. 车店村; -1748; 623; NW; 1856. 小王庄村; 1286; -1372; SE; 1880. 后任庄村; 422; 1894; NE; 1940. 古岸村; -1580; -1874; SW; 2451. 地表水 环境; 大宫河; 28; 0; 一般工业用水区; 河流; Ⅴ类区; E; 28.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 表15 环境空气质量二级标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（二级）; 单位. SO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 60 150 500; μg/m3. NO2; 年平均 24小时平均 1小时平均; 40 80 200. CO; 24小时平均 1小时平均; 4 10; mg /m3. O3; 日最大8小时平均 1小时平均; 160 200; μg/m3. PM10; 年平均 24小时平均; 70 150. PM2.5; 年平均 24小时平均; 35 75. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准； 表16 地表水环境质量标准单位：mg/L 标准类别; pH; COD; BOD5; 氨氮. IV类; 6~9; 30; 6; 1.5. 3、 噪声执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准，详见表17； 表17 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、项目破碎和筛分颗粒物、卸装料、运输过程中产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》； 表18 大气污染物综合排放标准和2018年工业企业超低排放深度治理实施方案 标准类别; 有组织排放标准值（20m高排气筒）; 无组织排放标准值; 依据. 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 颗粒物; 10mg/m3; 5.9kg/h; 1.0mg/m3; GB16297-1996和2018年工业企业超低排放深度治理实施方 案 案55案. 2、食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）； 表19餐饮业油烟污染物排放标准 污染物项目; 排放限值; 污染物排放位置. 小型. 油烟; 1.5; 排风管或排气筒. 油烟去除效率（%）; ≥90; -. 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表20 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时 段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不涉及大气污染物SO2、NOx的排放，大气污染物主要为颗粒物；项目废水综合利用不外排，故本项目总量控制指标均为0。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程(图示)： 运营期 噪声、颗粒物 噪声、颗粒物 噪声、颗粒物 噪声、颗粒物 成品堆场 筛分 破碎机破碎 原料卸车 外购原料 注：虚线范围内为重复工艺，破碎一次能满足规格要求的就无需再次破碎、筛分。 图3 生产工艺及产污节点示意图 工艺流程简述： 项目生产所需原材料为外购的废矿石及建筑废弃物，原料利用运输车辆进入厂区后直接卸车至原料仓库，物料由密闭输送带输送至锤式破碎机进行破碎，破碎后的石料经输送带直接进入筛分机内筛分，由筛分机分选出不同规格的骨料或机制砂，运至成品堆放区存放，不符合规格的骨料通过输送带返回到破碎机进行再次破碎并筛分，符合规格的骨料运至成品堆放区存放。生产过程破碎与筛分工序均产生噪声和颗粒物、输送带输送过程中会产生颗粒物、原料和成品装卸均产生噪声和颗粒物。

主要污染工序： 运营期： 1、废气 本项目生产过程中废气主要为破碎筛分过程产生的颗粒物、输送带输送产生的颗粒物、原料装卸颗粒物。 1.1破碎筛选颗粒物 本项目原料由卡车运输至碎石原料仓库，在碎石原料仓库内设喷淋设施对原料进行喷淋洒水，然后由铲车进行上料，经过锤式破碎机-筛选工序进行破碎筛选，整个工序均配套有喷淋洒水装置，各工序间的物料传送均采用封闭式输送带，同时输送带落料点设置喷淋洒水装置，最后由输送带将成品运至成品仓库，成品仓库亦安装喷淋洒水装置。 本项目加工生产线中颗粒物排放点主要出现在破碎机、筛分工序。为了减少生产过程中颗粒物的产生，本项目破碎及筛分过程中均为带水作业进行喷淋洒水且破碎和筛分设备均密闭，能有效减少颗粒物产生量。 # （1）破碎筛选颗粒物有组织排放 # 根据《逸散性工业粉尘控制技术》可知，碎石一级破碎及筛选颗粒物产生量为0.25kg/t，湿法抑尘对碎石破碎抑尘的控制效率取90%，本项目石料破碎量为100万t/a，则破碎及筛选过程颗粒物产生量约为250t/a，采用喷头喷淋带水作业后颗粒物产生量约为25t/a。要求破碎机和筛分机密闭，破碎机、筛分机进出料口上安装集气罩，收集的粉尘经1台袋式除尘器（布袋数量不少于70个）处理后，通过1根20m高排气筒P1排放。本项目集气罩收集效率为90%、袋式除尘器除尘效率为99.8%，配套风机风量10000m3/h，则经处理后颗粒物有组织排放量为0.045t/a，年工作时数7200h，排放速率0.00625kg/h，排放浓度为0.625mg/m3。 # （2）破碎筛选颗粒物无组织排放 本项目采用喷头喷淋带水作业后颗粒物产生量约为25t/a，集气罩收集效率为90%，碎石子生产线中破碎-筛选工序中颗粒物无组织产生量约2.5t/a，厂房内布设喷淋装置，喷淋抑尘的控制效率取90%，颗粒物大部分都能在车间内自然沉降，能逸散到厂房外的占比较低，同时考虑到设备房无法100%密闭，仅有极少数会逸散到厂房外形成无组织排放，参考《环境化学》中相关理论知识，一般通过湿沉降过程去除空气中颗粒物的量约占总量的80%~90%，而干沉降只有10%~20%。本项目颗粒物在密闭厂房内，厂房无法100%密闭，少数能逸散到车间外，逸散率取10%，则颗粒物无组织排放量为0.025t/a，年工作时间7200h，排放速率为0.0035kg/h，车间地面自然沉降的颗粒物定期清理。 1.2 输送带输送颗粒物 # 在碎石输送带输送过程中也有颗粒物产生，本项目在输送带上料和出料处设洒水降尘措施，且物料传送采用封闭式皮带走廊，经类比，输送过程中封闭及带水作业后颗粒物无组织产生量约为0.002kg/t，则颗粒物无组织产生量为2t/a，喷淋抑尘的控制效率取90%，同时考虑到输送过程和车间无法100%密闭，少数能逸散到车间外，逸散率取10%，则颗粒物无组织排放量为0.02t/a，年工作时间7200h，排放速率为0.00278kg/h，车间地面自然沉降的颗粒物定期清理。 1.3装卸颗粒物 本项目碎石加工通过铲车对原料及产品进行装卸作业，原料仓库和成品仓库密闭，原料及产品装卸过程在仓库内进行，厂房内无风机排风引起的空气流动，原料及成品在装卸过程中产生装卸扬尘，经类比，装卸处设洒水降尘措施，原料湿法卸料产尘系数为0.002kg/t，产品湿法装料产尘系数为0.001kg/t，厂房喷淋抑尘的控制效率取90%，由于厂房封闭，大部分颗粒物都能沉降，少数能逸散到车间外，逸散率取10%，本项目装卸料合计200万t/a，则颗粒物无组织排放量为0.03t/a，年工作时间7200h，排放速率为0.00417kg/h，车间地面自然沉降的颗粒物定期清理。 1.4项目颗粒物年总排放量 各生产工序颗粒物产排情况见下表。 # 表21 各生产工序颗粒物产排情况一览表 序号; 生产工序; 粉尘产生量t/a; 粉尘排放量t/a; 排放速率 kg/h; 备注. 1; 破碎、筛选颗粒物; 250; 0.045; 0.00625; 有组织. 2.5; 0.025; 0.0035; 无组织. 2; 输送带输送颗粒物; 2; 0.02; 0.00278; 无组织. 3; 装卸颗粒物; 0.3; 0.03; 0.00417; 无组织. 4; 合计; 254.8; 0.045; 0.00625; 有组织. 42; 0.075; 0.01045; 无组织. 综上所述，经采取相应的防尘、降尘措施后，本项目颗粒物有组织排放量为0.045t/a，排放速率为0.00625kg/h（0.00174 g/s）；无组织排放量为0.075t/a，排放速率为0.01045kg/h（0.0029 g/s）。 1.5食堂油烟废气 本项目劳动定员45人，15人在厂区吃午餐。食用油量平均按10kg/人•a计算，总耗油量为0.15t/a。食用油的平均挥发量按总耗油量的2.83%计算，则产生油烟量约4.25kg/a。本项目油烟污染物主要发生在食物烹饪过程中，其具有短暂性、非连续性，炒菜过程以1.5h/d计，要求建设单位设置油烟净化装置对油烟废气进行处理，油烟净化器设计净化效率不低于90%，风机风量为2000m3/h，本项目油烟废气的排放量为0.425kg/a，排放浓度约0.47mg/m3，经油烟净化器处理后高于屋顶排放，排气筒为P2，油烟去除效率满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604-2018）要求（小型饮食单位最低去除效率90%）。 2、废水 2.1生产废水 项目建成运营后，为了减轻车辆进出场带来的扬尘污染，在厂区出入口处设置车辆清洗装置，对出场运输车辆进行轮胎清洗，项目清洗次数为80车次/d，参考《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2009）中的自来水洗车用水量为60~80L/辆次，评价取60L/辆次，则项目清洗水用量约为4.8m3/d，冲洗废水水质较为简单，主要污染因子为SS，要求设置感应式冲洗台，废水经沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗和厂区泼洒抑尘，项目冲洗水回收率按80%计算，则项目冲洗废水回用量为3.84t/d，冲洗废水收集于沉淀池中回用于车辆冲洗和厂区泼洒抑尘，厂区泼洒抑尘用量为3t/d，补充水量为3.96t/d，则本项目车辆冲洗和厂区泼洒抑尘年补充水量1188t。 2.2生活污水 生活污水主要为员工洗漱废水、食堂废水。本项目劳动定员45人，年工作日300天。员工均不在厂区内住宿，生活用水按60L/（人·d）计，用水量约为810 t/a；废水排放量按用水量的80%计，则废水排放量约为648 t/a。食堂废水经隔油池隔油后和员工生活废水混合后经化粪池处理后定期清运，沤制农家肥。 3、噪声 本项目噪声主要来源于给料机、锤式破碎机、筛分机、风机等机械设备和车辆运输过程中产生的流动噪声，噪声源强为60～90dB(A)。 表22 主要高噪声设备源强一览表 名称; 设备数量（台·套）; 单台源强 dB (A); 位置; 防治措施. 给料机; 1; 80～90; 生产车间; 选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施，车间墙体采取隔声措施. 锤式破碎机; 1; 80～90. 筛分机; 4; 80～85. 铲车; 2; 85～90; 生产车间; 慢速行驶，禁止鸣笛. 风机; 1; 75～80; 厂区内; 安装减振垫，加强管理. 运输车辆; 5; 60～70; 厂区内; 慢速行驶，禁止鸣笛. 4、固体废物 4.1生产固废 （1）沉淀池沉渣 本项目在厂区门口内侧设置洗车台，车辆冲洗过程中，砂石等悬浮物形成沉渣。经类比同类型企业的类比调查，沉淀池沉渣产生量约9.32t/a。 （2）除尘器收集的颗粒物 本项目除尘器收集的颗粒物量为22.455t/a，收集后回用于生产。 4.2生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员45人，生活垃圾产生量按0.67kg/（d·人）计算，产生量为9.045t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运 营 期 | 破碎筛分过程 | 颗粒物有组织 | 250t/a | 0.625mg/m3，0.045t/a |
|  |  |  | 颗粒物无组织 | 2.5t/a | 0.025t/a |
|  |  | 装卸粉尘 | 颗粒物无组织 | 0.3t/a | 0.03t/a |
|  |  | 输送带输送 | 颗粒物无组织 | 2t/a | 0.02t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 4.25kg/a | 0.425kg/a，0.47mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 运 营 期 | 生活污水 （排放量648m3/a） | COD | 350mg/L，0.23t/a | 食堂废水经隔油后和员工生活废水混合经化粪池收集处理后，由建设单位定期清运，用于沤制农家肥 |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.02t/a |  |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS | 沉淀池处理后回用于生产 |  |
| 固 体 废 物 | 运 营 期 | 生活区 | 生活垃圾 | 9.045t/a | 收集后交环卫部门统一处理 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 生产固废 | 9.32t/a | 晾干后回用于生产 |
|  |  | 除尘器收集颗粒物 | 生产固废 | 22.455t/a | 作为机制砂直接外售 |
| 噪 声 | 运 营 期 | 主要为给料机、锤式破碎机、筛分机、风机等机械设备和车辆运输过程中产生的流动噪声，噪声源强在60～90dB之间，通过减振垫、厂房隔音、降低车速等措施，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响小。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目土建工程已建设完成，生产设备已安装完毕。施工期主要为环保设备的安装，安装过程中环境影响主要为环保设备安装噪声。本项目距离环境敏感点较远，对其环境影响较小。故不再对施工期进行环境影响分析。 运营期环境影响分析： - 大气环境影响分析 1.1达标分析 本项目周围200m半径范围的最高建筑为14m高仓库，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），满足排气筒高度应比周围200m半径范围的建筑5m以上要求，因此排气筒高度设置为20m。根据工程分析，项目有组织废气主要为：①破碎和筛分粉尘经配套除尘装置（5个集气罩+1个袋式除尘器（布袋数量不少于70个））处理后，通过20m高排气筒（P1）排放，颗粒物排放量为0.045t/a，排放速率为0.00625kg/h。②项目食堂产生的油烟经油烟净化装置处理后，通过高于屋顶的排气筒排放(P2)，油烟排放量为0.425kg/a，排放浓度为0.47mg/m3。 无组织废气主要为：①破碎和筛分工序未被集气罩收集的颗粒物，颗粒物排放量为0.025t/a，排放速率为0.0035kg/h；②输送带输送粉尘，颗粒物产生量为0.02t/a，排放速率为0.00278kg/h；③装卸起尘，颗粒物产生量为0.03t/a，排放速率为0.00417kg/h。将整个厂房所围区域视为一个面源，则无组织排放的颗粒物量为0.075t/a，排放速率为0.01045kg/h。 1.2 评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），需分别计算项目排放主要污染物最大地面空气质量浓度占表率来确定其评价等级，确定评价等级需采用估算模式AERSCREEN计算。 浓度占标率计算：Pi=Ci/Coi×100% Pi——污染物浓度占标率； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的地面浓度；mg/m3。 Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 Coi一般为GB3095中1小时平均取样的二级标准的浓度限值； 预测因子： 根据本项目有组织大气污染因子的产生特征，确定本项目的大气评价因子为颗粒物。 评价标准： 颗粒物评价准参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准中PM10日均浓度限值的3倍，即0.45mg/m3。 预测结果及影响评价： 考虑到本次环评评价区域地处农村平原地带，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算，各计算参数为： 表23 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 乡村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度; 42.9℃. 最低环境温度; -17.5℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表24有组织计算参数一览表 排气筒; 污染物类型; 排放类型; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气流速(m/s); 烟气 温度; 排放速率. P1; 颗粒物; 点源; 0m; 20m; 0.55m; 15.97; 293K; 0.00174 g/s. 表25 本项目大气污染物无组织排放参数汇总表 污染物种类; 颗粒物. 排放速率（g/s）; 0.0029. 源释放高度（m）; 3. 面源长度（m）; 60. 面源宽度（m）; 60. 计算结果见下表： 表26 估算模式预测有组织计算结果表 序号; 距离（m）; 浓度（μg/m3）; 占标率; 距离（m）; 浓度（μg/m3）; 占标率. 1; 1; 0.00001305; 0.00%; 2300; 0.1638; 0.04%. 2; 25; 9.414; 2.09%; 2400; 0.1585; 0.04%. 3; 50; 3.724; 0.83%; 2500; 0.1537; 0.03%. 4; 75; 2.144; 0.48%; 3000; 0.1334; 0.03%. 5; 100; 1.521; 0.34%; 4000; 0.1063; 0.02%. 6; 200; 0.9657; 0.21%; 5000; 0.08861; 0.02%. 7; 300; 0.7279; 0.16%; 6000; 0.07605; 0.02%. 8; 400; 0.5933; 0.13%; 7000; 0.06659; 0.01%. 9; 500; 0.5054; 0.11%; 8000; 0.05916; 0.01%. 10; 600; 0.4429; 0.10%; 9000; 0.05316; 0.01%. 11; 700; 0.396; 0.09%; 10000; 0.04818; 0.01%. 12; 800; 0.3593; 0.08%; 11000; 0.04398; 0.01%. 13; 900; 0.3297; 0.07%; 12000; 0.04039; 0.01%. 14; 1000; 0.3052; 0.07%; 13000; 0.03727; 0.01%. 15; 1100; 0.2845; 0.06%; 14000; 0.03454; 0.01%. 16; 1200; 0.2668; 0.06%; 15000; 0.03213; 0.01%. 18; 1300; 0.2515; 0.06%; 16000; 0.02998; 0.01%. 19; 1400; 0.238; 0.05%; 17000; 0.02805; 0.01%. 20; 1500; 0.2261; 0.05%; 18000; 0.02631; 0.01%. 21; 1600; 0.2154; 0.05%; 19000; 0.02473; 0.01%. 22; 1700; 0.2059; 0.05%; 20000; 0.02329; 0.01%. 23; 1800; 0.1972; 0.04%; 21000; 0.02198; 0.00%. 24; 1900; 0.1894; 0.04%; 22000; 0.02077; 0.00%. 25; 2000; 0.1822; 0.04%; 23000; 0.01966; 0.00%. 26; 2100; 0.1755; 0.04%; 24000; 0.01863; 0.00%. 27; 2200; 0.1694; 0.04%; 25000; 0.01768; 0.00%. 最大落地浓度点; 17; 11.36; 2.52%. 表27 估算模式预测无组织计算结果表 序号; 距离（m）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 距离（m）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 1; 1; 10.2; 2.27%; 2300; 4.143; 0.92%. 2; 25; 19.34; 4.30%; 2400; 3.98; 0.88%. 3; 50; 27.65; 6.14%; 2500; 3.829; 0.85%. 4; 75; 28.05; 6.23%; 3000; 3.202; 0.71%. 5; 100; 26.01; 5.78%; 4000; 2.378; 0.53%. 6; 200; 22.5; 5.00%; 5000; 1.867; 0.41%. 7; 300; 18.6; 4.13%; 6000; 1.523; 0.34%. 8; 400; 15.55; 3.46%; 7000; 1.277; 0.28%. 9; 500; 13.19; 2.93%; 8000; 1.095; 0.24%. 10; 600; 11.35; 2.52%; 9000; 0.9535; 0.21%. 11; 700; 10.22; 2.27%; 10000; 0.8419; 0.19%. 12; 800; 9.35; 2.08%; 11000; 0.7516; 0.17%. 13; 900; 8.586; 1.91%; 12000; 0.6773; 0.15%. 14; 1000; 7.929; 1.76%; 13000; 0.6151; 0.14%. 15; 1100; 7.372; 1.64%; 14000; 0.5624; 0.12%. 16; 1200; 6.898; 1.53%; 15000; 0.5172; 0.11%. 18; 1300; 6.492; 1.44%; 16000; 0.4781; 0.11%. 19; 1400; 6.134; 1.36%; 17000; 0.444; 0.10%. 20; 1500; 5.816; 1.29%; 18000; 0.414; 0.09%. 21; 1600; 5.534; 1.23%; 19000; 0.3875; 0.09%. 22; 1700; 5.418; 1.20%; 20000; 0.3638; 0.08%. 23; 1800; 5.161; 1.15%; 21000; 0.3426; 0.08%. 24; 1900; 4.925; 1.09%; 22000; 0.3235; 0.07%. 25; 2000; 4.706; 1.05%; 23000; 0.3062; 0.07%. 26; 2100; 4.504; 1.00%; 24000; 0.2905; 0.06%. 27; 2200; 4.317; 0.96%; 25000; 0.2762; 0.06%. 最大落地浓度点; 62; 28.68; 6.37%. 由以上预测结果可知，项目颗粒物有组织排放的颗粒物最大落地浓度为11.36μg/m3，占标率为2.52%＜10%，有组织废气环境影响评价等级为二级。项目颗粒物无组织排放最大落地浓度为28.68μg/m3，占标率为1%＜6.37%＜10%，无组织废气环境影响评价等级判定为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）要求，当项目有多个污染源时，则按照各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。 1.3环境影响 经计算，本项目大气环境评价等级为二级，对环境影响较小，无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。 1.4污染物排放量核算 - 大气污染物有组织排放量核算 表28 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 1; P1; 颗粒物; 0.625; 0.00625; 0.045. 2; P2; 油烟; 0.47; 0.00094; 0.000425. - 大气污染物无组织排放量核算 表29 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准（kg/h）; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; 破碎、筛选颗粒物; 颗粒物; 厂房密闭、喷淋; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》; 1.0mg/m3; 0.025. 2; 输送带输送颗粒物; 颗粒物; 输送带密闭，厂房密闭，喷淋; 0.02. 3; 装卸颗粒物; 颗粒物; 厂房密闭，喷淋; 0.03. - 大气污染物年排放量核算 表30大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.045. 2; 油烟; 0.000425. 1.5卫生防护距离 本项目无组织排放颗粒物需按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：——标准浓度限值，mg/m3； ——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算所用参数取值及结果见下表： 表31 卫生防护距离计算结果表 污染源; 污染物; 项目所在地平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm（mg/m3）; r （m）; Qc （kg/h）; L （m）. 厂区; 颗粒物; 3.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.45; 33.85; 0.01045; 0.593. 经计算，本项目所需卫生防护距离为0.593m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中卫生防护距离级差要求，本项目卫生防护距离为50m，即车间外50m。经现场踏勘，项目卫生防护距离内现状主要为现状农田、工厂等，无居民区等保护目标，距离本项目最近的环境敏感点为厂区西南侧约357m处的杨公店村，满足卫生防护距离要求，建议卫生防护距离内不再规划学校等敏感点。 1.6评价结论 经计算，项目营运期碎石破碎和筛选过程中产生的颗粒物经5个集气罩+1台袋式除尘器+排气筒处理后，破碎筛选颗粒物排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求和《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》 标准（20m高排气筒，颗粒物有组织排放速率≦5.9kg/h、10mg/m3），无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》标准，即无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3。食堂油烟经油烟净化器处理后能达到《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604-2018）要求（小型饮食单位最低去除效率90%）。 因此，本项目有组织及无组织废气均能达标排放，且大气环境评价等级为二级，则本项目对大气环境影响较小，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018），评价结论为环境影响可接受。其中基本信息底图、项目基本信息图见附图，污染物排放核算表见上文1.4。 本项目卫生防护距离为50m，周边环境现状满足卫生防护距离要求，建议卫生防护距离内不再规划敏感点。 1.7大气环境影响评价自查表 自查结果见附件1 1.8废气排放进一步防控措施 本项目原料及成品仓库有无组织颗粒物的排放，为减少无组织颗粒物的排放，企业应在车间配备喷淋设备，并在喷淋设备中添加抑尘剂，对输送带等物料输送设备采用皮带密封罩走廊进行密闭，评价要求企业根据《安环文（2019）42号工业污染治理项目清单》和《安阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》对本项目物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位，一密闭”。实施严格控制管理，要求采取以下措施： ①厂区设置3m高实墙+3m高防风抑尘网； ②建设密闭的生产车间，使破碎和筛分工序在车间密闭条件下进行； ③破碎机和筛分机密闭，在破碎机及筛分机上料和出料口上方设置集气罩，并引至袋式除尘器，通过20米排气筒排放，不能有可见烟尘外逸，并定期清理袋式除尘器内的石粉； ④物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭、遮盖方式，减少运输过程物料散落；汽车、皮带输送带等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施； ⑤在输送皮带跌落点处安装通口口袋，降低跌落点，并进行喷淋，减少起尘； ⑥料场密闭，禁止露天堆放，块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘； ⑦厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置； ⑧在厂区门口附近设置感应式冲洗台，对进出厂区车辆进行冲洗，减少扬尘的产生； ⑨在车间和厂区四周安装联动喷淋装置，在破碎机进料口和出料皮带口进行喷淋； ⑩裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化； ⑪所有物料全部实现封闭贮存，禁止二次倒运，封闭料仓内采取干雾抑尘措施，配合相关部门进行错峰生产和错峰运输。 ⑫所有作业点、落料点、破碎设备、筛分设备等产尘点实施无组织排放治理改造，产尘点或密闭罩周边1m处颗粒物浓度小于2mg/m3。全厂各车间不能有可见烟尘外逸。 2、水环境影响分析 2.1 项目地表水环境影响评价等级 由工程分析可知，本项目废水主要为运输车辆冲洗废水等生产废水及员工洗漱废水、食堂废水等生活污水。本项目生活废水经隔油池+化粪池处理后沤制农家肥，冲洗台沉淀水回用不外排，本项目无外排废水。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018）可知，项目评价等级为三级B。 2.2 水污染控制及水环境影响减缓措施有效性评价 本项目生活污水排放量为648t/a（2.16t/d）。经类比，废水COD产生浓度为350mg/L、NH3-N产生浓度为30mg/L，项目厂区设置有3.5m3化粪池，化粪池指的是将生活污水沉淀及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中有机物及悬浮物的处理设施， 属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫...悬浮物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。本项目生活污水产生量少，生活污水经化粪池处理，合理可行。 2.3地表水环境影响评价自查表 自查结果见附件2 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强 本项目噪声主要来源于给料机、锤式破碎机、筛分机、风机等机械设备和车辆运输过程中产生的流动噪声，噪声源强为60～90dB(A)，其中物料及成品运输车辆为移动式、间歇式噪声源，对周边环境影响较小。建设单位在给料机、破碎机、筛分机、风机下各设置一套减振垫，共7套，以减少设备运行时的振动，减振垫为橡胶材质，能有效减振。减振垫一年更换一次。安装减振垫可降低噪声值约为15dB(A)。当声波入射到墙体表面上时，会反射一部分声场，降低噪声值约为10dB(A)，经治理后主要高噪声设备噪声源强见表32。 表32 主要高噪声设备源强一览表 设备; 数量; 治理前设备声源值dB(A); 治理后设备声源值dB(A); 治理措施. 给料机; 1台; 80～90; 55～65; 安装减振垫，加强管理. 锤式破碎机; 1台; 80～90; 55～65. 筛分机; 4台; 80～85; 55～60. 铲车; 2台; 85～90; 60～65; 慢速行驶，禁止鸣笛. 风机; 1台; 75～80; 50～55; 安装减振垫，加强管理. 运输车辆; 5辆; 75～80; 50～55; 慢速行驶，禁止鸣笛. 3.2预测方法 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 该点的总声压级可用以下公式计算： 其中：LP——某点叠加后的总声压级dB(A) Li——第i个参与合成的声压级强度，dB（A）。 3.3预测结果及评价 本项目实行每天三班24小时工作制度。厂界噪声预测结果见表33。 表33 厂界噪声预测结果一览表 方 位; 主要噪声源; 距离（m）; 贡献值; 贡献叠加值; 排放标准（昼）; 排放标准（夜）; 达标分析. 东厂界; 给料机; 70; 28.10; 34.8; 60; 50; 达标. 破碎机; 60; 29.44. 筛分机; 120; 18.42. 铲车; 80; 26.94. 风机; 70; 18.10. 南 厂 界; 给料机; 120; 23.42; 31.8; 60; 50; 达标. 破碎机; 120; 23.42. 筛分机; 100; 20. 铲车; 100; 25. 风机; 130; 12.72. 西 厂 界; 给料机; 70; 28.10; 46.3; 60; 50; 达标. 破碎机; 80; 26.94. 筛分机; 10; 40. 铲车; 60; 29.44. 风机; 70; 18.10. 北 厂 界; 给料机; 20; 38.98; 45.3; 60; 50; 达标. 破碎机; 20; 38.98. 筛分机; 20; 33.98. 铲车; 40; 32.96. 风机; 5; 41.02. 由上表可知，项目运营期厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 为进一步减轻运营期噪声对周围环境的影响，建议建设单位采用如下措施控制噪声： （1）加强设备的维修、维护使其正常运转； （2）合理布局加工设备，高、低噪声设备间隔布置，尽可能将设备布置在车间的中央位置；同时加工时尽量在车间内进行，充分利用墙壁的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境敏感点的噪声影响； （3）加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产，提高工作效率，减少设备运行时间，以减轻对环境的影响。 3.4流动噪声源对环境的影响分析 根据项目实际生产特点，本项目流动噪声源主要为原料卸料、成品装车过程运输车辆产生的噪声。为减小车辆运输产生的噪声对周围环境的影响，评价要求采取如下措施： ①考虑到流动性噪声不易控制且持续时间短，首先应限制运输时间，严禁夜间和午休间（12:00~14:00）进行车辆运输和物料装卸，且车辆途径村庄时应减速行驶，严禁鸣笛。 ②车辆在运输的过程中应严格按照交通法行驶，运输车辆到达厂区时由于调头、拐弯、倒车等会产生噪声，厂区处应疏导运输车辆，严禁运输车辆鸣笛。 ③卸装物料时应熄灭运输车辆的引擎发动机，卸装完成之后车辆应立即离开。 ④项目成品采用铲车铲入运输车，噪声产生原因主要为发动机的振动和装载机械噪声，企业应定期对装载设备进行维修保养，使设备处于较好的运行状态，避免异常噪声的产生。 根据现场勘查，周围居民距离本项目有一定距离，最近的为项目西南侧357m处的东杨庄村，通过以上措施并加强管理后，运输车辆产生的噪声对周围环境敏感点的影响很小。 4、固体废物 4.1生产固废 （1）沉淀池沉渣 本项目在厂区门口内侧设置洗车台，车辆冲洗过程中，砂石等悬浮物形成沉渣。经类比同类型企业的类比调查，沉淀池沉渣产生量约9.32t/a。建议建设单位设置10m2临时固废堆场用于存放沉淀池沉渣，沉渣晾干后回用于生产。 （2）除尘器收集的颗粒物 本项目除尘器收集的颗粒物量为22.455t/a，收集后作为机制砂直接外售。 4.2生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。本项目劳动定员45人，生活垃圾产生量按0.67kg/（d·人）计算，产生量为9.06t/a，建议设置4个垃圾桶，收集后交当地环卫部门统一处理。 5、产业政策相符性分析 5.1与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）相符性 本项目利用废矿石、建筑废弃物等加工多种规格的碎石子，年加工石料100万吨，已经在滑县发展和改革委员会备案（豫直滑县制造[2017]09067），经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目属于鼓励类“十二 建材-11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，符合国家产业政策。 5.2与《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015]33号）相符性分析 本项目厂址位于滑县小铺乡杨公店村西北约410m，项目所属区域不在豫环文[2015]33号文划分的《水污染防治重点单元》内，所在区域滑县属于《河南省主体功能分区》中“农产品主产区”，依据该文附则要求，本项目按照农产品主产区的产业政策执行。 根据豫环文[2015]33号文要求，农产品主产区“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）”。本项目为废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用项目，主要大气污染物为颗粒物。本项目不属于该文件“工业项目分类清单”中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目，因此，项目选址符合该通知要求。 6、选址合理性分析 本项目位于滑县小铺乡杨公店村西北约410m，项目建成后，认真落实各项污染防治措施，确保各污染物达标排放。经分析，本项目选址满足卫生防护距离要求，项目用地已经滑县国土资源局批准同意，选址已经滑县小铺乡人民政府村镇规划建设土地管理所批准同意，符合小铺乡土地利用总体利用规划（2010-2020年）。因此，本项目选址合理可行。 7、厂区平面布局合理性分析 本项目位于滑县小铺乡杨公店村西北约410m。从工程平面布置图（见附图4）可知，项目分为1#生产车间、2#生产车间、仓库和办公区。1#生产车间、2#生产车间和仓库位于厂区北部，办公区位于厂区东南侧。本项目生产设备噪声均位于生产车间内，距附近敏感点较远，总平面布置的原则是充分考虑了生产工艺流程，确保厂区和生产车间环境卫生，保证生产在卫生、洁净的环境下进行。生产设施按生产工艺布局，结构紧凑，污染源强较为集中，便于治理，利于有组织生产。因此，平面布置合理可行。 8、环境管理机构职责与验收监测计划 8.1环境管理 环境管理机构负主要职责： （1）编制、提出该项目运营期的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）落实项目的“三同时”制度； （4）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准。 8.2环境监测计划 - 厂内污染源监测计划 （1）废气监测 监测点：排气筒P1、P2及厂界 监测因子：颗粒物 监测频次：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，每年至少开展一次监测，无组织监测频次为3次/天，连续2天；有组织监测频次为3次/周期，连续2个周期。 （2）厂界噪声 监测站位：厂界四周围墙外1m。 监测项目：连续等效A声级。 监测频率：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，连续2天，昼夜各2次。 （3）监测实施单位 根据本项目具体情况，建议以上项目的监测由建设单位委托滑县环境保护监测站实施。 - 厂外环境监测计划 本项目的厂外环境监测工作由滑县环境保护局依据本项目的工程特征和周围地区环境特征统一安排，并负责组织实施。 8.3环保验收监测方案 建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门，申请该建设项目竣工环境保护验收。本项目环境保护竣工验收监测方案详见下表。 表34 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 监测点位; 验收内容; 监测频次; 验收标准. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; P2; /; /; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 破碎和筛分过程; 5个集气罩+1个袋式除尘器（布袋数量不少于70个）+1个20m排气筒; P1; 排放浓度及速率; 3次/周期， 2个周期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级和无组织排放监控浓度限值及《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》标准. 仓库; 地面硬化+仓库密闭+8个洒水喷头装置，传送皮带密封罩; 厂界外浓度最高点; 颗粒物浓度; 3次/天，连续2天. 厂区; 厂区地面硬化，进出车辆冲洗台，6个高压喷淋装置，3m高实墙+3m高防风抑尘网（共6m）. 废水; 生活污水; 经化粪池沉淀处理后由建设单位定期清运用于沤制农家肥; /; 1*1m3 隔油池1*3.5m3化粪池; /; /. 生产废水; 沉淀池沉淀处理后回用于生产; /; 3*10m3沉淀池; /. 噪声; 机械设备在运行过程中产生的噪声; 减振垫、墙体隔音; 厂区 周界; 等效连续 A声级; 昼夜各2次/天，连续2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 车辆噪声; 减速行驶、禁止鸣笛. 固废; 生活垃圾; 收集后交当地环卫部门统一处理; ∕; 垃圾箱4个; ∕; ∕. 沉淀池沉渣; 回用于生产; ∕; 10m2临时固废堆场; ∕; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 收集颗粒物; 作为机制砂直接外售; ∕; ∕; ∕. 其他; 排污口规范化; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。; /; /; /; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 仓库 | 颗粒物 | 地面硬化、密闭、定期洒水 | 达标排放 |
|  | 厂区 |  | 地面硬化、进出口设置车辆冲洗台、3m高实墙+3m高防风抑尘网（共6m） |  |
|  | 生产车间 |  | 密闭、洒水喷头喷淋、5个集气罩+1个袋式除尘器+20m排气筒 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理后，经过烟道，达到屋顶排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 经隔油池+化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，用于沤制农家肥 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 经沉淀后用于循环洗车和厂区泼洒水抑尘，不外排 | 不造成二次污染 |
| 固 体 废 物 | 生活区 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门统一处理 | 不造成二次污染 |
|  | 生产固废 | 沉淀池沉渣 | 回用于生产 |  |
|  |  | 收集颗粒物 | 作为机制砂直接外售 |  |
| 噪 声 | 主要为给料机、锤式破碎机、筛分机、风机等机械设备和车辆运输过程中产生的流动噪声，噪声源强在60～90dB之间，通过安装减振垫、厂房隔音、降低车速等措施，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人为绿化为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无划定的自然生态保护区，该项目对生态环境的影响很小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、评价结论 1、产业政策相符性 本项目为新建性质，已在滑县发展和改革委员会（豫直滑县制造[2017]09067）。经对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目属于鼓励类“十二 建材-11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，符合国家产业政策。 2、项目选址可行性 本项目位于滑县小铺乡杨公店村西北约410m，项目建成后，认真落实各项污染防治措施，确保各污染物达标排放。经分析，本项目选址满足卫生防护距离要求，项目用地已经滑县国土资源局批准同意，选址已经滑县小铺乡人民政府村镇规划建设土地管理所批准同意，符合小铺乡土地利用总体利用规划（2010-2020年）。因此，本项目选址合理可行。 3、环境质量现状 项目所在区域环境空气现状SO2、NO2、PM2.5、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目所在区域金堤河濮阳大韩桥断面地表水环境质量COD、氨氮和总磷可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 昼间四个厂界噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。夜间西、南和北三个厂界噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。东厂界夜间噪声值略高于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，超标原因主要是东厂界东80米有230国道，夜间行车噪声所致。 4、运营期影响分析结论 4.1大气环境影响分析结论 主要为破碎和筛分过程中产生的颗粒物、原料装卸扬尘、输送带输送颗粒物和食堂产生的油烟废气。破碎和筛分过程中产生的颗粒物，经喷淋、集气罩+袋式除尘器+20m排气筒处理后，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》标准，即20m高排气筒有组织排放颗粒物≦5.9kg/h、10mg/m3。原料装卸扬尘及运输动力起尘通过地面硬化、密闭、喷淋处理后能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》标准，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。油烟废气经油烟净化装置处理后由烟道引至屋顶排放，排放浓度达到《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604-2018）要求（小型饮食单位最低去除效率90%），对周围环境影响不大。 4.2水环境影响评价结论 本项目用水环节主要为车辆冲洗用水和生活用水。车辆冲洗废水经沉淀后用于循环洗车和厂区泼洒抑尘，不外排。生活污水主要为员工洗漱废水、食堂废水，食堂废水经隔油池隔油后和员工生活废水混合后经化粪池收集处理后，由项目单位定期清运，沤制农家肥，对周围环境影响很小。 4.3声环境影响评价结论 本项目噪声主要为给料机、锤式破碎机、筛分机、风机等机械设备产生的噪声，噪声源强为60～90dB(A)。经基础减振、墙体隔音后，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边声环境的影响很小。 4.4固体废物环境影响评价结论 本项目固体废物主要是生产固废和生活垃圾。生产固废主要是沉淀池沉渣和除尘器收集的颗粒物。沉淀池沉渣产生量约9.32t/a。建设单位设置10m2临时固废堆场用于存放沉淀池沉渣，沉渣晾干后回用于生产。除尘器收集的颗粒物量为22.455t/a，收集后作为机制砂直接外售。生活垃圾主要为员工办公生活产生的垃圾，收集后交当地环卫部门统一处理。综上，项目产生的固体废物全部综合利用和合理处置，不会对周围环境产生影响。 二、建议 1、本项目卫生防护距离为50m，建议在卫生防护距离内不准再规划环境敏感点。 2、严格按照环保要求落实本报告的各项环保措施，减少本项目的影响和外界环境的影响，确保各项污染物均得到达标排放和妥善处置。 3、加强环保设施的日常监管，强化环保设施的维护更新，确保环保设施以最佳状态运行。 4、加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量。 5、健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 6、确保环评建议的各项污染防治措施落到实处，切实履行好“三同时”制度； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近人员、单位的反映。定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受环境保护部门的监督和管理，若出现扰民或废气影响村民正常生活现象，建设单位需立即停业整顿。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 评价结论：本项目符合国家产业政策，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，对环境影响很小，从环境保护角度分析，项目建设可行。

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图1项目地理位置图 附图2项目周围环境现状图 附图3项目周围主要环境保护目标图 附图4项目平面布置图 附图5项目卫生防护距离包络图 附件1备案证明 附件2土地证明 附件3规划证明 附件4勘测资料 附件5企业营业执照 附件6噪声监测结果 附件7承诺书 附件8委托书 附件9未批先建处理手续 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

表1 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ PM10 ） 其他污染物（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2017 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ PM10 ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ / ）t/a |  |  |  | NOx：（ / ）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.045）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（ / ）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 |  |  |  | 影响类型 | 水污染影响型 ；水温要素影响型 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水环境保护目标 | 饮用水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 直接排放 □；间接排放 ；其他 放空 |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B |  |  |  |  |  | 一级 □； 二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 |  |  |  | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排污口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  |  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |  |
| 现状评价 |  |  |  | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 |  |  | 预测范围 |  | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预测时期 |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预测情景 |  | 建设期 □；生产运行期 □；服务器满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预测方法 |  | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 |  | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效评价 |  |  | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代消减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境影响评价 |  |  | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染源排放量核算 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  |  | 替代排放情况 |  |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  |  |  |  | （） | （） |  |  |  | （） |  | （） |  |  |  | （） |  |
|  |  | 生态流量确定 |  |  | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 |  |  |  | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障 □；区域消减 □；依托其他工程措施；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 监测方式 |  |  |  | 手动 □；自动 □；无检测 □ |  |  |  | 手动 □；自动 □；无检测 □ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 监测点位 |  |  |  | （） |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | （） |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  | 可以接受 □；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |