滑县集中式生活饮用水水源水质状况报告

（第三季度）

一、监测情况

2019年第三季度，环境监测站对1个地表型饮用水源地（三水厂）和1个地下型饮用水源地（二水厂）进行了监测，达标率为100％。

（一）监测点位：二水厂、三水厂。

（二）监测项目：一个地下型饮用水水源，监测项目根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93）分别测定pH值、总硬度（以CaCO3计）、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、总大肠菌群、挥发酚、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅共23项及每月取水量。地表饮用水源地监测项目按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1基本项目（化学需氧量除外）、表2地表水源地补充项目共28项和表3的优选特定项目33项（监测项目及推荐方法详见河南省环境保护厅豫环文〔2013〕43号中附表1），共61项及每月取水量。

二、评价标准

地表饮用水源地按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1Ⅲ类及表2、表3标准限值执行；地下饮用水源地按《地

下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类执行。

三、评价结果

根据饮用水源地监测结果（见附表），滑县水质各项目均达到III类水质标准，达标率为100％。

| 七月份地表饮用水分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：mg/L(PH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  | 取水量（万吨、月） |  | 水温℃ |  | pH |  | 溶解氧 |  | 高锰酸盐指数 |  | 化学需氧量 |  | 生化需氧量 |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 | 铜 | 锌 |  | 氟化物 |  |  |
| 三水厂 | 2019.07.01 |  | 124 |  | 27.1 |  | 8.12 |  | 7.61 |  | 2.3 |  | 14 |  | 1 |  | 0.025L |  | 0.04 |  | 3.65 | 0.006L | 0.009L |  | 0.25 |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  | 硒 |  | 砷 |  | 汞 |  | 镉 |  | 六价铬 |  | 铅 |  | 氰化物 |  | 挥发酚 |  | 石油类 |  | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 |  | 硫酸盐 |  |  |
| 三水厂 | 2019.07.01 |  | 0.0004L |  | 0.001 |  | 0.00004L |  | 0.0001L |  | 0.004Ｌ |  | 0.001L |  | 0.001Ｌ |  | 0.0003Ｌ |  | 0.01L |  | 0.05L | 0.005L | 80 |  | 22 |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  | 氯化物 |  | 硝酸盐 |  | 铁 |  | 锰 |  | 三氯甲烷 |  | 四氯化碳 |  | 三溴甲烷 |  | 二氯甲烷 |  | 1,2-二氯乙烷 |  | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 |  | 1,2-二氯乙烯 |  |  |
| 三水厂 | 2019.07.01 |  | 5 |  | 0.64 |  | 0.02L |  | 0.004L |  | 0.0004L |  | 0.0004L |  | 0.0005L |  | 0.0005L |  | 0.0004L |  | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L |  | 0.0004L |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  | 三氯乙烯 |  | 四氯乙烯 |  | 氯丁二烯 |  | 六氯丁二烯 |  | 苯乙烯 |  | 甲醛 |  | 乙醛 |  | 丙烯醛 |  | 三氯乙醛 |  | 苯 | 甲苯 | 乙苯 |  | 二甲苯① |  |  |
| 三水厂 | 2019.07.01 |  | 0.0004L |  | 0.0002L |  | 0.0005L |  | 0.0004L |  | 0.0002L |  | 0.05L |  | 0.004L |  | 0.02L |  | 0.001L |  | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L |  | 0.0005L |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  | 异丙苯 |  | 氯苯 |  | 1,2-二氯苯 |  | 1,4-二氯苯 |  | 三氯苯② |  | 四氯苯③ |  | 六氯苯 |  | 硝基苯 |  | 二硝基苯④ |  | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯⑤ |  | 2,4-二硝基氯苯 |  |  |
| 三水厂 | 2019.07.01 |  | 0.0003L |  | 0.0002L |  | 0.0004L |  | 0.0004L |  | 0.0005L |  | 0.0019L |  | 0.0019L |  | 0.00017L |  | 0.000024L |  | 0.000018L | 0.000021L | 0.000019L |  | 0.000022L |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  | 2,4-二氯苯酚 |  | 2,4,6-三氯苯酚 |  | 五氯酚 |  | 苯胺 |  | 联苯胺 |  | 丙烯酰胺 |  | 丙烯腈 |  | 邻苯二甲酸二丁酯 |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 |  | 水合肼 | 四乙基铅 | 吡啶 |  | 松节油 |  |  |
| 三水厂 | 2019.07.01 |  | 0.0027L |  | 0.0027L |  | 0.00001L |  | 0.0022L |  | 0.000006L |  | 0.00007L |  | 0.025L |  | 0.0025L |  | 0.0025L |  | 0.00125L | 0.000025L | 0.031L |  | 0.03L |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  | 苦味酸 |  | 丁基黄原酸 |  | 活性氯 |  | 滴滴涕 |  | 林丹 |  | 环氧七氯 |  | 对硫磷 |  | 甲基对硫磷 |  | 马拉硫磷 |  | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 |  | 内吸磷 |  |  |
| 三水厂 | 2019.07.01 |  | 0.001L |  | 0.004L |  | 0.004L |  | 0.00002L |  | 0.00001L |  | 0.00004L |  | 0.00014L |  | 0.00011L |  | 0.00016L |  | 0.00014L | 0.000015L | 0.000013L |  | 0.000025L |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  | 百菌清 |  | 甲萘威 |  | 溴氰菊酯 |  | 阿特拉津 |  | 苯并（a)芘 |  | 甲基汞 |  | 多氯联苯⑥ |  | 微囊藻毒素-LR |  | 黄磷 |  | 钼 | 钴 | 铍 |  | 硼 |  |  |
| 三水厂 | 2019.07.01 |  | 0.00007L |  | 0.0025L |  | 0.0004L |  | 0.00008L |  | 0.0000004L |  | 0.00000001L |  | 0.0000022L |  | 0.0004L |  | 0.00004L |  | 0.05L | 0.02L | 0.0002L |  | 0.4L |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 |  | 锑 |  | 镍 |  | 钡 |  | 钒 |  | 钛 |  | 铊 |  | 透明度 |  | 叶绿素a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三水厂 | 2019.07.01 |  | 0.0007 |  | 0.007L |  | 0.069 |  | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.00003L |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：带“Ｌ”为未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑县环境监测站分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：七月份地下水例行监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 地点 |  | 采样时间 |  | 本月取水量 （万吨） |  | pH |  | 总硬度 mg/L |  | 硫酸盐 mg/L |  | 氯化物 mg/L |  | 铁 mg/L |  | 锰 mg/L |  | 铜 mg/L |  | 锌 mg/L |  | 挥发酚 mg/L |  | 阴离子表面活性剂 mg/L |  | 耗氧量 mg/L |
| 二水厂 |  | 2019.7.1 |  | 0.6 |  | 7.83 |  | 134 |  | 22 |  | 10 |  | 0.01L |  | 0.01L |  | 0.04L |  | 0.0009L |  | 0.0003L |  | 0.05L |  | 1.6 |
| 采样 地点 |  | 采样时间 |  | 硝酸盐 mg/L |  | 亚硝酸盐 mg/L |  | 氨氮 mg/L |  | 氟化物 mg/L |  | 氰化物 mg/L |  | 汞 mg/L |  | 砷 mg/L |  | 硒 mg/L |  | 镉 mg/L |  | 六价铬 mg/L |  | 铅 mg/L |  | 总大肠菌群 |
| 二水厂 |  | 2019.7.1 |  | 0.6 |  | 0.003L |  | 0.025L |  | 0.27 |  | 0.001L |  | 0.00004L |  | 0.0009 |  | 0.0004L |  | 0.0001L |  | 0.004L |  | 0.001L |  | <3 |
| 采样 地点 |  | 采样时间 |  | 色（铂钴色度单位） |  | 浑浊度 |  | 碘化物 mg/L |  | 钼 mg/L |  | 铍 mg/L |  | 钴 mg/L |  | 钡 mg/L |  | 镍 mg/L |  | 滴滴涕 μg/L |  | 六六六 μg/L |  | 菌落总数 |  | 总a放射性 Bq/L |
| 二水厂 |  | 2019.7.1 |  | <5 |  | <1 |  | 0.0025L |  | 0.05L |  | 0.0002L |  | 0.02L |  | 0.062 |  | 0.007L |  | 0.02L |  | 0.01L |  | 44 |  | 0.04 |
| 采样 地点 |  | 采样时间 |  | 总B放射性 Bq/L |  | 溶解性总固体 mg/L |  | 铝 mg/L |  | 硫化物 mg/L |  | 钠 mg/L |  | 三氯甲烷 μg/L |  | 四氯化碳 μg/L |  | 苯 μg/L |  | 甲苯 μg/L |  | 硼 mg/L |  | 锑 mg/L |  | 银 mg/L |
| 二水厂 |  | 2019.7.1 |  | 0.075 |  | 788 |  | 0.07L |  | 0.005L |  | 6.21 |  | 19.3 |  | 0.4L |  | 0.4L |  | 0.3L |  | 0.4L |  | 0.0008 |  | 0.02L |
| 采样 地点 |  | 采样时间 |  | 铊 mg/L |  | 二氯甲烷 μg/L |  | 1,2-二氯乙烷 μg/L |  | 1,1,1-三氯乙烷 μg/L |  | 1,1,2-三氯乙烷 μg/L |  | 1,2-二氯丙烷 μg/L |  | 三溴甲烷 μg/L |  | 氯乙烯 μg/L |  | 1,1-二氯乙烯 μg/L |  | 1,2-二氯乙烯 μg/L |  | 三氯乙烯 μg/L |  | 四氯乙烯 μg/L |
| 二水厂 |  | 2019.7.1 |  | 0.00001L |  | 3.6 |  | 0.4L |  | 0.4L |  | 0.4L |  | 0.4L |  | 0.5L |  | 0.5L |  | 0.4L |  | 0.4L |  | 0.4L |  | 0.2L |
| 采样 地点 |  | 采样时间 |  | 氯苯 μg/L |  | 邻二氯苯 μg/L |  | 对二氯苯 μg/L |  | 三氯苯（总量） μg/L |  | 乙苯 μg/L |  | 二甲苯（总量） μg/L |  | 苯乙烯 μg/L |  | 2,4-二硝基甲苯 μg/L |  | 2,6-二硝基甲苯 μg/L |  | 萘 μg/L |  | 蒽 μg/L |  | 荧蒽 μg/L |
| 二水厂 |  | 2019.7.1 |  | 0.2L |  | 0.4L |  | 0.4L |  | 0.5L |  | 0.3L |  | 0.5L |  | 0.2L |  | 0.018L |  | 0.017L |  | 0.012L |  | 0.004L |  | 0.005L |
| 采样 地点 |  | 采样时间 |  | 苯并（b）荧蒽 μg/L |  | 苯并（a）芘 μg/L |  | 多氯联苯 μg/L |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 μg/L |  | 2,4,6-三氯酚 μg/L |  | 五氯酚 μg/L |  | r-六六六（林丹） μg/L |  | 六氯苯 μg/L |  | 七氯 μg/L |  | 2,4-滴 μg/L |  | 克百威 μg/L |  | 涕灭威 μg/L |
| 二水厂 |  | 2019.7.1 |  | 0.004L |  | 0.0004L |  | 0.0022L |  | 2.5L |  | 0.04L |  | 0.03L |  | 0.01L |  | 0.02L |  | 0.2L |  | 5L |  | 2.5L |  | 3L |
| 采样 地点 |  | 采样时间 |  | 敌敌畏 μg/L |  | 甲基对硫磷 μg/L |  | 马拉硫磷 μg/L |  | 乐果 μg/L |  | 毒死蜱 μg/L |  | 百菌清 μg/L |  | 莠去津 μg/L |  | 草甘膦 μg/L |  | 嗅和味 |  | 肉眼可见物 |  |  |  |  |
| 二水厂 |  | 2019.7.1 |  | 0.015L |  | 0.4L |  | 0.4L |  | 0.4L |  | 2.5L |  | 0.07L |  | 0.08L |  | 50L |  | 无 |  | 无 |  |  |  |  |
| 注：带“Ｌ”为未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 八月份地表饮用水分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：mg/L(PH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| 三水厂 | 2019.8.02 | 30.7 | 8.01 | 7.23 | 2.9 | / | 1.0 | 0.05 | 0.04 | 0.97 | 0.006L | 0.009L | 0.19 | 0.0004L |
| 采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 三水厂 | 2019.8.02 | 0.001 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <3 | 18 | 4 |
| 采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
| 三水厂 | 2019.8.02 | 0.49 | 0.02L | 0.004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
| 采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
| 三水厂 | 2019.8.02 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0025L | 0.0025L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L |
| 采样地点 | 采样时间 | 苯并（a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 月取水量（万吨） |  |  |
| 三水厂 | 2019.8.02 | 1.4*10-6L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.01L | 0.0008 | 0.007L | 0.068 | 0.01L | 0.00003L | 121 |  |  |
| 注：带“Ｌ”均为未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 滑县环境监测站分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：八月份地下水例行监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 地点 | 采样时间 | 本月取水量（万吨） | pH | 总硬度mg/L | 硫酸盐mg/L | 氯化物mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 挥发酚mg/L |
| 二水厂 | 2019.8.01 | 0.6 | 7.6 | 130 | 0.43 | 9 | 0.01L | 0.01L | 0.04L | 0.009L | 0.0003L |
| 采样 地点 | 采样时间 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐mg/L | 亚硝酸盐mg/L | 氨氮 mg/L | 氟化物mg/L | 氰化物mg/L | 汞 mg/L | 砷 mg/L | 硒 mg/L |
| 二水厂 | 2019.8.01 | 0.05L | 1.8 | 0.43 | 0.003L | 0.12 | 0.19 | 0.001L | 0.00004L | 0.0007 | 0.0004L |
| 采样 地点 | 采样时间 | 镉 mg/L | 六价铬mg/L | 铅 mg/L | 总大肠菌群 MPN/100mL | 色度 （铂钴色度单位） | 浑浊度 NTU | 碘化物mg/L | 细菌总数CFU/mL | 总α放射性Bq/L | 总β放射性Bq/L |
| 二水厂 | 2019.8.01 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 3L | 5L | 1L | 0.0025L | 72 | 0.029 | 0.088 |
| 采样 地点 | 采样时间 | 溶解性总固体mg/L | 铝 mg/L | 硫化物mg/L | 钠 mg/L | 三氯甲烷μg/L | 四氯化碳μg/L | 苯 μg/L | 甲苯 μg/L | 嗅和味 | 肉眼可见物 |
| 二水厂 | 2019.8.01 | 105 | 0.04L | 0.005L | 13.8 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 无 | 无 |
| 注：带“Ｌ”均为未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 九月份地表饮用水分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：mg/L(PH值除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样地点 | 采样时间 | 水温℃ | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 |
| 三水厂 | 2019.9.02 | 28.4 | 8.2 | 8.84 | 2.7 | / | 1.0 | 0.08 | 0.07 | 1.46 | 0.006L | 0.009L | 0.23 | 0.0004L |
| 采样地点 | 采样时间 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 三水厂 | 2019.9.02 | 0.0013 | 0.00004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.002 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 28 | 4 |
| 采样地点 | 采样时间 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① |
| 三水厂 | 2019.9.02 | 0.55 | 0.02L | 0.004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0002L | 0.0002L | 0.05L | 0.0004L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0005L |
| 采样地点 | 采样时间 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 |
| 三水厂 | 2019.9.02 | 0.0003L | 0.0002L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0005L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.0025L | 0.0025L | 0.00002L | 0.00001L | 0.00008L |
| 采样地点 | 采样时间 | 苯并（a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 月取水量（万吨） |  |  |
| 三水厂 | 2019.9.02 | 0.0000004L | 0.05L | 0.02L | 0.0002L | 0.4L | 0.0006 | 0.007L | 0.057 | 0.01L | 0.00003L | 124 |  |  |
| 注：带“Ｌ”均为未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 滑县环境监测站分析结果报告单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：九月份地下水例行监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样 地点 | 采样时间 | 本月取水量（万吨） | pH | 总硬度mg/L | 硫酸盐mg/L | 氯化物mg/L | 铁 mg/L | 锰 mg/L | 铜 mg/L | 锌 mg/L | 挥发酚mg/L |
| 二水厂 | 2019.9.02 | 0.5 | 7.75 | 130 | 30 | 10 | 0.02L | 0.004L | 0.006L | 0.009L | 0.0003L |
| 采样 地点 | 采样时间 | 阴离子合成洗涤剂 mg/L | 耗氧量mg/L | 硝酸盐mg/L | 亚硝酸盐mg/L | 氨氮 mg/L | 氟化物mg/L | 氰化物mg/L | 汞 mg/L | 砷 mg/L | 硒 mg/L |
| 二水厂 | 2019.9.02 | 0.05L | 1.7 | 0.57 | 0.003L | 0.08 | 0.23 | 0.001L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L |
| 采样 地点 | 采样时间 | 镉 mg/L | 六价铬mg/L | 铅 mg/L | 总大肠菌群 MPN/100mL | 色度 （铂钴色度单位） | 浑浊度 NTU | 碘化物mg/L | 细菌总数CFU/mL | 总α放射性Bq/L | 总β放射性Bq/L |
| 二水厂 | 2019.9.02 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 3L | 5L | 1L | 0.0025L | 7 | 0.047 | 0.098 |
| 采样 地点 | 采样时间 | 溶解性总固体mg/L | 铝 mg/L | 硫化物mg/L | 钠 mg/L | 三氯甲烷μg/L | 四氯化碳μg/L | 苯 μg/L | 甲苯 μg/L | 嗅和味 | 肉眼可见物 |
| 二水厂 | 2019.9.02 | 169 | 0.07L | 0.005L | 4.45 | 10.1 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 无 | 无 |
| 注：带“Ｌ”均为未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |