# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 滑县兴达新型建材有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张平军 |  |  |  | 联系人 | 王超 |  |  |  |
| 通讯地址 | 滑县老店镇泥马庙村西北650m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15565196555 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 456400 |  |
| 建设地点 | 滑县老店镇泥马庙村西北650m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 滑县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2020-410526-41-03-071726 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | N7722大气污染治理 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 320 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 320 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费（万元） |  | 投产日期 |  |  |  |  | 2020年11月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 滑县兴达新型建材有限责任公司位于滑县老店镇泥马庙村西北650m，占地面积20000平方米，绿化面积3500平方米，共建有1座隧道窑（直烘直烧），年产6000万块页岩煤矸石烧结砖。 2016年5月，建设单位委托济源蓝天科技有限责任公司编制完成了《滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环境影响报告表（报批版）》，于2016年6月8号取得安阳市生态环境局滑县分局审批意见，文号：滑环建（然）表【2016】3号（详见附件3）；建设项目主要污染物总量控制备案表，编号：4105260055。（详见附件5） 2018年4月，滑县兴达新型建材有限责任公司编制了《滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并通过自主验收（详见附件4）。 2017年11月7日，建设单位通过了废气排放口自动监控基站验收，安阳市生态环境局滑县分局出具了验收核查的意见（详见附件6）。 2019年2月，建设单位委托北京冶金工业规划研究院编制完成了《滑县兴达新型建材有限责任公司“超低排放一企一策”实施方案》，按照实施方案的要求进行了超低排放改造。 2019年3月，建设单位委托监测单位对企业超低排放改造进行了验收监测。 2019年11月，建设单位经安阳市工信、环保部门组织专家组联合验收，被评定为超低排放深度治理合格企业。 本次工程在现有工程基础上新增环保设施，包含湿电除尘系统1套，脱硝系统1套，销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套，袋式除尘器2套，不新增产能。 根据现场勘查，滑县兴达新型建材有限责任公司已根据《滑县兴达新型建材有限责任公司“超低排放一企一策”实施方案》的要求进行了超低排放改造。新增环保设施包含湿电除尘系统1套，脱硝系统1套，销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套，袋式除尘器2套，已建设完成。 经查阅国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品不在该目录鼓励、限制和禁止类，属允许建设项目。项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，符合国家产业政策的要求。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），该项目属于“三十四-99、脱硫、脱硝、除尘、VOCS治理等工程”类，“新建脱硫、脱硝、除尘”编制报告表，“其他”编制登记表。本项目应编制报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，项目单位委托我公司承担了该项目的环境影响评价工作（项目委托书见附件1）。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 本次评价对象为“滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目”，备案文号：2020-410526-41-03-071726。项目基本建设情况见表1。 表1 项目工程基本情况一览表 项目基本内容; 项目名称; 滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目. 建设单位; 滑县兴达新型建材有限责任公司. 建设性质; 技改. 环评文件类别; 登记表□报告表■报告书□. 劳动定员; 本次不新增员工. 工作制度; 三班制，每班8小时，年生产300天. 产业特征; 投资额（万元）; 320. 环保投资（万元）; 320. 产业类别; 第三产业. 行业类别; N7722大气污染治理. 产业结构调整类别; 允许类. 5个行业总量控制行业; 不属于. 投资主体; 私有企业. 厂址; 省辖市名称; 河南省. 县（市）; 滑县. 是否在产业集聚区; 否. 流域; 黄河流域. 排水去向; 本项目无生产废水排放；不新增生活废水。. 本项目污染因素; ①废气：逃逸氨气； ②噪声：设备噪声； ③废水：本项目无生产废水排放；不新增生活废水； ④固废：湿电除尘沉淀池沉渣、袋式除尘器收尘。. 二、建设地点与规模布局 1、建设地点 本项目在滑县兴达新型建材有限责任公司厂区内建设。 滑县兴达新型建材有限责任公司位于滑县老店镇泥马庙村西北650m，项目地理位置图详见附图1。 滑县兴达新型建材有限责任公司北侧为农田，东侧为在建厂房，南侧为道路，西侧为空地，西侧100m为城关河。距离项目最近敏感点为东南650m的泥马庙村。周边敏感点示意图见附图6。 2、产品方案与生产规模 本项目为技改项目，在现有工程基础上新增环保设施，不新增产能。 三、建设内容 本次工程在现有工程基础上新增环保设施，包含湿电除尘系统1套，脱硝系统1套，销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套，袋式除尘器2套。不新增建筑面积。 四、生产设备 本项目主要设备见下表： 表2 项目生产设备汇总表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 湿电除尘系统; /; 套; 1; 新增，已安装. 2; 脱硝系统; /; 套; 1; 新增，已安装. 3; 销售区域干雾喷淋降尘系统; /; 套; 1; 新增，已安装. 4; 制坯车间干雾喷淋降尘系统; /; 套; 1; 新增，已安装. 5; 陈化车间干雾喷淋降尘系统; /; 套; 1; 新增，已安装. 6; 原料库干雾喷淋降尘系统; /; 套; 1; 新增，已安装. 7; 袋式除尘器; /; 套; 2; 更换（原为普通滤袋除尘器，更换为覆膜滤袋除尘器），已安装. 五、原辅材料及能源消耗 根据企业提供数据，本项目原辅材料消耗情况见表3. 表3 项目原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 尿素; 30t; 外购，袋装. 2; 水; 2622 t; 自备井. 3; 电; 1万kwh; 市政供电. 六、公用工程 ①供水系统 项目用水由自备井供给，可以满足全厂用水需求。 ②排水系统 本项目无生产废水排放；不新增生活废水。 ③供电 由市政电网供电，可保障项目正常用电。 七、工作制度 该项目建成后，本次不新增员工，全厂实行三班制，每班8小时，年生产300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据《滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环境影响报告表（报批版）》及其批复（滑环建（然）表【2016】3号）、《滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》、安阳市生态环境局滑县分局关于滑县兴达新型建材有限责任公司废气排放口自动监控基站验收核查的意见、《滑县兴达新型建材有限责任公司“超低排放一企一策”实施方案》及其验收监测结论。 现有工程建设内容如下： 1、现有工程产品方案与生产规模 现有工程设计1座隧道窑（直烘直烧），年产6000万块页岩煤矸石烧结砖。现有工程产品方案与生产规模见表4。 表4 现有工程产品种类及规格一览表 产品品种; 规格mm; 空洞率（%）; 折标; 占总产量的百分比（%）; 用途. 多孔砖; 240*115*90; 30; 1.7; 50; 主要用于六层以下建筑物的承重墙体. 空心砖; 240*180*115; 40; 3.4; 50; 用于围护结构. 2、现有工程建设内容 现有工程建设内容见表5。 表5 现有工程建设内容汇总表 序号; 工程名称; 结构形式; 占地面积（m2）; 建设面积（m2）; 层数; 备注. 1; 原料储存及预处理; 钢架; 800; 800; 1; 已建. 2; 联合车间; 钢架; 1200; 1200; 1; 已建. 3; 陈化库; 钢架; 400; 400; 1; 已建. 4; 变电所; 砖混; 80; 80; 1; 已建. 5; 水泵房; 砖混; 80; 80; 1; 已建. 6; 食堂; 砖混; 200; 200; 1; 已建. 7; 倒班宿舍; 砖混; 200; 400; 2; 已建. 8; 办公用房; 砖混; 350; 350; 1; 已建. 9; 原料库; 钢架; 2200; 2200; /; 已建. 10; 道路; /; 1200; 1200; /; 已建. 11; 绿化; /; 3500; 3500; /; 已建. 3、现有工程生产设备 现有工程生产设备见下表。 表6 现有工程生产设备汇总表 序号; 设备名称; 规格型号; 单机产量; 数量（个）; 备注. 一; 原料处理. 1; 斗式铲车; Zl40; 2.2m3（斗容）; 2; 已建. 2; 箱式给料机; Kb1000; 15-55m3/h; 1; 已建. 3; 锤式破碎机（粗）; 1100*1000; 50t/h; 1; 已建. 4; 锤式破碎机（细）; 800*1200; 15t/h; 2; 已建. 5; 振动筛; MVS2435; 10-150; 1; 已建. 6; 双轴搅拌机; SJ3000; 30-40t/h; 1; 已建. 7; 可逆配仓胶带输送机; B800; /; 3; 已建. 8; 带式定量给料机; PC650; 0-30; 2; 已建. 9; 液压多斗挖土机; DWY; 40t/h; 1; 已建. 10; 电子秤; 300*1.8; /; 1; 已建. 11; 箱式喂料机; KBB800; 12-65m3/h; 1; 已建. 二; 联合车间. 1; 双轴搅拌机挤出机; SJJ3000; 20-30m3/h; 1; 已建. 2; 双极真空挤出机; JZK90Y-40; 1.5万块/h-2.5万块/h; 1; 已建. 3; 自动切条机; /; /; 1; 已建. 4; 自动切坯机; /; /; 1; 已建. 5; 自动上下架系统; /; /; 1; 已建. 三; 干燥与焙烧. 1; 节能型隧道窑; 160*4.2*2.9; /; 1; 已建. 2; 干燥车; 4.2*4.2; /; 150; 已建. 3; 顶车机; SDY-15; /; 2; 已建. 4; 供水泵; 2SK6; /; 2; 已建. 5; 摆渡车; /; /; 2; 已建. 4、现有工程原辅材料及能源消耗 现有工程原辅材料及能源消耗见下表。 表7 现有工程原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 万块用量; 年用量. 1; 煤矸石; T; 7.6; 45473.68. 2; 页岩; T; 17.68; 106105.26. 3; 电; 万kwh; 0.05; 300. 4; 生产用水; T; 3; 18000. 5; 润滑油机油; T; /; 9. 6; 液化气; m3; /; 2000. 7; 氢氧化钙; T; /; 211.05. 8; 氢氧化钠; T; /; 4.2. 5、现有工程公用工程 ①供水系统 现有工程用水由自备井供给，可以满足全厂用水需求。 ②排水系统 项目厂区实行雨污分流，废水主要为员工生活污水。员工生活污水经化粪池处理后，清掏做农肥。生产废水经处理后，循环使用，不外排。 ③供电 现有工程由市政电网供电，可保障项目正常用电。 6、现有工程工作制度 年工作300天，三班制，8h/班，现有50人。 7、现有工程生产工艺 图1 现有工程工艺流程及产污环节示意图 1）该工艺拟采用国内成熟先进的挤出成型、一次码烧工艺，即：将已经成型好的砖坯由全自动码坯机码至窑车上，入隧道干燥焙烧。 2）原料配方处理 本项目采用先进的隧道窑生产工艺，生产原料为煤矸石及页岩。 3）破碎及搅拌 ①煤矸石的破碎 粒径在100mm以下的煤矸石通过箱式给料机由皮带输送机送至粗式破碎机将物料破碎至3-50mm，然后通过皮带输送机输送至细破碎机破碎至3mm以下，然后通过滚筒筛进行筛分，其中粒径<3mm的物料由皮带输送机送入强力搅拌机，粒径>3mm物料则重新进入细破碎机破碎至3mm以下后进入滚筒筛。 ②页岩的破碎 页岩的破碎工艺过程同煤矸石破碎工艺相同。 ③物料搅拌 将上述两种物料通过车间内皮带输送机送至强力搅拌机进行搅拌，在搅拌过程中加水使物料含水率保持在16~22%左右，搅拌后物料经皮带输送机送至陈化库中进行陈化。 4）陈化库存 原料混合搅拌后，经皮带机送入陈化库。在生产工艺中，要保证原料有72小时以上的陈化时间。实验和实际生产证明，陈化能显著改善原料成型、均化等性能，提高产品质量；否则，产品成型比较困难，外观品质将受到不良影响。 5）成型、干燥、焙烧 陈化后的原料经过多斗取料机取料、皮带机送入双轴搅拌机，进一步挤练以提高塑性和混合均匀，然后送入双级真空挤砖机挤出成型。在真空挤砖机上级搅拌处设置加水管调节成型含水量。挤出泥条经表面装饰后，经自动切条机、自动切坯机切割成所要求尺寸的砖坯，然后，由全自动码坯机码放到干燥车上，再由干燥车运转系统将干燥车移动到隧道窑进行干燥、焙烧。 6）成品卸车 成品砖出窑以后由装载机将其装在顶砖车上，送至成品堆场，按制品外观质量分等堆存。 8、现有工程环保措施 现有工程环保措施见表8。 表8 现有工程环保措施 项目; 污染源; 治理措施; 治理设备. 废气; 厂区; 3m高围墙+3m高防风抑尘墙; 3m高围墙+3m高防风抑尘墙. 厂区周围安装喷淋装置; 喷淋装置一套. 原料堆存; 所有原料必须进原料库; 密闭原料库(出入口装卷帘)、原料库内部地面硬化. 生产过程; 箱式给料机、破碎机、筛分机进料口安装集气罩，通过1#袋式除尘器除尘; 集气罩3个+袋式除尘器1个（原环评批复为2个，超低排放改造时更换为1个覆膜滤袋除尘器，经超低排放验收监测，满足项目废气处理要求）+1根15m高排气筒. 箱式给料机、破碎机、筛分机进料口安装集气罩，通过2#袋式除尘器除尘; 集气罩3个+袋式除尘器1个（原环评批复为2个，超低排放改造时更换为1个覆膜滤袋除尘器，经超低排放验收监测，满足项目废气处理要求）+1根15m高排气筒. 隧道窑; 1套“双碱法”脱硫除尘装置+1根15m高排气筒. 1套在线监测和监控装置，已与生态环境局监控平台联网. 喂料机密闭并安装喷淋装置; 喂料机三面密闭，喷淋装置一套. 搅拌粉尘; 皮带机输送至进料口，进料口处密闭，下料口与皮带直接对接，搅拌过程中加水搅拌. 输送带密闭; 输送带三面密闭. 运输; 厂区地面全部硬化或者绿化; 地面硬化、绿化. 运输车辆; 运输车辆自动冲洗装置; 自动冲洗装置1套. 废水; 车辆冲洗台冲洗废水; 经沉淀处理后回用作为冲洗水; 6m3沉淀池1座. 生活废水; 经化粪池处理后，清掏做农肥; 6m3化粪池1座. 噪声; 设备噪声; 车间密闭、基础减震; 减震垫、厂房隔音. 固废; 沉淀池; 沉淀物经分离回用于生产; /. 脱硫渣; 脱硫渣主要成分是CaSO4，不属于危险废物，收集后，可回用制砖; /. 袋式除尘器; 收集粉尘回用于生产; /. 生活垃圾; 收集后交当地环卫部门统一处理; 垃圾箱10个. 现有工程存在问题及整改措施见表9。 表9 现有工程存在问题及整改措施一览表 污染源及污染物; 现有工程存在问题; 整改措施. 无组织废气; 颗粒物; 厂区喷淋设施不到位; 新增环保设施，包含销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套. 隧道窑废气; 无脱硝设施，需升级改造; 新增湿电除尘系统1套、脱硝系统1套，与现有“双碱法”脱硫设施1套，共用1根15m排气筒排放. 原料制备废气; 现有袋式除尘器风量偏小，需升级改造; 更换袋式除尘器2套，通过现有2根15m排气筒排放. 根据现场勘查，滑县兴达新型建材有限责任公司已根据《滑县兴达新型建材有限责任公司“超低排放一企一策”实施方案》的要求进行了超低排放改造。新增环保设施包含湿电除尘系统1套，脱硝系统1套，销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套，袋式除尘器2套，已建设完成。 根据《滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环境影响报告表（报批版）》及其批复（滑环建（然）表【2016】3号）、《滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》、安阳市生态环境局滑县分局关于滑县兴达新型建材有限责任公司废气排放口自动监控基站验收核查的意见、《滑县兴达新型建材有限责任公司“超低排放一企一策”实施方案》及其验收监测结论，现有工程排污情况如下： （1）废气 验收监测期间，现有工程上料、破碎、筛分1#袋式除尘器排气口筒出口颗粒物最大排放浓度为6.0mg/m3，现有工程上料、破碎、筛分2#袋式除尘器排气口筒出口颗粒物最大排放浓度为7.4mg/m3，满足《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚【2018】6号）中“（十二）砖瓦窑行业”的要求：“所有排气筒颗粒物排放浓度小于10 mg/m3” 及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求； 现有工程隧道窑排气筒出口颗粒物最大基准含氧排放浓度为9.8mg/m3, 二氧化硫最大基准含氧排放浓度为20.6mg/m3, 氮氧化物最大基准含氧排放浓度为19.8mg/m3,均满足《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚【2018】6号）中“（十二）砖瓦窑行业”的要求：“人工干燥及焙烧烟气在基准含氧量18%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到10 mg/m3,50 mg/m3,100 mg/m3以内” 及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求。 厂界无组织废气颗粒物浓度最大值为0.328mg/m3,破碎机旁1m处颗粒物浓度最大值为0.475mg/m3,滚筒筛旁1m处颗粒物浓度最大值为0.489mg/m3, 上料口旁1m处颗粒物浓度最大值为0.495mg/m3,均满足《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）附件3安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案标准限值（厂界颗粒物：0.5mg/m3、产尘点旁1m处颗粒物：2.0mg/m3）要求。 （2）废水 现有工程生产配料用水、脱硝系统用水全部进入砖坯，经干燥、烧结后全部蒸发耗散，不外排；“双碱法”脱硫除尘系统用水、湿电除尘系统用水，循环使用，无废水外排；项目区人员生活污水，采用化粪池处理后，清掏做农肥。 （3）噪声 验收检查期间，现有工程厂界昼间噪声在52.6~56.9dB（A），夜间噪声在43.4~46.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （4）固体废物 现有工程固废主要包括生产固废和生活固废。其中生产固废包括生产过程中残次品、不合格湿砖坯块、脱硫过程中产生的脱硫渣、袋式除尘器粉尘、湿电除尘器粉尘、沉淀池污泥等，回用制砖，不外排；生活固废包括职工生活垃圾，收集后运往垃圾中转站处理。 （5）总量控制 根据《滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环境影响报告表（报批版）》及其批复（滑环建（然）表【2016】3号）、安阳市生态环境局滑县分局建设项目主要污染物总量控制备案表（附件5），编号：4105260055。现有工程总量控制指标NOx 28.8t/a，SO2 21.83t/a。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 滑县位于河南省东北部，在东经114°23′～59′，北纬35°12′～47′之间，东西长51.1km，南北宽39.5km，为古黄河冲积平原，地处豫北平原，与濮阳、延津、浚县、长垣、封丘、内黄接壤。县城道口镇南距郑州市153km，北距安阳市70km，东北距濮阳市53km，西南距新乡市70km，西北距鹤壁新市区25km，总面积1814km2。 本项目位于滑县老店镇泥马庙村西北650m，具体位置见附图1。 二、地形、地貌 滑县处于黄河冲积平原的西部边缘，地势比较平坦，起伏较小，总体呈西南高、东北低之势，海拔在50-65m之间，东西地面比降1/7000，南北地面比降1/5000。由于地处黄河故道 ，历史上受黄河多次泛滥的影响形成了“九堤、四坡、十八洼”的地形特点。 滑县土壤结构分为粘土和风沙土两种，东粘西沙，面积95%为黄河流域，5%为海河流域，应用地下水占总面积的98%。 三、地质 滑县位于华北地台、楚旺~滑县台穹的南段，东受长垣断裂控制，西受卫辉~安阳大断裂控制，由回隆镇、滑县、南乐台凸和楚旺台凹组成，根据物探和钻井资料证实，623m穿过第四系和第三系后为大古界地层。浚县见有寒武系零星出露，南乐台凸是第四系和第三系直接覆盖于奥陶系上，在长垣断裂两侧有石炭二迭系地层分布。地层由西北向东南逐渐变新，且向东南倾，呈一大单斜构造。 四、气候、气象 滑县属暖温带大陆性季风气候，季风进退和四季交替较为明显，向有"春雨贵似油，夏热雨水稠，秋凉多日照，冬冷干九九”的说法。由于自然降水量偏少，尤为时空分布不均等原因，旱、涝、风、霜、雹等自然灾害时有发生，是发展农业生产的主要限制因素。 表10 区域气候特征一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.7. 历年极端最高气温; ℃; 41.8. 历年极端最低气温; ℃; -17.2. 多年平均降水量; mm; 619.7. 最多年降水量; mm; 1024.3. 最少年降水量; mm; 322.4. 多年平均日照时数; h; 2368.5. 历年平均无霜期; d; 201. 年平均风速; m/s; 3.2. 最大风速; m/s; 31. 主导风向; N. 五、水文条件 1、地表水 滑县境内河渠较多，分属黄河和海河两个流域。流经滑县的地表水大部分属金堤河水系，为黄河流域，滑县西部及西北部边界地带属卫河水系，为海河流域。 大运河（又称“卫河”）滑县段全长8240米，是豫北最完善的古运河遗址之一，其河道本体、9处码头、3000米城墙遗存、道口古镇、祭祀庙宇构成了“五位一体”的完整遗存，成为大运河永济渠段保存最为完好、内涵最为丰富的河段之一。2013年3月被国务院公布为第七批“全国重点文物保护单位”。 金堤河是滑县主要的排洪、排污河道，也是延津、封丘、长垣、濮阳、范县、台前的排涝河道。金堤河在滑县境内的主要支流有黄庄河、柳青河、瓦岗河、贾公河、城关河、大宫河等。金堤河流经濮阳县北部纵贯全境后，经范县北部边界、台前县北部，在北张庄入黄河。在滑县境内，金堤河流域面积1659km2，境内长度25.9km。 2、地下水 地下水流向与地势基本一致，由西南向东北降低，平均比降1/3600-1/4000。全县浅层（60m以内）地下水总量35993万m3，占全县水资源总量的78.4％；其中水层在25~45之间的强富水区由粗砂、细砂组成，单位涌水量在10~30吨/时米，面积为1583km2，占全县面积的88.9％，适宜发展浅层灌溉，是当前主要开采对象，弱富水区主要分布在慈周寨、高平、桑村一线和王庄、留固、八里营、赵营南部一线，该区60m以内有少量细砂粒，单位涌水量1~5吨/时米，面积197.3km2，占总面积的11.1％。距河南省地质局资料记载：滑县浅层含水层顶板埋深60~120m，由西向东增深，厚11-34.5m，局部达到45m，单位涌水量4.6~7.3吨/时米，个别达到11.7吨/时米；赵营东新庄一带地层紊乱，井深120m以内仅含少量细砂层。 六、土壤、植被 全县总土壤面积219.21万亩，分潮土和风沙土两大类，10个土属，潮土类含7个土属，占总土壤面积的97％，风沙土含3个土属，占总土壤面积的3％。 滑县为农业大县，植被以农作物为主。项目所在区域主要粮食作物为玉米、小麦，林业植被主要以毛白杨、白榆为主。

规划相符性分析： 一、水源保护 1.1滑县县城集中式饮用水水源保护区 根据《河南省滑县县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，对滑县饮用水源地划分保护范围如下： （1）一级保护区 各水源地保护区边界均为以各井中心向外径向距离为30m半径的各圆形区域。 （2）二级保护区 二水厂水源地边界及拐点坐标： 东至：文明路； 西至：大宫河； 南至：新飞路； 北至：振兴路 1#文明路与振兴路交叉口坐标：114°31′43.5″，35°33′43.1″； 2#振兴路与大宫河交叉口坐标：114°30′55.0″，35°33′59.1″； 3#大宫河与新飞路交叉口坐标：114°30′34.4″，35°33′28.1″； 4#新飞路与文明路交叉口坐标：114°31′30.2″，35°33′13.3″； 与本项目的相对位置关系： 本项目距滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区南边界“新飞路”最近距离为10.0km，不在滑县二水厂地下水井群地下水饮用水源保护区保护范围内。 1.2乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），滑县乡镇集中式饮用水水源保护范围为： ①滑县半坡店乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。 ②滑县牛屯镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东3m、南25m的区域(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。 ③滑县焦虎乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南10m、北10m的区域(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。 ④滑县瓦岗寨乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围30m的区域。 ⑤滑县留固镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东至213省道的区域。 ⑥滑县赵营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围南20m至006乡道的区域。 ⑦滑县桑村乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站东院(1号取水井)，水管站西院及外围南30m的区域(2号取水井)。 ⑧滑县万古镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围西13m、南13m的区域(1号取水井)，2号取水井外围30m的区域。 ⑨滑县高平镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水管站厂区及外围东30m、西30m、南20m、北40m的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围400m的区域。 滑县老店镇无集中式饮用水水源保护区，本项目不在乡镇集中式饮用水水源保护区范围内，因此对滑县乡村集中式饮用水源地影响较小。 1.3乡镇集中式饮用水水源保护区 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区划分后一级保护区范围见下表。 表11 滑县“千吨万人”集中式饮用水水源地保护区定界方案 序号; 水源地名称; 一级保护范围（区）定界情况. 1; 枣村乡马庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且东至028乡道，2号取水井外围30米的区域。. 2; 留固镇五方村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西至213省道，3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，5、6、7、8号取水井外围30米的区域。. 3; 半坡店镇西常村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米的区域。. 4; 半坡店镇王林村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米的区域。. 5; 半坡店镇东老河寨村地下水型水源地; 1号取水井外围30米。. 6; 王庄镇莫洼村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 7; 王庄镇邢村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 8; 小铺乡小武庄村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米的区域，4号取水井外围30米及水厂内部区域。. 9; 焦虎镇桑科营村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且北至054乡道，2、3号取水井外围30米区域。. 10; 城关镇张固村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 11; 滑县新区董固城村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 12; 上官镇吴村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至215省道，3、4号取水井外围30米区域。. 13; 留固镇双营村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 14; 八里营镇红卫村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西至002县道，4号取水井外围30米区域。. 15; 大寨乡冯营水厂地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 16; 八里营镇卫王殿地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 17; 大寨乡小田村地下水型水源地; 1、2、3、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域。. 18; 上官镇孟庄村地下水型水源地; 1、3、4号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 19; 上官镇上官村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 20; 上官镇郭新庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米区域。. 21; 高平镇子厢村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 22; 白道口镇石佛村地下水型水源地; 1、4、5号取水井外围30米及水厂内部区域且东南至101省道，2、3、6号取水井外围30米区域。. 23; 白道口镇民寨村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米区域，3号取水井外围30米及水厂内部区域。. 24; 枣村乡宋林村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 25; 老店镇吴河寨村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域且西南至008县道，4号取水井外围30米区域且西至008县道。. 26; 老店镇西老店村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4、5号取水井外围30米区域。. 27; 瓦岗寨乡大范庄村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域且西至056乡道，2号取水井外围30米的区域且西至056乡道。. 28; 慈周寨镇西罡村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 29; 慈周寨镇寺头村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2号取水井外围30米的区域。. 30; 桑村乡高齐丘村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米及水厂内部区域，4号取水井外围30米区域。. 31; 老爷庙乡孔村地下水型水源地; 1号取水井外围30米及水厂内部区域，2、3号取水井外围30米区域。. 32; 老爷庙乡王伍寨村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域，3号取水井外围30米区域。. 33; 老爷庙乡西中冉村地下水型水源地; 1、2、5号取水井外围30米及水厂内部区域，3、4号取水井外围30米区域。. 34; 万古镇梁村地下水型水源地; 1、2、3号取水井外围30米区域，4、5、6、7号取水井外围30米及水厂内部区域。. 35; 牛屯镇张营村地下水型水源地; 1、2号取水井外围30米及水厂内部区域。. 36; 牛屯镇位园村地下水型水源地; 1、3号取水井外围30米及水厂内部区域，2、4号取水井外围30米区域。. 37; 慈周寨镇慈一村地下水型水源地; 1号取水井水厂内区域，2、3、4号取水井外围30米的区域。. 注：各水源地均不划分二级保护区及准保护区。. 本项目位于滑县老店镇泥马庙村西北650m，该文件中距本项目最近的集中式饮用水源保护区为东南3700m的老店镇西老店村地下水型水源地保护区，因此，项目不在该文件划分的滑县的集中式饮用水源保护区范围内。 二、滑县城乡总体规划（2015—2030）相符性 根据滑县城乡总体规划（2015—2030），规划范围为城市规划区：道口镇、城关镇、留固镇、小铺乡和枣村乡全部，规划区总面积约380平方公里，是县规划行政主管部门管辖建设活动的范围。 中心城区：即规划控制区范围，也是中心城区的增长边界，是县规划行政主管部门重点管辖建设活动的范围。东至枣村乡井庄村-西营村-大屯村-油坊村和城关镇的东孔雀村-史固村一线、西北至滑县与浚县县界、南至小铺乡的小武庄村-许庄村和城关镇的董西南村-史固村一线，面积约142平方公里，其中规划建设用地68平方公里，其余作为发展备用地、农林用地。 本项目位于滑县老店镇泥马庙村西北650m，不属于城市规划区，本次工程不新增用地，项目选址符合滑县城乡总体规划（2015—2030）要求。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次评价引用安阳市生态环境局滑县分局公布的《2019年滑县环境状况公报》，评价结果见表12。 表12 2019年滑县环境空气监测浓度及评价结果 单位：ug/m3（一氧化碳：mg/m3） 项目; 日均值评价; 年均值评价; 特定百分位数评价. 最小值; 最大值; 样本数（个）; 达标率（%）; 浓度; 类别; 浓度; 类别. SO2; 4; 52; 361; 100; 17; 一级; 39.8; 二级. NO2; 10; 100; 361; 97.5; 36; 二级; 84; 二级. PM2.5; 10; 366; 341; 77.7; 59; 超二级; 162; 超二级. PM10; 13; 416; 341; 81.3; 103; 超二级; 219; 超二级. CO; 0.6; 2.8; 360; 100; -; -; 2.1; 二级. O3; 15; 280; 361; 80.2; -; -; 184; 二级. 备注; 斜体为剔除沙尘天气影响后数据. 由上表可知，滑县常规大气污染物中SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年均浓度超标，PM2.5、PM10为影响该区域空气质量的首要污染物。分析超标原因为：随着滑县工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化碳、氮氧化物与挥发性有机物导致PM2.5等二次污染呈加剧态势。根据《滑县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2020〕39号），通过实施清新空气行动，加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 二、地表水 项目所在区域纳污河流为金堤河，评价引用安阳市生态环境局滑县分局公布的《2019年年度环境质量公报》中金堤河大韩桥自动站断面监测数据，见下表： 表13 2019年大韩桥自动站各评价因子监测浓度及评价结果 单位：mg/L（pH值除外） 项目; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类; 挥发酚; 汞; 铅; 化学需氧量; 总磷. 年均值; 7.78; 6.09; 5.23; 3.33; 0.44; 0.022; 0.0009; 未检出; 未检出; 22.2; 0.10. 类别; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅳ; Ⅲ. 超标倍数; --; --; --; --; --; --; --; --; --; 0.11; --. 项目; 铜; 锌; 氟化物; 硒; 砷; 镉; 六价铬; 氰化物; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 年均值; 未检出; 0.059; 0.81; 未检出; 0.0018; 未检出; 0.020; 0.004; 未检出; 未检出. 类别; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅰ; Ⅰ; Ⅰ. 大韩桥自动站符合Ⅳ类水质标准。 主要污染物：化学需氧量. 由上表可知，项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 三、声环境 根据声环境质量功能区划分，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据现场调查，本项目所在区域的声环境噪声值为昼间50.2-57.1dB（A），夜间43-48.6dB（A），满足所在噪声功能区《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值。 四、生态环境 项目所在区域为内无大面积天然植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类，现有植被多为农田作物，群落结构简单，未发现珍稀野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标及保护级别见表14。 表14 项目主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 方位; 标准及级别. 环境空气; 厂界四周; /; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级. 泥马庙村; 东南650m. 声环境; 厂界四周; /; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项 目; 标 准 限 值. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; pH; 6～9. CODCr; 40mg/L. 氨氮; 2.0mg/L. 环境空气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准; SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时均值; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时均值; 200μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. 1小时平均; 10 mg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 70μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. 年平均; 35μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）附录A浓度限值; 氟化物; 1小时平均; 20μg/m3. 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录D浓度限值; 氨; 1小时平均; 200μg/m3. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准; 污染物. 大气; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2及表3; 工段; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）; 氟化物（以F计）. 原料燃料破碎及制备成型; 30mg/m3; -; -; -. 人工干燥及焙烧; 30mg/m3; 300mg/m3; 200 mg/m3; 3 mg/m3. 边界浓度限值; 1.0mg/m3; 0.5mg/m3; -; 0.02. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 氨：厂界浓度限值（二级新扩改建）1.5 mg/m3. 《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）; 工段; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）; 氟化物（以F计）. 所有排气筒; 10mg/m3; -; -; -. 人工干燥及焙烧; 10mg/m3; 300mg/m3; 200 mg/m3; -. 氨逃逸小于5mg/m3. 厂界边界颗粒物浓度不超过0.5mg/m3. 厂房车间内产尘点周边1米处（车间封闭并安装顶吸的为车间门口）颗粒物浓度小于2.0mg/m3. 噪 声; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表1; 2类; 60; 50. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目无废水外排，不涉及COD和氨氮总量控制。 本项目主要为环保设施的安装，不新增产能，不新增SO2、NOx排放量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 运营期工艺流程图 本次工程在现有工程基础上新增环保设施，包含湿电除尘系统1套，脱硝系统1套，销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套，袋式除尘器2套，不新增产能。 无组织粉尘 干雾喷淋 隧道窑废气 脱硝+双碱法脱硫（现有）+湿电除尘 达标排放 达标排放 原料制备废气 袋式除尘器（更换2台，更换后全厂共2台） 达标排放 图2 本次工程工艺流程及产污环节示意图 A、脱硝系统 本项目采用SNCR脱硝技术。SNCR脱硝技术即选择性非催化还原（Selective Non-Catalytic Reduction，以下简写为SNCR）技术，是一种不用催化剂，在850～1100℃的温度范围内，将含氨基的还原剂（如氨水，尿素溶液等）喷入炉内，将烟气中的NOx还原脱除，生成氮气和水的清洁脱硝技术： 在合适的温度区域，且尿素作为还原剂时，其反应方程式为： CO（NH2）2→2HN2+CO （1） HN3+NO→N2+ H2O （2） NO +CO→N2+ CO2 （3） 然而，当温度过高时，也会发生如下副反应： 4NH3+5O2→4NO+6H2O （4） 本项目使用尿素作为还原剂。 SNCR脱硝系统组成：主要由卸氨系统、罐区（进行防渗处理）、加压泵及其控制系统、混合系统、分配与调节系统、喷雾系统等组成。SNCR系统烟气脱硝过程是由下面四个基本过程完成：（1）接收和储存还原剂；（2）在窑炉合适位置注入稀释后的还原剂；（3）还原剂的计量输出、与水混合稀释；（4）还原剂与烟气混合进行脱硝反应。 B、湿电除尘系统 湿式电除尘器是一种用来处理含微量粉尘和微颗粒的新除尘设备，主要用来除去含湿气体中的尘、酸雾、水滴、气溶胶、臭味、PM2.5等有害物质，是治理大气粉尘污染的理想设备。湿式电除尘器通常简称WESP，除尘过程分为荷电、收集和清灰三个阶段。 湿式电除尘器收尘原理是靠高压电晕放电使得粉尘荷电，荷电后的粉尘在电场力的作用下到达集尘板/管。湿式电除尘器主要处理含水较高乃至饱和的湿气体。湿式电除尘器则采用定期冲洗的方式，使粉尘随着冲刷液的流动而清除。 湿式电除尘器主要有两种结构形式，一种是使用耐腐蚀导电材料（可以为导电性能优良的的非金属材料或具有耐腐蚀特性的金属材料）做集尘极，另一种是用通过喷水或溢流水形成导电水膜，利用不导电的非金属材料做集尘极。

主要污染工序： 一、 施工期 本次工程不新增用地，在现有厂区内建设。 根据《安阳市2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚〔2018〕6号）要求，委托北京冶金工业规划研究院编制完成了《滑县兴达新型建材有限责任公司“超低排放一企一策”实施方案》，按照实施方案的要求进行了超低排放改造。 根据现场勘查，项目环保设施包含湿电除尘系统1套，脱硝系统1套，销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套，袋式除尘器2套，已建设完成。 本项目施工期已结束，评价不再分析施工期环境影响。 二、 运营期 1、废气 现有工程已根据《滑县兴达新型建材有限责任公司“超低排放一企一策”实施方案》的要求进行了超低排放改造。新增环保设施包含湿电除尘系统1套，脱硝系统1套，销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套，袋式除尘器2套，已建设完成。 根据《滑县兴达新型建材有限责任公司“超低排放一企一策”实施方案》验收监测结论，验收监测期间，现有工程上料、破碎、筛分1#袋式除尘器排气口筒出口颗粒物最大排放浓度为6.0mg/m3，现有工程上料、破碎、筛分2#袋式除尘器排气口筒出口颗粒物最大排放浓度为7.4mg/m3，满足《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚【2018】6号）中“（十二）砖瓦窑行业”的要求：“所有排气筒颗粒物排放浓度小于10 mg/m3” 及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求； 现有工程隧道窑排气筒出口颗粒物最大基准含氧排放浓度为9.8mg/m3, 二氧化硫最大基准含氧排放浓度为20.6mg/m3, 氮氧化物最大基准含氧排放浓度为19.8mg/m3,均满足《2018年工业企业超低排放深度治理实施方案》（安环攻坚【2018】6号）中“（十二）砖瓦窑行业”的要求：“人工干燥及焙烧烟气在基准含氧量18%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别达到10 mg/m3,50 mg/m3,100 mg/m3以内” 及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）要求。 厂界无组织废气颗粒物浓度最大值为0.328mg/m3,破碎机旁1m处颗粒物浓度最大值为0.475mg/m3,滚筒筛旁1m处颗粒物浓度最大值为0.489mg/m3, 上料口旁1m处颗粒物浓度最大值为0.495mg/m3,均满足《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）附件3安阳市2019年工业企业无组织排放污染治理实施方案标准限值（厂界颗粒物：0.5mg/m3、产尘点旁1m处颗粒物：2.0mg/m3）要求。 本工程运营期废气主要为脱硝过程中产生的逸出氨气。 本项目采用SNCR脱硝技术，用尿素作为还原剂。尿素溶液使用加压泵输送到窑炉合适位置，在脱硝过程中产生的氨气会有部分逸出。根据相关资料显示：未反应的氨气主要与烟气中的飞灰在低温下发生固化反应，99%以上的氨被固化，1%的氨以气态形式随烟气排放。根据本次工程设计对脱硝系统参数，出口氨逃逸浓度控制在2.5mg/Nm3 (设计参数)以下。脱硝过程中的氨逃逸量较小。本次评价按1%的氨以气态形式排放计，项目年使用尿素30t，1t尿素可生成0.28t氨气。经计算，本项目逃逸氨气量约为0.084t/a。根据企业提供数据，本项目隧道窑废气量约为100000m3/h，经计算，本项目隧道窑废气中氨的排放浓度为0.12mg/m3，排放速率为0.012kg/h，满足《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）-砖瓦窑行业的要求：“所有氨法脱硝、氨法脱硫氨逃逸小于5mg/m3”。 2、废水 本工程用水主要为喷淋用水、脱硝系统用水、湿电除尘系统用水。 A、喷淋用水 经调查雾化喷头设备参数，每套喷淋系统耗水量为20L/min，项目设置喷淋系统4套，1次/h，2min/次，则雾化喷淋用水量为3.84 t/d（1152 t/a）。该部分水在使用过程中损耗，无废水产生。 B、脱硝系统用水 本项目采用尿素做还原剂，需加水稀释，根据企业提供实际运行数据，稀释用水量270m3/a(0.9m3/d)，无废水外排。 C、湿电除尘系统用水 本项目设1套湿电除尘系统，根据企业提供实际运行数据，循环水量约为6000 m³/a，20m³/d，水在循环使用过程中由于自然蒸发耗散一部分，则需补充新鲜水1200 m3/a(4m3/d)，此过程无废水外排。 3、噪声 本项目噪声主要来自湿电除尘器、风机、水泵等设备在运行期间所产生的机械噪声，噪声级为80dB(A)。项目通过安装减振基础、厂房隔声等减振降噪措施后，可衰减10~15dB(A)。 评价建议采取以下措施： ①选用低噪声设备； ②对高噪声设备采用基础的减振、隔声处理，安装橡胶减震垫，橡胶减震垫易磨损每半年更换一次，由厂家更换，废橡胶减震垫直接回收； ③维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声 各噪声源种类、数量及降噪后声功率级见表15。 表15 项目主要噪声源及声功率级 编号; 噪声源; 数量; 叠加声功率级dB(A); 降噪措施; 降噪后单台声功率级dB(A). 1; 湿电除尘系统; 1; 80; 选用技术新、低噪声设备；采用隔声、减振、置于室内等措施; 65. 2; 脱硝系统; 1; 80; 65. 3; 袋式除尘器; 2; 80; 65. 4; 干雾喷淋降尘系统; 4; 80; 65. 4、固废 项目固废主要为湿电除尘沉淀池沉渣、袋式除尘器收尘。 湿电除尘沉淀池沉渣：根据企业提供数据，湿电除尘沉淀池沉渣10t/a，经压滤后回用制砖。 袋式除尘器收尘：根据企业提供数据，袋式除尘器收集的粉尘20t/a，回用制砖。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 脱硝 | 逸出氨 | 氨 | 0.12mg/m3 | 0.084t/a | 0.12mg/m3 | 0.084t/a |
| 水污染物 | 不外排 |  |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 沉淀池沉渣 |  | 沉淀池沉渣 | / | 10t/a | 压滤后回用 |  |
|  | 袋式除尘器收尘 |  | 袋式除尘器收尘 | / | 20t/a | 收集后回用 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自湿电除尘器、风机、水泵等设备在运行期间所产生的机械噪声，噪声级为80dB(A)。项目通过安装减振基础、厂房隔声等减振降噪措施后，可衰减10~15dB(A)，对高噪声设备安装减震基础、车间封闭，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： / |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本次工程不新增用地，在现有厂区内建设。 本项目施工期已结束，评价不再分析施工期环境影响。

营运期环境影响分析： 本项目营运期间对环境影响主要表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面，具体分析如下： 1、大气环境影响分析 （1）项目大气污染物源强 根据企业提供数据计算，本项目隧道窑废气中氨的排放浓度为0.12mg/m3，排放速率为0.012kg/h。 （2）预测因子的选取 根据工程污染物排放特征，评价确定大气环境影响预测因子为氨。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （3）污染物排放源强 估算模型参数见表16。 表16 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 乡村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.8 °C. 最低环境温度; -17.2 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 点源参数见表17。 表17 点源参数表 污染源名称; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m3/s). 隧道窑废气排气筒; 15.0; 1; 70; 27.8; 氨; 0.012; kg/h. （4）评价标准 评价标准见表18。 表18 污染物评价标准 环境要素; 标准名称及编号; 执行级别（类别）; 评价因子; 标准限值. 环境空气; 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018); 附录D空气质量浓度参考限值; 氨; 1小时平均; 200μg/m3. （5）评价等级 项目环境空气影响评价工作等级依据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ/T2.2-2018）中有关计算公式、划分原则计算判别如下： Pi =Ci/C0i Pi —第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 表19 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 评价等级判别结果见下表20。 表20 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); D10% (m); 确定等级. 隧道窑废气排气筒; 氨; 0.2; 0.0000758; 0.04; /; 三级. 经计算，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价项目不进行一步预测。 （6）排放量核算表 大气污染物有组织排放量核算见表21，大气污染物年排放量核算见表22。 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(µg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 一般排放口. 1; 隧道窑废气排气筒DA001; 氨; 120; 0.012; 0.084. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 氨; 0.084. 表22 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 氨; 0.084. （7）大气防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)要求，对项目无组织排放的废气需计算防护距离，本次工程无无组织排放，无需设置大气环境防护距离。 （8）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表见表23。 表23 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物(氨)、其他污染物( ); 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; (2019)年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 ( )h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(氨); 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：( ); 监测点位数( ); 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距( )厂界最远( )m. 污染源年排放量; SO2:(0)t/a; NOx:(0)t/a; 颗粒物:( 0)t/a; VOCs:( 0)t/a. 注：“□”，填“√”；“( )”为内容填写项. 综上，评价认为项目废气对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析 本项目不新增生活废水，无生产废水排放。 评价工作等级依据《环境影响评价技术导则•地表水环境》（HJ2.3-2018）中划分原则判别，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。 表24 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 □；其他; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 ；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （）; 监测断面或点位个数 （ ）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（25.9）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 □；自动 □；无监测 □. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、噪声影响分析 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区；本项目建设前后噪声级增高量低于5dB（A），且受影响人口数量变化不大，故确定评价等级为二级。 确定声环境影响评价预测范围为项目边界外200m。 本项目噪声主要来自湿电除尘器、风机、水泵等设备在运行期间所产生的机械噪声，噪声级为80dB(A)。项目通过安装减振基础、厂房隔声等减振降噪措施后，可衰减10~15dB(A)。各噪声源种类、数量及降噪后声功率级见表25。 表25 项目主要噪声源及声功率级 编号; 噪声源; 数量; 叠加声功率级dB(A); 降噪措施; 降噪后单台声功率级dB(A). 1; 湿电除尘系统; 1; 80; 选用技术新、低噪声设备；采用隔声、减振、置于室内等措施; 65. 2; 脱硝系统; 1; 80; 65. 3; 袋式除尘器; 2; 80; 65. 4; 干雾喷淋降尘系统; 4; 80; 65. 1）预测方法 根据本工程各主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值，并依据四周厂界的距离，按照高噪声声源衰减公式计算其衰减量，并算出各声源强对厂界的贡献值，然后与各预测点的现状值进行叠加，预测工程完成后各预测点的噪声值。 （1）高噪声源衰减公式 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 （2）各预测点的等效声级公式 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 计算出预测点的总等效声级后，对照评价标准，得出工程完成后噪声源对厂址周围声环境影响评价结论。 2）预测结果及影响分析 根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、生产车间墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成。项目噪声预测结果见表26，噪声等值线图见附图7。 表26 本项目噪声预测情况一览表 预测 点位; 车间设备叠加后源强dB(A); 与叠加后噪声源点距离（m）; 设备源强贡献值dB(A); 标准值dB(A). 东厂界; 71.02; 54; 36; 60/50. 西厂界; 70; 34. 南厂界; 70; 34. 北厂界; 110; 30. 由上表可得，经预测项目周围厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的相关要求。 评价建议采取以下措施： ①选用低噪声设备； ②对高噪声设备采用基础的减振、隔声处理，安装橡胶减震垫，橡胶减震垫易磨损每半年更换一次，由厂家更换，废橡胶减震垫直接回收； ③维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声。 4、固体废弃物 项目固废主要为湿电除尘沉淀池沉渣、袋式除尘器收尘。 湿电除尘沉淀池沉渣：根据企业提供数据，湿电除尘沉淀池沉渣10t/a，经压滤后回用制砖。 袋式除尘器收尘：根据企业提供数据，袋式除尘器收集的粉尘20t/a，回用制砖。 综上所述，项目所有固废均可得到妥善处置，环境影响较小。 5、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③定期对环保设施运行状况进行全面检查； ④强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②建立环保机构并配备相应人员； ③建议企业保持厂区内道路畅通，及时清扫路面，遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对路面可采取洒水抑尘，在春、秋天做好绿化工作。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“E、电力，36、脱硫、脱硝、除尘等环保工程”中的“全部”，为IV类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价 7、土壤环境影响分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及修改单，项目属于“N 水利、环境和公共设施管理业”，N7722 大气污染治理。根据项目对土壤环境可能产生的影响，土壤环境影响类型为污染影响型。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）有关规定：“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。” 经对比《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“环境和公共设施管理业”，不属于Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类项目类别，属于“其他类”，为Ⅳ类项目。 本项目不需要开展土壤环境影响评价。 8、环境风险分析 根据《危险化学品目录（2015 版）》、《国家危险废物名录》（2016 年）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 等标准规定确定，本次技改项目不涉及风险物质，可不进行环境风险分析。但环保治理设施运行过程中可能发生故障引发环境污染事件，本报告针对此突发环境事件进行环境风险分析。 本项目环保治理设施故障时，企业应及时停产，安排专人进行检修，待环保治理设施能正常运行时再开启生产设备。 项目废气处理设施异常事件较短，且能及时控制，由专人负责管理，在加强厂区管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小范围内，因此，本项目的风险水平是可以接受的。 环评要求企业平时应加强管理，定期巡查，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 表27 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风 险 调 查; 危险物质; 名称; /; /; /; /; /; /; /. 存在总量/t; /; /; /; /; /; /; /. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3□. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3□. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3□. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3□. 物质及工艺系统 危险性; Q值; Q＜1□; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2□; P3□; P4□. 环境敏感 程度; 大气; E1□; E2□; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3□. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险 潜势; Ⅳ+□; Ⅳ□; Ⅲ□; Ⅱ□; I□. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析□. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害; 易燃易爆□. 环境风险 类型; 泄漏; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□. 影响途径; 大气; 地表水□; 地下水□. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险 预测 与 评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m. 地表水; 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 重点风险防范 措施; 项目环保治理设施故障时，企业应及时停产，安排专人进行检修，待环保治理设施能正常运行时再开启生产设备。. 评价结论与建议; 本项目无重大危险源，在落实好本次环评提出的风险防范措施，同时加强日常生产管理，维护好生产秩序的前提下，本项目的环境风险较小，风险水平在可接受范围内. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 9、三本帐 本项目主要为环保设施的安装，不新增产能，不新增SO2、NOx排放量。 根据《滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目环境影响报告表（报批版）》及其批复（滑环建（然）表【2016】3号）、安阳市生态环境局滑县分局建设项目主要污染物总量控制备案表，编号：4105260055。现有工程总量控制指标NOx 28.8t/a，SO2 21.83t/a，满足项目污染物排放要求。项目运营期污染物排放“三本账”情况如下： 表28 运营期污染物排放“三本账”情况 类别; 污染源名称; 现有工程批复量（t/a）; 本项目（t/a）; “以新带老”消减量（t/a）; 全厂排放量（t/a）; 排放增减量 （t/a）. 废气; SO2; 21.83; 0; 0; 21.83; 0. NOx; 28.8; 0; 0; 28.8; 0. 氨; 0; 0.084; 0; 0.084; +0.084. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 10、总量控制 本项目无废水外排，不涉及COD和氨氮总量控制。 本项目主要为环保设施的安装，不新增产能，不新增SO2、NOx排放量。 11、项目自行监测方案 表29 全厂自行监测方案 监测阶段; 监测类别; 监测地点; 监测项目; 监测频次. 运营期; 大气; 无组织废气; 厂界上风向布设1个参照点，厂界下风向10米内布设3个监控点; SO2、颗粒物、氟化物; 1次/年. 隧道窑废气; 隧道窑废气排气筒; SO2、颗粒物、氟化物、NOx、氨; 1次/半年. 上料、破碎、筛分废气; 1#粉尘废气排气筒; 颗粒物; 1次/年. 上料、破碎、筛分废气; 2#粉尘废气排气筒; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 沿厂界4个方位布设4个厂界监测点位; 厂界噪声; 1次/季度. 12、工程环保措施、投资 本项目总投资320万元，其中环保投资320万元，占总投资的100%，投资估算情况见表30。 表30 项目环保措施及投资一览表 时段; 污染源及污染物; 污染防治措施; 投资（万元）. 营 运 期; 废气; 隧道窑废气; 湿电除尘系统1套、脱硝系统1套; 300. 原料制备废气; 袋式除尘器2套. 无组织粉尘; 销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套. 废水; 湿电除尘系统; 10m3循环水池; 10. 噪声; 机械噪声; 厂房隔声、基础减震（砼基础+橡胶减震垫，半年更换一次）; 10. 合计; 320. 13、验收内容 表31 项目“三同时”环保验收一览表 时段; 污染源及污染物; 污染防治措施; 验收内容; 验收标准. 营 运 期; 废气; 隧道窑废气; 湿电除尘系统1套、脱硝系统1套，处理后废气经现有工程1根15m排气筒排放; 湿电除尘系统1套、脱硝系统1套，处理后废气经现有工程1根15m排气筒排放; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）. 原料制备废气; 更换袋式除尘器2套，通过现有2根15m排气筒排放; 更换袋式除尘器2套，通过现有2根15m排气筒排放. 无组织粉尘; 销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套; 销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）. 废水; 湿电除尘系统; 10m3循环水池; 10m3循环水池; 循环使用. 噪声; 机械噪声; 隔声装置、减震措施; 隔声装置、减震措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 湿电除尘沉淀池沉渣; 压滤后回用于生产; 压滤后回用于生产; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 袋式除尘器收尘; 直接回用于生产; 直接回用于生产.

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 隧道窑废气 | SO2、颗粒物、氟化物、NOx、氨 | 湿电除尘系统1套、脱硝系统1套，处理后废气经现有工程1根15m排气筒排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号） |
|  | 原料制备废气 | 颗粒物 | 更换袋式除尘器2套，通过现有2根15m排气筒排放 |  |
|  | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号） |
| 水 污 染 物 | 湿电除尘系统 | 除尘废水 | 10m3循环水池 | 循环使用 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 湿电除尘沉淀池沉渣 | 压滤后回用于生产 | 合理处置 |
|  |  | 袋式除尘器收尘 | 直接回用于生产 | 合理处置 |
| 噪 声 | 高噪声设备安装减震基础、车间封闭，噪声源强大大降低。经距离衰减后，噪声对周围声环境影响小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本次工程不新增用地，在现有厂区内建设，不会对生态景观造成影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、评价结论 滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目在现有厂区内建设，滑县兴达新型建材有限责任公司位于滑县老店镇泥马庙村西北650m。全厂占地面积20000平方米，绿化面积3500平方米，共建有1座隧道窑（直烘直烧），年产6000万块页岩煤矸石烧结砖。 本次工程在现有工程基础上新增环保设施，包含湿电除尘系统1套，脱硝系统1套，销售区域、制坯车间、陈化车间和原料库干雾喷淋降尘系统各1套，袋式除尘器2套，不新增产能。 1、政策相符性 本项目为N7722大气污染治理，经查阅国家发展和改革委员会令第9号文《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品不在该目录鼓励、限制和禁止类，属允许建设项目。项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，符合国家产业政策的要求。 2、厂址可行性 本项目现有厂区内建设，本次工程不新增用地，项目选址符合滑县老店镇土地利用总体规划。 本项目运营过程中，各类污染物均可得到妥善处置，项目建设对周边环境质量影响较小，评价认为项目选址可行。 3、环境质量现状评价结论 根据《2019年滑县环境状况公报》，滑县常规大气污染物中SO2、NO2年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数和O3日最大8小时平均浓度第90百分位数，满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10年均浓度超标， PM2.5、PM10为影响该区域空气质量的首要污染物。根据《滑县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（滑环攻坚办〔2020〕39号），通过实施清新空气行动，加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 项目所在区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 项目厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、环境影响评价结论 （1）废气 本工程运营期废气主要为脱硝过程中产生的逸出氨气。 经计算，本项目隧道窑废气中氨的排放浓度为0.12mg/m3，排放速率为0.012kg/h，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及《关于印发安阳市2019年工业大气污染治理5个专项实施方案的通知》（安环攻坚办〔2019〕196号）：“所有氨法脱硝、氨法脱硫氨逃逸小于5mg/m3”。 （2）废水 本项目不新增生活废水；喷淋用水，自然蒸发，无废水产生；脱硝系统用水为稀释加水，无废水产生；湿电除尘系统用水循环利用，无废水排放。 （3）噪声 本项目噪声主要来自湿电除尘器、风机、水泵等设备在运行期间所产生的机械噪声，噪声级为80dB(A)。项目通过安装减振基础、厂房隔声等减振降噪措施后，可衰减10~15dB(A)。经预测项目周围厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的相关要求。 （4）固体废物 项目固废主要为湿电除尘沉淀池沉渣、袋式除尘器收尘。 湿电除尘沉淀池沉渣经压滤后回用于生产；袋式除尘器收尘直接回用于生产。 在采取以上措施后，本项目固体废物不会对周围环境造成二次污染，对周围环境影响较小。 5、总量控制指标 本项目无废水外排，不涉及COD和氨氮总量控制。 本项目主要为环保设施的安装，不新增产能，不新增SO2、NOx排放量。 二、建议 1.建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，切实落实环保措施，项目建成后经验收合格后方可正式投产。 2.严格落实评价提出的各种污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3.本项目环保投资主要用于项目废气、废水、噪声、固废等污染治理，评价建议严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 三、总结论 综上所述，滑县兴达新型建材有限责任公司年产6000万块页岩、煤矸石烧结砖隧道窑生产线建设项目符合国家产业政策、土地利用规划。项目建成后拟采取的各项污染防治措施可使工程对环境污染控制在最低程度，对区域环境影响很小。因此在建设单位严格执行国家有关环境保护法律、法规，严格执行建设项目的“三同时”制度，落实本环评提出的各项污染防治对策和措施的前提下，从环境保护的角度评价，项目是可行的。